免域名远程设置指导

- 首先进入录像机的：主菜单-》系统设置-》网络设置，把IP地址，子网掩码，默认网关，首选DNS，TCP端口，HTTP端口，根据网络要求进行设置。

需要做的有两个事情：

- 填入本地的DNS和首选DNS的地址，如不清楚，可以电话咨询您本宽带的运营商（如电信，网通等等）或者本地的相关网络公司；

- 如果您的路由器地址是192.168.1.1请跳过，如果是其他的的地址，请将录像机的IP地址修改到相关的网段内。

如您的路由器的IP地址是192.168.0.1,请将第一项”IP地址”设置成192.168.0.10，第三项”默认网关”设置成192.168.0.1即可

二、再进入路由器中（以TPLINK路由器为例）-->转发规则--》UPNP设置中，把UPNP功能启用。

点：启用  就打开UPNP

有些品牌(TP-LINK、水星除外)路由器的UPNP启用效果不是很好，或者找不到这个功能选项，那我们就设置下DMZ主机，指向的地址为我们上一步设置的录像机的地址。

三、在IE的地址栏里，输入：http://jahvr.com:8080（注意：如果用8080端口输入连接不了页面，也可以通过8181端口进行连接，输入：http://jahvr.com:8181）,即可出现登录的界面，登录方式选择”按设备”在”设备标识”框内输入你购买机箱背面标签上面的序列号，点登陆就可以看到你的DVR了，第一次使用的话，必须把下角的：下载WEB控件，下载下来，然后进行安装，否则是不能用的

第一次要下载这个控件

点这个图标，查看图像

四、登录进入后，就可以看到你当前的DVR，如果配置正确，就会像下面的显示方式列出来注(设备WEB端口UPNP和设备媒体端口UPNP，一定要和前面的：设备WEB端口和设备媒体端口本机一致，这样才是正确的)，然后点下面的查看设备，即可出现录像机的登录界面，这样远程就做好了！

五、技术支持及常见的问题；

1．运营商的问题

我们的录像机的远程挟制目前只支持电信,网通，移动和联通，不支持铁通，长城宽带，天威视讯等宽带公司；

2．系统或者浏览器的问题

如果查看设备以后显示无法找到服务器，请重新下载一个浏览器，我们一般用搜狗或者遨游比较多一点。

3．第一次打开网页时会弹出: 未签名控件确认提示框，此时请点击“安装”或“是”按钮来确定安装。如仍无法显示请打开IE浏览器菜单中的工具 -> Internet选项 -> 安全 -> 自定义级别，在弹出的安全设置对话框中将“下载未签名的activeX控件” 选为 “启用”，然后重新刷新页面。安装完毕此控件后建议重新改为原来的“禁用”或“提示”。

如上面三点都排除了：

可以发远程给我们，我们相关技术人员为您调试

远程调试的要求：

  - 请确保录像机有插网线，并且录像机网口的网络指示灯有亮；

  - 在局域网的电脑登录QQ，拨打4008566866电话跟我们的技术支持联系，