用串口线（连仪器端是圆头的）将仪器和电脑连接起来

在仪器关机的状态下按住F1键不放，按一下电源键开机，出界面STS750  BIOS  VERSION  1.0* 后松开F1键

出界面

Wait Connect…

然后在电脑上双击升级包

选择对应的COM口

电脑上显示的是COM几就选择COM几，右键我的电脑，选择属性→硬件→设备管理器可以看到

如果USB转出的COM口比较大，也可以自己修改，

右键

选择属性

选择端口设置，然后选择高级，

在COM口端口号更改

选择好对应的COM后点击

正在升级

升级完毕

升级完毕后仪器上会提示

Update  finished!

等待仪器自动重启回到基本测量界面