770KR-W使用说明书

温馨提示：本产品使用的电源是5V1.5A，注意供电的电源功率，请使用摄像机本身带的电源供电，以免烧坏设备。

设备启动及连接

- 用摄像机的电源插到排插上，电源输出端接到摄像机的DV5V接口上，通电正常后，开始电源指示灯正常亮灯，摄像机的网口灯由全亮后变成绿灯常亮，黄灯闪烁，同时摄像机进行自检，先左右旋转一圈后上下俯仰转动，完成所有动作后，摄像机启动正常。

- 用一根普通的网线，一头接到摄像机的网络接口上，另外一头接到电脑上网的路由器上，如图：

局域网连接

- 浏览器连接：（1）把摄像机自带的光盘放到电脑的光驱上读取，打开光盘，在光盘里面直接打开或是把光盘里面的文件都复制到电脑上后，打开ip搜的的工具LSearch_cn，点击搜索，在设备列表上会显示搜索到设备的ip地址，鼠标点上这ip地址，在右边会显示设备的基本信息，如图：

1  左边红色的选框部分是当前电脑信息，可以看到ip地址，网关，DNS地址等；

2  绿色选框部分是搜索设备列表信息栏，可以看到软件搜索到的设备信息

3  蓝色的选框部分是选中设备后显示的设备信息栏，可以看到设备的ip地址、网关、DNS地址，端口等

（2）打开浏览器，在地址栏里面输入设备的ip地址，确定连接，连接到摄像机的登录界面，在弹出的登录框上输入登录的用户名和密码（默认登录用户名admin，密码 123456），点击确定进入监控观看模式选择界面，下载插件安装，完成安装控件后，点击视频观看模式一，进入监控图像画面，如图：

客户端连接：（1）软件安装：打开光盘，在光盘里面双击打开IPCMonitor进行客户软件安装，在显示的页面上按照提示点击下一步进行安装，直至软件安装完成，软件安装完成后，会在电脑桌面上自动建立一个快捷方式。

（2）客户端软件安装成功后，双击打开客户端软件的快捷方式，打开客户端软件，在客户端软件界面右边的功能列表里面点击搜索按钮进行设备搜索，在弹出的搜索设备页面上点击待搜索列表的下拉列表，选中L系列后点击搜索，软件会自动搜索到局域网里面连接的设备，如图：

在搜索到设备的ip地址前面打勾选中要添加的设备，点击确定把设备添加到待连接列表上，如下图：

用鼠标右键在添加的设备名称上单击，在显示的列表框里面选编辑当前设备，在弹出的显示页面上输入设备的连接的登录端口和用户名密码（摄像机的登录用户名默认是admin，密码默认是 123456），如图：

输入观看的账号和观看密码后，在点击保存，返回到设备列表页面后，用鼠标双击设备名称，就可以连接设备的监控画面了，如图：

远程连接

端口映射：方法一；在电脑网页的地址栏里面输入路由器的登录ip，在弹出来的登录界面框里面输入登录的用户密码后点确定登录到操作界面，（不同牌子型号的路由器，登录使用的ip不一样，可以在路由器背面贴的标贴上查到登录ip和用户密码等，我们就以TP-Link路由器为例，该路由器默认的登录ip是192.168.1.1，用户名admin，密码admin。）路由器的操作界面如图：

点击功能列表框的转发规则，在下拉列表里面点击DMZ，在显示的页面把DMZ的状态点成启用，在主机ip地址上输入摄像机的ip地址，点击保存，保存完成后端口映射完成了，如图：

方法二：在电脑网页的地址栏里面输入路由器的登录ip，在弹出来的登录界面框里面输入登录的用户密码后点确定登录到操作界面，点击功能列表框的转发规则，在下拉列表里里面点击虚拟服务器，在显示的虚拟服务器页面上输入摄像机的端口信息以及ip地址，同时协议选all，状态启用，其他的多余选项不用更改设置，再保存即可（备注：摄像机的服务端口号http端口默认是80，建议客户把这个端口改成其他的数值，这个端口数值可以自己更改成其他的，只要不是80就可以，比如 79、75、81、8080等，因为很多地方的80端口被屏蔽了，远程信息发送不了。摄像机的端口号可以在ip搜索工具的摄像机信息界面上更改，ip搜索工具界面参照浏览器连接步骤1），端口映射的方法二就完成了，如图：

网页浏览器连接：端口映射完成后，设备在网络上开放了一个访问的窗口了，我们可以通过不同地区的网络进行连接观看监控。在摄像机的底部贴有一个白色的标贴，上面有摄像机自带域名以及登陆的用户名和密码等，我们把域名在网页的地址栏里面输入确认连接，在弹出来的登录界面上输入摄像机的登录用户名和密码，点确定即可登录到预览画面选择模式，选择相应的模式即可进行驾控画面的观看了，如图：

客户端软件远程连接：打开安装好的客户端软件，点击右边的功能列表的添加按钮，在弹出来的页面上输入设备的信息，包含设备名称、所属系列、域名、端口、观看账号、观看密码等，输入完成后点击保存，再用鼠标左键双击添加的设备名称即可，如图：

手机连接

从配套的光盘中获取“iSmartView”软件，此软件可以从安卓市场上搜索到，把这个软件安装到手机上，安装完成后显示快捷图标，点击手机上的软件图标进入软件操作界面，首次使用会提示添加设备，在显示的页面上输入摄像机的连接信息并保存，在设备列表上选中添加的设备，点播放连接，如图：

  - 选择：选择需要添加的产品系列【必须正确选择】；

  - 域名：添加动态域名或者局域网IP地址

  - 端口：填写摄像机的http端口

  - 用户：填写摄像机的用户名

  - 密码：填写摄像机的用户名

  - 名称：给添加的摄像机做一个名称标识

设备连接信息输入完成后点击保存按钮即成功添加摄像机

界面按钮功能，
 
 
 
 
 按钮分别表示编辑、添加、播放、删除、关闭软件。在点击编辑、播放、删除这几个按钮时，请先在设备列表中勾选设备。

勾选要播放的摄像机，点击播放按钮，即可进入播放界面，如图：

- 点击监控画面，会出现如下按钮，可实现云台控制，拍照，监听和对讲功能。

向上、向下、向左、向右、关闭、拍照、关闭监听、关闭对讲、开启监听、开启对讲

扩展功能

WIFI的使用

此款摄像机带有无线WIFI连接功能，设置完成之后方可使用。很多客户拿到设备后没有对摄像机进行设置，以为可以直接用WIFI无线连接，这个理解是错的。那这个WIFI无线是如何设置启用的呢，下面按照步骤进行设置。

我们用网线把电脑跟摄像机都接在同一个路由器上后，用电脑连接到摄像机的监控预览界面（设备连接步骤请参照说明书前部“设备启动及连接”和“局域网连接”等步骤），点击设置按钮，在显示的页面上选中无线局域网设置，会显示WIFI设置界面，如图：

点击搜索按钮，摄像机搜索接收范围内的无线路由器，搜索到无线路由器设备后，会把待连接的无线路由器显示在“无线网络列表”里面，如图

勾选“使用无线局域网”选项后，再选上要连接的无线路由器，在页面上会自动显示添加的SSID、通道、网络类型、验证模式、共享秘钥等，选择好网络类型、验证模式后，输入连接的秘钥，如图：

再点击设置进行摄像机设置保存，会提示重启在重启的时候拔掉网线，摄像机重启成功后WIFI连接就完成了，再连接摄像机即可，如图：

邮件报警

备注：邮箱报警提示发送邮件功能要正常使用，邮箱必须要启用SMTP接收功能才可以使用，否则是无法使用。

用网线把电脑跟摄像机都接在同一个路由器上后，用电脑连接到摄像机的监控预览界面（设备连接步骤请参照说明书前部“设备启动及连接”和“局域网连接”等步骤），点击设置按钮，在显示页面上点击报警服务设置选项，在显示的设置界面上勾选启用“移动侦测布防”，在列表框设置移动侦测的灵敏度，保持在数值5最好，同时启用“报警后邮件通知”和“报警后上传图片”选项，设置图片上传的时间间隔，时间间隔不要太短，频繁的发送邮件可能会被屏蔽。再在日程安排上设置一个布防的时间表后，点击设置保持设置，如图：

保存好布防的时间后，再点击邮件服务设置，进行邮件服务设置，输入发送邮件的邮箱地址，邮件SMTP服务器、端口以及接收邮箱等，点击设置保存，如图；

保存好设置后，点击页面上的测试按钮，对邮箱服务器进行测试是否正常使用，若服务器正常，则提示测试成功，如图

服务器测试通过后，服务器可以正常使用，摄像机监测的范围内有物体移动的时候会自动向邮箱里面发送报警提示和截图附件，如图：

附加功能

邮箱SMTP的启用：打开邮箱，点击用户下面的设置按钮进入邮箱设置界面，在显示的选项里面点击账户，将信息页面往下拉，拉到“账户安全”选项，将POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务选项里面的子选项全部打勾，再保存设置即可，如图：