iSmartView

（Android版）

使 用 说 明 书

（适用B/L/H/M系列）

  - REV1.0

## 一、iSmartView简介

iSmartView（android版本）是我公司基Android系统开发的应用软件，可适用于android手机或平板电脑，支持android 2.3.0及4.0版本；iSmartView软件功能特点：

- 支持我公司B系列、L系列、H系列、M系列等系列产品；

- 支持视频观看、语音监听、对讲、云台控制和拍照等功能；

- 支持对局域网设备搜索并添加；

- 支持域名访问设备；

- 支持设备的编辑与管理；

## 二、获取软件

- 从配套的光盘中获取“iSmartView”软件。

- 从Google Play商店中搜索并下载“iSmartView”软件。

## 安装

下载“iSmartView”软件到手机并安装。

安装完成后显示的图标如下图:

温馨提示：在使用iSmartView手机软件前，请确保您的网络摄像机已经参照摄像机使用手册完成网络配置，并能通过局域网或者互联网访问。

## 功能操作

- 点击图1中的软件图标启动“iSmartView”软件，进入图2的欢迎画面；

- 添加设备（首次使用会提示你添加设备），如图3；

图1                       图2                      图3

有两种方式可添加设备，即手动添加和自动搜索添加。

☆ 手动添加设置如下，如图4示例：

  - 选择：选择需要添加的产品系列【必须正确选择】；

  - 域名：添加动态域名或者局域网IP地址

  - 端口：填写摄像机的http端口

  - 用户：填写摄像机的用户名

  - 密码：填写摄像机的用户名

  - 名称：给添加的摄像机做一个名称标识

图4

☆ 自动搜索添加设置如下，如图5：

- 点击搜索按钮在局域网内搜索摄像机，会自动弹出搜索到的摄像机列表；

- 选择需要添加的摄像机，显示如图6，点击保存按钮即成功添加摄像机，如图7；

图5                       图6                       图7

- 设备管理

在图7界面，     按钮分别表示编辑、添加、播放、删除、关闭软件。在点击编辑、播放、删除这几个按钮时，请先在设备列表中勾选设备。

- 播放控制

- 勾选要播放的摄像机，点击播放按钮，即可进入播放界面，如图8。最多同时勾选4台摄像机，H.264产品最多只能勾选一台。

图8

- 点击监控画面，会出现如下按钮，可实现云台控制，拍照，监听和对讲功能。

向上、向下、向左、向右、关闭、拍照、关闭监听、关闭对讲、开启监听、开启对讲