# 第一部分 电力之星简要说明

GPS RTK实时动态定位技术在电力勘测及施工测量中取得了非常好的效果，应用越来越广泛。

基于此，南方数码公司开发了电力之星手簿软件，电力之星是专业的RTK在电力勘测及施工领域的应用软件。

## 1．1 电力之星作业方式简要说明

一．以前的作业方式

一般的，GPS测量手簿软件，存储外业测量数据时，可以输入的有点名、编码。所以电力测量部门，外业测量时，地形地物和地形地物属性等，或者通过编码形式存储，或者通过手工笔录形式记录。这样，外业测量完成后，需要花费大量的内业时间，对照记录本，将外业测量的结果，通过输入、编辑、修改等方式，导入道亨CAD中。

另外，道亨公司，依照各厂家GPS的作业习惯设计的，做了一个道亨GPS接口，就从编码上入手，设计了编码必须遵守的若干格式。包括跨电力线及通讯线、跨塘、跨垄/路、跨坎、跨沟/河、测房、测坟等等时，编码必须输入的格式。根据编码，道亨GPS接口软件SLGPS，就可以将外业测量数据转换为道亨CAD能够读入的表单文件*.oog；这种方式，不利于客户作业的地方在于，野外测量人员要熟记大量的编码，或者测量时拿着编码表作业。

二 电力之星的作业方式

为了简化客户外业测量作业，节约客户内业出图时间，电力之星和道亨接口是这样设计的。

- 外业测量

以下是外业测量存储对话框图：

作业时，只需要在类型下拉框中选择点类型，根据点类型，选择标注跨越物或路河塘房等的类型，杆型，输入宽度、角度、量高等，存储，电力之星软件会将这些地物地质信息及属性，保存到测量文件中。这样，客户就不用记录繁琐的编码，直接通过选择的方式，就把地物地质及属性记录下来。

- 内业转换

野外测量的数据，传到PC机后，通过转换软件（如下图），转换为道亨CAD的*.org文件，就可以直接在道亨CAD中成平面图和断面图。省去了客户大量的时间。

下图是数据转换主界面，内业数据转换软件，有编辑、插入、删除等功能，以处理外业测量输入错误的情况。

数据转换主界面

选择测量文件(*.dhd)和新建成果文件后，直接点转换，外业测量数据就直接转换成道亨CAD图形文件*.org， 在道亨CAD中打开*.org，直接在道亨CAD中成平面图和断面图。

## 1．2 电力之星操作说明

下图是电力之星主界面

如图所示，电力之星野外实测，主要包括目标点存储、点放样、线放样、电力线勘测、塔基断面放样等，五大功能模块。

国内电力系统，电力设计的平断面图，内业软件普遍使用的是道亨软件，所以对于电力之星而言，怎样将测量成果文件，转换成道亨软件能够直接读取的文件，成为一个相当重要的功能，基于此，南方数码公司开发了道亨ORG文件数据格式转换软件：ConvertOrg.exe

ConvertOrg软件，可以将电力之星测量成果文件*.dhd，转换为道亨CAD能够直接导入的*.org文件，在介绍ConvertOrg软件的使用前，先介绍电力之星中电力线勘测功能的使用。

下图是电力线勘测的主界面

电力线勘测的使用步骤：

一 进入电力线勘测库(图示如下)，创建电力勘测线路

二 选中一条线路，开始勘测作业

三 存储测量数据，按快捷键A存储测量数据，测量数据文件名为*.dhd。

存储对话框如下：

如图所示，作业过程中，存储时，根据当前点的类型，选择存储时的点类型，存储点类型包括：J桩(转角点)，Z桩(直线桩)，辅助点，1点测标注跨越物，

1点测路河塘房等，2点测路河塘房等，3点测房等七种。下面分别介绍。

首先简单介绍一下点类型

【J桩】：即转角桩

【Z桩】：即直线桩

【辅助点】：测量跨越物、路沟等的辅助点，详细介绍见下

【1点测标注跨越物】：包括电力线、通讯线、光缆、公路、铁路等等。

【1点测路河塘房等】：测量公路、铁路、河流、塘、房屋使用。

【2点测路河塘房等】：测量路河塘房等，有两种测量方式，一种方法是直接存储路河塘房，1点测路河塘房等就是直接存储的方式；另一种就是2点测，以下有详细介绍。

【3点测房】测量房屋时，使用此方法3点测量房屋，见下详细介绍。

- J桩和Z桩

J桩即转角桩，Z桩即直线桩

- 辅助点

辅助点，在外业测量时，线路周围的标志地形点，就是道亨中所说的辅助点，编码为13

- 1点测标注跨越物

在勘测作业过程中，线路上遇到电力线、通讯线、光缆等时，需要存储电力线的类型、跨越角等等信息，以便在道亨CAD中的平面图和断面图中显示。

【举例说明】

前进线路上遇到110kv电线，角度：前进方向右侧锐角30度，量高27m，如图所示方法存储。

如图角度后的按钮，可以进入角度测量界面，测量跨越角。

- 1点测路河塘房等

同3，前进线路上遇到公路、铁路、河流、塘、房屋等实物时，可以采用1点测路河塘房等的方式存储。

【举例说明】

前进方向上，遇到一公路，角度：前进方向右侧锐角30度，宽8米。

如图所示，在实物一端选点后，A键存储，在存储对话框中输入宽度。

〔注〕：当后断面点不好测量时，可以在前断面点测量，此时宽度输入负值

- 2点测路河塘房等

这是存储跨越物的第二种方式，即可以较精确的测量实物宽度。如图所示，在实物一端按a键存储，选择2点测路河塘房等，首先提示为点1，存储后。 再到实物另一端按a键存储，软件自动提示为点2。然后选择实物类型（沟路连码）。

输入角度等后，存储。

【注】：实物两端测量顺序任意，转换之星会按线路方向自动判断实物的前后中断面点，需要注意的是，必须先存储1点，再存储2点（这个软件也自动处理，不用自己选择）

- 3点测房

测量房屋时，有1点、2点、3点三种方法。

(1) 1点测房，即是在存储对话框中选择1点测路河塘房等，然后在沟路连码中选择房屋，注1点测房需要输入房长房宽和房高。

一点测房

(注)如图所示，一点测房，测量点在后墙中点位置附近

(2) 2点测房，需要在后墙角点和前墙角点分别测量，测量顺序任意

即是在存储对话框中选择2点测路河塘房等，然后在沟路

连码中选择房屋，注2点测房需要输入房长和房高。

(注)：房长可以输入正负值，房长的正负值表示：以线路前进方向为参考，房子向左侧偏还是向右侧偏，规则是：左正右负，即向左输入正值的房长，向右则输入负值的房长

(3) 3点测房，需要在后墙角点和前墙角点分别测量一个点，测量顺序任意然后在辅助墙角点测量一个点。

【注：辅助墙角点必须是第3点，即测量顺序是先测量后墙角点和前墙角点，再测量辅助墙角点】

即是在存储对话框中选择3点测房，注需要输入房高。

# 第二部分  内业数据转换

数据转换主界面

选择测量文件(*.dhd)和新建成果文件后，直接点转换，外业测量数据就直接转换成道亨CAD图形文件*.org， 在道亨CAD中打开*.org，直接在道亨CAD中成平面图和断面图。

## 2.1 转换之星操作步骤简介

外业测量完成后，内业使用转换之星软件，将外业测量文件*.dhd，转换为道亨CAD文件*.org

以下是转换之星一般的操作步骤，使用转换之星，一般必须按照以下步骤完成内业处理：

第一步：打开外业测量文件 (外业测量文件为*.dhd)

第二步：J桩编辑

【说明】：外业测量时，由于外业测量地形、作业方式等因素的复杂性，打开的*.dhd文件中的J桩里程不一定正确，或者*.dhd文件中本身并没有存储J桩，所以就需要首先使用“J桩编辑”功能，增加、插入或编辑J桩。

特别注意：编辑等完成后，需要使用自动计算功能，计算各J桩正确的里程

第三步：指定J桩

指定J桩的目的，就是在J桩编辑后，计算出其它点正确的里程和偏距。

指定J桩，就是指定其它点的起点J桩和终点J桩，这样就可以自动算出其它点的正确里程和偏距。注：可以多选指定

【注：如果外业测量数据*.dhd中，每个点的起点J桩和终点J桩，本身已经都是正确的话，就可以直接使用工具菜单下的“里程自动计算”功能，自动计算每个点的正确里程和偏距】

第四步：里程排序

根据里程，将所有测量点自动排序。

第五步：转换

DHD数据后处理功能的简介和操作说明

外出作业时,如果电力线路太长,分别分成几段来测,最后数据合成一条线路,如果把所有的数据拷到电力之星来后处理太麻烦,所以在转换之星里,作一个DHD数据后处理的功能来把几段测线,合并到一个系统中.（在分段测量中，最好约定好，J桩开始的点名，比如A线从J1开始，可能A线有20个J桩，那线B线最好就从J21或者J50开始，避免和A线有相同的J桩，这样合并成同一线路的时候，就容易分辨出那些是A线的，那些是B线的，J桩编辑的时候也方便些，Z桩最好也按J桩这原则来保存点名）

操作步骤如下:

- 在工具菜单下,选择DHD文件后处理

- 打开A线路文件,打开B线路文件。(B线路平称转换到A线路中，形成新的线路)

- 选择两个文件的一个公共点。（左边列表为A线路点，右边列表为B线路点）

- 计算校正参数。（公共点列表中，第一行为A线路的公共点，第二行为B线路）

- 点成果文件，保存新的DHD文件。

- 转换。