### 附录Ⅰ  MCS－51指令表

| 指 令 | 功 能 说 明 | 机 器 码 | 字节数 | 周期数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据传送类指令 |  |  |  |  |
| MOV A，Rn | 寄存器送累加器 | E8~EF | 1 | 1 |
| MOV A，direct | 直接字节送累加器 | E5 （direct） | 2 | 1 |
| MOV A，@Ri | 间接RAM送累加器 | E6~E7 | 1 | 1 |
| MOV A，#data | 立即数送累加器 | 74 （data） | 2 | 1 |
| MOV Rn，A | 累加器送寄存器 | F8~FF | 1 | 1 |
| MOV Rn，direct | 直接字节送寄存器 | A8~AF （direct） | 2 | 2 |
| MOV Rn，#data | 立即数送寄存器 | 78~7F （data） | 2 | 1 |
| MOV direct，A | 累加器送直接字节 | F5 （direct） | 2 | 1 |
| MOV direct，Rn | 寄存器送直接字节 | 88~8F （direct） | 2 | 2 |
| MOV direct2，direct1 | 直接字节送直接字节 | 85 （direct1）（direct2） | 3 | 2 |
| MOV direct，@Ri | 间接RAM送直接字节 | 86~87（direct） | 2 | 2 |
| MOV direct，#data | 立即数送直接字节 | 75（direct）（data） | 3 | 2 |
| MOV @Ri，A | 累加器送间接RAM | F6~F7 | 1 | 1 |
| MOV @Ri，direct | 直接字节送间接RAM | A6~A7（direct） | 2 | 2 |
| MOV @Ri，#data | 立即数送间接RAM | 76~77（data） | 2 | 1 |
| MOV DPTR，# data16 | 16位立即数送数据指针 | 90（data15~8）（data7~0） | 3 | 2 |
| MOVC A，@A+DPTR | 以DPTR为变址寻址的程序存储器读操作 | 93 | 1 | 2 |
| MOVC A，@A+PC | 以PC为变址寻址的程序存储器读操作 | 83 | 1 | 2 |
| MOVX A，@Ri | 外部RAM（8位地址）读操作 | E2~E3 | 1 | 2 |
| MOVX A，@ DPTR | 外部RAM（16位地址）读操作 | E0 | 1 | 2 |
| MOVX @Ri，A | 外部RAM（8位地址）写操作 | F2~F3 | 1 | 2 |
| MOVX @ DPTR，A | 外部RAM（16位地址）写操作 | F0 | 1 | 2 |
| PUSH direct | 直接字节进栈 | C0（direct） | 2 | 2 |
| POP direct | 直接字节出栈 | D0（direct） | 2 | 2 |
| XCH A，Rn | 交换累加器和寄存器 | C8~CF | 1 | 1 |
| XCH A，direct | 交换累加器和直接字节 | C5（direct） | 2 | 1 |
| XCH A，@Ri | 交换累加器和间接RAM | C6~C7 | 1 | 1 |
| XCHD A，@Ri | 交换累加器和间接RAM的低4位 | D6~D7 | 1 | 1 |
| 算术运算指令 |  |  |  |  |
| ADD A，Rn | 寄存器加到累加器 | 28~2F | 1 | 1 |
| ADD A，direct | 直接字节加到累加器 | 25（direct） | 2 | 1 |
| ADD A，@Ri | 间接RAM加到累加器 | 26~27 | 1 | 1 |
| ADD A，#data | 立即数加到累加器 | 24（data） | 2 | 1 |
| ADDC A，Rn | 寄存器带进位加到累加器 | 38~3F | 1 | 1 |
| ADDC A，direct | 直接字节带进位加到累加器 | 35（direct） | 2 | 1 |
| ADDC A，@Ri | 间接RAM带进位加到累加器 | 36~37 | 1 | 1 |
| ADDC A，#data | 立即数带进位加到累加器 | 34（data） | 2 | 1 |
| SUBB A，Rn | 累加器带寄存器 | 98~9F | 1 | 1 |
| SUBB A，direct | 累加器带借位减去直接字节 | 95（direct） | 2 | 1 |
| SUBB A，@Ri | 累加器带借位减去间接RAM | 96~97 | 1 | 1 |
| SUBB A，#data | 累加器带借位减去立即数 | 94（data） | 2 | 1 |
| INC A | 累加器加1 | 04 | 1 | 1 |
| INC Rn | 寄存器加1 | 08~0F | 1 | 1 |
| INC direct | 直接字节加1 | 05（direct） | 2 | 1 |
| INC @Ri | 间接RAM加1 | 06~07 | 1 | 1 |
| DEC A | 累加器减1 | 14 | 1 | 1 |
| DEC Rn | 寄存器减1 | 18~1F | 1 | 1 |
| DEC direct | 直接字节减1 | 15（direct） | 2 | 1 |
| DEC @Ri | 间接RAM减1 | 16~17 | 1 | 1 |
| INC DPTR | 数据指针加1 | A3 | 1 | 2 |
| MUL AB | A乘以B | A4 | 1 | 4 |
| DIV AB | A除以B | 84 | 1 | 4 |
| DA A | 十进制调整 | D4 | 1 | 1 |
| 逻辑运算 |  |  |  |  |
| ANL A，Rn | 寄存器“与”累加器 | 58~5F | 1 | 1 |
| ANL A，direct | 直接字节“与”累加器 | 55（direct） | 2 | 1 |
| ANL A，@Ri | 间接RAM“与”累加器 | 56~57 | 1 | 1 |
| ANL A，#data | 立即数“与”累加器 | 54（data） | 2 | 1 |
| ANL direct，A | 累加器“与” 直接字节 | 52（direct） | 2 | 1 |
| ANL direct，#data | 立即数“与” 直接字节 | 53（direct）（data） | 3 | 2 |
| ORL A，Rn | 寄存器“或”累加器 | 48~4F | 1 | 1 |
| ORL A，direct | 直接字节“或”累加器 | 45（direct） | 2 | 1 |
| ORL A，@Ri | 间接RAM“或”累加器 | 46~47 | 1 | 1 |
| ORL A，#data | 立即数“或”累加器 | 44（data） | 2 | 1 |
| ORL direct，A | 累加器“或” 直接字节 | 42（direct） | 2 | 1 |
| ORL direct，#data | 立即数“或” 直接字节 | 43（direct）（data） | 3 | 2 |
| XRL A，Rn | 寄存器“异或”累加器 | 68~6F | 1 | 1 |
| XRL A，direct | 直接字节“异或”累加器 | 65（direct） | 2 | 1 |
| XRL A，@Ri | 间接RAM“异或”累加器 | 66~67 | 1 | 1 |
| XRL A，#data | 立即数“异或”累加器 | 64（data） | 2 | 1 |
| XRL direct，A | 累加器“异或” 直接字节 | 62（direct） | 2 | 1 |
| XRL direct，#data | 立即数“异或” 直接字节 | 63（direct）（data） | 3 | 2 |
| CLR A | 累加器清零 | E4 | 1 | 1 |
| CPL A | 累加器取反 | F4 | 1 | 1 |
| 移位操作 |  |  |  |  |
| RL A | 循环左移 | 23 | 1 | 1 |
| RLC A | 带进位循环左移 | 33 | 1 | 1 |
| RR A | 循环右移 | 03 | 1 | 1 |
| RRC A | 带进位循环右移 | 13 | 1 | 1 |
| SWAP A | 半字节交换 | C4 | 1 | 1 |
| 位操作指令 |  |  |  |  |
| MOV C，bit | 直接位送进位位 | A2（bit） | 2 | 1 |
| MOV bit，C | 进位位送直接位 | 92（bit） | 2 | 2 |
| CLR C | 进位位清零 | C3 | 1 | 1 |
| CLR bit | 直接位清零 | C2（bit） | 2 | 1 |
| SETB C | 进位位置1 | D3 | 1 | 1 |
| SETB bit | 直接位置1 | D2（bit） | 2 | 1 |
| CPL C | 进位位取反 | B3 | 1 | 1 |
| CPL bit | 直接位取反 | B2（bit） | 2 | 1 |
| ANL C，bit | 直接位“与”进位位 | 82（bit） | 2 | 2 |
| ANL C，/bit | 直接位取反“与”进位位 | B0（bit） | 2 | 2 |
| ORL C，bit | 直接位“与”进位位 | 72（bit） | 2 | 2 |
| ORL C，/bit | 直接位取反“与”进位位 | A0（bit） | 2 | 2 |
| 控制转移指令 |  |  |  |  |
| ACALL addr11 | 绝对子程序调用 | （addr10~8 10001） （addr7~0） | 2 | 2 |
| LCALL addr16 | 长子程序调用 | 12（addr15~8）（addr7~0） | 3 | 2 |
| RET | 子程序返回 | 22 | 1 | 2 |
| RETI | 中断返回 | 32 | 1 | 2 |
| AJMP addr11 | 绝对转移 | （addr10~8 00001） （addr7~0） | 2 | 2 |
| LJMP addr16 | 长转移 | 02（addr15~8）（addr7~0） | 3 | 2 |
| SJMP rel | 短转移 | 80（rel） | 2 | 2 |
| JMP @A+DPTR | 间接转移 | 73 | 1 | 2 |
| JZ rel | 累加器为零转移 | 60 （rel） | 2 | 2 |
| JNZ rel | 累加器不为零转移 | 70 （rel） | 2 | 2 |
| CJNE A，direct，rel | 直接字节与累加器比较，不相等则转移 | B5 （direct）（rel） | 3 | 2 |
| CJNE A，#data，rel | 立即数与累加器比较，不相等则转移 | B4 （data）（rel） | 3 | 2 |
| CJNE Rn，#data，rel | 立即数与寄存器比较，不相等则转移 | B8~BF （data）（rel） | 3 | 2 |
| CJNE @Rn，#data，rel | 立即数与间接RAM比较，不相等则转移 | B6~B7 （data）（rel） | 3 | 2 |
| DJNZ Rn，rel | 寄存器减1不为零转移 | D8~DF （rel） | 2 | 2 |
| DJNZ direct，rel | 直接字节减1不为零转移 | D5 （direct）（rel） | 3 | 2 |
| NOP | 空操作 | 00 | 1 | 1 |
| JC rel | 进位位为1转移 | 40 （rel） | 2 | 2 |
| JNC rel | 进位位为0转移 | 50 （rel） | 2 | 2 |
| JB bit，rel | 直接位为1转移 | 20 （bit）（rel） | 3 | 2 |
| JNB bit，rel | 直接位为0转移 | 30 （bit）（rel） | 3 | 2 |
| JBC rel | 直接位为1转移并清零该位 | 10 （bit）（rel） | 3 | 2 |