- 文件说明：

此目录中adb.exe为yulong编译的连接android手机的程序，使用此程序配合AdbWinApi.dll、AdbWinUsbApi.dll可以直接连接coolpad android手机，不需要adb_usb.ini配置文件。

二、adb使用：

按照“驱动安装使用说明”中步骤正确安装好驱动后，则可以使用adb了，使用方法有：

（1）使用软件开发工具eclipse连接手机，使用配置请参看eclipse和android sdk说明文档；

注：使用标准sdk需要一个配置文件adb_usb.ini，在按“驱动安装使用说明”运行手机虚拟光盘drivers/setup.exe预安装驱动时，安装程序会自动在系统用户目录（如C:\Documents and Settings\yanghaishan）和ANDROID_SDK_HOME（如果有设置）环境变量路径中拷贝.android目录，下面有adb_usb.ini配置文件。

（2）命令行连接手机。当你按“驱动安装使用说明”运行手机虚拟光盘drivers/setup.exe安装驱动时，安装包会自动把adb.exe拷贝到windows系统目录中，所以在“运行”里输入“cmd”出现dos命令窗口，在命令行里即可输入命令连接设备，常用的命令有：

adb devices:列出连接上的adb设备实例，列出其序列号和状态

adb shell:进入shell状态，可以输入linux内核的shell命令来执行并把结果返回显示

adb install <path_to_apk>：安装应用apk

adb pull <remote> <local>；adb push <local> <remote>：从设备向pc或从pc向设备传输文件

adb shell进入shell，sqlite3 /../*.db：进入数据库操作状态，可执行sql语句操作数据库

adb shell monkey -v -p your.package.name 500：使用monkey程序产生随机鼠标、触摸屏等事件来测试压力测试ui应用

adb logcat [<option>] ... [<filter-spec>] :显示日志

adb kill-server:结束adb server进程

三、adb不能连接上，即adb devices找不到设备：

查找问题办法：

- 进入设备管理器确定设备是否枚举正常：

（1）如果有下图中显示的Coolpad Composite ADB Interface设备，说明驱动安装和枚举正常；

（2）如果显示设备有叹号，如下图，说明驱动没安装上，请右键点击它，选“更新驱动”，或根据驱动安装说明“二、驱动安装”步骤再安装pc驱动；

（3）如显示下图带问号和叹号的Coolpad N930设备，应该是没有安装pc驱动，请根据驱动安装说明“二、驱动安装”步骤先预安装pc驱动；

（4）如果在设备管理器没有Coolpad Composite ADB Interface设备和带问号的Coolpad N930设备，则可能是adb调试开关没打开，请按驱动安装说明“三、adb设备打开”中步骤打开adb调试开关；

2、设备驱动安装和枚举正常，adb devices找不到设备，按下面步骤排除：

（1）如果是使用标准sdk里的adb.exe程序，请检查系统用户目录（如果设置ANDROID_SDK_HOME环境变量，则检查此目录），看是否有“.android”目录，里面是否有adb_usb.ini配置文件。

如果没有请重新运行虚拟光盘里drivers/setup.exe重新自动拷贝或手动拷贝配置文件。

（2）执行adb kill-server结束已启动的adb.exe进程，再执行adb devices看是否能找到设备；

（3）如果还不行再重新连接usb或重启手机。

四、出现offline现象：

在平常使用adb过程中，有时可能会出现设备offline的情况，这时可以使用下面方法一步步排除：

1、结束已启动的adb.exe再连；

2、重新连接usb线；

3、把usb线连接到pc后面的usb口；

4、换一根usb线；

5、重启手机、pc。