斯维尔建筑设计Arch2012升级

简要说明

深圳市斯维尔科技有限公司

2011-02

目  录

1	升级内容	1

2	剖面	1

2.1	说明	1

2.2	功能	2

2.2.1	【立剖网格】	2

2.2.2	【层线标注】	2

2.2.3 【剖面尺寸】	3

2.2.4 【剖面墙板】	3

2.2.5 【改 材 质】	4

2.2.6 【剖面板梁】	4

2.2.7 【矩形剖梁】	5

2.2.8 【线生墙板】	6

2.2.9 【异形剖梁】	7

2.2.10【剖面门窗】	7

2.2.11【剖窗反向】	8

2.2.12【剖面造型】	8

2.2.13【剖面轮廓】	9

2.2.14【剖面梯段】	9

2.3	其他	9

3	总图	9

3.1	说明	9

3.2	功能	10

3.2.1	【转地形图】	10

3.2.2	【红线绘制】	10

3.2.3	【红线退让】	10

3.2.4	【道路坡度】	10

3.2.5	【地下坡道】	11

3.2.6	【布置车位】	11

3.2.7	【布置树木】	11

3.2.8	【树木标名】	12

3.2.9	【布灌木丛】	12

3.2.10	【绘制草坪】	13

3.2.11	【总图标高】	13

3.2.12	【风玫瑰图】	13

3.2.13	【总平图例】	14

3.3	讨论	14

4	改进	14

4.1	说明	14

4.2	功能	14

4.2.1	【阳台】	14

4.2.2	【创建墙梁】	15

4.2.3	〖智剪轴网〗	16

4.3	Arch2012升级更新内容	16

# 升级内容

开启建筑软件新篇章——Arch2012新品面世！

随着日历又翻过一页，自岁末斯维尔建筑设计永久免费的大举措以来，在众设计师的赞赏声中，我们信守承诺，以更多的投入、更大的研发力度，在新年伊始给您带来建筑设计软件的旗舰版本Arch2012！

（1）率先引领剖面绘图方法的革命，采用自定义剖面对象终结通用对象表达剖面图的时代。剖面墙板、剖面门窗、剖面梁、剖面楼梯和剖面轮廓等智能对象，不仅让剖面绘图和平面绘图一样轻松，而且支持由平面图生成由智能对象构成的剖面图，反复编辑更加快捷。

（2）新增总图模块，包括十余个功能，如红线退让，布置车位，树木布置，总平图例等。支持米制和UCS绘图，让广大建筑师轻松绘制总图。

升级亮点：

- 剖面：采用自定义剖面对象，支持自动剖切和自绘

- 总图：新增总图模块，即建筑总平面绘图工具

- 改进：对原有一些功能作了改进、改错和增强

# 剖面

## 说明

剖面新增自定义对象：墙体（板）、门窗、梁、楼梯、造型和剖面轮廓等，均为二维对象。

立剖图的绘图思路：

- 立面图——充分利用平面图的三维信息，平面图完成后【建楼层框】，由【建筑立面】生成框架草图，或【局部立面】生成单层立面再复制组装，最后利用Arch和ACAD提供的工具完善成图。

- 剖面图——剖面主体构件采用自定义对象，包括剖面墙（板）、门窗、梁、楼梯、造型和剖面轮廓等，这些自定义构件像平面一样，彼此遮挡关系自动处理。剖面图可以从平面图直接剖切生成，或者用软件提供的剖面工具绘制。

## 功能

### 【立剖网格】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【立剖网格】（LPWG）

Arch主张立剖图尤其是剖面图，在层线和轴线组成的网格上定位绘制更加便捷，此命令用于创建层线和轴线，与平面轴网类似。

系统默认层线不打印，如果用户打开，系统尊重用户的选择，不再干预。

### 【层线标注】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【层线标注】（CXBZ）

批量完成立剖面竖向标注，包括层线尺寸、标高和层号等。标高单位为米。

操作与平面【轴网标注】类似，选取起始和终点两层线。

### 2.2.3 【剖面尺寸】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【剖面尺寸】（PMCC）

批量标注剖面第三道尺寸线，鼠标点取两点穿过墙体、门窗和第一二道尺寸。

操作类似平面中的【门窗标注】

### 2.2.4 【剖面墙板】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【剖面墙板】（PMQB）

剖面主要绘制工具，墙板通用，可以绘制各种墙板构件。

宽度系列参数在config中可设置

讨论：目前墙和板采用同一个对象，有利有弊，不好之处在于：板固定为钢筋砼材质，确不得不跟墙体一样，带有多种材质，给编辑带来麻烦。

### 2.2.5 【改 材 质】

右键菜单命令：〈选中剖墙〉→【改 材 质】（GCZ）

快速批量修改墙的材质，置于墙板右键中（比OPM更方便）。

可以在绘图时不考虑材质，只考虑尺寸，快速绘制，然后批量修改，确定正确的打断关系。

### 2.2.6 【剖面板梁】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【剖面板梁】（PMBL）

绘制剖面楼板，或楼板和梁一同绘制。要点：

1. 起点可以从墙边开始，支持自动延伸到剖墙的基线

2. 可拖动方向，键入长度，绘制已知长度的楼板

3. <Q>键可交换方向

【剖面墙板】也可以用来绘制楼板，但本功能效率更高一些。

### 2.2.7 【矩形剖梁】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【矩形剖梁】（JXPL）

提供单个插和批量插两大类插梁方式：

［自由插入］在任意点随意插入

［墙角插入］需先有剖墙和楼板形成的墙角，支持模糊判定，鼠标在墙角附近点取即可准确插入，梁宽选择“同墙宽”时，梁自动与墙体宽相适应。

批量插支持在下面三种节点处批量插入剖梁

［墙角批量］框选墙角批量插入，同样，梁宽选择“同墙宽”时效率更高。

［层墙批量］框选层线与墙交点批量插入，梁宽选择“同墙宽”

轴网交点

讨论：

### 2.2.8 【线生墙板】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【线生墙板】（XSQB）

立剖网格生成后，单点轴线或两点穿过N根轴线沿线生成剖墙，单点层线或两点穿过N根层线沿线生成楼板。

系统约定，墙体自下而上为正方向（确定左右宽），楼板则把基线靠上边（左宽为0）

操作要点：

单点轴线，生成剖墙，生成时墙端遇楼板或最远处层线截止

单点层线，生成楼板，生成时板端遇剖墙或最远端轴线截止

不点取轴线或层线，任意点取两点，穿过的轴线批量生成剖墙，同样，穿过的层线批量生成楼板

但不能同时穿过轴线和层线，否则互为边界，无法生成。

### 2.2.9 【异形剖梁】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【异形剖梁】（YXPL）

将异形闭合PL转成剖面梁。

与异形柱类似。

### 2.2.10【剖面门窗】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【剖面门窗】（PMMC）

向剖面墙内插入普通窗或凸窗，支持附带过梁，提供三种插入方式和一个替换方式。

普通门窗：

剖面凸窗：

注：点击图片切换方向或者在命令行快捷切换；材质支持钢筋砼和随墙。

［垛宽插入］光标置于墙段上半部，“到垛距离”=上部垛宽；反之，光标置于墙段下半部，“到垛距离”=下部垛宽=窗台高。

［垂直插入］光标与窗底部距离=窗台高。

［批量插入］以交接在剖墙上的楼板顶面作为窗台高起点，批量插入剖面门窗。

［替换门窗］按勾选的项目批量替换已有门窗。

### 2.2.11【剖窗反向】

剖面凸窗和左右不对称的普通窗，用此名翻转。

### 2.2.12【剖面造型】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【剖面造型】（PMZX）

用于剖面墙和梁对象本身不能或难以表达的特殊造型，支持自绘和已有曲线转换。

### 2.2.13【剖面轮廓】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【剖面轮廓】（PMLK）

剖面图中一些独立且用专用对象（墙、板、梁、楼梯）难以描述的特型构件都可以用这个轮廓表达，其带有材质属性（砼、石、砖等），由闭合PL生成。其优势在于可加粗、填充和夹点编辑。

剖面轮廓对象支持隐藏边线（右键【边线显隐】）

### 2.2.14【剖面梯段】

屏幕菜单命令：【立 剖 面】→【剖面梯段】（PMTD）

在上下层的两个楼梯梁之间绘制剖面楼段。

有两种操作方式：

- 固定高度：给定梯段高度，图中切换方向。

- 两点定高：两点拖拽确定梯段方向和高度。

讨论：剖面楼梯的生成方式还需丰富，请提出可行性建议。

# 总图

## 说明

- 新增总图绘图模块，以常用平面绘图工具为主，立足建筑师绘制总平所需。

- 支持M制和MM制，以ACAD对象为主，辅以个别Ach对象。

- 所用资源都是开放的，可用【图库管理】定制和编辑，系统默认提供的资源位于Sys\DwgLib\ GENERALVIEW.TK，路径可在config.ini中设置（搜索顺序为：通用图库、DwgLib）

## 功能

### 【转地形图】

将获取的地形资料图转换成建筑师用的地形图并置于“总-地形图”，内嵌Purge和【统一标高】帮助自动清理和整理图形。

### 【红线绘制】

绘制建筑红线，自动闭合。

### 【红线退让】

对已有红线作退让处理。先确定退让分段的分界顶点，按不同段分别退让。

### 【道路坡度】

依据两个总图标高对象，标注道路坡度。三种标注方式：

- 在两个总图标高之间的道路中心线上标注

- 在两个总图标高之间自动标注

- 手工标注

### 【地下坡道】

绘制地下停车场入口，对话框和操作与道路绘制类似。

### 【布置车位】

批量布置单双排车位。

- 支持单、双排

- 支持排、纵排和斜排（可在多种斜排方案之间切换）

- 支持单斜线、双斜线和车图块3种表达方式

- 支持自由绘制和沿线布置

### 【布置树木】

从树木图库中调用树木并按指定的方式布置。

沿线布置——沿指定的线段布置，支持偏移和实时预览

区域布置——在闭合PL区域内随机布置，支持多选树木

### 【树木标名】

对布置好的树木按块名标注树木名。

### 【布灌木丛】

徒手绘制灌木丛，拖动鼠标的速度决定单元的大小和密度，对象为面域。

### 【绘制草坪】

绘制草坪。

对象为点对象（要求点样式为“点”），每次生成的草坪为一个组，密度可设置。

绘制方式：

- 随意生成——拖动鼠标形成一定密度的“点”组，点击插入

- 区域生成——按指定区域内按指定的密度随机生成

### 【总图标高】

标注总图标高。

支持绝对标高与相对标高的换算，并标注出来。

### 【风玫瑰图】

标注全国各地的风玫瑰图，数据库开放支持用户自行配置。

### 【总平图例】

标注各种总图图例。

顺序支持拖拽

## 讨论

# 改进

## 功能

### 【阳台】

阳台的OPM中支持设置为封闭类型，设置后阳台上生成阳台窗，可利用【窗棂展开】和【窗棂映射】为其设计窗棂。

### 【创建墙梁】

新增“沿轴布墙”绘墙方式：点取两点，自动外延，遇轴线或墙柱截止。可避免准确捕捉，画墙更加随意和自由，尤其是画弧墙。两点的点取顺序决定墙的方向，即左宽右宽方位。

画曲墙就更加方便了

### 〖智剪轴网〗

【智剪轴网】根据外墙和内墙辅助设计师智能修剪多余的轴线，使图面整洁干净。规则：

1、轴线修剪是根据外墙来判断是否达到建筑的轮廓，所以要求必须设置外墙，建议绘图时墙体类型选“外墙”，或者后期用【识别内外】/【搜索房间】先分出内外。

2、轴线上无墙，不修剪该轴线

3、轴线上有墙，如墙的一端交与外墙且未穿越内墙时，该端不修剪，否则修剪，另一端按同规则判别。

4、轴线修剪外延长度（默认为500，自墙基端点算起），用户可在config中的[修剪轴线外延]选项中设置。

实例：

略……

……更多更新见下面更新记录

## Arch2012升级更新内容

一. 重要升级

■剖面：采用自定义剖面对象，支持自动剖切和自绘

■总图：新增总图模块，即建筑总平面绘图工具

■改进：对原有一些功能作了改进、改错和增强

二.〖立剖面〗升级

01.  优化了自动生成立剖图的计算

02.  剖面新增自定义对象：剖墙（板）、门窗、梁、楼梯、造型和剖面轮廓等，均为二维对象

03. 【立剖网格】创建立剖面图用于定位的层线和轴线

04. 【层线标注】批量完成立剖面竖向标注，包括层线尺寸、标高和层号等

05. 【剖面尺寸】批量标注剖面第三道尺寸线，鼠标点取两点穿过墙体、门窗和第一二道尺寸

06. 【剖面墙板】剖面主要绘制工具，墙板通用

07. 【改 材 质】快速批量修改墙板的材质，置于墙板右键中。

08. 【剖面板梁】绘制剖面楼板，或楼板和梁一同绘制。

09. 【线生墙板】单点轴线生成剖墙，单点层线生成楼板；或两点穿线，穿过的轴线生成剖墙，穿过的层线生成楼板；不能同时穿轴线和层线

10. 【矩形剖梁】插入剖面梁，提供高效率的［单个插］和［批量插］插入方式，梁宽选择“同墙宽”时，梁自动与墙体宽相适应

11. 【异形剖梁】将异形闭合PL转成剖面梁

12. 【剖面门窗】向剖面墙内插入普通门窗和凸窗。

13. 【剖窗反向】左右翻转剖面窗

14. 【剖面造型】用于剖面墙和梁对象本身不能表达的造型。

15. 【剖面轮廓】剖面图中专用对象（墙、板、梁、楼梯）之外的特型构件都可以用这个轮廓表达，其带有材质属性（砼、石、砖等），由闭合PL生成。其优势在于可加粗、填充和夹点编辑。

16. 【边线显隐】隐藏和显示“剖面轮廓”的边线

17. 【转剖轮廓】将“剖面造型”转为“剖面轮廓”，剖面造型右键中

18. 【转剖造型】将“剖面轮廓”转为“剖面造型”，剖面轮廓右键中

19. 【剖面梯段】在上下层的两个楼梯梁之间绘制剖面楼段，系统会根据对话框中给定的参数，自动计算梯段宽，给出最大限值。

三. 新增〖总图平面〗模块

01.  以常用平面绘图工具为主，立足建筑师绘制总平所需

02.  支持M制和MM制，以ACAD对象为主，辅以个别Ach对象。

03.  所用资源都是开放的，可用【图库管理】定制和编辑，系统默认提供的资源位于Sys\DwgLib\Plan.TK，路径可在config.ini中设置（搜索顺序为：通用图库、DwgLib）

04. 【转地形图】将获取的地形资料图转换成建筑师用的地形图。【红线绘制】绘制建筑红线。

05. 【红线退让】对已有红线作退让处理。

06. 【提取单体】从建筑DWG中提取首层建筑轮廓作为单体建筑插入总图中

07. 【道路坡度】依据两个总图标高对象，标注道路坡度。

08. 【地下坡道】绘制地下停车场入口，对话框和操作与道路绘制类似。

09. 【布置车位】批量布置单双排车位。支持单、双排支持示意或车图块两种表达方式支持自由绘制和沿线布置

10. 【布置树木】从树木图库中调用树木并按指定的方式布置。

11. 【树木标名】对布置好的树木按块名标注树木名。

12. 【布灌木丛】徒手绘制灌木丛，拖动鼠标的速度决定单元的大小和密度。

13. 【绘制草坪】以ACAD“点”对象绘制草坪。

14. 【总图标高】标注总图标高。

15. 【风玫瑰图】标注全国各地的风玫瑰图，数据库开放支持用户自行配置。

16. 【总平图例】以表格的方式标注各种总图图例

四. 其他改进

<一>.新增

01. 【全局设置】将Arch的全局设置从AutoCAD的选项独立出来

02. 【平台选择】放入【全局设置】

03.  支持真正的多重屏幕菜单，可在屏幕菜单空白处右键个性菜单中切换：

将N个菜单文件*.sss和对应的*.dll至于sys下，再在config中作相应设置。可参考本版本的三个屏幕菜单：标准菜单、立面剖面、总图平面（立面剖面和总图平面两个菜单可关掉无关的内容）

04. 〖右键设置〗完善右键快捷菜单的设置，空选 Ctrl＋右键=模型空间右键

05. 〖基线开关〗置于状态行（ACADR16以上版），右键切换墙体三种显示状态

06. 【自由移动】和【自由复制】是否提示基点，可在config中设置

07. 【遮挡开关】控制散水与阳台、台阶、凸窗等的遮挡关系是否生效。默认读取config初始设置。与【重整关系】配合使用

08. 【重整关系】当【遮挡开关】关闭时，散水与阳台、台阶、凸窗等不自动遮挡，用此命令处理遮挡

09. 【绘制轴网】将原【直线轴网】和【弧线轴网】合并

10. 【智剪轴网】辅助设计师智能修剪多余的轴线，使图面整洁干净

11. 【门窗】OPM中支持加过梁特性

12. 【图变单色】将当前图改为单色，或恢复

13. 【快速插块】采用浮动对话框，有输出尺寸等选项，默认按原尺寸，可把常用的绘图用图块置于其中快速插入。软件默认提供的图库位于Sys\DwgLib\frqblock.TK，可用【图库管理】维护，支持动态块（需在R17以上平台入库，方可在2006平台下正常插入动态块）

14. 【图签修改】对Arch图框或块属性进行修改，可在config中设置：

[图框标签]

项目名称=1

工程名称=1

图号=1

比例=0

日期=0

版次=0

15.【尺寸对齐】，N个平行的尺寸标注，对齐其尺寸界线起点或尺寸线位置

16.【标高对齐】，将N个立剖标高纵向对齐

17.【批改基线】，批量修改N个立剖标高的基线长度，使其纵向对齐

<二>.增强

01. 【阳    台】OPM支持设置封闭阳台，且阳台窗支持窗棂展开和映射；加入填充用于检查面积边界

02. 【图库管理】增加［更新］图块功能，支持对动态块的管理

03. 【重叠检查】支持阳台对象

04. 【创建墙体】命令改为【创建墙梁】，且增加“沿轴布墙”方式，即点取轴线两点外延生墙（两点决定方向），

05. 【创建墙梁】对话框增加“左中右交换”快速对齐；提供墙的高度、标高选项

06. 【墙体分段】支持按门窗分段和定距分段

07.  门窗的对象编辑，同编号门窗除了可以单个和全部修改，新增支持选择部分修改

08. 【门 窗 表】【门窗总表】支持窗台高提取（自制含窗台高的表头模板）

09. 【多坡屋顶】【人字屋顶】支持开洞和加天窗

10. 【雨 水 管】支持画左右侧立面雨水管

11. 【编号整理】支持楼层框对象

12. 【做法标注】文字支持多行

13. 【详图符号】增加详图比例

14. 【箭头符号】支持上下标文字

15. 【门窗尺寸】只穿过墙体门窗时，可拖动选择尺寸放置位置。同时穿过第1、2道尺寸线和墙体门窗的保持原样

16.【门窗整理】增强

a.选中表中某种编号门窗，该编号门窗全体加亮（先图变单色效果更好）

b.视口缩放方式，config中增设置项

;;门窗整理视图绽放 0，保证门窗在视图范围内平移视口 1，以选中门窗为中心缩放视图

OpenEdZoom=1

17. 【标高标注】一分为二，将【总图标高】分离出去，对建筑标高做了增强，支持多层标注等

18. 【洁具管理】做了改进：

“小便池”和“盥洗槽”提供界面，较之前参数绘图的繁琐，操作更直观方便了。

两点布置按规范间距进行计算并提供参考数目，确认前可反复直观地调整洁具间距。

19. 【多坡屋顶】双击某檐口边线，编辑对话框弹出时自动对准该边线

20. 【多坡屋顶】和【人字屋顶】支持开洞和【插天窗】

21. 【搜屋顶线】生成的PL置于“建-屋顶”图层

22. 【搜索楼板】启用对话框

23. 【曲线面积】每个曲线均输出面积（隐藏命令，键入QXMJ1）

24. 【日照分析】当计算精度大于5分钟时，原限制取消

25.  窗支持横墙（普通直窗和带窗），规则：

1. 必须是跨不同材料，即隔墙材料必须与窗所在的墙不一样

2. 对于普通窗：先布置窗，OPM设置跨隔墙属性，然后再布置隔墙

3. 对于带窗，先布置隔墙，再布置带窗。如果顺序不对，带窗显示不正常，需要带窗右键菜单【更新带窗】

4. 可以用玻璃幕墙作为跨隔墙的窗，这时与顺序无关

<三>.改错——

略

更多内容请浏览在线帮助！

2011年03月