此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com

IBM 移动系统

ThinkPad 计算机

硬件维护手册

2005年2月

该手册支持：

ThinkPad X40

(MT2369, 2370, 2371, 2372, 2382, 2386)

注意：

在使用本手册及其支持的产品前，请确认您已阅读了128页“注意事项”里的信息。

第四版（2005年2月）

以下条款不适用于会与当地法规相抵触的一些国家，如UK等：

国际商用机器公司提供的该出版物不作为任何保证的依据，无论是标明的或暗示的，包括但是不限于，保单上所规定的有限保修条款或特殊要求。一些国家不允许在某些交易中存在放弃声明或明示、暗示的保证；因此，该声明可能不适用于您。

该出版物可能存在技术偏差或印刷错误。对手册中信息的定期校正会包含在维护手册的新版本里。IBM可能以随时对该出版物中所描述的产品或程序进行改进。

在您的国家里，可能并未提供该出版物中所涉及的IBM产品（机器和程序）、设计，或服务。这些信息不能作为IBM在您的国家必须提供相关产品、设计，或是服务的依据。

任何对IBM产品技术信息的需求可以向IBM授权经销商或IBM市场代表提出。

©国际商用机器公司2005年版权所有。

U.S政府用户请注意—关于限制权的文档—使用、复制，或是泄密都将受到与IBM公司签订的GSA ADP计划合同的约束。

内容

关于这份手册	4

介绍	5

重要的服务信息	5

更换FRU的策略	6

更换硬盘的策略	6

怎样使用错误信息	6

更换CTO,CMV和GAV的FRU的策略	6

产品定义	6

如何辨认CTO、CMV和GAV产品的FRU	7

关于更换RoHS危险FRU的重要信息	9

磁盘兼容性表	10

安全须知：多国语言说明	10

安全信息	18

安全提示	18

电气安全须知	19

安全检查指南	20

对静电敏感设备的处理方式	21

接地要求	22

激光兼容性声明	23

综述	26

须知	26

首先要做的事	26

相关的服务信息	28

服务网站	28

恢复预装系统	28

将硬盘恢复至初始内容	30

密码	32

电源管理	34

检修指南	36

测试您的计算机	36

使用PC-Doctor来了解系统信息	39

电源系统检测	40

THINKPAD X40	43

产品概述	43

配置	43

X40 状态指示灯	45

FRU 测试	47

Fn 组合键的使用	49

FRU故障症状索引	50

错误码	51

错误信息提示	56

主板报警声故障	59

无报警声故障	59

LCD相关的症状	60

间断性的故障	60

不确定的问题	61

FRU更换须知	62

螺丝	62

保留序列号	63

拆卸和更换FRU	65

1010 笔记本电池	66

1020 硬盘	68

1030 内存盖	69

1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2，和BMDC-2	70

1050 键盘	74

1060 腕托	77

1070 CMOS电池	81

1080 LCD模块	82

1090 硬盘托架装配	85

1100 上端防护盖板	86

1110 底盖	87

1120 风扇装置	91

2010 LCD边框	92

2020 LCD	95

2030 LCD电流转换器	96

2040 左右侧天线	98

2050 左右屏轴	102

2060 蓝牙天线	104

定位	105

X40系列前视图	105

X40系列后视图	107

X40系列底部视图	108

X4底座扩展坞	109

X4底座扩展坞的后视图	110

部件列表	111

总览	111

LCD FRUs	120

键盘	122

恢复盘	123

零部件	125

普通零件列表	126

注意事项	128

商标	128

# 关于这份手册

本手册包括IBM ThinkPad X40产品（MT2369/2370/2371/2372/2382/2386）的相关服务和参考信息。您可以使用这本手册结合诊断测试工具找出计算机所发生的问题。

该手册包含以下几个部分：

- 通用信息章节提供了在检修计算机时的总体概述、指导要领，以及安全信息。

- 具体产品章节包括服务、参考信息，以及具体产品的部件信息。

重要提示

该手册是提供给受过专门训练、熟悉ThinkPad产品的维修人员所参考。使用该手册并结合先进的诊断测试工具能够有效查找计算机所发生的问题。 在检修IBM ThinkPad产品之前，请先阅读第10页的“安全提示：多国语言翻译”，第18页的“安全信息”，以及第23页的“激光兼容性声明” 。

# 介绍

## 重要的服务信息

重要提示

BIOS和设备驱动的更新程序是用户可以自行安装的。BIOS和设备驱动程序被放在IBM支持网站上http://www.ibm.com/pc/support 建议用户在获取或安装任何更新需要帮助时，请联系IBM支持中心800-426-7378（800-IBM-服务）。 在加拿大的用户如需要帮助或是了解下载信息时，请拨打IBM支持中心800-565-3344。

更换FRU的策略

在更换部件以前

在更换FRU前，请先确保已安装所有更新程序。

使用以下策略避免更换FRU时不必要的花费：

- 如果您被告知需要更换某个FRU，但是更换后问题没有得到解决，请将原来的FRU安装回去。

- 一些计算机带有处理器板卡和主板。如果您被告知要更换其中的一个，但更换后问题没有得到解决，请将更换下来的板卡安装回去，并更换另一块板卡。

- 如果某个适配器或设备包含了多个FRU，那么其中任何的一个FRU都可能是问题引发的根源。在更换整个适配器或设备以前，请将上面的FRU逐个更换，看症状是否改变。只需将改变症状的FRU进行替换。

注意：计算机的配置文件可能进行过自定义设置。如果运行自动配置程序可能会改变这些配置情况。请记下当前的配置设置选项（进入View Configuration（察看配置）选项查看）；当检修结束时，请检查这些设置选项是否仍然起作用。

### 更换硬盘的策略

在更换有故障硬盘前，请先运行低级格式化并观察故障是否消失。

注意：计算机的启动顺序设置可能已经被修改。请在进行写操作，如拷贝、保存，或是格式化时格外小心。如果您选择的驱动器不正确，上面的数据或程序就有可能被覆盖掉。

### 怎样使用错误信息

使用屏幕上显示的错误码来确定故障的根源。如果出现多个错误码，请先从第一个开始检查。第一个错误码可能导致一连串误报的错误码。如果故障发生时没有显示任何错误码，请参考FRU故障索引列出的故障表现判断。

## 更换CTO,CMV和GAV的FRU的策略

### 产品定义

灵活定制（CTO）

灵活定制能够让客户在电子网站上配置IBM解决方案，随后IBM会根据这些配置信息来制定产品并直接送到客户的手中。机器的标签，PC授权认证（PEW），电子支持系统 (eSupport)，以及硬件维护手册 (HMM)会以4位机器编号 (MT)加上3位型号来标识产品，这里的型号=”定制号码”（例如：1829-CTO）。

自定义型号（CMV）

自定义型号是IBM和客户商讨后根据客户要求所制定的特殊配置。客户可以用所提供的4位机器编号加上3位型号来定购相应产品（例如：1829-W15）。由于自定义的机器会以特殊报价供应，因此该类产品一般不会公开发售。

- 机器标签的MTM部分是由4位的机器编号加上3位型号组成，在这里型号=“定制号码”(例如：1829-CTO)。机器标签上的产品标识部分是由4位的机器编号加上3位CMV号（例如：1829-W15）组成。

- PEW纪录是4位的机器编号加上3位型号，这里型号=“定制号码”（例如：1829-CTO）。

- 电子支持系统 (eSupport)会显示CTO和CMV（例如：在电子支持网站上能够查到1829-CTO和1829-W15）。

- 硬件维护手册（HMM）由4位的机器编号加上3位CTO型号组成（例如：1829-CTO）。当然，CMV是自定义型号，不会在硬件维护手册里出现。

通用发布型号（GAV）

通用发布型号就是标准型号（产品配置固定）。GAV面向所有的用户发布和供货。机器标签上的MTM部分是由4位的机器编号加上3位的型号组成，这里型号=“固定的部件号码”，而不是“定制号码”（例如：1829-F1U）。当然，在PEW,、电子支持系统，以及硬件维护手册中都会列出这些产品。

### 如何辨认CTO、CMV和GAV产品的FRU

您可以通过PEW、电子支持系统 (eSupport)和硬件维护手册三种途径来获悉哪些FRU可以用在CTO、CMV和GAV产品上。

#### 使用PEW

- PEW是在机器类型序列号级别上用以鉴别CTO、CMV和GAV产品关键部件FRU号码和描述信息的主要方式。这里的关键部件指硬盘、主板、微处理器、液晶屏以及内存。

- 请注意，所有的CTO和CMV产品都以4位的机器编号 (MT)加上3位的型号记录在PEW中，其中型号=“定制号码”（例如：1829-CTO）。GAV产品以4位的机器编号加上3位的型号记录在PEW中，这里型号= 一个“固定的部件号”，而不是“定制号码”（例如：1829-F1U）。

- 您可以通过访问这个网站http://w3-3.ibm.com/pc/entitle 来查看PEW信息。

点击MACHINE LOOKUP（产品查找），然后点击WARRANTY INFORMATION（保修信息）。输入机器编号（MT）和序列号，在COMPONENT INFORMATION（部件信息）里面的PEW纪录就会列出主要部件的信息。

- 商业合作伙伴可以使用Eclaim（电子声明）访问PEW来进行授权信息的查找。商业合作伙伴通过输入Loc ID，机器类型号码和序列号，SYSTEM DETAILS（系统信息）下面的Eclaim记录就会列出主要部件的信息。

- 经授权的IBM商业合作伙伴可以通过网站http://wca.eclaim.com来访问Eclaim。

#### 使用eSupport（电子支持系统）

适用于关键部件（例如：硬盘、主板、微处理器、液晶屏和内存）

- eSupport能够察看某个产品型号关键部件的完整列表（这点和PEW相同）。

- 您可以通过网站http://www.ibm.com/pc/support 来访问eSupport系统。

- 要察看关键部件的信息，请点击PARTS INFORMATION (部件信息)，然后点击PARTS LOOKUP（部件查找）。请输入型号和序列号。您可以在eSupport纪录的PARTS SHIPPED WITH YOUR SYSTEM (随系统配备的组件)下看到关键组件的信息。

除关键组件外剩余FRU的信息（在机器类型级别上的完整FRU列表）

- 您可以使用eSupport来查看某种型号机器的完整FRU列表。

- 要察看完整的FRU列表，请在QUICK PATH（快速访问）下输入机器类型号码和型号（例如：1829-CTO）。在接下来的“View by Document Type（根据文档类型察看）”中选择PARTS INFORMATION（部件信息）。在“Filter by Category（根据目录选择）”里选择SERVICE PARTS（服务部分）。在接下来的“Parts Information by Date（安发布时间排序的部件信息）”里，选择SYSTEM SERVICE PARTS（系统服务组件）。最后，一张带有机器型号和FRU的服务组件描述信息的列表会显示出来。

#### 使用HMM (硬件维护手册)

您可以将硬件维护手册作为使用PEW和电子支持系统之后浏览完整FRU组件列表的备用选择。

关于更换RoHS危险FRU的重要信息

RoHS（电气电子设备指导纲要中对危险物品的限制规范）是一个影响全球电子工业的欧盟要求规范。IBM必须在2006年6月后投放市场的PCD产品中执行RoHS规范。而在此之前投放市场的产品无此要求。因此，如果原装组件没有使用RoHS规范，那么该组件的替代产品也可以不使用RoHS规范；但是，一旦原装组件使用了RoHS规范，那么该组件的替代产品也必须遵守RoHS规范。

IBM计划在执行日期之前将产品过渡到RoHS规范下，并且希望零部件供应商也能够支持IBM的计划和要求。在2005年销售的产品中将有部分组件支持RoHS规范。以下声明适用于任何包括支持RoHS规范部件的产品。

支持RoHS的PCD部件都含有唯一的FRU部件号码。在2006年6月前后，发生故障的部件，只要是支持RoHS的，都必须使用支持RoHS的相应部件来替换。因此，只有在系统硬件维护手册中指明的兼容FRU或是同种FRU才能够使用。

| 2006年6月以前投放市场的产品 |  | 2006年6月以后投放市场的产品 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前或原厂组件 | 用于替换的FRU组件 | 当前或原厂组件 | 用于替换的FRU组件 |
| 非RoHS规范 | 可以不符合RoHS规范 | 必须符合RoHS规范 | 必须符合RoHS规范 |
| 非RoHS规范 | 可以符合RoHS规范 |  |  |
| 非RoHS规范 | 可以部分符合RoHS规范 |  |  |
| RoHS规范 | 必须要符合RoHS规范 |  |  |

注意：直接替代部件就是在订购时由销售中心自动发送的带有不同FRU部件号码的组件。

相关的网址链接：

- IBM供应商信息网页：

http://www-03.ibm.com/procurement/proweb.nsf/ContentDocsByTitle/United+States~Information+for+suppliers

- RoHS指导手册

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00190023.pdf

- 加州参议员法案20，50：

http://www.ciwmb.ca.gov/HHW/Events/AnnualConf/2004/Presentation/MPaperian.pdf

## 磁盘兼容性表

每种磁盘驱动器和其相兼容的磁盘列表如下：

| 磁盘驱动器 | 兼容的磁盘 | 兼容性 |
| --- | --- | --- |
| 3.5英寸 1.0MB 读写 2.0MB 读写 4.0MB 不兼容 |  |  |

## 安全须知：多国语言说明

在该手册中，使用英语说明的安全提示都带有相应的其他语言说明所在的页号。

下面的安全须知使用英语、法语、德语、意大利语和西班牙语表达。

安全须知1

在更换完FRU开机以前，请确保所有的螺丝、弹簧， 或是其他小零件都在原位上，而没有松垮的落在机器里面。 您可以通过轻轻晃动笔记本并注意听是否有咔啦的响声。 金属部件或金属碎屑可能导致短路的发生。 Avant de remettre l'ordinateur sous tension après remplacement d'une unité en clientèle, vérifiez que tous les ressorts, vis et autres pièces sont bien en place et bien fixées. Pour ce faire, secouez l'unité et assurez-vous qu'aucun bruit suspect ne se produit. Des pièces métalliques ou des copeaux de métal pourraient causer un court-circuit. Bevor nach einem FRU-Austausch der Computer wieder angeschlossen wird, muß sichergestellt werden, daß keine Schrauben, Federn oder andere Kleinteile fehlen oder im Gehäuse vergessen wurden. Der Computer muß geschüttelt und auf Klappergeräusche geprüft werden. Metallteile oder -splitter können Kurzschlüsse erzeugen. Prima di accendere l'elaboratore dopo che é stata effettuata la sostituzione di una FRU, accertarsi che tutte le viti, le molle e tutte le altri parti di piccole dimensioni siano nella corretta posizione e non siano sparse all'interno dell'elaboratore. Verificare ciÞ scuotendo l'elaboratore e prestando attenzione ad eventuali rumori; eventuali parti o pezzetti metallici possono provocare cortocircuiti pericolosi. Antes de encender el sistema despues de sustituir una FRU, compruebe que todos los tornillos, muelles y demás piezas pequeñas se encuentran en su sitio y no se encuentran sueltas dentro del sistema. Compruébelo agitando el sistema y escuchando los posibles ruidos que provocarían. Las piezas metálicas pueden causar cortocircuitos eléctricos.

安全须知2

一些备用的电池中含有少量镍和镉。请不要随意拆解， 充电、抛入水或火中，或者将其短路。请按照当地法规 适当处理这些电池。确保使用列表中指定的类型。使用 其他种类电池可能引起燃烧或电池漏液。 Certaines batteries de secours contiennent du nickel et du cadmium. Ne les démontez pas, ne les rechargez pas, ne les exposez ni au feu ni à l'eau. Ne les mettez pas en court-circuit. Pour les mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la pile de sauvegarde ou celle de l'horloge temps réel, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. Une batterie ou une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser. Die Bereitschaftsbatterie, die sich unter dem Diskettenlaufwerk befindet, kann geringe Mengen Nickel und Cadmium enthalten. Sie darf nur durch die Verkaufsstelle oder den IBM Kundendienst ausgetauscht werden. Sie darf nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Die Batterie kann schwere Verbrennungen oder Verätzungen verursachen. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen Für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen derBereitschafts- oder Systembatterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen. Alcune batterie di riserva contengono una piccola quantità di nichel e cadmio. Non smontarle, ricaricarle, gettarle nel fuoco o nell'acqua né cortocircuitarle. Smaltirle secondo la normativa in vigore (DPR 915/82, successive disposizioni e disposizioni locali). Quando si sostituisce la batteria dell'RTC (real time clock) o la batteria di supporto, utilizzare soltanto i tipi inseriti nell'appropriato Catalogo parti. L'impiego di una batteria non adatta potrebbe determinare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa. Algunas baterías de reserva contienen una pequeña cantidad de níquel y cadmio. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.

安全须知3

笔记本电池中含有少量镍。请不要随意拆解，抛入水或火中， 或者将其短路。请按照当地法规适当处理这些电池。确保使用 列表中指定的电池。使用其他种类电池可能引起燃烧或电池漏液。 La batterie contient du nickel. Ne la démontez pas, ne l'exposez ni au feu ni à l'eau. Ne la mettez pas en court-circuit. Pour la mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. En effet, une batterie inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser. Akkus enthalten geringe Mengen von Nickel. Sie dürfen nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen. La batteria contiene piccole quantità di nichel. Non smontarla, gettarla nel fuoco o nell'acqua né cortocircuitarla. Smaltirla secondo la normativa in vigore (DPR 915/82, successive disposizioni e disposizioni locali). Quando si sostituisce la batteria, utilizzare soltanto i tipi inseriti nell'appropriato Catalogo parti. L'impiego di una batteria non adatta potrebbe determinare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa. Las baterías contienen pequeñas cantidades de níquel. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas al sustituir la batería. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.

安全须知4

锂电池可能引起火灾、爆炸或严重烧伤。请不要试图充电、 撕去极化板、拆解、加热到100°C（212°F）以上、灼烧， 或将电芯弃置于水中。请按当地法规适当处理这些电池。 确保使用列表里指定的电池。使用其他种类电池可能引起 燃烧或漏液。 La pile de sauvegarde contient du lithium. Elle présente des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures graves. Ne la rechargez pas, ne retirez pas son connecteur polarisé et ne la démontez pas. Ne l'exposez pas à une temperature supérieure à 100°C, ne la faites pas brûler et n'en exposez pas le contenu à l'eau. Mettez la pile au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser. Die Systembatterie ist eine Lithiumbatterie. Sie kann sich entzünden, explodieren oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Batterien dieses Typs dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, über 100 C erhitzt oder verbrannt werden. Auch darf ihr Inhalt nicht mit Wasser in Verbindung gebracht oder der zur richtigen Polung angebrachte Verbindungsstecker entfernt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen. La batteria di supporto e una batteria al litio e puo incendiarsi, esplodere o procurare gravi ustioni. Evitare di ricaricarla, smontarne il connettore polarizzato, smontarla, riscaldarla ad una temperatura superiore ai 100 gradi centigradi, incendiarla o gettarla in acqua. Smaltirla secondo la normativa in vigore (DPR 915/82, successive disposizioni e disposizioni locali). L'impiego di una batteria non adatta potrebbe determinare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa. La bateria de repuesto es una bateria de litio y puede provocar incendios, explosiones o quemaduras graves. No la recargue, ni quite el conector polarizado, ni la desmonte, ni caliente por encima de los 100°C (212°F), ni la incinere ni exponga el contenido de sus celdas al agua. Deséchela tal como dispone la normativa local.

安全须知5

如果LCD破裂，其中的液体不慎进入眼睛或沾在手上， 请立即用清水冲洗患处至少15分钟。如果处理后仍有任何 不适，请及时就医。 Si le panneau d'affichage à cristaux liquides se brise et que vous recevez dans les yeux ou sur les mains une partie du fluide, rincez-les abondamment pendant au moins quinze minutes. Consultez un médecin si des symptômes persistent après le lavage. Die Leuchtstoffröhre im LCD-Bildschirm enthält Quecksilber. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemäß behandelt wird oder der Computer auf den Boden fällt. Wenn der Bildschirm beschädigt ist und die darin befindliche Flüssigkeit in Kontakt mit Haut und Augen gerät, sollten die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten mit Wasser abgespült und bei Beschwerden anschließend ein Arzt aufgesucht werden. Nel caso che caso l'LCD si dovesse rompere ed il liquido in esso contenuto entrasse in contatto con gli occhi o le mani, lavare immediatamente le parti interessate con acqua corrente per almeno 15 minuti; poi consultare un medico se i sintomi dovessero permanere. Si la LCD se rompe y el fluido de su interior entra en contacto con sus ojos o sus manos, lave inmediatamente las áreas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención medica si se presenta algún síntoma del fluido despues de lavarse.

安全须知6

LCD电流转换器下半部分的塑料挡板用以防震，请不要将 其移去。 Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le cache en plastique protégeant la partie inférieure de la carte d'alimentation. Aus Sicherheitsgründen die Kunststoffabdeckung, die den unteren Teil der Spannungswandlerplatine umgibt, nicht entfernen. Per evitare scosse elettriche, non rimuovere la copertura in plastica che avvolge la parte inferiore della scheda invertitore. Para evitar descargas, no quite la cubierta de plástico que rodea la parte baja de la tarjeta invertida.

安全须知7

尽管笔记本电池的电压很低，短路或接地的电池仍有 能力提供足以引燃易燃物或引起烧伤的电流。 Bien que le voltage des batteries principales soit peu élevé, le court-circuit ou la mise à la masse d'une batterie peut produire suffisamment de courant pour brûler des matériaux combustibles ou causer des brûlures corporelles graves. Obwohl Hauptbatterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluß oder Erdung genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden oder Verlet zungen bei Personen hervorzurufen. Sebbene le batterie di alimentazione siano a basso voltaggio, una batteria in corto circuito o a massa può fornire corrente sufficiente da bruciare materiali combustibili o provocare ustioni ai tecnici di manutenzione. Aunque las baterías principales tienen un voltaje bajo, una batería cortocircuitada o con contacto a tierra puede producir la corriente suficiente como para quemar material combustible o provocar quemaduras en el personal.

安全须知8

更换任何FRU前，请先关闭计算机、将电源线从插座上拔下、 卸下笔记本电池，然后将连接到计算机上的各种数据线都断开。 Avant de retirer une unité remplaçable en clientèle, mettez le système hors tension, débranchez tous les cordons d'alimentation des socles de prise de courant, retirez la batterie et déconnectez tous les cordons d'interface. Die Stromzufuhr muß abgeschaltet, alle Stromkabel aus der Steckdose gezogen, der Akku entfernt und alle Verbindungskabel abgenommen sein, bevor eine FRU entfernt wird. Prima di rimuovere qualsiasi FRU, spegnere il sistema, scollegare dalle prese elettriche tutti i cavi di alimentazione, rimuovere la batteria e poi scollegare i cavi di interconnessione. Antes de quitar una FRU, apague el sistema, desenchufe todos los cables de las tomas de corriente eléctrica, quite la batería y, a continuación, desconecte cualquier cable de conexión entre dispositivos.

安全信息

在检修IBM移动计算机以前，您需要熟悉以下一些安全信息。

### 安全提示

- 在检修机器过程中和完毕后请始终保持服务区周围的物件摆放整齐。

- 当举起重物时：

- 小心不要滑倒。

- 将物体的重量平均分摊到双脚上。

- 请慢慢举起重物。在这个过程中避免突然移动或扭转身体。

- 当举起重物时请使用腿部的肌肉向上支撑重量，这样能够缓解背部肌肉的压力。请不要试着去举起超过16千克（35磅）或者您认为太重的东西。

- 请不要做任何会对客户或设备产生危险的动作。

- 启动机器前，请确保周围的其他维修人员和客户都处于危险区以外。

- 当您在检修时，请将拆卸下来的盖子和其它部件存放在远离其他人的安全的地方。

- 请不要将您的工具箱放在过道上，以免有人误踩到。

- 请不要穿可能会挂住机器转动部件的宽松服装。确保将您的袖子系牢或挽起来。如果您的头发很长，请将其束好。

- 请将您的领带或围巾末端塞入衣服内，或是从末端算起8厘米处（3英寸）位置用一个绝缘的夹子夹住。

- 请不要戴珠宝、链子、金属框眼镜，或是衣物上使用的金属扎绳。

注意：金属物体是电的良导体。

- 请在任何可能对您的眼睛造成伤害的情况下使用安全防护镜，比如捶击、钻孔、电焊、切割线缆、安装弹簧、使用溶剂等等。

- 在检修完成后，请将安全挡板、防护装置、标签，以及接地线装回原位。请及时更换任何用旧的或是损坏的安全部件。

- 在将机器送返给客户前，请将所有的盖子都正确装上。

- 机器上的风扇散热孔用来防止内部元件过热。请不要用标签或贴纸将其堵住。

警告

当处理该产品上的线缆或是随该产品销售的附件上的线缆都会接触到铅，该化学成分会引起癌症，胎儿畸形，或是其他的生殖损伤。在处理完毕后请洗手.

### 电气安全须知

当处理电气设备时，请注意以下规则。

重要提示

请使用认证的工具和测试设备。一些工具的把手上覆盖有一层软材料，可是这种材料无法提供绝缘保护。 一些用户会在他们的设备周围铺上一张含有细小导电纤维的的橡胶垫来防止静电产生。请不要使用这种垫子来保护您不受电击。

- 您需要知道房间里的紧急电闸开关（EPO）、断开电闸或插座的位置。一旦发生电气事故，您可以迅速关闭开关或是拔下电源线。

- 请不要在危险的环境下或是带有危险电压的设备周围单独工作。

- 请在进行以下操作前断开所有的电源：

- 进行机械检查时

- 在电源附近工作时

- 拆除或安装主要部件

- 在您检修机器前，请先拔下电源线。如果您无法拔下电源线，请让客户将插接电源的墙壁插座关闭，并确保其保持在off的位置上。

- 如果您在检修过程中可能触碰到电路，请注意以下提示：

- 确保熟悉如何切断电源的人能够在您周围。

注意：在紧急情况下能够帮助您断开电源的人必须要在周围

- 当处理带电设备时请只用一只手；另一只手于口袋中或背后。

注意：电击只会在据有完全环路的基础上产生。请注意上面的提示，它能够使您避免电流流过体内。

- 当使用检测仪器时，请调整到正确的检测选项，并使用核准的探头和配件。

- 站立于橡胶垫上（如必要请于附近商店购买）能够使您与大地绝缘（比如您可能接触到金属地板线或是机器的框架等）。

当您操作高压时请注意特别提示；您可以在维护手册的安全须知部分找到这些操作提示。测量高压设备时尤其要小心。

- 经常性检查和维护您的电工工具，确保其所提供的安全保护不致失效。

- 请不要使用旧的或损坏的工具和测试仪器。

- 请不要假设电源已经断开。第一步就是要确保电源处于断开状态。

- 始终留心您的工作区域内是否有可能的危险存在。比如潮湿的地面、没有接地的电源延长线、电涌、以及缺乏安全的接地装置。

- 请不要使用塑料制的牙医内窥镜的反射表面来触碰电路。该表面是导电的；这样可能会导致您受到伤害或是把机器损坏。

- 当您需要从机器上拆除以下部件时请不要在通电状态下进行。

- 供电单元

- 泵

- 风扇

- 电动发电机

以及类似部件。（这样能确保部件的正确接地。）

- 如果发生电气事故：

- 请参考这里的提示；不要让您自己成为受害者。

- 断开电源

- 将伤者送去就医。

### 安全检查指南

该安全指南能够帮助您确定产品中存在的潜在不安全因素。每台机器在设计和制造过程中都考虑进了安全措施，以保护用户和维修人员免受人身伤害。您可以通过该指南熟悉这些安全措施。当您安装了没有包括在该指南里的、非IBM规范的配件时，请注意判断是否存在潜在的危险。

如果危险已发生，您需要确定危险状况的严重程度以及这个问题是否非解决不可。

请关注以下不安全因素：

- 电气方面的危险情况，尤其是供电干线（市电的电压能够引起严重甚至致命的电击）

- 爆炸的危险，比如破损的CRT表面或是凸起的电容

- 机械方面的危险，比如松动或缺少的硬件

要确定是否有潜在不安全的状况存在，在每次检修前请先参照以下检查表进行相关安全检查。在检查前请先关闭计算机，拔下电源线。

检查表：

- 请检查外壳是否有损坏（松动、破损、或尖利的边缘）。

- 关闭计算机。拔下电源线。

- 检查电源线：

- a.  接地插头完好。使用测量表来测量三相电缆接地性，插头接地端子和机架地线之间阻值不大于0.1欧姆。

- b.  电源线必须是部件列表中所列出的型号。

- c.  绝缘层不能为磨损或老化的。

- 拆开外壳。

- 检查机器是否有明显的非IBM认可的改动。判断这些改动是否存在安全隐患。

- 检查机器内部是否有明显的不安全因素存在，例如金属屑、污染物、水或其他液体，或者是火或烟雾破坏过的痕迹。

- 检查老化的、磨损的，或夹曲变形的电缆线。

- 检查电源适配器的外壳固定物（螺丝或铆钉）是否有被拆卸过的痕迹。

### 对静电敏感设备的处理方式

任何包含晶体管或集成电路（IC）的计算机部件都对静电释放（ESD）非常敏感。静电释放发生于当物体间的电荷数量不同时。要防止静电破坏，您需要保证电荷数量均衡，也就是保证机器、部件、工作垫，以及检修机器的人员身上所带的电荷数相同。

注意：

- 对于超过这里要求规范的产品，请使用针对该产品的静电释放方式。 - 确保您使用的符合ISO9000规范的静电防护设备工作正常。

当处理对静电敏感部件时：

- 部件在安装回原位前，请将其置于保护袋中。

- 避免部件接触其他人。

- 请戴上接地的腕带以消除身上的静电。

- 小心不要让部件触碰到你的衣物。大多数的衣物都是绝缘的，即使您带了腕带，衣物上的静电也不会被释放掉。

- 请使用接地工作垫的黑色一面作为无静电工作表面。这种垫子在您处理对静电敏感的设备时十分有用。

- 请选择合适的接地系统来为具有特殊要求的服务提供保护。您可以参照下面的列表.

注意

推荐使用接地系统来防止静电，但这并不是必需的

将接地夹子夹到任何机架接地、接地织带，或是接地绿线上。

当检修双重绝缘或使用电池的系统时，使用普通的接地方式就可以了。

在使用电源的计算机上请使用带有圆形接地端的插头。

### 接地要求

计算机的接地能够确保使用者的安全以及系统运行的正常。您可以请专业的电工来检查接地情况。

激光兼容性声明

一些IBM个人计算机在出厂时配备了光学存储设备，比如CD-ROM或DVD-ROM驱动器。您也可以单独购买这些配件。在美国，这些设备符合健康和公共事业部颁布的联邦法规21条J章节中对1类激光产品的要求。在其他地方，这些设备符合国际电子技术委员会（IEC）825和CENELEC EN 60 825 对1类激光产品的规范。

如果您的机器上装有CD-ROM、DVD-ROM或其他激光设备，请注意以下信息：

Use of controls or adjustments or performance of procedures

other than those specified herein might result in hazardous

radiation exposure.

O uso de controles, ajustes ou desempenho de procedimentos

diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em perigosa

exposição à radiação.

Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les

consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que

les procédures décrites.

Werden Steuer- und Einstellelemente anders als hier festgesetzt

verwendet, kann gefährliche Laserstrahlung auftreten.

L'utilizzo di controlli, regolazioni o l'esecuzione di

procedure diverse da quelle specificate possono provocare

l'esposizione a

El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos

distintos de los aquí especificados puede provocar la exposición

a radiaciones peligrosas.

拆开CD-ROM、DVD-ROM，或是其他光学存储设备可能会使您暴露于危险的激光辐射下。在这些设备里没有可供维修的部件。请不要随便打开。

CD-ROM、DVD-ROM或其他的光学存储设备可能装备有3A或3B级别的激光二极管。请注意下面的提示信息：

Laser radiation when open. Do not stare into the beam, do not view

directly with optical instruments, and avoid direct exposure to the beam.

Radiação por raio laser ao abrir. Não olhe fixo no feixe de luz, não

olhe diretamente por meio de instrumentos óticos e evite exposição

direta com o feixe de luz.

Rayonnement laser si carter ouvert. Évitez de fixer le faisceau, de le

regarder directement avec des instruments optiques, ou de vous

exposer au rayon.

Laserstrahlung bei geöffnetem Gerät. Nicht direkt oder über

optische  Instrumente in den Laserstrahl sehen und den

Strahlungsbereich meiden.

Kinyitáskor lézersugár ! Ne nézzen bele se szabad szemmel, se

ptikai eszközökkel. Kerülje a sugárnyalábbal való érintkezést !

Aprendo l'unità vengono emesse radiazioni laser. Non fissare il

fascio, non guardarlo direttamente con strumenti ottici e evitare

l'esposizione diretta al fascio.

Radiación láser al abrir. No mire fijamente ni examine con

instrumental óptico el haz de luz. Evite la exposición directa

al haz.

# 综述

该章节包含了对所有装备有PC-Doctor® DOS 诊断程序的ThankPad 型号的描述。其中的一些描述可能不适用您所使用的型号。

## 须知

在您阅读检测手册之前，请先阅读本章节。

重要提示

- 只有受过专业培训的人员才可以对该计算机进行检修。 在更换FRU之前，请先通篇阅读拆卸和更换FRU的具体章节。 - 在更换FRU时，请使用全新的尼龙涂层螺丝固定。 - 在进行拷贝、保存或格式化等写入操作时，请格外小心。 您检修的计算机上的驱动器排列顺序可能会有所不同，或是启动选项有所变动。如果您选择了错误的驱动器，该驱动器上的数据或程序可能被覆盖。 - 更换FRU时，使用正确型号进行替换。 在您更换FRU时，请参照FRU部件列表选择正确的机型和相应的FRU部件号。 - 请不要因为偶然发生的一次错误就更换FRU。一次偶然的错误可能是由各种各样与硬件缺陷无关的因素引起，例如辐射、静电或是软件错误。只有在问题一再发生的时候，才需要考虑更换FRU。如果您怀疑某个FRU有问题，请将错误日志清除，然后再运行一次测试。如果错误没有再发生，请不要更换该FRU。 - 请不要更换工作正常的FRU。

### 首先要做的事

当您退回FRU时，请将下面的信息填入一并送回的部件更换表或部件返回表。

__1. 姓名和服务商的电话

__2. 服务日期

__3. 故障发生日期

__4. 购买日期

__5. 故障症状，屏幕上显示的错误号，以及嘀声信息

__6. 检查出故障的FRU所参考的过程索引和页码

__7. 发生故障的FRU名称和部件号

__8. 机器类型、型号和序列号

__9. 客户姓名和地址

保修注意事项：

在保修期内，如果是由于错误的使用方式、意外事故、私自改动、非正常的物理或操作环境，或是由于机主错误的维护方式所导致的机器故障，客户应当承担维修费用。下面的列表包含了一些常见的不在保修范围内的项目，以及机器在非正常使用下容易发生的问题。

在您检查计算机的故障之前，请先参照下面的列表以确定损坏是否在保修范围以内：

下面的项目不在保修范围以内：

- 过分外力挤压或是坠落所导致的LCD面板破裂

- 有划伤的（装饰）部件

- 扭曲、变形或是被污染的装饰部件

- 由于过分的外力挤压所导致的破裂或损坏的塑料部件、锁扣、针脚或是连接部件

- 由于液体溅入所引起的损坏

- 由于PC卡插入的方式不正确或是插入非兼容卡所引起的损坏

- 软盘驱动器中的灰尘杂质所引起的损坏

- 由于挤压软盘驱动器顶盖或是插入贴有多张标签的软盘所引起的软盘驱动器损坏

- 损坏或是弯曲的软盘弹出按钮

- 由于连接不支持的设备所导致的保险丝烧毁

- 遗忘计算机密码（致使计算机无法使用）

- 键盘由于泼溅的液体所导致的按键粘滞。

以下问题可能由于处于保修范围以外的活动所致：

- 由于对计算机进行未授权的维修服务或修改所导致的部件丢失。

- 如果硬盘转轴噪音很大，可能是由于外力挤压或是摔落所致。

相关的服务信息

该部分提供了以下信息：

- “服务网站”

- “恢复预装系统”

- “将硬盘恢复到原始内容”

- “密码”

- “电源管理”

### 服务网站

您可以点击这个网站http://www.ibm.com/pc/partner/spm 来获取最新的维护软盘和系统程序服务软盘。

### 恢复预装系统

如果硬盘上面的数据被破坏或意外删除，您可以恢复计算机自带的软件。这些软件包括预装的操作系统、应用程序和设备驱动程序。

请利用产品恢复程序或是恢复光盘来恢复这些预装软件。

订购恢复光盘

硬盘由于故障而更换时，新的硬盘上没有预装产品恢复程序。当遇到这种情况，您就需要使用恢复光盘了。同时定购恢复光盘和硬盘可以在它们到达时立即使用预装软件来恢复硬盘。关于光盘的定购信息，请参阅123页的“恢复光盘”。

产品恢复程序会存放在磁盘上的一个服务区内，该区域不会被Windows浏览器显示出来。

注意：在恢复过程中，硬盘主分区（通常是C盘）上的所有文件都将丢失。在系统恢复以前，请确保已为C盘文件做过备份。

#### 创建一张恢复修复磁盘

如果无法正常引导操作系统或是不能访问产品恢复程序，您可以使用恢复修复磁盘来引导系统。创建一张恢复修复磁盘以备急用。请按照下面方法进行：

- 关闭并重启计算机。

- 出现提示画面时，按下F11键。（提示按下F11键的信息只会出现数秒，请快速按下。）产品恢复程序的主菜单出现。

注意：如果提示选择操作系统，请选择您需要恢复的系统。产品恢复程序主菜单会出现。

3.  选择System Utilities选项，回车。

4.  选择 Create a Recovery Repair diskette并回车。

5.  按照屏幕提示操作。

6.  当恢复完成后，给磁盘标注上“恢复修复磁盘”，供日后使用。

#### 产品恢复程序

注意：整个恢复过程可能要持续2个小时。

请按照下面步骤来使用产品恢复程序恢复预装软件：

１．保存所有文件和桌面应用程序。

２．关闭计算机。

３．开机。如果您使用的是Windows XP系统，三条信息（F1, F11和F12）会出现在屏幕上数秒。其中一条是“Press F11 to invoke the IBM Product Recovery program（按下F11键启动IBM产品恢复程序）”。当该信息出现时，请迅速按下F11键。

如果您使用的是Windows 2000或是其他操作系统，那么首先会出现启动界面，然后才会在屏幕上面部分出现“To start the Product Recovery program, press F11（按下F11键启动产品恢复程序）”。该显示信息也是一闪而过，请注意在其消失前按下F11键。

注意：如果该信息没有显示，您可以使用恢复修复磁盘来启动产品恢复程序。（如何使用恢复修复磁盘，请参阅30页的“使用恢复修复磁盘”。）

4.  从屏幕上提供的列表中，选择您需要恢复的操作系统。

5.  选择恢复选项，并按照屏幕提示操作。

6.  当产品恢复程序运行结束时，计算机会重新启动。预装系统、硬件驱动和相关软件都已经恢复完毕。

#### 使用恢复光盘

请按照下面步骤来创建服务分区，并从恢复光盘中导入预装系统。

创建服务分区：

- 使用FDISK或类似软件删除硬盘上的所有分区。

- 使用恢复光盘引导系统（可能还需要引导磁盘）。

- 然后屏幕上会出现一条信息：“Your computer originally included a Product Recovery program… Reinstall the Product Recovery program?(Y/N)[]”(您的计算机上原来含有一个产品恢复程序… 需要重新安装该产品恢复程序吗？(Y/N)[])。

注意：如果硬盘上存在任何分区，该信息不会出现；请从第一步开始操作。

- 按下Y键。服务分区被创建，产品恢复程序的文件也会一并导入。

注意：如果您不想创建服务分区，请按N键，然后参阅步骤8进行操作。

- 在下一个界面中，按回车继续。

- 服务分区被创建。系统会在该过程中自动重启。

- 在恢复过程中，一些文件会被拷贝到服务分区，其他一些文件包会被解压缩。

- 请按照屏幕提示适时更换光盘。

- 当整个过程结束时，系统会重启。请接着第6步来安装预装系统。

从光盘安装预装系统。

    - 利用恢复光盘引导（可能需要引导磁盘。）

    - 如果硬盘上此刻没有数据，将会出现提示：“Your computer orginially included a Product Recovery program…Reinstall the Product Recovery program?(Y/N)[]”（您的计算机上原来含有一个产品恢复程序… 需要重新安装该产品恢复程序吗？(Y/N)[]）。

- 要安装服务分区，请参阅步骤4。

- 要在硬盘上预装系统，而不希望创建服务分区，请按N键。

    - 在提示将要安装的操作系统时，请选择希望安装的系统，并回车结束。

    - 当出现提示：“Full Recovery: （完全恢复：）”时，请按回车键进行选择。

    - 在接下来的三个界面中，按Y键通过。

    - 按照提示信息完成恢复过程。

#### 使用恢复修复磁盘：

- 关闭计算机。

- 插入恢复修复磁盘，然后启动计算机。

- 按照屏幕提示进行操作。

### 将硬盘恢复至初始内容

#### 使用Access IBM Predesktop Area来恢复硬盘内容

您所检修的ThinkPad计算机硬盘上含有一个隐藏的保护区域用以存放备份文件。该区域内含有硬盘出厂数据的完整备份及一个Access IBM Predesktop Area程序。

您可以使用Access IBM Predesktop Area程序调用存储在受保护区域内的镜像备份将硬盘恢复到较早的一个状态。该程序独立于Windows操作系统运行。因此，您可以在计算机启动时出现提示后，按下蓝色的Access IBM 按钮来激活该程序。

在Access IBM Predesktop Area程序启动后能够进行系统恢复操作，这个过程甚至不需要启动Windows操作系统。

按照下面步骤，您可以将硬盘恢复到原始内容：

注意

整个恢复过程可能需要2个小时左右。

注意：在恢复过程中，硬盘主分区（通常是C盘）上面的所有文件将全部丢失。因此在您开始恢复前，请先将保存在C盘上的文件作一个备份。

注意：恢复过程中您可能需要使用软驱。在这种情况下，请使用与您检修计算机相兼容的软盘驱动器。

- 如果可能的话，请保存所有文件并退出操作系统。

- 关闭计算机

- 重新启动计算机。注意屏幕提示。当出现这段话“To Interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”(按下蓝色的Access IBM键来中止正常启动过程)时，请按下蓝色的Access IBM按钮进入Access IBM Predesktop Area程序。

- 双击Recover to factory contents（恢复到出厂内容）。

- 按照屏幕提示操作。

- 当恢复过程结束时，计算机会重新启动。这时预装操作系统、驱动程序，以及软件都将安装完毕。

#### 使用恢复光盘来恢复硬盘

要删除Access IBM Predesktop Area，您可以进入BIOS（在IBM标志界面出现时，按下F1键），然后选择Security IBM-> Predesktop Area -> Disabled.

这样在使用FDISK程序时，服务分区就可以被FDISK自由支配。如果您选择了Disabled，下面的警告信息会出现：

注意！如果您选择了Disabled，IBM服务分区将不再隐藏并且能够被操作系统回收使用。一旦该区域被操作系统工具覆盖，将不能再正常使用。您需要通过恢复光盘来获取原始硬盘信息。请您确信需要选择Disabled.

FDISK不会删除Access IBM Predesktop Area程序，因为其不可见。您可以使用”bootkil2/psa”来完全删除该程序。

订购恢复光盘

硬盘由于故障而更换时，新的硬盘上没有预装产品恢复程序。当遇到这种情况，您就需要使用恢复光盘了。同时定购恢复光盘和硬盘可以在它们到达时立即使用预装软件来恢复硬盘。关于光盘的定购信息，请参阅123页的“恢复光盘”。

要创建服务分区并利用恢复光盘安装出厂预装内容，请按照下面步骤进行：

创建服务分区：

- 使用FDISK或类似程序删除硬盘上面的所有分区。

- 要删除隐藏的保护分区（HPA），请参照网站上的白皮书：

http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/AIBM-TOOLS.html

- 使用恢复光盘引导系统（可能需要引导软盘）

- 以下信息会出现：”Your computer originally included a Product Recovery program… Reinstall the Product Recovery program? (Y/N)[]” （您的计算机上原来含有一个产品恢复程序… 需要重新安装该产品恢复程序吗？(Y/N)[]?

注意：如果硬盘上存在任何分区，该信息都不会出现；请从第一步开始操作。

- 按下Y键。服务分区会被创建，产品恢复程序的文件也会一并导入。

注意：如果您不想创建服务分区，请按N键，然后参阅步骤8进行操作。

- 在下一个界面中，按回车继续。

- 服务分区被创建。系统会在该过程中自动重启。

- 在恢复过程中，一些文件会被拷贝到服务分区，其他一些文件包会被解压缩。

- 请按照屏幕提示适时更换光盘。

- 当整个过程结束时，系统会重启。请接着第6步来安装预装系统。

从光盘安装预装系统。

- 用恢复光盘引导（可能需要引导磁盘。）

- 如果硬盘上此刻没有数据，将会出现提示：“Your computer orginially included a Product Recovery program…Reinstall the Product Recovery program?(Y/N)[]”（您的计算机上原来含有一个产品恢复程序… 需要重新安装该产品恢复程序吗？(Y/N)[]）.

- 要安装服务分区，请参阅步骤4。

- 要在硬盘上预装系统，而不希望创建服务分区，请按N键。

- 在提示将要安装的操作系统时，请选择希望安装的系统，并回车结束。

- 当出现提示：“Full Recovery: （完全恢复：）”时，请按回车键进行选择。

- 在接下来的三个界面中，按Y键通过。

- 按照提示信息完成恢复过程。

### 密码

ThinkPad计算机能够设置三种密码：加电密码（POP）、硬盘密码（HDP）和管理员密码（SVP）。

如果设置了以上任何一个密码，计算机启动时屏幕上都会出现密码输入提示。只有在正确输入密码后计算机才能启动。

特例：如果仅仅设置了管理员密码，在操作系统引导时密码输入提示界面不会出现。

#### 加电密码

加电密码（POP）可以防止非授权用户启动计算机。只有输入了密码后，操作系统才会开始引导。

#### 硬盘密码

硬盘密码有两个（HDPs）:

- 用户硬盘密码 – 供用户使用

- 主硬盘密码 – 供系统管理员使用。即使用户更改了用户硬盘密码，管理员仍能够通过主硬盘密码来访问硬盘。

注意：硬盘密码有两种模式：User only（仅用户密码）和Master + User（主硬盘密码+用户密码）。Master+User模式需要两个密码；系统管理员设置好两个密码，然后把用户密码提供给用户。

注意：如果用户密码丢失，请检查该计算机是否也设置了主硬盘密码。如果设置了主硬盘密码，则可以使用该密码来访问硬盘。如果主硬盘密码没有设置，IBM公司不提供任何重置用户硬盘密码或主硬盘密码，或是对硬盘的数据进行恢复的服务。用户只能够缴纳一定费用更换硬盘。

#### 管理员密码

管理员密码（SVP）用来保护存放在IBM BIOS设置工具里的系统信息。要进入IBM BIOS设置工具并对系统配置进行更改，需要输入该密码。

注意：如果管理员密码丢失或是没有提供给服务商，检修人员不提供重新设置密码的服务。您可以缴纳一定费用来更换主板。

#### 怎样取消加电密码

要取消您遗忘的加电密码，请按照以下步骤：

（A）如果之前没有设置加电密码：

- 关闭计算机。

- 取下笔记本电池。

- 请参照66页的“1010 笔记本电池”来取下电池

- 取下CMOS电池

- 请参照81页的“1070 CMOS电池”来取下电池

- 启动计算机直到加电自检结束。自检结束后，密码输入提示界面不会出现。加电密码被取消。

- 将CMOS电池和笔记本电池装回原位。

（B）如果设置了加电密码，并且服务商知道该密码：

- 启动计算机；当屏幕左下角出现“要中止正常的启动，请按下蓝色的Access IBM按键”时，请按下蓝色的Access IBM按钮。

- 输入管理员密码。选择Start setup utility（开启设置工具）。

- 选择Security（安全），使用方向键下拉菜单。

- 选择Password（密码）。

- 选择Power-On Password（加电密码）。

- 在当前密码输入框里，输入加电密码。

- 当新密码输入框可以输入数据时，不输入任何密码，按两次回车键。

- 当出现”Changes have been saved（当前更改将被保存）”提示窗口时，按下回车键。

- 按下F10；然后在出现的”Setup confirmation（设置确认）”窗口中，选择Yes。

#### 怎样取消硬盘密码

注意：如果用户密码丢失，请检查该计算机是否也设置了主硬盘密码。如果设置了主硬盘密码，则可以使用该密码来访问硬盘。如果主硬盘密码没有设置，IBM公司不提供任何重置用户硬盘密码或主硬盘密码，或是对硬盘的数据进行恢复的服务。用户只能够缴纳一定费用更换硬盘。

在知道加电密码和主硬盘密码的情况下，如果遗忘用户密码，请按以下步骤取消：

- 启动计算机；当屏幕左下角出现“要中止正常的启动，请按下蓝色的Access IBM按键” 时，请按下蓝色的Access IBM按钮。

- 对支持Passphrase（口令）功能的机型，在硬盘密码图标出现在屏幕上时按下F1键；然后输入主硬盘密码。对其他型号的机型，请输入主硬盘密码。

注意：要知道该ThinkPad计算机是否支持口令功能，进入IBM BIOS设置工具，然后进入Security -> Password。如果using Passphrase（使用口令）选项显示在菜单中，则该计算机支持口令功能。

- 双击Start setup utility。输入管理员密码。

- 选择Security（安全），利用方向键在菜单中移动。

- 选择Password（密码）.

- 选择hard disk x password（x硬盘密码），x表示硬盘盘符。弹出窗口出现。

- 选择Master HDP（主硬盘密码）。

- 输入主硬盘密码；然后不输入新的密码，连续按两次回车键。

- 按下F10键.

- 在Setup Configuration（设置配置）窗口中选择Yes。

用户硬盘密码和主硬盘密码都将被取消。

### 电源管理

为了降低电源消耗，计算机具有三种电源管理模式：关闭屏幕、待命，以及休眠。

注意

- 关闭屏幕模式在Windows95和WindowsNT中被称为Standby (待命) 模式。 - 待命模式在Windows95和WindowsNT中被称为Suspend（挂起）模式。

#### 关闭屏幕模式

关闭屏幕模式有三种形式如下：

- 如果您按下组合键Fn+F3，或者到达了在IBM BISO设置工具中所设置的”LCD off timer（LCD关闭计时器）”时间，

- LCD背光熄灭

- 硬盘马达停止转动

- 扬声器静音

- 如果你使用的是具有ACPI功能的操作系统，这时候如果您按下Fn+F3，

- LCD背光熄灭

- 硬盘马达停止转动

- 如果超过了在操作系统中设置的”关闭监视器”时间，

- LCD背光熄灭

按任意键可以终止关闭屏幕模式，并返回正常的操作状态中。

#### 待命模式

当计算机进入待命状态时，其特征除了关闭屏幕模式的表现之外，还包括：

- LCD电源被切断

- 硬盘电源被切断

- CPU停止运作

要进入待命模式，请按下Fn+F4组合键。

注意：如果您使用的是支持APCI的操作系统，您可以改变Fn+F4组合键所产生的效果。

在一些情况下，计算机会自动进入待命模式：

- 如果用户设置了“挂起时间”，并且在这段时间限制内没有对键盘、指点杆、硬盘、并行连接器，或者软驱进行任何操作。

- 如果电池指示灯闪动橘黄色的光，那将意味着电池电力不足。（或者是如果在“电源管理属性”窗口中选择了当电池电量低时进入休眠状态，计算机会进入休眠模式。）

使用支持APM的操作系统需要注意的事项：

即使您没有设置低电量警报，在电池电量低的时候充电指示灯也会出现提示，同时计算机会自动进入节电模式。默认的电量低情况下所采取的动作并不依赖于操作系统；所以即使您设置了低电池电量警报，计算机也可能不会执行您所指定的动作。计算机会根据您的设置或是默认设置进行分析，然后取其中更好的一个执行。

如果您使用的是支持ACPI的操作系统，那么只会出现低电池电量的警报。

要使计算机从待命状态回到正常工作状态下，请参照以下任何一种操作：

- 按下Fn键

- 打开液晶屏.（只有在使用Windows Me操作系统，并且您是通过合上LCD盖子而使计算机进入待命状态的。）

- 按下电源按钮。

在如下的一些情况发生时，计算机会自动从待命状态返回正常工作状态来：

- 振铃指示（RI）接收到串行设备或PC卡设备的信号（Windows2000不支持PC卡设备的振铃指示唤醒）

- 在唤醒计时器中设置的时间到点。

在Windows98操作系统中，计划任务设置要比在“电源管理属性”窗口中设置唤醒计时器具有更高的优先级。

注意：计算机在进入待命模式后不接受任何方式的数据输入。在计算机重新进入正常工作模式之前请等候几秒钟。

#### 休眠模式

使用WindowsNT系统须知

如果您使用的WindoesNT系统采用了NTFS格式，可能无法创建休眠文件。如果您想要使用休眠模式，请重新安装FAT格式下的WindoesNT。

使用OS/2系统须知

如果您使用的OS/2系统采用了默认的HPFS格式，可能无法创建休眠文件。如果您想使用休眠模式，请重新安装FAT格式下的OS/2系统。

在休眠模式下，以下事件会发生：

- 系统状态、内存、虚拟内存，以及设置方面的数据都会被保存到硬盘上。

- 系统自动关机

注意：当计算机连接到扩展坞上进行休眠时，请不要在计算机返回正常工作状态前将其从扩展坞上取下。如果您在计算机休眠时将其从扩展坞上取下并试图唤醒时，计算机会报出错误信息，您需要重新启动系统。

要使计算机进入休眠模式，请参照以下步骤：

- 按下Fn+F12键。

- 如果您使用的是支持APM的操作系统，并且已经将模式设置成为电源键模式[休眠]，请按下电源键关闭计算机。

- 如果您使用的是支持ACPI的操作系统，并且自定义了下面的某种操作使计算机进入休眠模式。

  - 关闭上盖。

  - 按下电源键

  - 按下Fn+F4组合键

计算机也会在下面情况发生时自动进入休眠模式：

    - 如果在计时器中设定了“休眠时间”，并在该段时间内没有对键盘、指点杆、硬盘、串行连接器，或是软盘驱动器进行任何操作。

- 如果在挂起模式下的时间条件满足的话。

- 如果您使用的是支持APM的操作系统，并且设置了当电池电量低时，进入休眠模式，当电池中的电量非常低的时候。

当电源接通时，计算机会从休眠模式切换到正常工作状态中。保存在硬盘引导记录中的休眠文件被读取，系统状态会从硬盘上重新导入。

## 检修指南

请参照以下步骤来找出并修复ThinkPad计算机出现的问题。

注意：诊断测试只被设计用来测试IBM的产品。将其用在非IBM产品、模型卡，或是更改过的选项可能引起错误的误报和系统不正常反应。

- 尽量详尽地找出故障发生的细节。

- 通过运行诊断测试程序或重现故障发生时的操作来核实故障。

### 测试您的计算机

ThinkPad计算机有一个被称为PC-Doctor® DOS（后面都称为PC-Doctor）的测试程序.您可以使用PC-Doctor中提供的测试项目来找出故障发生的原因。该部分是对整个过程的概述。对于针对某种型号所具有的特殊功能，请参照43页的“产品概述”。

计算机被进行特殊配置后Pc-Doctor可能无法正常运行，您需要使用IBM BIOS设置工具初始化计算机的设置，然后才能运行PC-Doctor。在IBM BIOS设置工具里，按F9，回车；然后按下F10,再回车。

注意：当您初始化了计算机的配置信息后，一些设备如串口会被禁用。如果您需要测试被禁用的某个设备，请使用PS2.EXE来将其启用。

即使该计算机支持扩展坞，PC-Doctor也不能用来测试上面的设备。要测试USB设备，请将其连接到计算机的USB接口上。要测试Ultrabay设备，请将其安装在计算机的Ultrabay Slim插槽里。

创建一张PC-Doctor诊断磁盘

对于X40系列机型，您可以使用Access IBM Predesktop Area程序来创建一张PC-Doctor磁盘。 请按照以下步骤来生成一张PC-Doctor磁盘： 1. 计算机自检时按下Access IBM按钮进入IBM Predesktop应用程序 2. Access IBM 程序启动后，双击“Create Diagnostic Diskettes（创建诊断磁盘）”图标 3. 计算机会用15秒钟时间验证数字签名，然后重启进入PC-DOS 4. 随后系统会自动运行一个批处理程序，通过提示引导用户创建启动磁盘。要创建的磁盘张数也会一并提示。 - a. 系统会提示用户按顺序插入每张磁盘 - b. 通常用户只需要简单的按回车键来格式化并创建诊断磁盘 - c. 每张磁盘上面的数据会被删除，然后格式化为PC-Doctor DOS启动映像。 5. 当PC-Doctor磁盘组被创建完毕后，ThinkPad计算机会重新启动。您需要将磁盘从软盘驱动器中取出来；如果您需要立刻运行诊断程序，请插入第一张诊断盘。

要运行测试程序，请按以下步骤进行：

注意：您可以使用方向键和指点杆来选择各选项，也可以用指点杆左按键代替回车键。

1. 将PC-Doctor磁盘插入软盘驱动器，然后接通计算机电源。

如果计算机电源无法接通，请参阅40页的“电源系统检修”，检查电源系统。

如果出现错误码，请参阅50页的“FRU症状索引”。

在第一个屏幕显示里面，选择机器型号并按回车键。然后按照屏幕提示操作。

2.  PC-Doctor的主面板出现。

3.  使用方向键选择Diagnostics（诊断），然后按回车键。

一个下拉菜单会出现。（下拉菜单的形式会因为具体型号的差异而有所不同。）

注意：PC-Doctor菜单里所列的项目并不意味着计算机对这些设备都提供正式的支持。一些计算机不支持的设备也可能会列在PC-Doctor的菜单里。

测试菜单里面的选项包括：

| Diagnostics (诊断项目) | Interactive Test (互交性测试) |
| --- | --- |
| - 运行普通测试 - 运行快速测试 - CPU/并行处理器 - 主板 - 视频适配器 - 串口 - 并口 - 被修复的磁盘 - 软盘驱动器 - 其它驱动器 - 通讯 - 无线局域网 - 内存测试—完全 - 内存测试—快速 | - 键盘 - 视频 - 内置扬声器 - 鼠标 - 磁盘 - 系统引导 - CD-ROM/DVD测试 - Intel 无线射频 |
| 注意： - 在互交性测试里的键盘测试一项，Fn键至少需要按下2秒才能被检测到。 - Video Adapter视频适配器测试仅支持ThinkPad计算机上的LCD显示输出。在运行PC-Doctor以前，请先断开外部显示器。 - 要测试Digital Signature Chip（数字签名芯片），该芯片必须出于启用状态。 - 要测试串口或并口,请将ThinkPad计算机连接到X4的UltraBase扩展坞上。 |  |

- 运行可用的功能测试。

- 请按屏幕提示操作。如果机器存在问题，PC-Doctor会显示出相应信息。

- 要退出测试程序，请选择Quit – Exit Diag （退出—退出诊断程序）

要取消测试，请按Esc键。

注意：在运行完PC-Doctor后，请检查系统时间/日期；如有需要请重新设置。

### 使用PC-Doctor来了解系统信息

PC-Doctor可以获取如下系统信息：

#### Hardware Info（硬件信息）

- System Configuration （系统配置）

- Memory Contents    （内存内容）

- Physical Disk Drives  （物理磁盘驱动器）

- Logical Disk Drives	(逻辑磁盘驱动器）

- VGA Information		(VGA 信息)

- IDE Drive Info		(IDE驱动器信息)

- PCI Information		(PCI设备信息)

- PNPISA Info			(PNPISA设备信息<即插即用设备>)

- SMBIOS Info			(系统管理BIOS信息)

- VESA LCD Info		(VESA LCD 信息)

- Hardware  Events Log		(硬件消息日志)

#### Utility (工具)

- 运行外部测试

- 硬盘表面检测

- 基准测试

- DOS 外壳

- 技术支持表格

- 电池概要信息

- 察看测试日志

- 打印日志

- 保存日志

- 完全清除硬盘数据

- 快速清除硬盘数据

电源系统检测

请按照以下步骤检测故障：

1.  关闭计算机电源

2.  卸下笔记本电池

3.  连接AC电源适配器

4.  当您启动计算机时，检查电源供应是否正常

5.  关闭计算机

6.  断开AC电源适配器，装上笔记本电池

7.  当您启动计算机时，检查笔记本电池供电是否正常

如果您认为电源系统有问题，请按症状参照以下电源供应章节检修：

“检查AC电源适配器”

“检查使用过程中充电”

“检查笔记本电池”

“检查CMOS电池”

#### 检查AC电源适配器

您处于这个章节中，因为您的计算机只有在使用ac电源适配器时才出现故障：

- 如果电源故障只有在使用端口复制器时出现，请更换端口复制器。

- 如果加电指示灯没有点亮，请检查ac电源适配器的电源线是否连接正确和插牢。

- 如果在使用计算机时无法充电，请参照“检查使用过程中充电”。

请按照下面步骤检查ac电源适配器：

- 1.  从计算机上拔下ac电源适配器电线。

- 2.  请测量ac适配器插头上的输出电压。具体值参照如下：

- 3.  如果检测出电压不正常，请更换电源适配器

- 4.  如果电压没有问题，请按照以下步骤进行：

- 更换主板

- 如果问题仍然发生，请参照43页的“产品概述”。

注意：电源适配器发出噪音是正常现象。

#### 检查使用过程中充电

要检查计算机使用过程中电池充电是否正常进行，请安装一块电量耗尽或少于50%的笔记本电池。

进行使用过程中充电。如果电池状态指示灯或图标没有亮起，将笔记本电池取下并让其恢复到室温。重新装回笔记本电池。如果电池状态指示灯或图标仍然没有亮起，请更换笔记本电池。

更换电池后如果电池状态指示灯或图标依然没有亮起，请更换主板。然后重新装回笔记本电池。如果仍然无法充电，请接着看下一章节。

#### 检查笔记本电池

对电池进行充电只有在电量表显示笔记本电池中剩余电量少于总电量的95%时才会进行；这时笔记本电池会被充满至100%容量后停止。这能够保护笔记本电池不被过充电或缩短使用寿命。

要察看笔记本电池的状态，请将光标移动到Windows任务栏图标托盘上面的电量表图标上（请不要点击），笔记本电池所剩电量的百分比会显示出来。要想获得电池的详细信息，请双击电量表图标。

注意：如果笔记本电池过热，充电将无法进行。请将其从计算机上卸下来，放置在室温环境下一会儿。当笔记本电池温度降下来后，再将其装回充电。

要检查笔记本电池，请按照以下步骤进行：

1.  关闭计算机电源

2.  卸下笔记本电池，测量电极1（+）和5（-）之间的电压值。

3.  如果直流电压低于+14.4V，笔记本电池则已被放电。

注意：即使指示灯没有亮起，充电过程都将耗费至少3个小时。

如果充电结束后电池电压仍然低于+14.4V，请更换电池。

4.  如果电压值高于+14.4V，请测量电极4和5之间的电阻值。电阻值应该在4至30KΩ.

如果电阻值不正确，请更换笔记本电池。如果电阻值正确，请更换主板。

#### 检查CMOS电池

请按照以下步骤进行：

1.  关闭计算机电源，并将交流电源适配器从计算机上拔下。

2.  将计算机底部朝上放置。

3.  卸下笔记本电池（请参照66页的“1010 笔记本电池”）。

4.  卸下CMOS电池（请参照41页的“检查笔记本电池”）。

5.  测量CMOS电池的电压。请参照下面的规格：

- 如果电压正确，请更换主板。

- 如果电压不正确，请更换CMOS电池。

- 如果CMOS电池在更换了新的以后很快就被放电，请更换主板。

# THINKPAD X40

## 产品概述

这个部分包括了以下产品信息：

配置

x40的状态指示灯

FRU测试

Fn组合键的使用

### 配置

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 处理器 | - Intel® Pentium® M 超低电压版处理器 1.0GHZ, 1MB二级缓存 - Intel® Pentium® M 超低电压版处理器 1.2GHZ, 1MB二级缓存 - Intel® Pentium® M 超低电压版处理器 1.3GHZ, 1MB二级缓存 - Intel® Pentium® M 超低电压版处理器713 (1.1GHZ), 1MB二级缓存 - Intel® Pentium® M 超低电压版处理器738 (1.4GHZ), 2MB二级缓存 |
| 内存（标准） | - 板载256MB SDRAM (PC2700) - 板载512MB SDRAM (PC2700) |
| 内存（选购） | - PC2700 128MB 200针脚JEDED标准 SO-DIMM内存 - PC2700 256MB 200针脚JEDED标准 SO-DIMM内存 - PC2700 512MB 200针脚JEDED标准 SO-DIMM内存 - PC2700 1024MB 200针脚JEDED标准 SO-DIMM内存 (对256M 型号最大可扩充为1280MB， 对512 型号最大可扩充为1536MB) |
| 总线构架 | - HUB 连接 - PCI 总线 - LPC总线 |
| 视频 | - 图形芯片：Intel 855GME - 总视频内存：UMA, 最大64MB |
| CMOS RAM | - 242 字节 |
| 硬盘 | - 20.0GB, 1.8英寸，IDE接口 - 40.0GB, 1.8英寸，IDE接口 |
| 显示 | - 12.1英寸，16M色， XGA (1024x768分辨率) TFT 彩色LCD显示器 |
| I/O 接口 (系统集成) | - 外部显示器口 - RJ11口 - RJ45口 - 立体声耳机接口 - 单声道麦克风接口 - 2个通用串行总线 (USB) 接口 - 红外接口 - 扩展坞接口 - DC-IN直流电源输入口 |
| I/O 接口 (底座扩展坞) | - 外部显示器接口 - RJ11 - RJ45 - 并口 - 串口 - 键盘或鼠标接口 - 3个通用串行总线(USB)接口 - DC-IN 直流电源输入口 |
| 内置MODEM | - 56.6Kbps |
| 音频 | - 内置单声道麦克风 - 软件音量控制 |
| 红外传输 | - IrDA 1.1 |
| Mini PCI 卡 | - 802.11a/b/g 康宝（无线）Mini PCI 卡 - 802.11b 单一（无线）Mini PCI 卡 - 802.11b/g (无线) Mini PCI 卡 |
| PC 卡 | - 一个 TYPE-II型插槽 |
| SD 卡 | - 带IO 支持 |
| Ultrabay 设备 | - UltraBay Slim(由X4 的底座扩展坞支持) |
| 通讯子卡 (CDC) | - IBM 集成 56K Modem (MDC-2) - IBM 集成 蓝牙 III + 56K Modem (BMDC-2) |
| 电源适配器 | - 56 瓦 |
| 软盘驱动器 (外置) | - USB 软盘驱动器 |
| 电池 (主) | - 4串1并电芯(1P4S) Li-Ion 笔记本电池 (1.9AH)（标准电池) - 4串2并电芯(2P4S) Li-Ion 笔记本电池 (4.3AH)（混合电池） |
| 预装系统 | - Windows XP 专业版 - Windows XP 家庭版 |

### X40 状态指示灯

系统状态指示灯能够显示计算机的当前状态，如下图所示：

| 指示灯 | 含义 |
| --- | --- |
| 无线状态 | 绿色：无线连接启用。当数据正在传送时这个指示灯会亮起。 |
| 蓝牙状态 | 绿色：蓝牙启用。当蓝牙开启并且不处于挂起模式的时候，这盏灯会亮起。 |
| 数字锁定 | 绿色：键盘上面的数字小键盘可以使用。要使用或者关闭数字小键盘，请按住Shift键，然后按下NumLk (SrcLk) 键。 |
| 大写锁定 | 绿色：处于大写输入状态。要使用或者关闭大写输入，请按下Caps Lock 键。 |
| 磁盘正在使用 | 绿色：数据正在被读出或者写入硬盘，或着UltraBay磁盘设备中。当这盏指示灯亮起的时候，请不要让计算机处于待机状态或者关闭计算机。 请注意：当这盏绿色的”磁盘正在使用”灯亮起的时候，请不要移动计算机。突然的震动可能引起磁盘错误。 |
| 加电指示 | 绿色：计算机开机并且可以使用。只要计算机处于开机状态，这盏灯会常亮。但是如果计算机处于待机状态，这盏灯会熄灭。 |
| 电池状态 | 绿色：正在使用电池，而且电池的电力充足。电源适配器已经将电池完全充满。 闪动的绿色：正在充电，但是电池中还有足够的电力供计算机使用。(这盏灯会在一个固定的时间间隔内短暂熄灭。) 橘黄色：正在充电，而且此刻电池中的电量很低。 闪动的橘黄色：电池需要充电。当指示灯开始闪烁的时候，计算机会蜂鸣三次。 |
| 待机状态 | 绿色：计算机处于待机状态 闪动的绿色：计算机即将进入待机或是休眠状态，或者是重新回到正常操作状态。 |

### FRU 测试

下面的表格显示了如何对每个FRU进行测试。

| FRU | 可用的测试项目 |
| --- | --- |
| 主板 | - Diagnostics  CPU/Coprocessor - Diagnostics  Systemboard - 如果ThinkPad连在了扩展坞或是端口复制器上，请将其取下来。将计算机放在一个水平的表面上，然后运行 Diagnostics  Other Devices  IBM HDD Active Protection Test. 注意: 当测试进行时,请不要晃动计算机. |
| 电源 | Diagnostics  Other Devices  IBM AC Adapter, IBM Battery 1 (IBM Battery 2) |
| LCD 部分 | - Diagnostics  Video Adapter - Interactive Tests  Video |
| Modem, MDC或者BMDC | - 确保Modem 设置正确。 - 逐个替换modem的接头和modem 卡，然后运行下面的测试，在Diagnostics  Communication: - Conexant Smart Modem Interrupt - Conexant Smart Modem Dialtone |
| 音频 | - Interactive Test  Internal Speaker - Diagnostics  Other Devices  Analog Devices AC 97 CODEC Test |
| 扬声器 | Interactive Test  Internal Speaker |
| PC 卡插槽 | 1. Diagnostics  Systemboard  PCMCIA 2.分别将一张PC卡Wrap Plug插入到每个PC卡插槽里面，然后运行Diagnostics  Systemboard  PCMCIA External Loop |
| 键盘 | 1. Diagnostics  Systemboard  Keyboard 2. Interactive Tests  Keyboard |
| 指点杆或是定位设备 | 如果指点杆不起作用,请检查ThinkPad Configuration 程序里面的相关配置。如果指点杆被禁用，请选择 Enable 来启用指点杆。 在您使用完指点杆的时候，指针可能会在屏幕上移动一小段时间。这种现象会发生在您以轻微的，持续的压力作用在指点杆上以后。这不是硬件方面的问题。如果指针在移动一小段时间后停止，这是正常的，无需送返保修。 如果启用指点杆还是不能解决问题，请接下来尝试： - Interactive Tests  Mouse |
| 硬盘驱动器 | Diagnostics  Fixed Disks |
| 软盘驱动器 | 1. Diagnostics  Diskette Drives 2. Interactive Tests  Diskette |
| CD-ROM 或者DVD驱动器 | 1. Diagnostics  Other Devices  CD-ROM/DVD 2. Interactive Tests  CD-ROM/DVD Test |
| 内存 | - 如果两个内存插槽都插有内存条，将其中的一根取下来，然后运行 Diagnostics  Memory Test – Quick. - 如果问题没有出现，将取下的一根装上去，然后取下另外一根内存，再次执行上一步的测试。 - 如果测试都没有检测到错误，运行 Diagnostics  Memory Test – Full. |
| 风扇 | 1. 开机，然后检查电源开关附近的排风口是否有气流吹出。 2. 运行 Diagnostics  Other Devices  IBM Fan. |

### Fn 组合键的使用

下面的表格列出了Fn键和功能键组合后所具有的功能。

| 键组合 | 功能描述 |
| --- | --- |
| Fn + F1 | 暂时保留 |
| Fn + F2 | 暂时保留 |
| Fn + F3 | 待机模式 LCD显示被关闭。硬盘转速降低，但是CPU仍处于工作状态。要开启LCD显示，请随意按一个键，或是移动指点杆。 |
| Fn + F4 | 睡眠模式 系统会进入低耗电的睡眠状态。对支持ACPI（电源管理）功能的系统来说，操作系统会根据用户在控制面板中所做的设置来改变系统的状态。 |
| Fn + F5 | 无线网络 开/关 转换 开启或关闭内建的无线网络功能（符合IEEE802.11标准）和蓝牙功能。如果按下该组合键，无线功能控制界面就会显示一张无线网络功能列表。用户可以方便地改变每个功能模块的开关状态。 |
| Fn + F6 | 暂时保留 |
| Fn + F7 | 显示输出转换 - 外部监视器（CRT显示器） - 计算机和外部监视器同时显示（LCD+CRT显示） - 计算机显示（LCD） 注意：除了Windows2000和windows XP以外，其他操作系统都无需额外的操作，按下Fn+F7 就可进行转换。 注意： - 当不同桌面影像分别显示在计算机上和外部监视器上的时候（即启用了桌面扩展功能），该组合键不起作用。 - 播放DVD电影或是视频剪辑的时候，该组合键不起作用。 - 在Windows2000或是 windows XP系统中，可以使用热键定义程序来取代该组合键的功能。 |
| Fn + F8 | 显示扩展 水平/垂直 方向上的屏幕扩展（图像拉伸）功能启用，将VGA模式下的屏幕扩展为SVGA或者XGA 下的全屏模式。 注意： - 在支持ACPI的操作系统 (Windows XP, Windows 2000 以及更新的系统) 中，这项功能不支持。 - 当运行硬件覆盖图或是3D全屏程序时，该热键功能会被自动屏蔽 |
| Fn + F9 | 弹出设备 开启IBM ThinkPad EasyEject Utility 界面。功能按钮如下所示： - 执行EasyEject：用户可以选择，停止并且移除当前连接在ThinkPad 上的外设。 - 配置EasyEject：打开IBM ThinkPad EasyEject Utility主界面。 - Fn + F9 设置：用户可以配置Fn + F9 的功能。 注意：只有在Windows XP 和 Windows 2000 系统中，这项功能才能使用。 |
| Fn + F10 | 暂时保留 |
| Fn + F11 | 暂时保留 |
| Fn + F12 | 休眠 起用休眠模式。要返回正常操作状态，请按下电源按钮不超过4秒钟。 注意：如果要在Windows XP 和 Windows 2000中使用 Fn + F12来使计算机进入休眠，必须安装IBM PM设备驱动程序。 |
| Fn + PgUp | ThinkPad灯 注意：这项功能只适用于安装了ThinkLight灯的ThinkPad笔记本。当用户按下Fn + PgUp 时，ThinkLight灯的状态会在屏幕上显示数秒钟。 |
| Fn + Home | LCD 亮度升高 LCD 变亮 |
| Fn + End | LCD 亮度降低 LCD变暗 |
| Fn + 空格键 | 全屏幕放大 全屏幕放大功能开启 |

## FRU故障症状索引

FRU错误症状索引列出了笔记本可能出现的症状和错误，以及可能引发错误的原因。最有可能的原因会首先列出，并用粗体显示。

注意：如果栏目有以“对FRU或以下动作，请按顺序操作”开头，那么对FRU进行替换或做其他一些操作时，请按照栏目所示顺序进行。如果采用替换FRU的方法仍然无法解决问题，请将原来的部件安装回计算机中。请不要更换没有问题的FRU。

这个索引也能够帮助您找出在平时使用中哪些FRU有可能需要更换。

在加电自检(POST)或是系统运作中发现的错误都会以错误号提示出来。在错误号提示中，数字n 可以代表任何数字。

如果发生错误时没有错误号提示，请检查症状的描述信息。如果没有该症状的描述信息，请参考60页的解决方案。

注意

对ThinkPad笔记本中的诊断码所不支持的一些IBM设备，请参照该设备的相关说明书

### 错误码

| 症状或错误 | 顺序检查FRU或进行相应操作 |
| --- | --- |
| 0175 错误的CRC1，自检停止 – EEPROM CRC1 不正确 (块号6) | 请检查主板 更换内存 |
| 0176 系统安全 – 系统已经被篡改 | - 运行 IBM BIOS 设置工具，然后按下 F10保存当前设置。 - 请检查主板 |
| 0177 错误的SVP数据，POST自检停止—EEPROM中的管理员密码出现校验错误 | 请检查主板 |
| 0182 错误的CRC2. 进入BIOS设置界面并导入默认设置参数。 -- EEPROM中的CRS2设置发生校验错误。 | 运行IBM BIOS 设置工具. 按下F9， 然后按下ENTER来导入默认设置参数。最后按下F10来保存设置。 请检查主板 |
| 0185 设备启动顺序设置错误。 进入BIOS设置界面并导入默认设置选项。 | 1．运行IBM BIOS 设置工具。按下F9, 接着按ENTER来导入默认设置。最后按下F10来保存设置。 |
| 0187 EAIA 数据访问错误 – EEPROM访问(读取或写入) 失败 | 请检查主板 |
| 0188 错误的RFID序列号信息或是不正确的CRC2 – EEPROM 校验不正确 (块号 0, 1)。 EEPROM CRC2 不正确（块号6） | 请检查主板 更换主板。包装箱上的序列号需要重新被输入。 |
| 0189 错误的RFID配置信息 – EEPROM校验错误（块号4，5） | 请检查主板. 更换主板. UUID需要被重新输入 |
| 0190 危险的低电量错误 | 给笔记本电池充电 请检查笔记本电池 |
| 0191 系统安全 – 非法的远程更改请求。 | - 运行IBM BIOS设置工具，按F10保存当前设置。 2 请检查主板 |
| 0192 系统安全 – IBM 嵌入式安全硬件被篡改 | 请检查主板 |
| 0193 RF天线找不到 – 原有的RFID天线被卸除。 | RFID 采用管理员密码 |
| 0194 计算机被带过一道安全门（入口门） | RFID采用管理员密码 |
| 0195 检测到安全硬件试图被篡改 | - 输入管理员密码进入IBM BIOS设置工具，选择 “Password”  “IBM Security Chip”  “Clear IBM Security Chip” 来清除这个错误。 - 请检查安全芯片 - 请检查主板 |
| 0196 安全硬件被卸除 | - 入管理员密码进入IBM BIOS设置工具，选择 “Password”  “IBM Security Chip”  “Clear IBM Security Chip” 来清除这个错误。 - 请检查安全芯片 - 请检查主板 |
| 0197 非法的远程更改请求 | 对安全芯片进行远程配置失败。确认操作无误并再试一次。 |
| 0199 系统安全 – IBM 安全密码重试次数超过上限 | - 运行IBM BIOS设置工具，按F10保存当前设置。 2 请检查主板 |
| 01C8 计算机上的调制解调器多于一个。将多余的设备卸除。然后按<ESC>键继续。 | - 卸除Mini-PCI卡。或者可以按下Esc键忽略警告信息。 - 请检查主板 |
| 01C9 计算机上的以太网设备多于一个。将多余的设备卸除。然后按<ESC>键继续。 | - 卸除先前安装的以太网设备；或是按下Esc键忽略警告信息。 - 请检查主板 |
| 0200 修复的磁盘无法工作 – 修复的磁盘不工作或是没有正确配置 | - 重新安装一次硬盘。 - 在IBM BIOS设置工具中导入默认设置。 - 请检查硬盘 - 请检查主板 |
| 0210 粘滞键 – 在键盘上使用了粘滞键 | 按下 Enter 键 |
| 0211 键盘错误 – 键盘无法使用 | 运行键盘和辅助输入设备的交互测试程序 |
| 0212 键盘控制器失效 – 键盘控制器没能通过测试 | 更换键盘控制器 |
| 0213 键盘被锁住 – 释放按键开关 | 将系统解锁以便处理 |
| 0220 监视器类型无法与CMOS中的数据匹配 – 在设置界面里无法正确认出监视器类型 | 在IBM BIOS设置工具中导入默认设置参数 |
| 0230 影子内存在偏移地址 nnnn处发生错误 –影子内存在发生错误的64k 块中的偏移nnnn处检测到错误 | 请检查主板 |
| 0231 系统随机存储器在偏移地址 nnnn处发生错误 – 系统随机存储器在发生错误的64k块中的偏移nnnn位置找到错误 | - 请检查内存条 - 请检查主板 |
| 0232 扩展的随机存储器在偏移地址nnnn处发生错误 – 扩展存储器不工作或者在偏移地址nnnn处没有设置正确 | - 请检查内存 - 请检查主板 |
| 0250 系统电池失效 – CMOS 时钟电池指示器显示电池失效 | 更换备用电池，然后运行IBM BIOS设置工具来重新设置时间和日期 |
| 0251 系统CMOS校验和错误 – 默认的设置正在使用 | 更换备用电池，然后运行IBM BIOS设置工具来重新设置时间和日期 |
| 0252 密码校验和错误 – 密码被清除 | 通过IBM BIOS设置工具来重新设置密码 |
| 0260 系统计时器发生错误 – 对计时器进行的测试不正确 | - 更换备用电池，然后运行IBM BIOS设置工具来重新设置时间和日期 - 请检查主板 |
| 0270 实时时钟发生错误 – 实时时钟没能通过BIOS硬件测试 | - 更换备用电池，然后运行IBM BIOS设置工具来重新设置时间和日期 - 请检查主板 |
| 0271 时间和日期发生错误 – BIOS检测出时间和日期超出可被设置的上限并且重置实时时钟 | 运行IBM BIOS设置工具来重新设置时间和日期 |
| 0280 前一次的启动没有完成 – 默认的配置正在使用 | - 在IBM BIOS设置工具中导入”Setup Default”选项 - 请检查内存 - 请检查主板 |
| 0281 自检中检测出的内存大小和CMOS中保存的数据不同 –自检中检测出的内存大小和CMOS中保存的数据不同 | 按下Enter键 |
| 02B0 磁盘驱动器A 发生错误 – 驱动器A 存在但是无法通过BIOS自检中的磁盘驱动器测试 | 检查驱动器在设置中是否被正确的设置驱动器类型，而且磁盘驱动器被正确的连接到了计算机上 |
| 02B1 磁盘驱动器B 发生错误 – 驱动器B 存在但是无法通过BIOS自检中的磁盘驱动器测试 | 检查驱动器在设置中是否被正确的设置驱动器类型，而且磁盘驱动器被正确的连接到了计算机上 |
| 02B2 驱动器A的类型不正确 – 软盘驱动器A的类型在设置中没有被正确地配置 | - 磁盘驱动器 - 请检查外部软驱的电缆 - 请检查I/O卡 - 运行设置工具 |
| 02B3 驱动器B的类型不正确 – 软盘驱动器B的类型在设置中没有被正确地配置 | - 磁盘驱动器 - 请检查外部软驱的电缆 - 请检查I/O卡 - 运行设置工具 |
| 02D0 系统缓存发生错误 – 随机存储器的缓存发生错误，BIOS关闭了缓存 | 在老式的主板上，请检查缓存的跳线。可能需要更换缓存 |
| 02F0 CPU ID号 — 面向多处理器的CPU 插座号码发生错误 |  |
| 02F4 EISA CMOS不能被写入 – ServerBIOS2 测试出现错误：不能够对EISA CMOS进行写操作 | - 在IBM BIOS设置工具中导入默认设置参数 - 更换备用电池 - 请检查主板 |
| 02F5 DMA测试发生错误 – ServerBIOS2测试发生错误：无法写入扩展DMA（直接内存访问）寄存器中 | - 请检查内存条 - 请检查主板 |
| 02F6 软NMI发生错误 – ServerBIOS2测试发生错误：不能够生成软NMI（不可屏蔽中断） | - 请检查内存条 - 请检查主板 |
| 02F7 自动防故障(Fail-Safe)计时器失效 – ServerBIOS2 测试发生错误：自动防故障计时器占用太多时间 | - 请检查内存条 - 请检查主板 |
| 1801 计算机被连接到一个不兼容的扩展坞上 – 本计算机并不支持当前连接的扩展坞 | 关闭计算机并且将其从该扩展坞上移除 |
| 1802 计算机中插入了未被授权的网卡 – 关闭计算机并且将miniPCI接口网卡移除 | - 移除 Mini PCI 网卡 - 请检查主板 |
| 1803 计算机中插入了未被授权的子卡 – 关闭计算机，然后移除子卡 | - 移除先前安装的子卡 - 请检查主板 |
| 1810 硬盘分区格式错误 | - 如果在Access IBM中的Predesktop Area 选项当前处于Disabled状态，那么按下F1进入IBM BIOS设置工具。在其中选择 Security -> IBM Predesktop Area -> Access IBM Predesktop Area, 将该项设为Enabled. 保存并退出。 - 如果在Access IBM中的Predesktop Area 选项当前没有处于Disabled状态，按下 Enter 键 导入 Access IBM Predesktop Area. 然后在Access IBM Predesktop Area中运行 RECOVER TO FACTORY CONTENTS。 - 如果第二项操作失败，在RECOVER TO FACTORY CONTENTS的欢迎界面里按下F3。 运行FDISK, 删除所有分区。然后在Access IBM Predesktop Area 中运行RECOVER TO FACTORY CONTENTS。 - 如果第三项操作失败，在Access IBM Predesktop Area 的 Startup（启动选项）中选择CD-ROM boot (从CD-ROM启动)。通过恢复光盘启动并且执行系统恢复。 - 如果第四项操作失败，更换硬盘。 |

### 错误信息提示

| 症状或错误表现 | 顺序检查FRU或进行相应操作 |
| --- | --- |
| Device address conflict. 设备地址冲突 | - 从IBM BIOS设置工具中导入 “Setup Defaults”（默认设置） - 备用电池 - 主板 |
| Allocation error for device. 为设备分配资源出错 | - 从IBM BIOS设置工具中导入 “Setup Defaults”（默认设置） - 备用电池 - 主板 |
| Failing bits: nnnn. 处于nnnn位置的比特位失效 | - 内存条 - 主板 |
| Invalid system configuration data. 系统配置数据不正确 | - 内存条 - 主板 |
| I/O device IRQ conflict. I/O 设备的中断发生冲突 | - 从IBM BIOS设置工具中导入 “Setup Defaults”（默认设置） - 备用电池 - 主板 |
| Operating system not found 找不到操作系统 | - 查操作系统正常并且被正确安装。 - 进入IBM BIOS设置工具并察看硬盘和磁盘驱动器是否被正确认出 - 重新插拔硬盘 - 卸载操作系统 - 磁盘驱动器 - 硬盘驱动器 - 主板 |
| Hibernation error. 休眠发生错误 | - 导入计算机进入休眠模式之前的系统配置 - 如果内存的大小发生变化，请重新创建休眠文件。 |
| Fan error 风扇发生错误 | 风扇。 |
| Thermal sensing error. 热感应探测器发生错误 | 主板 |
| Authentication of system services failed. Press <Esc> to resume. 系统服务鉴定失败。请按下<Esc>键重试一次。 | 硬盘上的IBM Predesktop Area区域遭到破坏。请用恢复光盘进行修复。 |
| CD ROM drive CD ROM 驱动器 | - 内存条 - 主板 |
| Entering SETUP 正在进入设置界面 | - 内存条 - 主板 |
| Fixed disk n 修复的磁盘n | - 内存条 - 主板 |
| P/S 2 mouse boot summary screen 通过P/S 2接口鼠标进行引导的摘要显示界面 | - 内存条 - 主板 |
| One or more I2O block storage devices were excluded from the setup boot menu 一个或多个I2O块存储设备从启动配置菜单中被删除 | - 内存条 - 主板 |
| Parity Check 1 nnnn 奇偶校验1 nnnn | - 内存条 - 主板 |
| Parity Check 2 nnnn 奇偶校验2 nnnn | - 内存条 - 主板 |
| Press F1 to resume, F2 to Setup, F3 for previous 请按下F1键重试一次，F2键进入设置，F3键退回前一菜单 | - 内存条 - 主板 |
| Press F2 to enter Setup 按下F2键进入设置菜单 | - 内存条 - 主板 |
| PS/2 Mouse PS/2 鼠标 | - 内存条 - 主板 |
| Run the I2O Configuration Utility 运行I2O配置工具 | - 内存条 - 主板 |
| System BIOS shadowed 系统BIOS被屏蔽 | - 内存条 - 主板 |
| UMB upper limit segment address: nnnn UMB 高端有限段地址：nnnn | - 内存条 - 主板 |
| Video BIOS shadowed 视频BIOS被屏蔽 | - 内存条 - 主板 |
| Do you want abort resume from hibernation? (Y/N) System memory removed, press F3 to power off system and restore memory chip, press F4 to normal boot 您想中止计算机从休眠状态下恢复吗？ (Y/N) 系统内存被移除，按下F3键关闭系统并将内存条装回到计算机中，按下F4键进行正常引导 | - 内存条 - 主板 |
| Docking station is removed or its ID is different, press F3 to power off system and restore correct docking station, press F4 to normal boot 扩展坞被移除或者该扩展坞的ID不同，请按下F3键关闭系统并且将正确的扩展坞装回，按下F4进行正常引导 | 当进行以下操作时： 卸除扩展坞 –〉休眠 –〉装上扩展坞 –〉唤醒 没有错误产生。 安装扩展坞是由操作系统进行配置的 |
| WRONG MEMORY: Serial Presence Detected (SPD) indicates 66MHZ Memory. This processor requires 100MHZ memory. Shut system down. 使用错误的内存：SPD显示为66MHZ的内存。而该计算机的处理器要求使用100MHZ的内存。请关闭系统。 | 关闭系统 （不要使用该内存条） |

### 主板报警声故障

| 故障表现 | 顺序检查FRU或进行相应操作 |
| --- | --- |
| 机器发出一声长鸣，伴有黑屏、花屏或闪屏 | 1。请重新插拔一次LCD屏线 2。重新拆装液晶屏组件 3. 请检查外接CRT显示器 - 更换主板 |
| 一长两短嘀声，LCD屏幕一片空白或者花屏 | - 请更换主板 - 重新拆装LCD组件 - 请更换内存条 |
| 两声短暂嘀声, 屏幕上显示错误码 | 自检错误。请参照51页的“错误码” |
| 两声短暂嘀声，屏幕上一片空白 | - 请更换主板 - 更换内存条 |
| 三声短嘀声，停一下，接着三声短嘀声，然后是一声短嘀声 | - 更换内存条 - 请更换主板 |
| 一声短嘀声，停一下，接着三声短嘀声，停一下，又是三声短嘀声，然后是一声短嘀声 |  |
| 只有指针出现 | 请重新安装操作系统 |
| 四轮四声的短嘀声，并伴有黑屏 | 请更换主板 (IBM 安全芯片) |
| 五声短嘀声，并伴有黑屏 | 请更换主板 |

### 无报警声故障

| 症状或错误 | 顺序检查FRU或进行相应操作 |
| --- | --- |
| 无报警声，电源指示灯亮，黑屏，没有进行自检 | - 确保计算机上每根连线都插接正确而紧密 - 更换内存条 - 请更换主板 |
| 无报警声，电源指示灯亮，计算机有自检伴随黑屏 | - 重新插拔内存条 - 更换主板 |
| 加电密码输入提示 | 该计算机设置了加电密码或者管理员密码。请输入密码，然后按Enter键。 |
| 硬盘密码输入提示 | 该计算机设置了硬盘访问密码。请输入密码，然后按Enter 健。 |
| DOS状态下的全屏幕扩展不到全屏显示 | 运行ThinkPad Configuration程序，设置里面的”“屏幕扩充”选项。 |

### LCD相关的症状

重要提示

笔记本计算机上所配备的TFT LCD液晶屏是由数量庞大的薄膜晶体管(TFT)所组成的。如果其中一些点出现丢失，变色，或是一直点亮的现象是现有TFT 液晶屏技术所无法避免的，但是过多的像素出现问题就会引起观看上的不便。如果出现上述缺陷的点超过一定数目，LCD就需要更换： XGA: 亮点数目在8个以上，暗点数目在8个以上，或者亮、暗点数之和在9个以上。 注意：亮点就是一个像素总是处于被点亮状态（白色或是其他颜色）。暗点就是一个像素总是无法点亮（暗色）。

| 症状或错误 | 顺序检查FRU或进行相应操作 |
| --- | --- |
| 无嘀声，加电指示灯亮，自检的时候LCD一片空白 | 主板 |
| - LCD背光不工作 - LCD太暗 - LCD亮度无法调节 - LCD对比度无法调节 | - 重新插拔一次LCD屏线 - LCD组件 - 主板 |
| - 阅读LCD显示内容不便 - 像素点无法完整显示字符 - 屏幕出现异常 - 颜色显示错误 | - 请参照“LCD相关症状”所包含的重要提示 - 重新插拔一次所有的LCD连接线 - LCD组件 - 主板 |
| LCD上出现水平或是垂直的线条 | LCD组件 |

### 间断性的故障

间断性的系统中止可能会由多种与硬件本身无关的原因所引起。比如宇宙射线，静电释放，或是软件上的错误。只有当同样一个问题重复发生的时候，才需要考虑对FRU进行替换。

当您在分析这种间断性的故障时，请依照下面的步骤进行：

  - 对主板进行诊断性测试时，请采用循环模式至少重复测试10次。

  - 如果检测不到错误，请不要更换任何的FRU.

  - 如果检测到了错误，请根据提示的FRU代码更换相应的FRU。然后重新运行测试直到没有其他错误产生为止。

### 不确定的问题

如果诊断性测试无法识别出现问题的适配器或设备，或是安装了错误的设备，或者只是系统无法运行，请依照下面的步骤来隔离有问题的FRU（请不要隔离没有出现问题的FRU）。

首先确保所有连到计算机上的设备都能被该计算机所支持。

确保在计算机发生问题时，其电源供应正常。（参照40页的“电源系统检测”）

- 关闭计算机

- 仔细检查每个FRU是否完好无损。更换掉损坏的FRU。

- 移除或断开以下设备的连接：

  - 非IBM设备

  - 连接到端口复制器上的所有设备

  - 打印机，鼠标，以及其他一些外部设备

  - 笔记本电池

  - 硬盘

  - 外接软盘驱动器

  - 内存条

  - Ultrabay里安装的CD-ROM和磁盘驱动器

  - PC卡

- 打开计算机

- 判断问题是否依然存在

- 如果问题不再发生，一次将一件拆卸下来的设备重新安装回去，直到您找到发生问题的FRU为止。

- 如果问题仍然存在，请一次更换一件下面的FRU（请不要更换没有问题的FRU）：

  - 主板

  - LCD组件

FRU更换须知

这个部分包含了移除和替换组件所需要注意的事项。请认真阅读这个部分，然后再进行相应FRU的替换。

### 螺丝

松动的螺丝可能引起可靠性方面的问题。在IBM ThinkPad计算机中，普遍采用了具有特殊尼龙涂层的螺丝，该螺丝有以下特点：

- 连接部件紧密

- 在冲击和震动下也不容易松动

- 比普通螺丝要难拧紧

- 该螺丝应该只能使用一次

当您负责修理该型号计算机时，请参照下面的建议：

- 在您的工具袋中存放一付螺丝套装（关于其P/N, 请参照125页的“零部件”章节）。

- 每次都使用全新的螺丝。

- 如果条件允许，请使用螺丝刀。

请按照如下所示的方法来拧紧螺丝：

- 塑料组件与塑料组件的对接

在螺丝头部接触到塑料部件表面以后，请再额外旋转90度：

额外转90度

（对接部分）

- 逻辑板卡和塑料组件的对接

在螺丝头部接触到逻辑板卡表面以后，请再额外旋转180度

额外转180度

(对接部分)

- 请确保您使用的是正确型号的螺丝。如果您有螺丝刀，请按照上面的方法将所有的螺丝牢固地拧紧。请使用新的螺丝，而不使用拆除下来的旧螺丝。确保螺丝拧紧。

### 保留序列号

该章节包含下面一些信息：

“怎样恢复系统的序列号”

“保留UUID号”，请参照59页

“怎样读写ECA信息”请参照59页

#### 恢复系统的序列号

当计算机被生产出来的时候，其主板上的EEPROM就已经保存了系统和所有主要部件的序列号。这些序列号在计算机的整个使用周期内都应保持不变。

如果您更换了主板，请将这些系统单元的序列号恢复成其原始值。

在更换主板前，请按照下面的方法保留初始的序列号信息。

- 安装1.71或更高版本的ThinkPad硬件维护磁盘，然后重新启动计算机。

- 从主菜单中选择1. Set System Identification（设置系统标识）

- 选择2. Read S/N data from EEPROM（从EEPROM中读取序列号信息）

计算机上每个设备的序列号都会被显示出来；系统单元的序列号会像下面这样列出：

- 20：序列号

请记下该号码

注意：系统单元的序列号标注在计算机底部的标签上。

在您更换了主板以后，请按照以下步骤来恢复序列号：

安装1.71或更高版本的ThinkPad硬件维护磁盘，然后重新启动电脑。

从主菜单中，选择1. Set System Identification（设置系统标识）

选择1. Add S/N data from EEPROM（从EEPROM中添加序列号信息）。

按照屏幕的提示进行操作。

#### 保留UUID

UUID（通用唯一标识符）是一个唯一的128位号码，您的计算机被制造出来的时候就分配了一个UUID，它被保存在主板的EEPROM里面。产生这个号码的算法被设计成为能够为每台计算机提供唯一ID直到公元3400年。世界上没有两台计算机具有相同的号码。

当您更换主板时，请按照下面提示帮助新的主板设置UUID：

- 请安装ThinkPad硬件维护磁盘1.71或以上版本，然后重新启动计算机。

- 从主菜单中，选择4.Assign UUID.

一个新的UUID会被生成并写入。如果已经存在一个合法的UUID，那么该ID不会被覆盖掉。

#### 读取或写入ECA信息

工程变化通告（ECA）信息保存于主板的EEPROM中。该信息的电子化简化了检查ECA是否已被使用在另一台计算机上的过程，使得计算机不需要被拆解以察看ECA。

要察看机器上先前应用了哪些ECA，使用1.71或更高版本的ThinkPad硬件维护磁盘上的ECA信息读取/写入功能。

- 插入1.71或更高版本的ThinkPad硬件维护磁盘，然后重新启动计算机。

- 从主菜单中，选择6. Set ECA Information.

- 要读取ECA信息，选择2.Read ECA/rework number from EEPROM 并按照说明操作。

- 要读取box建立日期，选择5.Read box build date from EEPROM, 然后按照屏幕说明进行操作。

在一个ECA被分配给机器后，EEPROM需要被相应更新。请使用1.71或更高版本的ThinkPad硬件维护磁盘来更新EEPROM。

注意：只有ECA号码被保存在EEPROM中。ECA中的所含机器型号需要和被分配的机器类型相匹配。

- 插入1.71或更高版本的ThinkPad硬件维护磁盘，然后重新启动计算机。

- 从主菜单中，选择 6.Set ECA Information.

- 要写入ECA信息，选择1.Write ECA/rework number from EEPROM, 然后按照提示操作。

- 要写入Box建立日期，选择4. Write box build date from EEPROM， 然后按照屏幕提示操作。

如果需要主板更换，请试着从旧的主板上读取ECA信息并写入到新的系统中。如果主板不可用，那么该条建议可以不采用。

## 拆卸和更换FRU

这一部分将通过文字和图示示范怎样拆卸和更换一个FRU。请注意以下这些通用准则：

- 在您检修任何计算机前，请确保您受过相关的培训并获取了相关认证。不具备相关经验的检修可能会损坏计算机。

- 在更换任何FRU之前，请参考62页的“FRU更换须知”。

- 仅拆卸要更换发生问题的FRU之前必须拆除的FRU。这些FRU都被列在每页的前面。请按照它们所列出的顺序来拆卸。

- 请参照插图中编号所示的顺序来拆卸FRU。

- 当拆卸用螺丝固定的FRU时，请按照图示中的箭头所示方向来旋转螺丝。

- 当更换FRU时，请按照图示中箭头所示方向来移动FRU。

- 要将新的FRU装回原处，请按照与拆卸相反的顺序来操作，并参照更换所需注意的事项。请参照105页的“定位”来连接和整理内部排线。

- 当更换一个FRU时，请使用过程中所列出的正确螺丝。

在拆卸任何FRU之前，请关闭计算机，将电源线从插座上拔下，卸下笔记本电池，最后断开所有连接到计算机上的电缆。

注意： 在更换了FRU以后，确保所有的螺丝、弹簧以及其他一些小部件都在原位且计算机内没有任何东西松动，然后再打开计算机。通过轻微晃动计算机并注意听是否有“卡塔卡塔”的声音。金属的部件或金属薄片可能引起短路。

注意： 主板对静电很敏感，并且可能被其损坏。在触摸主板以前，请将一只手放在接地点上，或者使用静电释放带（P/N 6405959）来建立接地效果。

1010 笔记本电池

只使用部件列表中所示的适合您的计算机使用的电池。使用错误的电池可能会引起电池的燃烧或是漏液。

在操作前，请将计算机和扩展坞分离。

滑动卡锁和以拆卸笔记本电池。

（接后页）

1020 硬盘

注意

- 请不要摔落或是震动硬盘。硬盘对外部震动十分敏感。错误的对待方式可能损坏硬盘并引起保存数据的丢失。 在拆卸硬盘前，请将硬盘上所有的数据做一个备份。 - 请不要在系统运行时或处于挂起模式下拆卸硬盘。

请先按顺序拆除以下FRU：

“1010 笔记本电池” 66页

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M3 x 4 mm, 尼龙涂层（1） | 0.392 Nm (4 kgfcm) |

当装回硬盘时：确保硬盘连接紧密。

1030 内存盖

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

注意：松开  所示的螺丝，但是不要把它们拿下来。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 3 mm（3） | 0.157 Nm (1.6 kgfcm) |

1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2，和BMDC-2

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 69页的“1030 内存盖”

分离天线，并拆下Mini PCI适配器。

将固定杆向两边拉开，取出内存。

（接后页）

拆卸下MDC-2（IBM 集成56K Modem）

(接后页)

或者拆卸下BMDC-2（IBM整合蓝牙III + 56K Modem）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 3.5 mm, 尼龙涂层（2） | 0.245 Nm (2.5 kgfcm) |

安装回去的时候，请按照如下所示的方法整理modem线。

注意：蓝牙天线必须排放在主板和BMDC之间。

1050 键盘

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

要拆卸键盘，请先卸下6颗标有键盘标志的螺丝。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 6 mm, 尼龙涂层（6） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

（接后页）

如步骤，慢慢将键盘向前推。然后轻轻将键盘拉起来，如所示。

拔下键盘数据线，将键盘整个卸下来。

当装回键盘时：请按照下面步骤进行。

- 连接键盘接口

- 确保步骤所示的键盘边缘被推入框架下面。然后按压如所示的按键使键盘固定牢靠。

- 确保键盘的前端被牢牢固定住，然后轻轻用拇指按住键盘，并将键盘滑向您的方向。

- 拧紧计算机底部的螺丝，让键盘固定紧密。

1060 腕托

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 74页的“1050 键盘”

卸下如图所示的6颗螺丝。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 6 mm, 尼龙涂层（6） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

（接后页）

分离翻盖开关信号线（挂起模式连线），和麦克风数据线。

如步骤，慢慢将腕托向后推。然后轻轻将其提起，如。打开和所示的卡扣，小心将腕托拿下来。

（接后页）

当装回腕托时：确保腕托的边缘处于边框下面，如步骤所示。

注意：在腕托装好以后，请按照图所示整理天线。如果计算机装有BMDCII，请按照图所示整理天线。

1070 CMOS电池

只使用部件列表中所示的适合您的计算机的电池。使用错误型号的电池可能会引起电池的燃烧或漏液。

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 74页的“1050 键盘”

当安装回去时：确保电池连线牢固连接。

1080 LCD模块

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

在拆卸LCD模块前，请先将LCD FPC 数据线拆下。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 3.5 mm, 尼龙涂层（2） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

(接后页)

然后如图所示拆卸下4颗螺丝。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 6 mm, 尼龙涂层（4） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

（接后页）

拆卸下LCD模块

1090 硬盘托架装配

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 8 mm, 尼龙涂层（2） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |
|  | M2 x 3.5 mm, 尼龙涂层（2） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

1100 上端防护盖板

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 81页的“1070 CMOS电池”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 8 mm, 尼龙涂层（2） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |
|  | M2 x 3.5 mm, 尼龙涂层（2） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

1110 底盖

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 81页的“1070 CMOS电池”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

- 85页的“1090 硬盘托架装配”

- 86页的“1100 上端防护盖板”

在拆开底盖前，请先将扬声器电缆线拔下。

（接后页）

卸下底部的两颗螺丝。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 6 mm, 尼龙涂层（2） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

（接后页）

卸下底板。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 3.5 mm, 尼龙涂层（1） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |
|  | M2 x 3.5 mm, 尼龙涂层（2） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

注：原版如此，疑似错误。

（接后页）

当装回原位时：请注意对准两个定位槽。

1120 风扇装置

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 81页的“1070 CMOS电池”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

- 85页的“1090 硬盘托架装配”

- 86页的“1100 上端防护盖板”

- 87页的“1110 底盖”

拔下风扇电缆线，卸下四颗螺丝，然后拆下风扇。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 7.3 mm（4） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

2010 LCD边框

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 81页的“1070 CMOS电池”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

- 82页的“1080 LCD模块”

在拆卸LCD边框前，请先将聚酯薄膜垫片取下。

（接后页）

拆卸下LCD边框。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 5 mm, 尼龙涂层（2） | 0.294 Nm (3 kgfcm) |
|  | M2 x 2.5 mm, 尼龙涂层（6） | 0.1568 Nm (1.6 kgfcm) |

(接后页)

当装回原位时：先将LCD的顶端卡到边框下面，如所示；然后将LCD的边缘向下推，并扣到卡扣中，如所示。

2020 LCD

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 81页的“1070 CMOS电池”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

- 82页的“1080 LCD模块”

- 92页的“2010 LCD边框”

如所示将一个螺丝卸下，然后提起排线将其从卡扣中取出。最后取下LCD。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 2.5 mm, 尼龙涂层（1） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

2030 LCD电流转换器

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 81页的“1070 CMOS电池”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

- 82页的“1080 LCD模块”

- 92页的“2010 LCD边框”

- 95页的“2020 LCD”

(接后页)

当装回原位时：按步骤所示，将电流转换器装回原位。重新将LCD排线和电流转换器连线连接好，如所示。最后用一颗螺丝固定好，如步骤。

2040 左右侧天线

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 81页的“1070 CMOS电池”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

- 82页的“1080 LCD模块”

- 92页的“2010 LCD边框”

- 95页的“2020 LCD”

- 96页的“2030 LCD电流转换器”

拆除左侧天线。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 2.5 mm, 尼龙涂层（2） | 0.1568 Nm (1.6 kgfcm) |

当装回原位时：按步骤和所示，将左侧天线扣到夹子上，然后把胶带粘回原位。最后用两颗螺丝固定紧。

（接后页）

拆卸右侧天线。

注意：对FRU LCD 92P6687 (ID Tech),如所示拆卸右侧天线（不带垫圈）。对FRU 92P6728（三星），如所示拆卸右侧天线（带垫圈）。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 2.5 mm, 尼龙涂层（1） | 0.196 Nm (2 kgfcm) |

（接后页）

注意：

  - 根据LCD选择正确的右侧天线。对FRU LCD 92P6728（三星），请选用带垫圈的右侧天线；对FRU LCD 92P6687（ID Tech），请选用不带垫圈的右侧天线。

  - 当装回原位时，按步骤所示将天线卡扣对准LCD边框将右侧天线装回原位；按所示粘贴好聚酯薄膜。然后按照所示将右侧天线固定在三个夹子上，并将胶带粘贴回原位，如和所示。最后用一颗螺丝固定紧。

2050 左右屏轴

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 81页的“1070 CMOS电池”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

- 82页的“1080 LCD模块”

- 92页的“2010 LCD边框”

- 95页的“2020 LCD”

- 96页的“2030 LCD电流转换器”

- 98页的“2040左右侧天线”

拆卸左侧屏轴。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 2.5 mm, 尼龙涂层（1） | 0.1568 Nm (1.6 kgfcm) |

拆除右侧屏轴。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2 x 2.5 mm, 尼龙涂层（2） | 0.1568 Nm (1.6 kgfcm) |

2060 蓝牙天线

请先按顺序拆除以下FRU：

- 66页的“1010 笔记本电池”

- 68页的“1020 硬盘”

- 69页的“1030 内存盖”

- 70页的“1040 Mini PCI适配器，内存，MDC-2和BMDC-2”

- 81页的“1070 CMOS电池”

- 74页的“1050 键盘”

- 77页的“1060 腕托”

- 82页的“1080 LCD模块”

- 92页的“2010 LCD边框”

- 95页的“2020 LCD”

揭开胶带，拆下蓝牙连线。

定位

### X40系列前视图

计算机显示器							SD卡插槽

系统状态指示灯						立体声耳机接口

电源按钮							麦克风接口

安全锁孔							PC卡插槽

Modem接口							指点杆按键

以太网接口							指点杆

USB接口							访问 IBM 按钮

红外端口							音量和静音按钮

（接后页）

X40系列后视图

LCD卡扣

待机状态指示灯

电池状态指示灯

蓝牙状态指示灯

AC电源接口

外部监视器接口

增强型USB2.0接口

X40系列底部视图

硬盘

Mini-PCI和内存盖

扩展坞接口

笔记本电池卡扣

笔记本电池

X4底座扩展坞

扩展坞接口									Ultrabay 卡锁

电源开关卡锁									Ultrabay状态指示灯

电源按钮										Ultrabay弹出杆

Ultra Plus

注意：Ultrabay Slim能够使用多种存储设备，如DVD驱动器或CD-RW，也能使用Ultrabay Slim 托架

安全锁孔										支架

X4底座扩展坞的后视图

交流电源插口									RJ11（Modem接口）

CRT显示器接口								USB接口

串行口										PS/2接口（键盘或鼠标）

并口											安全锁孔

RJ45（以太网接口）						系统弹出按钮

系统弹出杆

部件列表

### 总览

- 每个FRU都适用于所有型号的机器，除非特别说明。

- CRU（用户可更换单元）可以从CRU ID栏里标注的星号（*）或是双星号（**）来分辨。在CRU ID栏里面标注N表示该部分不是CRU。星号（*）表示该部分是第一级CRU;双星号（**）表示该部分是第二级CRU.

- 标注有的FRU是可选件。

| 序号 | FRU | P/N | CRU ID |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD单元（参见118页的“LCD 的FRU”） |  |  |  |
| 2 | 键盘框架 | 13N5313 |  | N |
| 3 | 带有托盘和螺丝的20G硬盘（日立） - 2371-CTO, B4x - 2371-CTO, A3x, A4x, A5x, A6x - 2386-CTO, A4x - 2371-13x, 14x, 15x, 16x, 1Cx, 1Dx,1Rx - 2386-13x, 1Cx, 1Qx, 1Zx - 2371-4Vx, 4Wx | 92P6083 |  | * |
|  | 带有托盘和螺丝的30G硬盘（日立） - 2371-CTO, B5x, BDx, Bex, BMx, BQx, BSx, BVx, BWx, J9x - 2386-CTO, BHx - 2371- A7x, A8x, A9x, AAx, AHx, AMx - 2382- 8Rx - 2386-5Fx, 6Rx, 8Rx | 92P6140 |  |  |
|  | 带有托盘和螺丝的40G硬盘（日立） - 2371-CTO, All except B1x, B4x, B5x, BDx, Bex, BQx, BMx, BSx, BVx, BWx, J1x, J9x, K1x, KBx, KCx, KDx, KEx, KFx, KGx, L1x - 2372-JAx, KHx - 2382-JEx, KPx - 2386-BNx, BXx, JBx, JCx, JDx, KLx, KMx, KNx, LLx, LMx, LNx - 2369-E8x - 2370-E8x - 2371-ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, ALx, E3x, E4x, E5x, E6x, E7x, E8x, E9x, EAx, EBx, EDx, F3x, F4x, F5x, F7x, F8x, F9x, FAx, G3x, G4x, G7x, G8x, GGx, GHx, GBx, GDx, GEx, GFx, H4x, H5x, H6x, H7x, H8x, H9x, HAx, HBx, HDx - 2372-E8x, G4x, GHx - 2382-ECx, HCx - 2386-E9x, ECx, GCx, H4x, H5x, H6x, H7x, HCx - 2371-5Fx, 6Dx, 6Fx, 6Lx, 6Mx, 6Qx, 6Wx, 6Vx, 7Fx, 8Fx, 8Rx - 2382- 8Rx - 2386-5Fx, 6Rx, 8Rx - 2369-67x - 2370-67x | 92P6085 |  |  |
| 序号 | FRU | P/N |  | CRU-ID |
| 3 | - 2371-x7x, x8x, x9x, xEx, xGx, xJx, xKx, xLx, xNx, xHx, xPx, xSx, xTx, xUx, xVx, xXx, xYx, 6BC, 8AC - 2372-6xx, 8xx, 9xx - 2382-1Gx, 6Ux, 8Wx - 2386-79x, 1Gx, 5Gx, 6Gx, 6Ux, 8Ex, 8Wx - 2371-4Zx |  |  |  |
| 4 | 硬盘驱动器盖 | 13N5317 |  | * |
| 5 | 风扇部件 ULV(超低电压版) Banias | 13N5808 |  | N |
|  | 风扇部件 LV(低电压版) Banias | 13N5327 |  | N |
|  | 风扇部件 ULV(超低电压版) Dothan - 2371-CTO, Bxx - 2382-CTO, Bxx - 2386-CTO, Bxx | 26N7874 |  | N |
|  | 风扇部件 LV(低电压版) Dothan - 2371-CTO, Jxx, Kxx, Lxx - 2372-CTO, Jxx, Kxx, Lxx - 2382-CTO, Jxx, Kxx, Lxx - 2386-CTO, Jxx, Kxx, Lxx | 26R7873 |  | N |
| 6 | IBM 集成56k Modem (MDC2) - 2371-CTO, Bxx, Jxx, Kxx - 2372-CTO, Bxx, Jxx, Kxx - 2382-CTO, Bxx, Jxx, Kxx - 2386-CTO, Bxx, Jxx, Kxx - 2369-E8x - 2370-E8x - 2371-Axx, Exx, Gxx - 2372-Exx, Gxx - 2382-Axx, Exx, Gxx - 2386-Axx, Exx, Gxx - 2371-5Fx, 5Zx, 6Dx, 6Fx, 7Fx, 8Fx, 8Rx - 2382-8Rx - 2386-5Fx, 6Rx, 8Rx - 2369-67x - 2370-67x - 2371-x1x, x3x, x4x, x5x, x6x, x7x, x8x, xCx, xDx, xEx, xGx, xHx, xRx, xSx, xTx, xUx, xVx - 2372-x7x, xEx - 2382-x1x, 1Gx, 6Ux - 2386-x1x, x3x, xCx, xEx, xGx, xQx, xUx, xZx - 2371-4Vx, 4Wx, 4Zx, 46x | 93P4166 |  | ** |
|  | IBM 集成蓝牙III + 56K Modem (BMDC2) - 2371-CTO, Lxx - 2372-CTO, Lxx - 2382-CTO, Lxx - 2386-CTO, Lxx - 2371-Bxx, Fxx, Hxx - 2382-Fxx, Hxx - 2386-Fxx, Hxx - 2371-6Lx, 6Mx, 6Qx, 6Wx, 6Vx - 2371-x2x, x9x, xJx, xLx, xNx, xPx, xKx, xXx, xYx, 6BC, 8AC - 2382-x2x, 8Wx - 2386-79x, 8Wx, 52x | 91P7319 |  |  |
| -- | Modem 电缆线 – 美国/加拿大，日本，台湾，亚太，拉美和巴西 - 2371-CTO, ALL except xxM - 2372-CTO, ALL except xxM - 2382-CTO, ALL except xxM - 2386-CTO, ALL except xxM | 27L0465 |  | * |
|  | Modem 电缆线 – 澳大利亚 2371-CTO, xxM - 2372-CTO, xxM - 2382-CTO, xxM - 2386-CTO, xxM | 27L0467 |  | * |
| 7 | 键盘*（请参照120页的“键盘”） |  |  |  |
| 8 | 128-MB DDR SDRAM SO DIMM 内存（PC2700） | 31P9829 |  | * |
|  | 256-MB DDR SDRAM SO DIMM 内存（PC2700） - 2369-E8x - 2370-E8x - 2371-Axx, Bxx, Exx, Fxx - 2372-Exx - 2382-Axx, Exx, Fxx - 2386-Axx, Exx, Fxx - 2371-5Fx, 6Dx, 6Fx, 6Lx, 6Mx, 6Qx, 6Wx, 6Vx - 2386-5Fx, 6Rx - 2369-67x - 2370-67x - 2371-1xx, 2xx, 3xx, 5xx, 6xx, 97x - 2372-6xx - 2382-1xx, 5xx, 6xx - 2386-1xx, 5xx, 6xx - 2371-4Vx, 4Wx, 4Zx, 46x | 31P9831 |  | * |
|  | 512-MB DDR SDRAM SO DIMM 内存（PC2700） - 2371-Gxx, Hxx - 2372-G4x, GHx - 2382-Gxx, Hxx - 2386-Gxx, Hxx - 2371-7Fx, 8Fx, 8Rx - 2372-8Rx - 2382-8Rx - 2371-7xx, 8xx, 9xx - 2372-8xx, 9xx - 2382-7xx, 8xx | 31P9833 |  | * |
|  | 1-GB DDR SDRAM SO DIMM 内存（PC2700） | 31P9835 |  | * |
| 9 | 带标签底盖 - 2369-所有 除了 xxK | 13R2824 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2369-xxK | 13R2828 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2370-所有 除了 xxK | 13R2825 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2370-xxK | 13R2829 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2371-所有 除了 xxK | 13R5315 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2371-xxK | 13R2379 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2372-所有 除了 xxK | 13R5316 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2372-xxK | 13R2380 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2382-所有 | 13R2827 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2386-所有 除了 xxK | 13R2826 |  | N |
|  | 带标签底盖 - 2386-xxK | 13R8680 |  | N |
| 10 | 扬声器套件 | 91P8317 |  | N |
| 11 | 底座扩展坞 | 91P9282 |  | * |
| -- | 扩展坞安全螺丝 | 13N5332 |  | * |
| 12 | 装备ULV（超低电压版）1.0GHz Banias/ 256MB, 带安全芯片的主板 - 2371-1xx, 2xx, 3xx - 2382-1xx - 2386-1xx - 2371-4Vx, 4Wx, 4Z, 46x | 93P4209 |  | N |
|  | 装备ULV（超低电压版）1.1GHz Banias/ 256MB, 带安全芯片的主板 - 2371-Axx, Bxx - 2382-Axx - 2386-Axx | 93P4229 |  | N |
|  | 装备LV（低电压版）1.2GHz Banias/ 256MB, 带安全芯片的主板 - 2369-67x - 2370-67x - 2371-5xx, 6xx, 97x - 2372-67x - 2382-5xx, 6xx - 2386-5xx, 6xx | 91P9380 |  | N |
| 12 | 装备LV（低电压版）1.2GHz Banias/ 256MB, 不带安全芯片的主板（CTO） | 93P4205 |  | N |
|  | 装备LV（低电压版）1.2GHz Banias/ 512MB, 带安全芯片的主板 - 2371-7xx, 8xx - 2372-8Ex, 9Ex - 2382-72x, 8Wx - 2386-79x, 8Ex, 8Wx | 91P9381 |  | N |
|  | 装备LV（低电压版）1.3GHz Banias/ 256MB, 带安全芯片的主板 - 2371-5Fx, 6Dx, 6Fx, 6Lx, 6Mx, 6Qx, 6Vx, 6Wx, 7Fx, 8Fx, 8Rx - 2382-8Rx - 2386-5Fx, 6Rx, 8Rx | 93P4214 |  | N |
|  | 装备LV（低电压版）1.4GHz Dothan/ 256MB, 带安全芯片的主板 - 2369-Exx - 2370-Exx - 2371-Exx, Fxx - 2372-Exx - 2382-Exx, Fxx - 2386-Exx, Fxx | 93P4231 |  | N |
|  | 装备LV（低电压版）1.4GHz Dothan/ 512MB, 带安全芯片的主板 - 2371-Gxx, Hxx - 2372-Gxx - 2382-Gxx, Hxx - 2386-Gxx, Hxx | 93P4233 |  | N |
|  | 装备LV（低电压版）1.5GHz Dothan/ 256MB, 带安全芯片的主板 - 2371-CTO, Jxx - 2372-CTO, Jxx - 2382-CTO, Jxx - 2386-CTO, Jxx | 39T0037 |  | N |
|  | 装备LV（低电压版）1.5GHz Dothan/ 512MB, 带安全芯片的主板 - 2371-CTO, Kxx, Lxx - 2372-CTO, Kxx, Lxx - 2382-CTO, Kxx, Lxx - 2386-CTO, Kxx, Lxx | 39T0039 |  | N |
| 13 | Mini-PCI/内存盖板装置（Mini-PCI 和内存盖板，带螺丝） | 13N5318 |  | * |
| 14 | 主电池，锂离子，轻量（4芯），三洋，通用型号 - 2371-CTO, B4x, B5x, BBx, BCx, BRx, BMx, BSx, BTx, Bux, BVx, BWx, BDx, BFx, BQx, J5x, J6x, J9x, K4x, K5x, K6x, K8x, k9x, KBx, KCx, KDx, Kex, KFX, KGx, KJx, KKx, LGx, LHx, LJx, LKx - 2386-CTO, BHx, BNx, LLx, LMx | 92P0998 |  | * |
|  | 主电池，锂离子，轻量（4芯），松下，通用型号 - 2371-CTO, B4x, B5x, BBx, BCx, BRx, BMx, BSx, BTx, Bux, BVx, BWx, BDx, BFx, BQx, J5x, J6x, J9x, K4x, K5x, K6x, K8x, k9x, KBx, KCx, KDx, Kex, KFX, KGx, KJx, KKx, LGx, LHx, LJx, LKx - 2386-CTO, BHx, BNx, LLx, LMx | 92P1000 |  | * |
|  | 主电池，锂离子，混合（8芯），三洋，通用型号 - 2371-CTO, BEx, BYx, J3x, J4x, J7x, J8x, K3x, K7x, KAx, LAx, LBx, LCx, LDx, LEx, LFx - 2372-CTO, JAx, KHx - 2382-CTO, JEx, KPx - 2386-CTO, BXx, JBx, JCx, JDx, KLx, KMx, KNx, LNx | 92P1002 |  | * |
|  | 扩展电池，锂离子，三洋，通用型号 | 92P1007 |  | * |
| 15 | PC卡孔状插槽（PCMCIA插槽） | 13N5312 |  | N |
| 16 | Intel® PRO/无线局域网 21003B Mini PCI适配器 | 91P7267 |  | * |
|  | IBM 11b/g 无限局域网 Mini PCI 适配器 – 美国，加拿大，台湾 | 91P7416 |  | * |
|  | IBM 11b/g 无限局域网 Mini PCI 适配器 – 其它国家 | 91P7418 |  | * |
|  | Intel 802.11 b/g 无线网卡 (Calexico-2) –美国，加拿大 - 2371-CTO, BBx, BCx, BDx, BEx, BFx, BMx, BQx, Byx, J4x, J6x, J7x, K3x, K4x, KJx, KKx, LCx, LHx, LJx, LKx (xxU, xxF, xxV) - 2372-CTO, KHx (xxF, xxU, xxV) - 2382-CTO, JEx, KPx (xxF, xxU, xxV) - 2386-CTO, BNx, BXx, JBx, JCx, JDx, KLx, KMx, KNx, LLx, LMx, LNx (xxF, xxU, xxV) | 93P4168 |  | * |
|  | Intel 802.11 b/g 无线网卡 (Calexico-2) –其它国家 2371-CTO, BBx, BCx, BDx, BEx, BFx, BMx, BQx, Byx, J4x, J6x, J7x, K3x, K4x, KJx, KKx, LCx, LHx, LJx, LKx (xxA, xxB, xxC, xxE, xxG, xxH, xxJ, xxK, xxL, xxM, xxP, xxQ, xxS, xxY) 2372-CTO, KHx (xxA, xxB, xxC, xxE, xxG, xxH, xxJ, xxK, xxL, xxM, xxP, xxQ, xxS, xxY) 2382-CTO, Jex, KPx (xxA, xxB, xxC, xxE, xxG, xxH, xxJ, xxK, xxL, xxM, xxP, xxQ, xxS, xxY) 2386-CTO, BNx, BXx, JBx, JCx, JDx, KLx, KMx, KNx, LLx, LMx, LNx (xxA, xxB, xxC, xxE, xxG, xxH, xxJ, xxK, xxL, xxM, xxP, xxQ, xxS, xxY) | 93P4170 |  | * |
| 16 | Intel® PRO无线 2200BG Mini PCI适配器—美国，加拿大 | 93P3483 |  | * |
|  | Intel® PRO无线 2200BG Mini PCI适配器—其它国家 | 93P3485 |  | * |
|  | IBM 11a/b/g 无线局域网 Mini PCI 适配器 –世界通用 | 91P7301 |  | * |
|  | IBM 11a/b/g 无线局域网 Mini PCI 适配器 –日本 | 91P7303 |  | * |
|  | IBM 11a/b/g 无线局域网 Mini PCI 适配器II –世界通用 - 2371-CTO, BRx, BSx, BTx, Bux, BVx, BWx, J8x, J9x, K5x, K7x, K8x, K9x, KBx, KCx, Kex, KFx, KGx, Lax, LBx, LDx, LEx, LFx, LGx (xxB, xxF, xxH,xxL, xxM, xxS, xxU) | 93P4262 |  | * |
|  | IBM 11a/b/g 无线局域网 Mini PCI 适配器II –中东 - 2371-CTO, BRx, BSx, BTx, Bux, BVx, BWx, J8x, J9x, K5x, K7x, K8x, K9x, KBx, KCx, Kex, KFx, KGx, Lax, LBx, LDx, LEx, LFx, LGx (xxA, xxC, xxG, xxK, xxP, xxV, xxY) | 93P4264 |  | * |
|  | IBM 11a/b/g 无线局域网 Mini PCI 适配器II –日本 - 2371-CTO, BRx, BSx, BTx, Bux, BVx, BWx, J8x, J9x, K5x, K7x, K8x, K9x, KBx, KCx, Kex, KFx, KGx, Lax, LBx, LDx, LEx, LFx, LGx (xxE, xxJ) | 93P4266 |  | * |
| 17 | MIC (麦克风和胶垫) | 91P8318 |  | N |
| 18 | RTC 3V电池带线 | 92P1004 |  | ** |
| 19 | 指点杆帽套装 | 91P9642 |  | N |
| -- | 线缆组件套装，RJ11 | 91P6831 |  | N |
| -- | AC 适配器 2针（56W, 16V）, DELTA - 2371-CTO, xxE, xxF, xxJ, xxP, xxS, xxU, xxY - 2372-CTO, xxE, xxF, xxJ, xxP, xxS, xxU, xxY - 2382-CTO, xxE, xxF, xxJ, xxP, xxS, xxU, xxY - 2386-CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxV | 02K6814 |  | * |
|  | AC 适配器 3针（56W, 16V）, DELTA - 2371-CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxV - 2372-CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxV - 2382-CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxV - 2386-CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxV | 02K6813 |  | * |
|  | AC 适配器 双头插头（56W, 16V）, LITEON | 02K6816 |  | * |
|  | AC 适配器 三头插头（56W, 16V）, LITEON | 02K6815 |  | * |
| -- | LG-IBM 标签，面向韩国，28 X 8 中部（包括13N5807） | 13N5314 |  | * |

LCD FRUs

#### 12.1寸 XGA TFT

| No. | ###### FRU | ###### P/N | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD边框 | 13N5310 | N |
| 2 | 天线套装 | 13N5328 | N |
| -- | LCD 图标盘 | 13N5330 | N |
| 3 | 蓝牙天线套装 - 2371-CTO, Lxx - 2382-CTO, Lxx - 2386-CTO, Lxx | 13N5329 | N |
| 4 | LCD上盖板， 12.1寸TFT - 2371-CTO, All - 2372-CTO, All - 2382-CTO, All - 2386-CTO, All | 13N5308 | N |
| 5 | LCD 屏轴和支架套装 | 13N5311 | N |
| 6 | LCD 排线组件 | 91P6830 | N |
|  | LCD 排线组件， 三星 | 91P6861 | N |
| 7 | LCD电流转换器， AMBIT | 91P7375 | N |
|  | LCD电流转换器，SUMIDA | 91P7377 | N |
| 8 | LCD 单元，12.1寸XGA, 三星 | 92P6754 | N |
|  | LCD 单元，12.1寸XGA，ID TECH | 92P6687 | N |

键盘

| 语言 | P/N (NMB) | P/N (Chicony) | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿拉伯语 | 93P4608 | 93P4666 | ** |
| 比利时语 | 93P4602 | 93P4660 |  |
| 中文， 繁体 | 93P4630 | 93P4688 |  |
| 捷克语 | 93P4618 | 93P4676 |  |
| 丹麦语 | 93P4596 | 93P4654 |  |
| 荷兰语 | 91P8329 | 93P4648 |  |
| 英语，UK | 91P8325 | 93P4644 |  |
| 英语，美国 | 91P8319 | 93P4638 |  |
| 法语，加拿大 | 91P8321 | 93P4640 |  |
| 法语，加拿大（058） | 93P4748 | 93P4749 |  |
| 法语，欧洲 | 91P8327 | 93P4646 |  |
| 德语 | 91P8323 | 93P4642 |  |
| 希腊语 | 93P4622 | 93P4680 |  |
| 匈牙利语 | 93P4620 | 93P4678 |  |
| 希伯来语 | 93P4612 | 93P4670 |  |
| 意大利语 | 93P4598 | 93P4656 |  |
| 日语 | 93P4628 | 93P4686 |  |
| 韩语 | 93P4632 | 93P4690 |  |
| 挪威语 | 91P8333 | 93P4652 |  |
| 波兰语 | 93P4614 | 93P4672 |  |
| 葡萄牙语 | 93P4606 | 93P4664 |  |
| 俄语 | 93P4610 | 93P4668 |  |
| 斯洛伐克语 | 93P4626 | 93P4684 |  |
| 斯洛文尼亚语 | 93P4624 | 93P4682 |  |
| 西班牙语，欧洲 | 93P4600 | 93P4658 |  |
| 西班牙语，拉丁美洲 | 93P4634 | 93P4692 |  |
| 瑞典语/芬兰语 | 91P8331 | 93P4650 |  |
| 瑞士语 | 93P4604 | 93P4662 |  |
| 泰国语 | 93P4636 | 93P4694 |  |
| 土耳其语 | 93P4616 | 93P4674 |  |
| 美国国际英语 | 13N9925 | --- |  |

恢复盘

#### Windows XP 专业版

以下机型预装了Windows XP Professional 版本操作系统：

- 2369-67x

- 2370-67x

- 2371-3x, 15x, 1Cx, 1Ex, 1Rx, 1Ux, 2Ux, 3Ex, 57x, 67x, 6Ex, 6Gx, 6Jx, 6Sx, 6Ux, 6Yx, 7Gx, 7Jx, 7Vx, 87x, 89x, 8Ex, 8Lx, 8Nx, 8Vx, 9Ex

- 2371-4VM, 4WM, 4ZM, 4VH, 4WH, 4VV, 4WV, 4VB, 4WB, 4VJ, 4WJ

- 2372-67x, 87x, 6Ex, 8Ex, 9Ex

- 2382-1Gx, 6Gx, 8Wx

- 2386-13x, 1Cx, 1Qx, 1Zx, 5Gx, 6Gx

- 2369-E8x

- 2370-E8x

- 2371-A3x, A4x, A5x, A6x, A7x, A9x, AAx, ABx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, ALx, AMx, E3x, E5x, E6x, E8x, E9x, EBx, EDx, F3x, F4x, F5x, F8x, G3x, G4x, G7x, G8x, GBx, GDx, GEx, GFx, GGx, GHx, H4x, H5x, H6x, H7x, H8x, H9x, HAx, HDx

- 2372-E8x, G4x, GHx

- 2382-ECx, HCx

- 2386-A4x, E9x, ECx, GCx, H4x, H5x, H6x, H7x, HCx

- 2371-B4x, BBx, BRx, BMx, BSx, BTx, BUx, BVx, BWx, BYx, J3x, J4x, J5x, J6x, J9x, K3x, K4x, K5x, K6x, K7x, K8x, K9x, KAx, KBx, KCx, KDx, KEx, KFx, KGx, KJx, LBx, LCx, LDx, LEx, LFx, LGx, LHx, LJx, LKx

- 2372-JAx, KHx, KKx

- 2382-JEx, KPx

- 2386-BHx, BNx, JBx, JCx, KLx, KMx, LLx, LMx

| 语言 | ###### P/N | CRU ID |
| --- | --- | --- |
| 阿拉伯语 | 24R8212 | * |
| 中文，简体 | 24R8217 |  |
| 中文，繁体 | 24R8218 |  |
| 中文，繁体（香港特别行政区） | 24R8219 |  |
| 捷克语 | 24R8208 |  |
| 丹麦语 | 24R8206 |  |
| 荷兰语 | 24R8207 |  |
| 英语，英国 | 24R8199 |  |
| 英语，美国 | 24R8140 |  |
| 芬兰语 | 24R8209 |  |
| 法语 | 24R8196 |  |
| 德语 | 24R8197 |  |
| 希腊语 | 24R8216 |  |
| 希伯来语 | 24R8210 |  |
| 匈牙利语 | 24R8215 |  |
| 意大利语 | 24R8201 |  |
| 日语 | 24R8203 |  |
| 韩语 | 24R8220 |  |
| 挪威语 | 24R8204 |  |
| 波兰语 | 24R8211 |  |
| 葡萄牙语，巴西 | 24R8200 |  |
| 俄语 | 24R8202 |  |
|  | 24R8213 |  |
| 西班牙语 | 24R8198 |  |
| 瑞典语 | 24R8205 |  |
| 土耳其语 | 24R8214 |  |

#### Windows XP 家庭版

以下机型预装了Windows XP Home 版本操作系统：

- 2371-14x, 16x, 18x, 1Dx, 1Hx, 68x, 6Hx, 6Kx, 6Px, 6Tx, 6Xx

- 2371-A8x, ACx, E4x, E7x, EAx, F7x, F9x, FAx, HBx

- 2371-ACx, ADx, E4x, E7x, EAx, F7x, F9x, FAx, HBx

- 2371-B5x, BFx, BQx, J7x, LAx

- 2386-BXx, JDx, KNx, LNx

| 语言 | ###### P/N | CRU ID |
| --- | --- | --- |
| 中文，简体 | 24R8157 | * |
| 中文，繁体 | 24R8158 |  |
| 中文，繁体（香港特别行政区） | 24R8159 |  |
| 英语，美国 | 24R8148 |  |
| 日语 | 24R8156 |  |
| 韩语 | 24R8160 |  |

零部件

| FRU | ###### P/N | CRU ID |
| --- | --- | --- |
| 螺丝包： - 圆形螺丝盖片 M2 x 8 Ni (54) - 螺丝MAC圆盖片 M2 x 2.5 ZN (54) - 螺丝MACH圆盖片 M2 x 6 ZN (54) - 螺丝M2.5 x 5圆盖片 B-ZN (54) - 带垫片的六角螺母# 4 (54) - 螺丝MACH圆盖片 M2 x 3.5 ZN (54) - 螺丝MACH圆盖片 M3 x 4 ZN (54) - 螺丝MACH圆盖片 M2.5 x 3 ZN (54) | 13N5323 | N |
| - 上下底盖的零件套装: - 电池卡锁开关 - 红外收发器 - 电池卡环 - 电池插销 - 电池锁 - SPG 电池弹簧 SWP_A - 弹簧 CDROM DD | 13N5321 | N |
| 橡胶零件套装 | 13N5324 | N |
| 系统组件套装: - I/O面板支架 (1) - 风扇支架 (1) - 电流转换器固定架 (1) - LCD 边框螺丝塑料盖片 (2) - LCD 面板螺丝盖片 (6) - 上端屏蔽板(1) | 13N5322 | N |

普通零件列表

#### 工具

| 工具 | ###### P/N |
| --- | --- |
| 三用连接测试插头 | 72X8546 |
| PC测试卡 | 35G4703 |
| 音频馈线 | 66G5180 |
| USB并行测试线 | 05K2580 |
| 螺丝刀套装 | 95F3598 |
| 扭矩螺丝刀 | 05K4695 |
| 5mm 套筒扳手 | 05K4694 |
| 螺丝刀 | 27L8126 |
| 1/4” 起子扳手 | 1650840 |
| 1/4” Sq. to 1/4” 六角梅花起子头 | 93F2838 |
| TR7-TR-10 防改动起子套装 | 00P6967 |
| 1.7或更高版本的ThinkPad 硬件维护磁盘 注意：可以从下面的链接触获取该文件： http://www.ibm.com/pc/partner/spm | --- |

#### 电源线（系统）

只有在当地才能够买到IBM专门为该地区所配备的电源线：

#### 双孔插头

| 国家或地区 | ###### P/N | CRU ID |
| --- | --- | --- |
| 阿根廷 | 36L8870 | ** |
| 日本 | 74P4331 |  |
| 美国和加拿大 | 13H5264 |  |

#### 三孔插头

| 国家或地区 | ###### P/N | CRU ID |
| --- | --- | --- |
| 澳大利亚和新西兰 | 76H3514 | ** |
| 中华人民共和国 | 02K0539 |  |
| 丹麦 | 76H3520 |  |
| 欧洲 | 76H3518 |  |
| 以色列 | 76H3532 |  |
| 意大利 | 76H3530 |  |
| 韩国 | 76H3535 |  |
| 南非和印度 | 76H3522 |  |
| 瑞士 | 76H3528 |  |
| 英国 | 76H3524 |  |
| 美国，加拿大和泰国 | 76H3516 |  |

#### 电话线缆

| 国家或地区 | ###### P/N | CRU ID |
| --- | --- | --- |
| 澳大利亚 | 27L0467 | ** |
| 奥地利 | 27L0449 |  |
| 比利时 | 27L0451 |  |
| 丹麦 | 27L0447 |  |
| 芬兰，挪威 | 27L0446 |  |
| 法国 | 27L0443 |  |
| 德国 | 27L0441 |  |
| 意大利 | 27L0448 |  |
| 荷兰 | 27L0444 |  |
| 瑞士 | 27L0462 |  |
| 西班牙 | 27L0450 |  |
| 瑞典 | 27L0445 |  |
| U.K., 爱尔兰，新西兰 | 27L0442 |  |
| 美国，加拿大，日本，台湾，APS，巴西 | 27L0465 |  |

注意事项

在该手册中出现的IBM产品、程序或是服务不是在所有有着IBM运营机构的国家都可以获取。所有提到过的IBM产品、程序或是服务都没有试图说明或暗示只能使用IBM产品，程序或是服务。所有功能上相当的产品、程序或服务，只要不侵犯IBM的产品、程序或是服务所具有的知识产权，都可以用来代替IBM的产品、程序或是服务。与其他产品一道进行的评估和验证，只要不是IBM公开指定的，都由用户负责。

IBM拥有该文档中所包含的领域方面的专利或是正在申请中的专利。该文档的提供并不意味着您有这些专利的使用权。您可以发送书面的专利使用请求到IBM Director of Licencing, IBM Coropration, 500 Columbus Avenue,Thornwood, NY 10594, U.S.A.

### 商标

以下字符是IBM在美国和/或其他国家的注册商标：

IBM

IBM (logo)

Asset ID

OS/2

ThinkLight

ThinkPad

TrackPoint

Ultrabay

UltraBase

UltraPort

Microsoft,、Windows和Windows NT是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标。

Intel,、Pentium和SpeedStep是Intel公司在美国和/或其它国家的注册商标。（要想了解所有的Intel公司商标，请访问http://www.intel.com/）

其他公司、产品或是服务的名称属于其它公司的注册商标或服务。

部件号：27R0704  此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com