译者前言（含重要内容请认真阅读）此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com

首先声明：笔记本电脑是精密仪器，请不要轻易去拆卸它，这可能会带来无法预料的严重后果！

另外，由于被人学识有限，第一章内关于电工的部分对于专业名词内容的翻译可能不很正确，请大家谅解；另外文中所提到的页数全部都是指英文PDF版里的页数，请大家注意！

2004年9月29日

这次翻译T2X维修手册时，我又重新对X2X维修手册进行了一些错误修正，算作第二版吧，希望大家能够从中获得帮助

2004年10月30日

IBM ThinkPad X20,X21,X22,X23,X24硬件维修手册

第一章 说明

重要的服务信息

---重要---

Bios和设备驱动的补丁是可以用户自定义安装的。Bios和设备驱动请查看IBM的支持网站：

http://www.ibm.com/pc/support

如果用户在获取和安装补丁的时候需要帮助，请联系IBM客户服务中心(800-722-2227)

部件替换策略

---在替换部件之前---

在替换本说明书所列出的部件之前，请确认所有的Bios和设备驱动已经全部安装完毕。

请使用下列的方法去避免不必要的部件替换和服务费用：

- 如果你被建议要替换一个部件，但替换部件不能解决问题，在继续处理问题之前，请将原先的部件重新安装回去。

- 有些计算机有一块处理器主板（译者注：例如600E的CPU）和一块系统主板。如果你被建议替换处理器主板或系统主板的话，如果第一块你替换的处理器主板或是系统主板不能解决问题，请把原来的理器主板或是系统主板重新安装回计算机。

- 如果一个适配器或设备有多个部件(FRU)组成，那么任何一个部件都可能导致错误的产生。在替换这个设备或适配器之前，请一个一个地将部件替换，观察错误的症状是否有所改变。只需要替换导致系统故障的那个部件(FRU)就可以了。

---注意---

一个被自定义的设置（即不同于默认的设置）可能存在于你工作的计算机。运行“自动设置”命令可能会改变这些设置。注意记录你当前的设置（使用“查看设置”选项）；然后，当工作完成后，请检验你的设置。

硬盘驱动器替换策略

在替换硬盘之前，请务必尝试去运行低级格式化程序！！

---注意---

你的计算机的驱动器盘符的顺序可能会被改变。在进行类似复制、存储或格式化操作之前，请务必格外小心！！如果你选择了错误的盘符，那么数据或程序将被覆盖！！

如何去使用报错信息

请使用屏幕上显示的错误编码去诊断错误。如果超过一个的错误码被显示出来，请从第一个错误码开始进行检测和诊断。因为导致出现第一个错误码的问题可能会导致其他的错误码出现。如果没有错误码现实，请查看你的错误症状是否被列在“部件症状索引”中。

如何去读懂开机自检（POST）错误

开机自检错误信息可能会以3、4、5或8个数字显示在屏幕上。错误的自检信息会被高亮度显示在开机画面中。一些数字组合对于SCSI和非SCSI设备可能会有不同的含义。

下列例子将告诉你数字显示的自检信息和那些8位中任意一位定义了SCSI信息的错误信息。

每一个SCSI设备被配置了一个独一无二的SCSI的ID号码。重复的SCSI的ID号码设置会产生错误信息。根据SCSI的ID号码去确定这个错误来自内置设备还是外置设备。

安全提示：

- 在替换部件后，请先确定所有的螺丝、弹簧或其他的小部件已经安装到位，然后再打开计算机。通过摇晃计算机并仔细听有没有响声来确认这一点。金属部件的脱落可能会导致电路短路。

- 一些待机电池（Standby battery）含有少量的镍和镉。请不要试图去拆卸、充电、短路或置入火中或水里。丢弃这类电池请按照当地的法律或规定。请使用被列出来的合适的电池进行替换。使用不适合的电池可能会导致电池起火或爆炸。

- 笔记本电池含有少量的镍。请不要试图去拆卸、充电、短路或置入火中或水里。丢弃这类电池请按照当地的法律或规定。请使用被列出来的合适的电池。使用不适合的电池可能会导致电池起火或爆炸。

- 纽扣锂电池可能会引起着火、爆炸、甚至火灾。请不要试图去拆卸、充电、加热超过100摄氏度、焚烧或把电池内的物质放入水中。丢弃这类电池请按照当地的法律或规定。请使用被列出来的合适的电池。使用不适合的电池可能会导致电池起火或爆炸。

- 如果液晶屏破碎，内部的液体流到你的眼睛里或滴在手上的话，请马上用水清洗被沾上的区域至少15分钟，如果在冲洗之后有任何由于该液体产生的症状，请进行医疗求助。

- 要避免触电，请不要拆除变极器（inverter card）末端的塑料外包装。

- 尽管计算机主电池是低电压的，一个短路的或接地的电池仍可以产生足够的电流使可燃物质或人着火。

- 在更换任何部件之前，请关闭计算机，切断所有的电源线路，取出主电池，断开所有的互联线路。

安全信息

下列部分包含你在使用IBM移动计算机之前所需要熟悉的安全信息。

常规安全

按照下列规定去确保常规的安全：

- 在计算机维修过程之前和过程之中，请提供一个干净整洁的操作环境。

- 当移除重物时：

  - 确认你所站立的位置不会让你滑倒

  - 将物体的重力平匀分布在你的两脚之间

  - 轻挪轻放，不要突然用力去移动或扭曲你试图去移除的物体。

  - 用你的小腿肌肉发力去抬起你所移动的物体；这样可以避免你背部肌肉的疲劳。不要试图去抬起超过16公斤重或你认为对你而言太重的物体

- 不要做危险的或使设备不安全的动作

- 在你开机前，请确认其他的服务人员或客户处在一个危险的位置

- 把拆卸下来的盖子和其他部件存放在安全的地方，当你开始维修时保证它们远离其他人。

- 把你的工具箱放在走道以外的地方，以避免其他人被它绊倒

- 不要穿着宽松的衣服，因为它会缠住正在搬动的机器部件。确认你的袖子是宽松的或卷到了肘部以上。如果你梳了辫子，请解开它

- 将你的领带或围巾的末端藏入衣服内，或用绝缘的夹子从末端8厘米处解开他们

- 不要戴项链、手链、金属框眼镜或其他你衣服上的金属物

注意：金属物质是电的良导体

- 当你在使用榔头、钻头、焊枪或切割线缆、安置弹簧、使用化学溶剂或其他对你的眼睛有害的操作时，请带上安全镜

- 在维修结束后，重新装回所有的盖子、标签和周围的线缆。把所有的陈旧设备或损坏设备拆除。

- 重新安装完所有的外壳和盖子之后，将机器返还给顾客

电气安全

在操作一个电器设备前，请按照下列规定进行：

---重要---

只使用被认证的工具和测试仪器。一些手持工具在握柄上包有软性绝缘材料来避免你在操作过程中的触电。

很多顾客在设备周围铺设了含有少量导电物质的塑料橡胶地毯或垫子去避免静电。请不要使用这种类型的地毯去保护你不触电。

- 找到屋内的紧急切电闸门、断路开关或电线插头。如果有电气事故发生，你就可以快速的切断电源。

- 在危险的环境中或维修高压设备时，请不要独自进行操作

- 操作前关闭所有电源：

  - 进行机械检测

  - 在电源附近进行操作

  - 移除或安装主要部件

- 在开始你的工作之前，拔掉电源线。如果你不能够做到，就要求客户关闭给设备供电的电闸

- 如果需要在一台发生短路的设备上进行操作的话，请做好下列预防措施：

  - 确认其他熟悉切断电源的人在你身旁

注意：另一个人必须在场，并在必要的时候去切断电源

- 只使用去操作开机状态下的机器；把另一只手放在你的口袋里或背后

注意：只有形成完整的回路，点击才会发生。仔细阅读上述规定，你就可以避免点击。

- 当使用测试仪器时，请正确地设置并使用认证的探测器和相关的附件

- 站在适合的橡胶地毯上（如果可能的话，就地取材）使你与例如地面的金属带或机器绝缘

当你在进行高压操作的时候，请参照这些特别预防措施；这些说明会写在维修信息中的安全部分中。

- 经常性地检验维护你的手持式维修工具以确保一个安全的操作环境

- 不要使用陈旧的或是损坏的工具或测试仪器

- 绝对不要主观的去认为电源已被切断。在开始操作前，一定要进行检测以确保电源是否已切断。

- 一定要仔细查找在工作区内有没有可能对操作造成的危险。例如潮湿的地板，未接地的电线，电涌，没有安全的绝缘地毯。

- 不要用镜子的背面去接触通电的回路，因为这个表面是导电的；这样的接触可能会导致人员伤亡和设备损毁

- 下列部件请不要带电从正常工作的机器中移除：

  - 供电部件

  - 泵

  - 吹风机和风扇

  - 马达

以及其他类似的设备（这个习惯将确保这些设备的正常接地）

- 如果电气事故发生：

  - 谨慎处理；不要让自己也无辜成为受害者

  - 切断电源

  - 派另一个人去寻求医疗援助

安全检测指南

本指南的目的在于帮助你去识别潜在的不安全因素。因为在机器在设计和制造过程中，为保护用户和维修人员，必要的安全部件已经被安装在内了。本指南只针对此类设备。你应该通过正确的判断去确定那些潜在的危险，因为非IBM特性的部件可能在本指南中没有提及。

如果不安全因素存在，你必须根据这个危险的严重程度来决定你是否要在不排除这个故障的情况下继续维修操作

考虑这些因素和出现的危险：

- 电器危险，尤其是主电源（主电源电压会导致严重的甚至致命的电击）

- 爆炸危险，例如一个破碎的CRT显示器的正面或凸出的电容器

- 机械危险，例如硬件的松动、缺失

本指南由一系列的步骤组成。进行检测的第一个步骤就是检查电源是否关闭，电线是否断开。

步骤列表：

- 检查表面的外壳是否损坏（例如松动、破损或有锐利的边角）

- 关闭计算机，断开电源线

- 检测电源线：

a.一条三芯线并接地的连接器工作正常。在接地线插孔和地面之间串联一个小于0.1欧姆的电阻，然后使用设备去测量这条三芯线是否通电。

b.该电源线应该是制定的型号并被罗列在了部件列表里

c.外层绝缘体一定不能太过陈旧或磨损

4.	移除外壳

5.	检查那些明显的非IBM的改造。合理判断它们的安全性

6.	检查内部的设备是否存在明显的不安全因素，例如金属被锉损，污浊物，水或其他液体，或有着火或烟灰的损坏迹象

7.	检测是否存在陈旧、破损或扭曲的电缆

8.	检查供电封盖是否松动（螺丝或铆钉），是否被移除或被错误替换

处理易被静电损坏的设备

任何计算机部件都含对静电相当敏感的有晶体管或集成电路。当两个物体所带电荷不同的时候，就会产生静电损坏。为避免静电造成的损坏，就必须使机器，部件，操作地毯（grounded working mat）以及操作人员的手持式设备含有相同的电荷。

*注意：

1.使用产品特定的防静电手续，在此不包含这类信息

2.确认你使用的防静电设备通过了ISO9000认证

处理易被静电损坏的设备时：

- 把这些部件放在防静电袋中直到他们要被安装到设备中。避免与其他人的接触

- 戴一个接地腕带（wrist strap）贴住你的皮肤以放掉你体内的静电

- 避免部件接触到你的衣服。大多数衣服是绝缘的，并含有静电，即使你已经把自身的静电放掉。

- 使用接地的操作地毯的黑色面来提供一个无静电表面。这条毯子在处理处理易被静电损坏的设备时十分有用

- 选择一个接地系统，去提供符合特定操作所需要的保护。例如那些下面所列出的姐弟系统

注意：使用接地系统是最理想的，但在处理处理易被静电损坏的设备时，这不是强制要求的

- 接上一个静电接地夹（ESD ground clip）到任何实际接地面

- 当你进行双重绝缘操作或电池操作时，使用一个处理静电常用地面或可参考点（reference point）。

- 使用交流电插头上的接地插口来为使用交流电源适配器的计算机提供接地

接地要求

为安全操作和保证系统的正常工作，计算机的电气接地是强制要求的。合适的电器插座的接地可被任何一个获得（美国）国家认证的电工确认。

激光设备使用条款

一些IBM的个人计算机型号出厂时装备了CD-ROM驱动器。CD-ROM也可以作为可选部件来单独销售。CD-ROM是一个激光产品。本CD-ROM驱动器依照了美国卫生部（Department of Health and Human）的联邦条例第21号关于一级激光产品的标准从而获得了美国（U.S.）认证。在其他国家，本驱动器符合了国际电气协会（IEC）825和CENELED EN 60 825 的一级激光产品标准。

当一个CD-ROM安装之后，请注意：

开启时会有激光发射，请勿盯视激光光束，请勿直接查看视觉仪器，并且避免直接接触在激光光束之中（译者注：这句话是说明书中的原文）

第二章 常规描述

本章节包括任何拥有PC-Doctor DOS诊断程序的ThinkPad机型。一些描述可能没有被应用在你的计算机上。

请先阅读这个：

在你开始检验向导（checkout guide）之前，请确定你阅读了这些内容

重要注释：

- 只有通过认证培训的人员才能够进行维修操作

- 请阅读完整的“部件移除和替换”部分的内容再进行任何的部件（FRU）替换

- 使用新式的尼龙涂层的螺丝（Nylon-coated screw）来替换部件

- 在进行类似复制、存储或格式化操作之前，请务必格外小心！！你的计算机的驱动器盘符的顺序可能会被改变。如果你选择了错误的盘符，那么数据或程序将被覆盖！！

- 只使用正确型号的部件来进行替换。当你替换一个部件时，请依照部件列表确定该型号机器的部件号（part number）是正确的型号

- 当一个错误仅仅出现一次是，这个部件不应该被替换。但个错误肯能因为很多原因而产生，例如宇宙放射线（Cosmic Radiation），静电或软件错误。当一个部件发生错误时，才有必要考虑替换它。如果你怀疑那个部件有问题，清除所有的错误日志（Error Log）然后在运行一次测试。如果问题不再发生，就不要替换该部件。

- 请小心不要将没有故障的部件替换

- 由为获得认证或培训的ThinkPad技术人员来进行维修操作，可能会使你的保修服务无效！

什么是首先应该做的：

当你返还一个部件，你必须给出这个部件的下列信息填写到“部件更换表”或“部件返还表”：

1. 顾客的姓名和电话号码

2. 服务日期

3. 机器故障日期

4. 购买日期

5. 故障的症状，显示的错误码，和报警声的症状

6. 故障部件在部件列表的索引及页码

7. 故障部件的部件名和部件号码（Part Number）

8. 机器类型，型号，序列号

9. 客户的名字和地址

关于保修的注释：

在保修期间，如果由于用户错误使用、意外、更改，不适当的物理损坏，操作环境或用户自己的不适当维修等情况导致的维修，用户可能要对修理费用由负责。下面的列表提供一些不在保修范围的常见项目或一些可以被认定超出正常使用而产生的症状。

在开始检查计算机的问题之前，请根据下面的列表先确定该损坏是否在保修范围。

下列症状不在保修范围内：

- 液晶屏幕由于过大的外力破裂或坠落地面

- 部件刮伤（或是由化妆品的引起）

- 塑料部件的破损，锁扣损坏，钉子损坏或连接器由于外力造成的损坏

- 液体流入系统导致的损坏

- 不适当的插入PC卡或安装一张不兼容的卡

- 由于外界物质导致的磁盘驱动器损坏

- 由于外界压力导致的磁盘损坏或由于插入一张贴了太多标签的软盘导致的损坏

- 软盘弹出按钮损坏

- 由于安装不支持设备而导致保险丝熔断

- 计算机密码遗忘（导致计算机无法使用的）

下列症状可能不在保修范围内：

- 部件确实可能是由于不正规修理或是用户自行更改造成的

- 如果硬盘的轴承旋转噪音大可能是由于非正常外力或是坠落引起的

- 19990303错误可能是由于被强磁场干扰

相关服务信息

本页提供下列信息：

- 服务网站

- 密码

- 电源管理

客户服务网站

最新版本的维护软盘在下载地址：

http://www.pc.ibm.com/partner/infotips

最新版的系统程序服务软盘下载地址：

http://www.pc.ibm/us/support/thinkpad/tpopsys.html 或 http://www.pc.ibm.com/partner/infotips

产品恢复程序___还原预安装软件

要还原系统与安装软件，你可以使用产品恢复程序（Product Recovery Program）[译者注：即IBM的F11一键还原程序]或恢复光盘（Recovery CD）。产品恢复程序是储存在硬盘内的一部分（在隐藏分区内），因此在Windows的资源管理器下无法看到。如果计算机随即附带了恢复光盘，请使用恢复光盘。

注意：整个恢复操作可能耗时2小时

使用一键恢复程序来还原预装软件，请按照下列步骤：

- 存储备份所有的文件，然后退出桌面

- 关闭计算机电源

- 打开计算机电源，当屏幕上出现：“To start the Product Recovery program, press F11…”时，请快速按下F11键，这条信息只会出现几秒钟。

注意：如果这条信息没有出现，你可以使用一张恢复程序修理软盘（Recovery Repair diskette）来引导启动恢复程序（在第26页有关于“创建恢复程序修理盘”的详细说明）

4.	在显示的列表中选择你想要恢复的系统

5.	选择相关的恢复选项，然后按照屏幕上的说明进行下一步

使用恢复光盘

要通过恢复光盘来恢复隐藏的服务分区（Service Partition），请按照以下的步骤：

1.	使用FDISK程序或其他类似的程序来清除硬盘上的所有分区

2.	用恢复光盘来启动计算机（如果需要的话，请准备好启动软盘）

3.	一个菜单将会显示“Your computer originally included a Product Recovery program…Reinstall the Product Recovery program? (Y/N) [ ]”（你的计算机最初安装了产品恢复程序，要重新安装吗？［是/否］）

注释：如果你的硬盘上存在分区，你将不会看到这个菜单，请返回第1步

4.	输入“Y”后服务分区会被创建，产品恢复程序的相关文件将会被拷贝到该分区中。

注释：如果你不想创建一个服务分区，请按“N”，然后进行“从CD安装预装系统（Install preloaded system from CD）”步骤

5.	按回车键，进入下一个Windows窗口继续

  - 服务分区将会被创建。系统在这个操作中会自动进行重启

  - 还原操作将会拷贝一些文件到服务分区，解压其他的文件

  - 按照提示——你可能会被要求更换CD

  - 系统将会重启。当操作完成后，将继续进行“从CD安装预装系统”步骤来安装预装的操作系统

从CD安装预装系统：

1.	用恢复光盘来启动计算机（如果需要的话，请准备好启动软盘）

2.	如果硬盘驱动器为完全空白的，“你的计算机最初安装了产品恢复程序，要重新安装吗？［是/否］”的菜单

  - 要安装服务分区，请直接进行第四步“创建服务分区”

  - 要安装预装程序而不创建服务分区，请按“否”

3.	如果一个菜单弹出，提问要安装哪一个操作系统，请选中合适的操作系统并按回车键

4.	一个名为“完全恢复(Full Recovery)”的菜单将会弹出，请按回车键继续

5.	在之后的3个Windows窗口请按“Y”键

6.	按照提示去完成整个软件恢复操作

如何创建一张恢复程序修理软盘（Recovery Repair diskette）

恢复程序修理软盘被用来恢复“产品恢复(Product Recovery)”功能。如果系统启动时没有出现相关提示请制作一张恢复程序修理软盘，并将其妥善保存，以备将来使用。

如何创建恢复程序修理软盘：

1.	关闭您的计算机

2.	接上外接软驱

3.	按照提示，按下F11键（请快速按下F11键，这条信息只会出现几秒钟） 然后会出现产品还原程序界面

4.	如果你使用的是Windows 2000专业版，又必须选择合适的操作系统设置。这个菜单在Win98SE版中不会出现

5.	从主菜单中选择“系统工具”，并按回车键

6.	选择“创建恢复程序修理软盘”，并按回车键

7.	按照屏幕上的说明进行操作

8.	当该操作完成之后，请给该软盘的贴上标签，以备将来使用

如何使用恢复程序修理软盘（Recovery Repair diskette）

1.	关闭计算机

2.	接上外接的软驱

3.	插入恢复程序修理软盘，然后开机

4.	按照屏幕上的说明进行操作

密码

ThinkPad最多可以设置3个密码：开机密码（Power-on Password），硬盘密码（Hardisk Password），管理员密码（Supervisor Password）

当上述的密码被使用后，启动计算机时，一个“请输入密码”的提示将会出现在屏幕上。直到密码输入之后，计算机才会启动。

开机密码：开机密码将保护系统不被他人所使用。直到密码输入之后才能够引导操作系统

硬盘密码：

有两个硬盘密码：

- 用户硬盘密码——提供给用户使用

- 管理员硬盘密码——提供给系统管理员使用，即使用户密码被设定，管理员通过硬盘管理员密码也能够读写硬盘

注释：硬盘密码有两种模式：只使用用户硬盘密码或“用户硬盘密码+管理员硬盘密码”。 “用户硬盘密码+管理员硬盘密码”模式要求两个密码由系统管理员同时设定。然后管理员再将用户密码提供给用户。

注意：如果用户硬盘密码被遗忘，请检查管理员硬盘密码是否被设定。如果该密码被设定并可以正确输入，这将允许硬盘的读写操作。如果管理员硬盘密码也不能正确输入，IBM不提供任何方式的硬盘密码解除服务或硬盘数据恢复服务，但硬盘可以通过预付款的方式予以替换。

管理员密码：管理员密码(Supervisor Password)可以用来保护存储在BIOS里的信息。该密码必须被正确输入，才能进行Bios设置时。

注意：如果该密码被遗忘，IBM不提供清除服务，但主板可以通过另外付款的方式予以替换。

如何清除开机密码：

(A)如果设置了管理员密码：

1.	开机时按下F1键

2.	输入管理员密码进入Bios设置页面

3.	通过上下键来选择“密码(Password)”选项

4.	选择“开机密码(Power-on password)”选项，然后会弹出一个窗口

5.	正确输入原密码。在被要求输入新密码时，设置新密码为空（即直接按两下回车键）

6.	按下F10键，然后选择退出（Exit）

7.	选择“是”退出Bios即可生效

(B)如果管理员密码没有设定：

1.	关闭计算机

2.	打开计算机底面的内存盖

3.	取出纽扣电池。如何取出纽扣电池，请查阅第60页的“1030纽扣电池”

4.	打开计算机然后等待自检（POST）结束。在自检结束后，如果要求输入开机密码的提示没有出现，那么开机密码即已被去除

5.	将纽扣电池重新安装回计算机，然后合上内存盖

如何去除硬盘密码：

注意：如果使用单一的“用户密码”模式且密码被遗忘，IBM不提供任何密码清除和硬盘数据恢复服务。但硬盘可以通过另外付款的方式予以替换。

要清除遗忘的用户硬盘密码，且你知道管理员密码（SVP）和硬盘管理员密码(HDP)：

1. 	开机时按下F1键

2.	输入管理员密码进入Bios设置页面

3.	通过上下键来选择“密码(Password)”选项

4.	选择“硬盘密码(Hard-disk X password)”选项，（这里的X代表你的硬盘字母），然后会弹出一个窗口

5.	选择用户硬盘密码或者管理硬盘员密码（两者皆可）

6.	然后输入硬盘管理员密码，然后在被要求输入新密码时，设置新密码为空（即直接按两下回车键）

7.	按下F10键，然后选择退出（Exit）

8.	选择“是”退出Bios，用户硬盘密码和管理员硬盘密码都将会被清除

电源管理

为减少电池工作状态下的计算机能耗，本计算机有三种电源管理模式：关闭屏幕(Screen Blank)模式，待机(Standby)模式，休眠(Hibernation)模式

关闭屏幕模式：设置该模式后，会出现下列情况：

- 液晶屏幕背光被关闭

- 硬盘马达停转

- 音箱静音

注释：Win98下的关闭屏幕模式在Win95种被称为待机模式（Standby Mode）

待机模式：当系统进入待机模式，除了会出现关闭屏幕模式中所出现的情况以外，还会出现：

- 液晶屏被关闭

- 硬盘被关闭

- CPU停止工作

注释：Win98或Win2000下的关闭屏幕模式在Win95种被称为待机模式（Standby Mode）

要进入待机模式，请按照下列步骤：

- 按下Fn+F4

- 合上液晶屏幕（为避免合上屏幕后系统自动进入休眠模式，请在控制面板中的电源选项中设置）

在一些特定情况下，电脑会自动进入待机模式：

- 如果设置了“定时进入待机模式”的选项，并且在所设定的时间内没有进行键盘、指点杆、硬盘、打印机端口或软盘驱动器的操作

- 如果交流电源被插入

- 如果电量指示灯变成闪烁的成色灯（表明电量很低）[相对地，如果在控制面板中的电源属性设置为“当电量低时进入休眠模式”，那么计算机将会进入休眠模式]

注释：即使你不设置低电量报警，电量指示灯人会让你知道电池电量低，并让系统自动进入“最省电模式”。这个默认的行为将会因为不同的操作系统而改变。所以如果你设置了低电量报警，可能计算机不会按照你设定模式去运行。计算机会选择你的设置与默认的设置之中最适合的模式

下列任何事情发生，都会导致系统从待机状态回到正常运行的状态：

- 按下Fn键

- 液晶屏幕被重新打开

- 一个串口设备或PC卡设备接收到唤醒，电源重新启动

- 设置了恢复时间。在Win98中，在手动安排的定时执行任务（Scheduled Tasks）的优先级比在电源属性中设定“定时从待机中恢复”要高，所以会优先被执行。

注释：在系统进入待机状态后马上进行输入操作的话，计算机不会接受这些信息。等待几秒钟后再进行操作重新进入工作状态。

休眠模式（Hibernation Mode）

---关于Windows NT系统的注释---

用户无法在NTFS分区上创建休眠文件。如果你想使用休眠功能，你可能需要用FAT格式重新安装Windows NT系统

进入休眠状态后，下列情况可能发生：

- 系统的各类状态，内存信息和临时文件都被存储在了硬盘上

- 系统电源处于关闭状态

---注释---

- 在ThinkPad设置程序（Configuration Program）中，计算机将被设定为“在安装底座（Dock）时可以进入待机/休眠状态”

- 当接上交流电源适配器并且有一张具有通讯功能的PC卡在使用时，计算机无法进入休眠模式

- 如果计算机在安装了底座（Dock）的情况下进入了待机状态。请不要在计算机返回到正常操作之前从底座上取走。如果你已经将计算机从底座上取走并且正尝试进入正常操作状态，你将会收到一个错误信息，然后你必须重新启动你的系统

下列任何一种情况发生，都可以使计算机进入休眠状态：

- Fn + F12组合键被按下

- 电源开关被关闭且计算机运行模式被设定为“当电源关闭时进入休眠模式”

- 设定了休眠时间或定时休眠功能

- 电量严重不足，且计算机被设定为“当电量不足时进入休眠”

当电源重新开启，计算机将离开休眠模式并恢复正常操作。休眠文件将被引导，然后系统会从硬盘上读取数据，回复到休眠前的状态

故障检测指导

使用下列步骤作为检测和纠正ThinkPad问题的指南：

注释：各类诊断检测只是为了检测IBM的产品。使用非IBM产品或工程样品或自行改装的产品都可能导致系统错误

- 请尽可能详细地确认错误的症状

- 确认错误症状后，请通过使用检测程序或重复错误操作的方法来重现故障

测试计算机

（译者注：详细功能明细请查阅第45页）

ThinkPad有一个测试程序叫做PC-Doctor Dos（该软件之后的版本都改叫PC-Doctor）。你可以用该软件来检测错误。本页只是提及到该软件，每个型号都有其不同的功能，详细信息清参考第42页的“产品一览”。

用于某些计算机的配置可能会导致PC-Doctor不能正常运行。为避免这种情况，你必须将你的Bios设置回复到默认值（恢复默认值的方法：在Bios设置界面中按F9键再按回车键，再按F10键，最后再按一次回车键）

注释：当你回复到默认后，一些设备可能会被设置在禁用（Disable）状态，例如串口。如果你在检测这些设备时，你必须使用PS2.EXE程序来启用它们。

PC-Doctor不能用来够检测底座(Dock)上的设备。如果一个设备安装在底座上的UltraBay2000接口或USB接口上的话，请将其安装到计算机上的相应接口。然后使用PC-Doctor来进行检测。

要开始测试，请按照以下步骤：

注释：在下列步骤中，你不但可以使用键盘也可以使用指点杆来进行操作

- 插入PC-Doctor软盘，然后开启计算机电源

如果计算机不能加电，请查阅第35页“电源系统检测”并检查取电的来源。

如果出现了一个错误码，请查阅第48页“部件故障索引”

在出现程序界面后，输入型号(Model)并按回车键确认，然后按照屏幕上的说明操作。

- 出现PC-Doctor的主控面板

- 通过方向键和回车键来选择“检测”(Diagnostic)

一个下拉式菜单弹出，内容如下：

---注释---

- 在“键盘测试”中，Fn键将只会被检测一次。正因为如此，每个键都必须按下至少2秒钟，否则系统将不会感应

- 声卡将不会在“立体声音箱”中被识别。要识别声卡，请在“其他设备”中检测

- 显示适配器只支持ThinkPad上的液晶屏。在运行PC-Doctor之前，请移除外接显示器

- 要测试ZIP或LS驱动器，必须先插入与之对应的软盘

- “无线局域网”测试只针对特定型号

- 要检测数字安全芯片，该芯片必须被启用并被正常工作

- 如果在BIOS中启用了软盘驱动器，那么即使软驱中没有软盘，测试也会进行

- 在“其他设备”检测中有五种调制解调器(Modem)测试方式，请先确定你的设备型号

朗讯(M2)型调制解调器

朗讯音频/数据型调制解调器

朗讯软调制解调器——被使用在无线Combo卡上

朗讯音频型软调制解调器

Intel调制解调器——被使用在Intel/Xircom的Combo卡上

Intel数据型调制解调器

Intel SP型调制解调器——被使用在Intel SP Combo卡上

Intel SP数据型调制解调器

3Com MiniPCI调制解调器测试——3Com Combo卡

3Com MiniPCI音频型调制解调器测试

4.	运行可以执行的测试

5.	按照屏幕上的说明进行操作，如果出现问题，PC-Doctor会显示错误信息

6.	要退出测试，选择“退出”(Quit-Exit Diag)，要取消测试请按Esc键

注释：当运行PC-Doctor后，请检测系统的日期和时间，并作必要的更改

用PC-Doctor检测系统信息

PC-Doctor能够检测下列系统信息：

硬件信息：

- 系统配置信息

- 内存信息

- 物理磁盘信息

- 逻辑磁盘信息

- 显示适配器信息

- IDE驱动器信息

- PCI信息

- ISA信息

- SMBIOS信息

- 液晶屏信息

检测工具：

- 运行外置设备测试

- 检查硬盘表面

- 系统评分（Benchmark）

- Dos外壳

- 技术服务表

- 电池容量损耗

- 查看测试日志

- 打印日志

- 保存日志

- 完全清除硬盘数据

- 快速清除硬盘数据

电源系统检测

要确认一个故障，请按如下步骤：

- 关闭计算机

- 取出主电池

- 连接交流电源适配器

- 检测计算机是否获得电能

- 打开计算机

- 断开交流电源适配器，装上充完电的主电池

- 检测电池是否供电

如果你怀疑电源系统有问题，请检查下列内容：

- 检查交流电源适配器——36页

- 检查电池充电功能——36页

- 检查主电池——37页

- 检查纽扣电池——37页

检测交流电源适配器：如果电源适配器正在使用，请按下列步骤进行检测：

- 如果在使用端口复制器的时候发生故障，请移除端口复制器

- 如果电源指示灯没有亮，请检测电源线是否通电并被正确连接

- 如果计算机在操作中没有充电，请查阅“检查电池充电功能”

处理步骤：

从计算机上拔掉交流电源适配器的电线，然后测量输出电压，附示意图：

| 针脚 | 直流电压 |
| --- | --- |
| 1 | +15.5到+17.0V |
| 2 | 接地 |

如果电压不正确，请更换交流电源适配器，如果电压正确，请照下列步骤操作：

- 更换系统主板

- 如果问题依旧，请查阅第42页的“产品一览”

注释：交流电源适配器发出噪音不总是代表其发生了故障

检查电池充电功能：要检测电池充电功能，就必须有在计算机上安装一块电量为空或小于50%的主电池。然后进行充电操作。如果状态指示灯没有亮起或操作系统内的图标没有发生变化，请从计算机内取出电池，待其恢复到室温，在重试一次。

如果如果状态指示灯没有亮起或操作系统内的图标仍然没有发生变化，请更换系统主版。然后重新安装未充满电的电池。如果问题依然存在，请进入下一步。

检查主电池：直到电量小于95%电池才会开始充电，然后充电将持续到电池电量为100%为止。这将保护电池不会因为频繁的充电而缩短寿命。

注释：如果电池变得热了，可能会无法进行充电。请把它从计算机内取出，待其恢复到室温后，再重试。

要进行主电池测试，请按下列步骤：

- 关闭计算机

- 取出电池并测量触点1(正极)和触点4（负极）的电压。附示意图：

| 触点 | 直流电压 |
| --- | --- |
| 1 | +0V到+12.6V（6芯电池） +0V到+16.8V（4芯电池） |
| 4 | 接地（负极） |

- 如果电压小于+11V，那么判定电池没有电了

- 如果电压大于+11V，那么测量测量触点3和4之间的电阻，正常情况下其电阻为4欧姆至3万欧姆

注释：充电至少需要3小时时间，即使指示灯没有亮，也要至少等这些时间

如果充电完成后，电压仍小于11V，那么需要更换电池

检测纽扣电池，按照下列步骤进行：

- 关闭计算机，拔掉交流电源适配器

- 将计算机正反面颠倒放置

- 取出纽扣电池（请查询第60页“1030纽扣电池”）

- 测量纽扣电池的电压，附示意图：

| 电线 | 直流电压 |
| --- | --- |
| 红 | +2.5V到+3.2V |
| 黑 | 接地 |

a.	如果电压正确，请更换系统主板

b.	如果电压不正确，请更换纽扣电池

c.	如果更换纽扣电池之后很快就完全放电，请更换系统主板。

第三章 ThinkPad X20,X21,X22,X23,X24

目录

产品一览…………………………….……..42

规格……………………………..…….42

状态指示器……………………..…….45

FN功能键组合…………..………..….47

部件故障索引…………….………………..48

错误码信息……….…………………..48

错误信息……………….……………...50

主板报警声信息……………….……...51

无报警声的故障索引…….…………...51

液晶屏相关的故障………….…….......52

间断出现的故障…………….………...52

不确定的问题…………….…….……..53

部件替换的注意事项…………….….……..54

螺丝钉的注意事项……………..……..54

保留产品序列号…………..…………..55

恢复计算机的序列号……………55

保存唯一身份密匙（UUID）…..56

移除并更换部件………….………..……….57

1010主电池………….. ……….. …….58

1020内存………….. ……….. ……….59

1030纽扣电池…………………………60

1040硬盘驱动器……………………...61

1050键盘……………………………...63

X20，X21…………………….…..63

X22，X23，X24…………….…...65

1060键盘控制面板拆装…………...…67

1070 MiniPCI适配器…………………69

X20，X21………………………...69

X22，X23，X24…………………69

1080 CDC适配器…………………..…70

X22，X23，X24…………………71

1090 BDC适配器…………………..…71

X23，X24………………………...72

1100风扇拆装…………………………72

X20，X21…………………………72

X22，X23…………………………73

X24………………………………...73

1110 X22，X23，X24无线网卡拆装…74

1120 液晶屏拆装……………………….75

X20，X21………………………….76

X22，X23，X24…………………..78

1130机箱外壳及键盘掌托……………..79

X20，X21…………….………….…80

X22，X23，X24……………………81

1140扬声器…………….……………..…82

X20，X21…………….……….……82

X22，X23，X24……………….…..83

1150 PC卡槽拆装……………………….84

X20，X21……………. ……………84

X22，X23，X24……………………85

1160 红外端口…………………………..85

X22，X23，X24…81

1170 网卡端口，调制解调器端口…..…87

X20，X21…………….……………..87

X22，X23，X24…………………….88

1180 系统主板……………………. …….89

X20，X21…………….……………..89

X22，X23……………………………90

X24………………………………..…90

1190 UltraPort顶盖…………………….…91

1200 液晶屏前框…………………………92

1210 液晶面板….. ……………………….93

XGA分辨率的X20，X21……….…94

SVGA分辨率的X20，X21……..….95

XGA分辨率的X22，X23，X24.…..97

部件位置…………………………………….….98

X20,X21的正面………………………98

X22的正面……………………………98

X23,24的正面…………………………99

X20，X21的背面…………….………101

X22，X23，X24的背面……………..101

X20-X24的底面………………………103

部件列表…104

X20系列机型的清单………………………104

X21系列机型的清单………………………104

X22系列机型的清单………………………104

X23系列机型的清单………………………104

X24系列机型的清单………………………104

液晶屏部件…………………………………107

X20,X21的12.1寸XGA TFT液晶屏107

12.1寸的SVGA TFT液晶屏…………108

X22,X23,X24的12.1寸XGA TFT液晶屏…111

系统…………………………………………………112

X20, X21………………………………………112

X22…………………………………………….114

X23…………………………………………….117

X24…………………………………………….120

键盘…………………………………………………121

X20, X21 ………………………………………121

X22, X23, X24 …………………………………121

底盖………………………………………………….122

X20……………………………………………...122

X20………………………………………………122

X20………………………………………………122

X20………………………………………………122

X20………………………………………………122

X21系列的恢复光盘…………………………………124

Windows98恢复光盘……………………………124

Windows2000恢复光盘………………………….125

Windows2000/NT恢复光盘……………………..125

Windows Me恢复光盘…………………………...126

X22系列的恢复光盘………………………………….126

Windows98恢复光盘…126

Windows2000恢复光盘…126

Windows XP专业版恢复光盘…127

Windows XP家庭版恢复光盘…127

X23系列的恢复光盘…128

Windows2000恢复光盘…128

Windows XP专业版恢复光盘…128

Windows XP家庭版恢复光盘…129

X24系列的恢复光盘…129

Windows2000恢复光盘…129

Windows XP专业版恢复光盘…130

Windows XP家庭版恢复光盘…131

通用附件列表…131

X20, X21…131

X22, X23…132

X24……….133

可选部件列表…133

X20, X21…133

X22, X23, X24…134

通用部件列表(X20-X24)…135

工具……135

电源适配器编码…136

产品一览

本页面将出现下列信息：

- 规格

- 状态指示灯

- Fn组合键的列表

规格

下列表格将列出ThinkPad X20, X21, X22, X23, X24机型的配置规格：

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 处理器 | X20,X21 - Intel 移动式Pentium III 600MHz, 256KB二级缓存 - Intel 移动式Pentium III 700MHz, 256KB二级缓存 - Intel 赛扬600MHz，128KB二级缓存 - Intel 赛扬500MHz，128KB二级缓存 X22 - Intel 移动式Pentium III-M 733MHz, 512KB二级缓存 - Intel 移动式Pentium III-M 800MHz, 512KB二级缓存 X23 - Intel 移动式Pentium III-M 800MHz, 512KB二级缓存 - Intel 移动式Pentium III-M 866MHz, 512KB二级缓存 X24 - Intel 移动式Pentium III-M 1.06GHz, 512KB二级缓存 - Intel 移动式Pentium III-M 1.13GHz, 512KB二级缓存 |
| 总线架构 | X20, X21 - PCI总线 X22, X23, X24 - 集线架构（Hub Architecture） - PCI/LPC 总线 |
| 内存（标准配置） | X20,X21 - 64Mb内存（主板内建） - 128Mb内存（主板内建） X22,X23,X24 - 128Mb内存（主板内建） - 256Mb内存（主板内建128MB外加128MB内存条） |
| 内存（最大容量） | X20,X21 - 支持64Mb内存，128Mb或256Mb内存条（最大容量320/384MB） X22,X23,X24 - 支持64Mb内存，128Mb或256Mb内存条（最大容量320/384MB） - 支持64Mb内存，128Mb，256Mb或512MB内存条（最大容量640MB） |
| CMOS存储器 | X20,X21 - 114字节+4千字节 X22,X23,X24 - 256字节 |
| 显示屏 | X20,X21 - 12.1寸，1600万色SVGA (800*600)TFT 彩色液晶屏 - 12.1寸，1600万色XGA (1024*768)TFT 彩色液晶屏 X22,X23,X24 - 12.1寸，1600万色XGA (1024*768)TFT 彩色液晶屏 |
| 硬盘 | X20,X21 - 10GB, 20GB X22 - 10GB,15GB,20GB,30GB X23,X24 - 20GB,30GB |
| 输入输出端口 | X20,X21 - USB,网卡端口，调制解调器端口，外接显示器端口，麦克风，线性音频输入接口，耳机接口，底座接口，1394接口（某些机型） X22,X23,X24 - USB,网卡端口，调制解调器端口，外接显示器端口，麦克风，红外线端口，线性音频输入接口，耳机接口，底座接口，1394接口（某些机型） |
| 内置调制解调器 | X20,X21,X22,X23,X24 - V.90标准的数据/传真型调制解调器 |
| 音频 | X20,X21 - CS4281/CS4297单声道扬声器 X22,X23,X24 - CS4299 单声道扬声器 |
| PC卡 | X20,X21,X22,X23,X24 - 二型PC卡插槽支持Cardbus |
| 电源适配器 | X20,X21 72W电源适配器 X22,X23,X24 56W 电源适配器 |

状态指示灯

系统状态指示灯可以以不同的颜色（绿色或橙色）来显示不同的计算机状态

| 指示器 | 含义 |
| --- | --- |
| 1.电池 | 绿色：电池完全充满电 闪烁的绿色：电池可以提供足够的电能提供操作，但正在充电中 橙色：电量低。电池正在充电 闪烁的橙色：电池需要充电 |
| 2.待机状态 | 绿色：计算机处于待机状态 闪烁的绿色：计算机正在进入待机/休眠状态或正从那些状态中恢复到正常操作 |
| 3.蓝牙（X23,X24的蓝牙机型） | 绿色：内置蓝牙功能被开启 闪烁的绿色：内置蓝牙正在工作 |
| 4.蓝牙开关 （X23,X24的蓝牙机型） | 用来切换蓝牙的开启/关闭 状态 |
| 5.驱动器正在读取数据 | 绿色：硬盘、软盘或U2000驱动器正在读取数据 |
| 6.数字键锁 | 绿色：表示键盘上的数字键盘功能被开启 |
| 7.大写字母锁 | 绿色：表示键盘上的大写字母功能被开启 |
| 8.翻页锁 | 绿色：表示方向键可以用来翻页 |
| 9电源指示灯 | 绿色：电源被开启 |

下表表示用PC-Doctor Dos可以检测的部件列表

| 系统主板 | 1.检测处理器 2.检测主板 |
| --- | --- |
| 电源 | 检测其他设备IBM电源适配器,IBM电池 |
| 液晶屏 | 1.检测显示适配器 2. 交互式测试显示 |
| 调制解调器 | 1.请确认调制解调器已经正确安装 2在列表中选择型号进行测试 a. 朗讯(M2)型调制解调器 b. 朗讯(M2)音频/数据型调制解调器 c. 朗讯软调制解调器上 d. 朗讯音频型软调制解调器 e. Intel调制解调器 f. Intel数据型调制解调器 g. Intel SP型调制解调器 h. Intel SP数据型调制解调器 i. 3Com MiniPCI调制解调器测试 j. 3Com MiniPCI音频型调制解调器测试 |
| 音频 | 1.交互式测试内置喇叭 2. 检测其他设备Crystal SoundFusion测试 |
| 喇叭 | 1.交互式测试内置喇叭 |
| PC卡插槽 | 检测主板PCMICA |
| 键盘 | 1检测主板键盘 2交互式测试键盘 |
| 指点杆或其他指点设备 | 交互式测试鼠标 |
| 磁盘 | 1检测软盘驱动器 2交互式测试软盘驱动器 |
| CD-ROM或DVD-ROM | 1检测其他设备CD-ROM/DVD 2交互式测试 CD-ROM/DVD |
| 内存 | 1如果插了两条内存，请拆除一条再进行检测快速内存测试 2如果没有发生问题，换上另外一条，再测一次 3如果依然没有问题，运行检测完全内存测试 |
| 风扇 | - 关闭计算机并且检查电源开关附近的气流 - 运行检测其他设备IBM风扇 |

FN功能键组合

下列表格罗列出了所有的Fn功能键的组合，它不受操作系统的限制

| 按键组合 | 功能 |
| --- | --- |
| Fn+F1 | 预留 |
| Fn+F2 | 预留 |
| Fn+F3 | 待机模式 |
| Fn+F4 | 挂起模式 |
| Fn+F5 | 预留 |
| Fn+F6 | 预留 |
| Fn+F7 | 在液晶屏幕和外接显示器之间切换显示模式 |
| Fn+F8 | 预留 |
| Fn+F12 | 休眠模式 |
| Fn+PgUp | 控制ThinkLight键盘灯 |
| Fn+Home | 提高液晶屏亮度 |
| Fn+End | 降低液晶屏亮度 |

部件故障索引此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com

本索引将列出一些错误和可能导致该错误出现的可能原因，最可能出现的情况被优先列出，并被改为粗体

注释：在“要更换的部件获要采取的措施”中明确列出的要更换部件的话，请将该部件更换。如果要求更换部件不能够解决问题，请将原来的部件安装回去。请不要移除没有故障的部件。

本索引是为了帮助你确定在日常的维修服务中，那些部件最有可能要被替换。

每次开机自检或操作系统启动时出错，都会提供一个错误码，在本索引中X指代任何数字。

如果没有显示错误码，请检查系统故障的症状，然后查阅第52页“间断出现的故障”

注释：如果一个IBM的设备不支持被IBM笔记本电脑诊断错误并提供错误码，请查阅该设备的说明书

错误码信息

| 报错信息 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| 0175 Bad CRC1,stop Post task | 1.更换主板 |
| 0187 EAIA data access error | 1.更换主板 |
| 0190 Critical low battery error. | 1. 电量严重不足错误。请给电池充电 2. 更换主电池 |
| 0193 RF antenna has been removed | 1. 输入管理员密码（Supervisor Password） |
| 0194 The computer has been carried through a security gate | 1. 输入管理员密码（Supervisor Password） |
| 0200 Fixed disk failure | 1. 重新安装硬盘 2. 将Bios还原为默认值 3. 更换硬盘 4. 更换主板 |
| 021X Monitor type does not match CMOS | 1. 将Bios还原为默认值 |
| 0220 Shadow RAM failure at offset xxxx | 1. 更换主板 |
| 0232 Extended RAM failure at offset xxxx | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| 0250 System battery is dead—replace and run setup | 1. 更换纽扣电池并在BIOS中重新设置日期时间 |
| 0251 System CMOS checksum bad—Default configuration used | 1. 更换纽扣电池并在BIOS中重新设置日期时间 |
| 0252 Password checksum bad | 1.在BIOS中重新设置密码 |
| 0260 System timer error | 1. 更换纽扣电池并在BIOS中重新设置日期时间 2. 更换主板 |
| 0270 Real time clock error | 1. 更换纽扣电池并在BIOS中重新设置日期时间 2. 更换主板 |
| 0280 Boot incomplete error—Default configuration used | 1. 将Bios还原为默认值 |
| 02F4 EISA CMOS not writable | 1. 将Bios还原为默认值,并更换纽扣电池 |
| 02F5 DIMM test failure | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| 02F6 Software | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| 20F7 Fail-sage timer NMI failure | 1. 更换内存 2. 更换主板 |

错误信息

| 报错信息 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| Device address conflict（设备地址冲突） | 1. 将Bios还原为默认值 2. 更换扣电池 3. 更换主板 |
| Allocation error for device（设备资源分配错误） | 1. 将Bios还原为默认值 2. 更换扣电池 3. 更换主板 |
| Failing bits: XXXX（错误比特：XXXX） | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| Invalid system configuration data（无效系统配置数据） | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| I/O device IRQ conflict（输入/输出设备中断冲突） | 1. 将Bios还原为默认值 2. 更换扣电池 3. 更换主板 |
| Operating system not found（操作系统未找到） | 1.进入BIOS察看硬盘和软盘驱动器是否被正确识别 2. 更换软驱 3. 更换硬盘 4. 更换主板 |
| Hibernation error（休眠错误） | 1. 将Bios还原为默认值，然后再试 2. 如果内存容量被更改，请重新建立休眠文件 |
| Operating system not found（操作系统未找到） | 1. 重装硬盘 2. 检测Bios中的设备启动顺序 |
| Fan error（风扇错误） | 1. 更换风扇 |

主板报警声信息

| 故障表现 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| 一声长响，出现黑屏或闪屏 | 1. 重新安装液晶屏数据线 2. 重新组装液晶屏 3. 更换主板 |
| 一声长两声短，黑屏 | 1. 更换主板 2. 重新组装液晶屏 |
| 两声短响，并显示错误码 | 自检错误，请查阅第48页的“错误码信息” |
| 两声短响，黑屏 | 1. 更换主板 |
| 只有鼠标出现 | 1.重新安装操作系统 |

无报警声的故障索引

| 故障表现 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| 没有报警声，电源指示灯亮，黑屏，没有自检 | 1. 请确认每条连线都以正确连接 2. 更换内存 3. 更换主板 |
| 没有报警声，电源指示灯亮，黑屏，有自检 | 1. 重新安装内存条 3. 更换主板 |
| 开机自检时没有“嘟”声，但系统正常运行 | 1. 更换喇叭 |
| 提示输入开机密码 | 开机密码或管理员密码被设定，请正确输入密码 |
| DOS下没有满屏幕显示 | 在BIOS中启用屏幕拉申（Screen Expansion） |

液晶屏相关的故障

重要：

笔记本电脑的TFT液晶屏含有很多的Thin-Film晶体管(简称TFTs)。少量的暗点、亮点是TFT液晶技术所不可避免的。液晶屏亮暗点的替换标准是：

- SVGA(X20,X21)：不超过5个亮点，不超过5个暗点或两者总和不超过9个点

- XGA(X22,X23,X24)：不超过8个亮点，不超过8个暗点或两者总和不超过9个点

| 故障表现 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| 没有报警声，电源指示灯亮，在自检过程中始终黑屏 | 1. 更换主板 |
| - 液晶屏背光灯不工作 - 液晶屏太暗 - 液晶屏亮度无法调节 - 液晶屏对比度无法调节 | 1. 重新安装液晶屏连线 2. 重新组装液晶屏幕 3. 更换主板 |
| - 液晶屏显示内容无法看清 - 有像素未显示 - 屏幕显示不正常 - 显示颜色错误 | 1. 查阅“液晶屏相关的故障”的注释 2. 重新安装所有的液晶屏幕的连线 3. 重新组装液晶屏幕 |
| - 屏幕上出现水平或垂直线 | 1. 重新组装液晶屏幕 |

间断出现的故障

间断的系统挂机问题可能由很多的原因，可能与硬件无关，例如宇宙放射线（Cosmic Radiation），静电或软件错误。只有当一个问题重复出现时才考虑部件替换。

当分析此类问题时，按如下步骤处理：

- 运行检测软件，用“循环模式(Loop Mode)”反复测试主板至少10分钟

- 如果没有检测到错误，请勿替换部件

- 如果有错误被检测到，根据部件号（FRU code）来替换部件。然后重新进行测试，直到没有错误发生为止

不确定的问题

如果检测程序没有发现任何类似安装不到位、有短路的可能，系统无法操作等设备故障，按照下列步骤单独处理故障部件（请不要替换未发生故障的部件）

- 确认所有安装的设备支持该计算机

- 确认电源供应正常（参看第35页“电源系统检测”）

  - 关闭计算机

  - 用肉眼辨别是否有部件损环。将损坏部件替换

  - 移除或断开下列所有设备：

    - 非IBM设备

    - 安装在端口复制器上的设备

    - 打印机，鼠标或其他外设

    - 主电池

    - 外置软驱

    - 内存条

    - 底座(UltraBase X2)

    - PC卡

  - 打开计算机

  - 确定故障是否解除

  - 如果故障解除，将移除或断开的设备一个一个地接上，直到发现导致故障的部件

  - 如果故障没有解除，请一个一个地替换下列部件（请不要替换没有故障的部件）：

    - 主板

    - 液晶屏

部件替换的注意事项

本页包含关于移除和替换部件的注意事项，请在替换任何部件之前仔细阅读

螺丝钉的注意事项

一颗松了的螺丝可能会导致不稳定。IBM ThinkPad使用特殊的尼龙涂层螺丝，它含有如下特性：

- 能始终保持紧密地联接

- 不易产生松动，即使经过敲击或震动

- 较难拧上

- 只能一次性使用

在进行维修时，请按如下步骤操作：

- 在工具包内带有螺丝刀(部件号：05K4841)

- 总是使用全新的螺丝

- 如果有的话，使用可旋转驱动的螺丝刀（Torque Screwdriver）

拧螺丝时，请按如下步骤操作：

- 塑料对塑料（Plastic to Plastic）

当螺丝钉接触到任何塑料部件的表面，一次旋转90度：

- 逻辑卡片对塑料（Logic card to plastic）

当螺丝钉接触到任何逻辑卡片的表面，一次旋转180度：

- 可旋转驱动的螺丝刀

如果你使用本工具，请确定螺丝刀和螺丝充分结合，然后再拧紧螺丝

- 确认你使用了正确的螺丝。当你使用可旋转驱动的螺丝刀，请谨慎的将螺丝拧紧。绝对不要使用你拆卸下来的螺丝。请使用一个全新的螺丝。仔细确认所有的螺丝是否拧紧。

保留产品序列号

本叶面包括下列两部分：

- 恢复计算机的序列号

- 保存唯一身份密匙（UUID）

恢复计算机的序列号

当你的计算机出厂时，主板上的EEPROM储存了序列号和主要部件型号。该信息将永远不被变更。

如果你更换了主板，你必须把原来计算机上的序列号恢复到新的主板上

在替换主板之前，通过如下步骤储存原序列号：

- 安装ThinkPad维修软盘（ThinkPad Hardware Maintenance Diskette）1.60版

- 在主菜单中选择“1设定系统ID”(1. Set System Identification)

- 选择“2.从EEPROM读取序列号”（2. Read S/N data from EEPROM）

每个设备的序列号将被显示在屏幕上，记录下所有的序列号，包括：

“20: 系统序列号“(20: System unit serial number)

在你更换了主板之后，通过如下步骤还原原序列号：

- 安装硬件维修软盘（ThinkPad Hardware Maintenance Diskette）1.6版，然后重新启动计算机

- 从主菜单中选择“1.设置系统ID”(1. Set System Identification)

- 选择“1. 添加序列号到EEPROM”(1. Add S/N data from EEPROM)

然后按照屏幕说明操作

注释：系统序列号被写在了计算机底部的标签上

保存唯一身份密匙（UUID）

通用唯一身份密匙(UUID)是一个独一无二存储在EEPROM上的128位的数字。通过某种算法产生出一个独一无二的ID（可以使用到公元3400年），不可能有两台计算机拥有相同的号码

在你更换了主板之后，通过如下步骤设置UUID：

- 安装硬件维修软盘（ThinkPad Hardware Maintenance Diskette）1.6版，然后重新启动计算机

- 从主菜单中选择“4. 设定UUID”(4. Assign UUID)。如果已有合法的UUID存在，那么它将无法被覆盖

移除并更换部件

本页面通过信息和图片来帮助你移除或更换部件。请确认你已经仔细阅读以下规则：

- 在你经过培训并取得认证前，请不要随意进行计算机的维修。未经培训的修理人员可能会导致部件损坏

- 在替换部件之前，重新查阅第54页“部件替换的注意事项”

- 先移除那些必须先被移除的部件，然后再移除故障部件。类似的部件列表在本章首页。按顺序移除他们

- 按照正确的顺序来移除部件，按照示意图上的标的数字顺序来进行移除

- 当在移除一个部件前要卸下螺丝的话，请按照示意图中的箭头来拆卸

- 在移除一个部件时，请按照示意图上的方向来进行拆卸

- 安装部件的过程请根据移除部件的过程来逆操作。需要根多关于内部连线的信息，请查阅第98页的“部件位置”

- 当更换部件时，请使用正确的螺丝。

警告：

在移除任何部件之前，请先关机，然后把掉所有的电线，移除主电池，断开所有的网络连线。

警告：

一些电池含有少量的镍和镉。请不要试图去拆卸、充电、短路或置入火中或水里。丢弃这类电池请按照当地的法律或规定。

注意：

在替换部件后，请先确定所有的螺丝、弹簧或其他的小部件已经安装到位，然后再打开计算机。通过摇晃计算机并仔细听有没有响声来确认这一点。金属部件的脱落可能会导致电路短路。

注意：

主板是很敏感的，很容易被静电损坏。请在接触部件之前，给自身放电。

你必须使用放静电(Electrostatic Discharge)带（部件号：6405959）来给自身接地。

1010 主电池(Battery Pack)

1020 内存

- 主电池(1010)

注释：拧开螺丝，但不要移除它

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.4mm，黑色尼龙涂层一个 | 14.7牛顿厘米 |

1030 纽扣电池

- 主电池（1010）

- 内存（1020）

警告：

纽扣锂电池可能会引起着火、爆炸、甚至火灾。请不要试图去拆卸、充电、加热超过100摄氏度、焚烧或把电池内的物质放入水中。丢弃这类电池请按照当地的法律或规定。请使用被列出来的合适的电池。使用不适合的电池可能会导致电池起火或爆炸。

1040 硬盘驱动器

- 主电池（1010）

注意：不要将硬盘坠落地面或敲击它。硬盘对于物理震动很敏感。不正确的手持动作可能会导致硬盘损坏或永久性的数据丢失。在移除硬盘前，请确认用户已经备份了所有的数据。永远不要在系统处于工作或挂起状态时移除硬盘。

注释：硬盘外安装了硬盘盖

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M3*3.5mm，黑色尼龙涂层一个 | 19.6牛顿厘米 |

当安装硬盘时：确认硬盘接口被正确的连接

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M3*3mm，红色尼龙涂层四个 | 19.6牛顿厘米 |

1050 键盘

- 主电池(1010)

- 硬盘驱动器(1040)

X20,X21的键盘

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*4.5mm，黑色尼龙涂层四个 | 19.6牛顿厘米 |

当安装键盘时，按照如下步骤：

- 安装全新的键盘，请残照下图操作。请确认键盘的四边（按A,B,C,D和E标识）被放在电脑框架以内

- 对齐键盘的每个插口，然后将键盘按下直至正好卡入指定位置

X22,X23,X24的键盘

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*7mm，黑色尼龙涂层三个 | 19.6牛顿厘米 |

当安装键盘时，按照如下步骤：

- 安装全新的键盘，请残照下图操作。请确认键盘的四边（按A,B,C,D和E标识）被放在电脑框架以内

- 对齐键盘的每个插口，然后将键盘按下直至正好卡入指定位置

1060 键盘控制面板拆装

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- 对齐键盘控制面板的挂钩和相对应的插口

- 按下键盘控制面板直到其恰好卡入

1070 Mini PCI适配器

X20,X21的Mini PCI适配器

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

X22,X23,X24的Mini PCI适配器

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

1080 CDC适配器

X22,X23,X24的CDC适配器

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

| 部件 | 序列号 |
| --- | --- |
| 可移除式射频天线连接工具 | 08K7159 |

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，银色尼龙涂层二个 | 19.6牛顿厘米 |

1090 BDC适配器

X23,X24的BDC适配器

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，银色尼龙涂层二个 | 19.6牛顿厘米 |

1100风扇拆装

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

X20,X21的风扇

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3mm，白色尼龙涂层四个 | 19.6牛顿厘米 |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层一个 | 19.6牛顿厘米 |

X22

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，银色尼龙涂层四个 | 19.6牛顿厘米 |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层一个 | 19.6牛顿厘米 |

X24的风扇

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层一个 | 19.6牛顿厘米 |

1110 X22，X23，X24无线网卡拆装

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

| 步骤 | 天线颜色 | 无线网卡 |
| --- | --- | --- |
|  | 灰色 | 主天线接口(J1) |
|  | 黑色 | 辅助天线接口(J2) |

1120 液晶屏拆装

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- CDC适配器（1080）

- BDC适配器（1090）

- 无线网卡（1110）

X20,X21的液晶屏拆装

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2.6*4mm，黑色普通螺丝二个 | 29.4牛顿厘米 |
|  | M2*8mm，黑色尼龙涂层一个 | 29.4牛顿厘米 |

X22,X23,X24的液晶屏拆装

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2.6*4mm，黑色普通螺丝四个 | 29.4牛顿厘米 |
|  | M2*8mm，黑色尼龙涂层一个 | 29.4牛顿厘米 |

1130机箱外壳及键盘掌托

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- CDC适配器（1080）

- BDC适配器（1090）

- 风扇（1100）

- 无线网卡（1110）

- 液晶屏（1120）

X20, X21

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，黑色尼龙涂层五个 | 19.6牛顿厘米 |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层三个 | 19.6牛顿厘米 |

去除掌托

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层四个 | 19.6牛顿厘米 |

X22, X23, X24

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，黑色尼龙涂层三个 | 19.6牛顿厘米 |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层五个 | 19.6牛顿厘米 |

去除掌托

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层四个 | 19.6牛顿厘米 |

1140扬声器

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- CDC适配器（1080）

- BDC适配器（1090）

- 风扇（1100）

- 无线网卡（1110）

- 液晶屏（1120）

- 机箱外壳及键盘掌托

X20, X21

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3mm，黑色尼龙涂层二个 | 19.6牛顿厘米 |

请确认所有的连接线已经按示图示正确接好，然后再进行安装

X22, X23, X24

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，银色尼龙涂层二个 | 19.6牛顿厘米 |

请确认所有的连接线已经按示图示正确接好，然后再进行安装

1150 PC卡槽拆装

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- CDC适配器（1080）

- BDC适配器（1090）

- 风扇（1100）

- 无线网卡（1110）

- 液晶屏（1120）

- 机箱外壳及键盘掌托（1130）

- 扬声器（1140）

X20,X21

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3mm，白色尼龙涂层二个 | 14.7牛顿厘米 |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层二个 | 19.6牛顿厘米 |

X22,X23,X24

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，银色尼龙涂层二个 | 14.7牛顿厘米 |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层二个 | 19.6牛顿厘米 |

1160红外端口

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- CDC适配器（1080）

- BDC适配器（1090）

- 风扇（1100）

- 无线网卡（1110）

- 液晶屏（1120）

- 机箱外壳及键盘掌托（1130）

- 扬声器（1140）

- PC卡槽(1150)

X22,X23,X24

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，银色尼龙涂层二个 | 19.6牛顿厘米 |

1170 网卡端口，调制解调器端口

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- CDC适配器（1080）

- BDC适配器（1090）

- 风扇（1100）

- 无线网卡（1110）

- 液晶屏（1120）

- 机箱外壳及键盘掌托（1130）

- 扬声器（1140）

- PC卡槽(1150)

- 红外端口（1160）

X20,X21

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层二个 | 19.6牛顿厘米 |

X22,X23,X24

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*6mm，黑色尼龙涂层一个 | 19.6牛顿厘米 |

1180 系统主板

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- CDC适配器（1080）

- BDC适配器（1090）

- 风扇（1100）

- 无线网卡（1110）

- 液晶屏（1120）

- 机箱外壳及键盘掌托（1130）

- 扬声器（1140）

- PC卡槽(1150)

- 红外端口（1160）

- 网卡端口，调制解调器端口（1170）

---注释---

CF卡插槽必须被移除，然后才能进行主板的替换

X20,X21

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3mm，白色尼龙涂层一个 | 19.6牛顿厘米 |

X22,X23

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，银色尼龙涂层一个 | 19.6牛顿厘米 |

X24

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，银色一个 | 19.6牛顿厘米 |
|  | M2*3mm，白色一个 | 19.6牛顿厘米 |

1190 UltraPort顶盖

1200 液晶屏前框

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- 无线网卡（1110）

- 液晶屏（1120）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2.6*5mm，黑色三个 | 29.4牛顿厘米 |

1210 液晶面板

- 主电池（1010）

- 键盘（1050）

- 无线网卡（1110）

- 液晶屏（1120）

- 液晶屏前框（1200）

XGA分辨率的X20，X21

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，黑色五个 | 19.6牛顿厘米 |
|  | M2.6*4mm，黑色二个 | 29.4牛顿厘米 |

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3mm，白色四个 | 19.6牛顿厘米 |

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，黑色二个 | 19.6牛顿厘米 |

SVGA分辨率的X20，X21

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*2.7mm，黑色四个 | 19.6牛顿厘米 |
|  | M2*3.5mm，黑色一个 | 19.6牛顿厘米 |
|  | M2.6*4mm，黑色五个 | 29.4牛顿厘米 |

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，黑色二个 | 19.6牛顿厘米 |

XGA分辨率的X22，X23，X24

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，黑色五个 | 19.6牛顿厘米 |
|  | M2.6*4mm，黑色二个 | 29.4牛顿厘米 |

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3mm，白色四个 | 19.6牛顿厘米 |

| 步骤 | 螺丝（数量） | 扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，黑色二个 | 19.6牛顿厘米 |

部件位置

X20,X21的正面

X22的正面

X23,24的正面

X20，X21的背面

X22，X23，X24的背面

X20-X24的底面

部件列表

X20系列配置清单

X20包括若干机型，下表分类显示了每个机型的配置，以方便你确定哪个部件是你所需要使用的。

| CPU | 液晶屏 | MiniPCI |
| --- | --- | --- |
| 2662-11X/12C |  |  |
| 低电压赛扬500 | 12.1 SVGA | V.90数据型调制解调器 |
| 2662-21J/22J |  |  |
| 低电压赛扬500 | 12.1 XGA | V.90数据型调制解调器 |
| 2662-24J/25J |  |  |
| 低电压赛扬500 | 12.1 XVGA | Intel Combo卡 |
| 2662-31X/32X |  |  |
| 低电压P3-600 | 12.1 XVGA | V.90数据型调制解调器 |
| 2662-34X/35X |  |  |
| 低电压P3-600 | 12.1 XVGA | Intel Combo卡 |
| 2662-36X/37X |  |  |
| 低电压P3-600 | 12.1 XVGA | 3Com Combo卡 |
| 2662-38X/39X |  |  |
| 低电压P3-600 | 12.1 XVGA | 空闲 |

X21系列配置清单

X21包括若干机型，下表分类显示了每个机型的配置，以方便你确定哪个部件是你所需要使用的。

| CPU | 液晶屏 | MiniPCI |
| --- | --- | --- |
| 2662-54J/55J |  |  |
| 超低电压赛扬500 | 12.1 XGA | Strata |
| 2662-41X/42X |  |  |
| 低电压P3-600 | 12.1 XGA | V.90数据型调制解调器 |
| 2660/2662-61X/62X |  |  |
| 低电压P3-700 | 12.1 XGA | V.90数据型调制解调器 |
| 2660/2662-64X/65X |  |  |
| 低电压P3-700 | 12.1 XGA | Strata |
| 2660/2662-66X/67X |  |  |
| 低电压P3-700 | 12.1 XGA | 3Com Combo卡 |

X22系列配置清单

X22包括若干机型，下表分类显示了每个机型的配置，以方便你确定哪个部件是你所需要使用的。

| CPU | 液晶屏 | MiniPCI和CDC |
| --- | --- | --- |
| 2662-88X/85X/8HX |  |  |
| 低电压P3-M 733 | 12.1 XGA | V.92调制解调器和EDC |
| 2662-75J/7HJ |  |  |
| 低电压P3-M 733 | 12.1 XGA | V.92调制解调器和EDC |
| 2662-9AX/92X/91X |  |  |
| 低电压P3-M 800 | 12.1 XGA | V.92调制解调器 |
| 2662-9BX/95X/9HX |  |  |
| 低电压P3-M 800 | 12.1 XGA | V.92调制解调器和EDC |
| 2662-9GX/87X/9KX |  |  |
| 低电压P3-M 800 | 12.1 XGA | V.92调制解调器和EDC |
| 2662-9EX/9DX/9JX |  |  |
| 低电压P3-M 800 | 12.1 XGA | 802.11Combo卡和EDC |
| 2662-93J |  |  |
| 低电压P3-M 733 | 12.1 XGA | Strta Combo卡 |

X23系列配置清单

X23包括若干机型，下表分类显示了每个机型的配置，以方便你确定哪个部件是你所需要使用的。

| CPU | 液晶屏 | MiniPCI和CDC |
| --- | --- | --- |
| 2662-DBX/D5X/D1X |  |  |
| 低电压P3-M 800 | 12.1 XGA | V.90调制解调器和EDC |
| 2662-EGX/E7X |  |  |
| 低电压P3-M 866 | 12.1 XGA | V.90调制解调器和EDC |
| 2662-EEX/EDX/ECX |  |  |
| 低电压P3-M 866 | 12.1 XGA | 802.11 Combo卡和EDC |
| 2662-ELX/E6X/E4X |  |  |
| 低电压P3-M 866 | 12.1 XGA | Strata和BDC |
| 2662-D3J |  |  |
| 低电压P3-M 866 | 12.1 XGA | 802.11 Combo卡和EDC |
| 2662-DFJ |  |  |
| 低电压P3-M 866 | 12.1 XGA | Strata和BDC |

X24系列配置清单

X24包括若干机型，下表分类显示了每个机型的配置，以方便你确定哪个部件是你所需要使用的。

| CPU | 液晶屏 | MiniPCI和CDC |
| --- | --- | --- |
| 2660/2662-MQx/MPx |  |  |
| P3-M 1.13G | 12.1 XGA | V.90数据型调制解调器和EDC |
| 2660/2662-MWx/MXx |  |  |
| P3-M 1.13G | 12.1 XGA | 802.11 Combo卡和EDC |
| 2662-MBx/M5x/M1x |  |  |
| P3-M 1.13G | 12.1 XGA | V.90数据型调制解调器和EDC |
| 2662-MGx/M7x/MCx |  |  |
| P3-M 1.13G | 12.1 XGA | 802.11 Combo卡和EDC |
| 2662-MLx/M6x/M4x |  |  |
| P3-M 1.13G | 12.1 XGA | Strata和BDC |
| 2662-FBx/F5x/F1x |  |  |
| P3-M 1.06G | 12.1 XGA | V.90数据型调制解调器和EDC |

液晶部件

X20,X21的12.1寸XGA

| 编号 | 叙述 | 部件号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑色液晶前面板 | 04P3174 |
| 2 | 铰链 | 04P3169 |
| 3 | 液晶面板(IBM) | 05K9676 |
| 4 | 变极器（Powernet） | 26P8018 |
|  | 变极器（ALPS） | 26P8020 |
|  | 变极器（NMB） | 26P8021 |
| 5 | 12.1寸SVGA数据线 | 27L0584 |
| 6 | UltraPort 接口盖 | 04P3179 |
| 7 | 黑色液晶屏后盖 | 04P3171 |
|  | 黑色液晶屏后盖（韩国） | 04P3526 |

12.1寸SVGA

| 1 | 黑色液晶前面板 | 04P3173 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 液晶面板(LG-Philips) | 05K9675 |
| 3 | 变极器（Powernet） | 26P8017 |
|  | 变极器（ALPS） | 26P8019 |
| 4 | 12.1寸SVGA数据线 | 27L0583 |
| 5 | UltraPort 接口盖 | 04P3179 |
| 6 | 铰链 | 04P3168 |
| 7 | 黑色液晶屏后盖 | 04P3170 |
|  | 黑色液晶屏后盖（韩国） | 04P3527 |

X22,X23,X24的12.1寸XGA

| 编号 | 叙述 | 部件号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑色液晶前面板 | 26P9823 |
| 2 | 铰链 | 26P9825 |
| 3 | 液晶面板(IBM) | 05K9961 |
| 4 | 变极器（ALPS） | 26P8180 |
|  | 变极器（Powernet） | 26P8178 |
|  | 变极器（NMB） | 26P8179 |
| 5 | 天线支架L/R | 26P9825 |
| 6 | 天线 | 26P9824 |
| 7 | 12.1寸SVGA数据线 | 27L0697 |
| 8 | UltraPort 接口盖 | 04P3179 |
| 9 | 黑色液晶屏后盖(无天线) | 26P9820 |
|  | 黑色液晶屏后盖（有天线） | 26P9819 |
|  | 黑色液晶屏后盖(韩国无天线) | 26P9822 |
|  | 黑色液晶屏后盖(韩国有天线) | 26P9821 |

系统

X20,X21

| 编号 | 叙述 | 部件号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铰链盖 |  |
|  | SVGA 型铰链盖 | 04P3162 |
|  | SVGA 型铰链盖 | 04P3163 |
| 2 | 键盘控制面板 | 26P9194 |
| 3 | 键盘部件 |  |
| 4 | 键盘外框 |  |
|  | 键盘外框 | 04P3159 |
|  | 键盘外框 韩国 | 26P3525 |
| 5 | 绝缘层 | 04P3702 |
| 6 | MiniPCI Combo卡（STRATA） | 06P3809 |
|  | MiniPCI Combo卡（3COM） | 22P7594 |
|  | MiniPCI V92调制解调器 | 08K4853 |
| 7 | 调制解调器连线（RJ11/RJ45） | 27L0585 |
| 8 | Card-Bus 插槽 | 04P3180 |
| 9 | 风扇 | 04P3161 |
| 10 | 扬声器 | 02K5879 |
| 11 | 主板 |  |
|  | 超低电压赛扬500 | 12P3476 |
|  | 低电压P3-600 | 12P3472 |
|  | 低电压P3-700 | 12P3468 |
|  | 低电压P3-600（带1394） | 26P8072 |
| 12 | CF卡减重模块 | 04P3184 |
| 13 | 机箱底盘 |  |
| 14 | 纽扣电池套装 | 02K6715 |
| 15 | 10GB日立硬盘 | 27L4184 |
|  | 10GB IBM 20GN | 27L4176 |
|  | 20GB日立硬盘 | 27L4188 |
|  | 20GB IBM 20GN | 27L4180 |
| 16 | 内存盖 | 04P3185 |
| 17 | 6芯松下电池 | 02K6710 |
|  | 6芯三洋电池 | 02K6653 |
|  | 4芯三洋电池 | 02K6652 |
| 18 | 螺丝外盖 | 04P3528 |

X22

| 编号 | 叙述 |  | 部件号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铰链盖 | 26P9827 |  |
| 2 | 键盘控制面板(X22) |  | 26P9829 |
| 3 | 键盘部件 |  |  |
| 4 | 键盘外框 |  |  |
|  | 键盘外框 |  | 04P9815 |
|  | 键盘外框 韩国 |  | 26P9816 |
| 5 | 绝缘层 |  | 04P9833 |
| 6 | MiniPCI Combo卡（STRATA） |  | 06P3809 |
|  | MiniPCI Combo卡（3COM） |  | 22P6753 |
|  | MiniPCI调制解调器（Ambit） |  | 08K4853 |
|  | MiniPCI Combo 802.11卡(Actiontec) |  | 12P3637 |
| 7 | 调制解调器连线（RJ11/RJ45） |  | 27L0696 |
| 8 | Card-Bus 插槽 |  | 04P3180 |
| 9 | 风扇 导热管 |  | 46L4936 |
| 10 | 扬声器 |  | 26P9814 |
| 11 | 主板 |  |  |
|  | P3-M 800MHz 带/不带 1394 |  | 12P3779/26P8173 |
|  | P3-M 800MHz 带/不带 1394 |  | 12P3783/26P8174 |
|  | P3-M 733MHz 带/不带 1394 |  | 12P3787/26P8176 |
|  | P3-M 800MHz 带/不带 1394 |  | 12P3791/26P8201 |
|  | P3-M 800MHz 带/不带 1394 |  | 12P3795/26P8202 |
|  | P3-M 733MHz 带/不带 1394 |  | 12P3799/26P8203 |
| 12 | CF卡减重模块 |  | 04P3184 |
| 13 | 机箱底盘 |  |  |
| 14 | 纽扣电池套装 |  | 02K6715 |
| 15 | 10GB IBM 40GN |  | 27L4362 |
|  | 20GB IBM 40GN |  | 08K9723 |
|  | 30GB IBM 40GN |  | 08K9721 |
|  | 20GB 日立 Dogwood（译者注：具体型号待查） |  | 08K9727 |
|  | 30GB 日立 Dogwood |  | 08K9725 |
| 16 | 内存盖 |  | 26P9817 |
| 17 | 4芯三洋电池 |  | 02K6837 |
|  | 4芯三洋电池 日本 |  | 02K6839 |
|  | 6芯三洋电池 |  | 02K6758 |
|  | 6芯松下电池 |  | 02K6760 |
|  | 6芯三洋电池 日本 |  | 02K6845 |
|  | 6芯松下电池 日本 |  | 02K6846 |
| 18 | 螺丝外盖 |  | 04P3528 |
| 19 | EDC板 |  | 26P8181 |
| 20 | 红外端口 |  | 26P8168 |
|  | 红外/1394子卡 |  | 26P8169 |
| 21 | MiniPCI 802.11 Combo卡衬垫 |  | 46L4908 |

X23

| 编号 | 叙述 |  | 部件号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带蓝牙指示的铰链盖 | 46L6540 |  |
|  | 带Wifi/或不带 的铰链盖 |  | 46L6571 |
| 2 | 键盘控制面板(X23) |  | 46L6542 |
| 3 | 键盘部件 |  |  |
| 4 | 键盘外框 |  |  |
|  | 键盘外框 |  | 26P9815 |
|  | 键盘外框 韩国 |  | 26P9816 |
| 5 | 绝缘层 |  | 26P9833 |
| 6 | MiniPCI Combo卡（STRATA） |  | 06P3809 |
|  | MiniPCI调制解调器（Ambit） |  | 08K4853 |
|  | MiniPCI Combo卡(Actiontec) |  | 12P3657 |
| 7 | 调制解调器连线（RJ11/RJ45） |  | 27L0696 |
| 8 | Card-Bus 插槽 |  | 04P3180 |
| 9 | 风扇 导热管 |  | 46L4936 |
| 10 | 扬声器 |  | 26P9814 |
| 11 | 主板 |  |  |
|  | P3-M 866MHz 带/不带 1394 |  | 12P3803/26P8260 |
|  | P3-M 866MHz 带/不带 1394 |  | 12P3807/26P8261 |
|  | P3-M 866MHz 带/不带 1394 |  | 12P3811/26P8262 |
|  | P3-M 800MHz 带/不带 1394 |  | 12P3815/26P8263 |
|  | P3-M 800MHz 带/不带 1394 |  | 12P3819/26P8264 |
| 12 | CF卡减重模块 |  | 04P3184 |
| 13 | 机箱底盘 |  |  |
| 14 | 纽扣电池套装 |  | 02K6715 |
| 15 | 30GB IBM 40GN |  | 08K9721 |
|  | 20GB IBM 40GN |  | 08K9723 |
|  | 30GB IBM 40GN |  | 08K9721 |
|  | 20GB 日立 Dogwood |  | 08K9727 |
|  | 30GB 日立 Dogwood |  | 08K9725 |
| 16 | 内存盖 |  | 26P9817 |
| 17 | 4芯三洋电池 |  | 02K6837 |
|  | 4芯三洋电池 日本 |  | 02K6839 |
|  | 6芯三洋电池 |  | 02K6758 |
|  | 6芯松下电池 |  | 02K6760 |
|  | 6芯三洋电池 日本 |  | 02K6845 |
|  | 6芯松下电池 日本 |  | 02K6846 |
| 18 | 螺丝外盖 |  | 46L6846 |
| 19 | BDC板 |  | 26P8071 |
| 20 | 红外端口 |  | 26P8168 |
|  | 红外/1394子卡 |  | 26P8169 |
| 21 | MiniPCI 802.11 Combo卡衬垫 |  | 46L4908 |

X24

| 编号 | 叙述 |  | 部件号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带蓝牙指示的铰链盖 | 46L6540 |  |
|  | 带Wifi/或不带 的铰链盖 |  | 46L6571 |
| 2 | 键盘控制面板(X24) |  | 46L6617 |
| 3 | 键盘部件 |  |  |
| 4 | 键盘外框 |  |  |
|  | 键盘外框 |  | 26P9815 |
|  | 键盘外框 韩国 |  | 26P9816 |
| 5 | 绝缘层 |  | 26P9833 |
| 6 | MiniPCI Combo卡（STRATA） |  | 06P3809 |
|  | MiniPCI调制解调器（Ambit） |  | 08K4853 |
|  | MiniPCI Combo卡(Actiontec) |  | 12P3657 |
| 7 | 调制解调器连线（RJ11/RJ45） |  | 27L0696 |
| 8 | Card-Bus 插槽 |  | 04P3180 |
| 9 | 普通电压型风扇 |  | 46L6614 |
| 10 | 扬声器 |  | 26P9814 |
| 11 | 主板 |  |  |
|  | P3-M 1.06GHz 带/不带 1394 |  | 26P8330 |
|  | P3-M 1.13GHz 带/不带 1394 |  | 46L6612 |
|  | P3-M 1.13MHz 带/不带 1394 |  | 46L6611 |
|  | P3-M 1.13GHz 带/不带 1394 |  | 26P8299 |
|  | P3-M 1.13GHz 带/不带 1394 |  | 46L6613 |
| 12 | CF卡减重模块 |  | 04P3184 |
| 13 | 机箱底盘 |  |  |
| 14 | 纽扣电池套装 |  | 02K6715 |
| 15 | 30GB IBM 40GN |  | 08K9721 |
|  | 20GB IBM 40GN |  | 08K9723 |
|  | 30GB IBM 40GN |  | 08K9721 |
|  | 20GB 日立 Dogwood |  | 08K9727 |
|  | 30GB 日立 Dogwood |  | 08K9725 |
| 16 | 内存盖 |  | 26P9817 |
| 17 | 6芯三洋电池 |  | 02K6758 |
|  | 6芯松下电池 |  | 02K6760 |
|  | 6芯三洋电池 日本 |  | 02K6845 |
|  | 6芯松下电池 日本 |  | 02K6846 |
| 18 | 螺丝外盖 |  | 46L4985 |
| 19 | BDC板 |  | 26P8071 |
| 20 | 红外端口 |  | 26P8168 |
|  | 红外/1394子卡 |  | 26P8169 |
| 21 | MiniPCI 802.11 Combo卡衬垫 |  | 46L4908 |

键盘

X20,X21

| 键盘语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 美国英语 | 02K5883 |
| 加拿大法语 | 02K5884 |
| 南美西班牙语 | 02K5885 |
| 日语 | 02K5886 |
| 日语 i系列 | 02K5764 |
| 韩语 | 02K5887 |
| 繁体中文 | 02K5888 |
| 英国英语 | 02K5889 |
| 德语 | 02K5890 |
| 法语 | 02K5891 |
| 意大利语 | 02K5892 |
| 瑞士 | 02K5893 |
| 荷兰语 | 02K5894 |
| 比利时 | 02K5895 |
| 西班牙语 | 02K5896 |
| 葡萄牙语 | 02K5897 |
| 瑞典/芬兰 | 02K5898 |
| 挪威语 | 02K5899 |
| 丹麦语 | 02K5900 |
| 俄语 | 02K5901 |
| 土耳其语 | 02K5902 |
| 希伯来语 | 02K5903 |
| 阿拉伯语 | 02K5904 |
| 捷克语 | 02K5905 |
| 希腊语 | 02K5906 |
| 匈牙利 | 02K5907 |
| 斯洛伐克 | 02K5908 |
| 斯洛文尼亚 | 02K5909 |
| 波兰语 | 02K5910 |
| 泰语 | 02K5911 |

X22,X23,X24

| 键盘语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 美国英语 | 02K6049 |
| 加拿大法语 | 02K6050 |
| 南美西班牙语 | 02K6051 |
| 日语 | 02K6052 |
| 韩语 | 02K6054 |
| 繁体中文 | 02K6055 |
| 英国英语 | 02K6056 |
| 德语 | 02K6057 |
| 法语 | 02K6058 |
| 意大利语 | 02K6059 |
| 瑞士 | 02K6060 |
| 荷兰语 | 02K6061 |
| 比利时 | 02K6062 |
| 西班牙语 | 02K6063 |
| 葡萄牙语 | 02K6064 |
| 瑞典/芬兰 | 02K6065 |
| 挪威语 | 02K6066 |
| 丹麦语 | 02K6067 |
| 俄语 | 02K6068 |
| 土耳其语 | 02K6069 |
| 希伯来语 | 02K6108 |
| 阿拉伯语 | 02K6071 |
| 捷克语 | 02K6072 |
| 希腊语 | 02K6073 |
| 匈牙利 | 02K6074 |
| 斯洛伐克 | 02K6075 |
| 斯洛文尼亚 | 02K6076 |
| 泰语 | 02K6078 |

底盖

X20

| 部件 | 序列号 |
| --- | --- |
| 2660 通用 | 04P3155 |
| 2660韩国 | 04P3453 |
| 2660中国 | 04P3454 |
| 2660台湾 | 04P3455 |
| 2661 通用 | 04P3456 |
| 2661韩国 | 04P3457 |
| 2661中国 | 04P3458 |
| 2661台湾 | 04P3459 |
| 2662 通用 | 04P3460 |
| 2662韩国 | 04P3461 |
| 2662中国 | 04P3462 |
| 2662台湾 | 04P3463 |
| 2661 通用 i系列 |  |

X21

| 部件 | 序列号 |
| --- | --- |
| 2660 通用 | 26P9213 |
| 2660韩国 | 26P9214 |
| 2660中国 | 26P9215 |
| 2662 通用 | 26P9216 |
| 2662韩国 | 26P9217 |
| 2660中国 | 26P9218 |

X22

| 部件 | 序列号 |
| --- | --- |
| 2660 通用 带天线 | 26P9800 |
| 2660韩国 带天线 | 26P9801 |
| 2660中国 带天线 | 26P9802 |
| 2660 通用 无天线 | 26P9803 |
| 2660韩国 无天线 | 26P98004 |
| 2660中国 无天线 | 26P9805 |
| 2662 通用 带天线 | 26P9806 |
| 2662韩国 带天线 | 26P9807 |
| 2662中国 带天线 | 26P9808 |
| 2662 通用 无天线 | 26P9809 |
| 2662韩国 无天线 | 26P9810 |
| 2662中国 无天线 | 26P9811 |

X23

| 部件 | 序列号 |
| --- | --- |
| 2660 通用 带天线 | 46L5057 |
| 2660韩国 带天线 | 46L5058 |
| 2660中国 带天线 | 46L5059 |
| 2660 通用 无天线 | 46L5060 |
| 2660韩国 无天线 | 46L6531 |
| 2660中国 无天线 | 46L6532 |
| 2662 通用 带天线 | 46L6533 |
| 2662韩国 带天线 | 46L6534 |
| 2662中国 带天线 | 46L6535 |
| 2662 台湾 蓝牙 | 46P2777 |
| 2662 台湾 802.11b | 46L6536 |
| 2662 通用 无天线 | 46L6537 |
| 2662韩国 无天线 | 46L6538 |
| 2662中国 无天线 | 46L6539 |

X23

| 部件 | 序列号 |
| --- | --- |
| 2660 通用 带天线 | 46L6596 |
| 2660韩国 带天线 | 46L6597 |
| 2660中国 带天线 | 46L6598 |
| 2660台湾 带天线 | 46L6596 |
| 2660 通用 无天线 | 46L6600 |
| 2660韩国 无天线 | 46L6601 |
| 2660中国 无天线 | 46L6602 |
| 2662 通用 802.11b | 46L6603 |
| 2662 通用 蓝牙 | 46L6604 |
| 2662 台湾 蓝牙 | 46P2278 |
| 2662韩国 带天线 | 46L6605 |
| 2662中国 带天线 | 46L6606 |
| 2662 台湾 802.11b | 46L6607 |
| 2662 通用 无天线 | 46L6608 |
| 2662韩国 无天线 | 46L6609 |
| 2662中国 无天线 | 46L6610 |

X21系列的恢复光盘

Window98恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（禁用调制解调器） | 23P8487 |
| 英语 | 23P9728 |
| 挪威语 | 23P8499 |
| 荷兰语 | 23P8498 |
| 芬兰语 | 23P8497 |
| 意大利语 | 23P8496 |
| 西班牙语 | 23P8494 |
| 南美西班牙语 | 23P8489 |
| 丹麦语 | 23P8491 |
| 瑞典语 | 23P8495 |
| 法语 | 23P8492 |
| 加拿大法语 | 23P8488 |
| 德语 | 23P8493 |
| 泰语 | 14P8967 |
| 葡萄牙语 | 23P8490 |
| 日语 | 27P1907 |
| 繁体中文 | 27P1827 |
| 简体中文 | 27P1840 |
| 土耳其语 | 23P8528 |
| 希腊语 | 23P8529 |
| 匈牙利语 | 23P8530 |
| 俄语 | 23P8531 |
| 斯洛文尼亚语 | 23P8532 |
| 斯洛伐克语 | 23P8533 |
| 波兰语 | 23P8527 |
| 希伯来语 | 23P8526 |
| 捷克语 | 23P8525 |
| 阿拉伯语 | 23P8524 |

Window2000恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 土耳其语 | 23P8600 |
| 希腊语 | 23P8601 |
| 俄语 | 23P8603 |
| 斯洛文尼亚语 | 23P8604 |
| 斯洛伐克语 | 23P8605 |
| 波兰语 | 23P8599 |
| 希伯来语 | 23P8598 |
| 捷克语 | 23P8597 |
| 阿拉伯语 | 23P8596 |

Window2000/NT恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（禁用调制解调器） | 23P8587 |
| 英语 | 23P9717 |
| 挪威语 | 23P8559 |
| 荷兰语 | 23P8558 |
| 芬兰语 | 23P8557 |
| 意大利语 | 23P8556 |
| 西班牙语 | 23P8554 |
| 南美西班牙语 | 23P8549 |
| 丹麦语 | 23P8551 |
| 瑞典语 | 23P8555 |
| 法语 | 23P8552 |
| 加拿大法语 | 23P8548 |
| 德语 | 23P8553 |
| 葡萄牙语 | 23P8550 |
| 日语 | 27P1909 |
| 繁体中文 | 27P1831 |
| 简体中文 | 27P1842 |
| 匈牙利语 | 23P8602 |

Window ME恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 日语 | 46P84392 |

X22系列的恢复光盘

Window98恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语 | 32P5403 |
| 泰语 | 32P5404 |
| 日语 | 46P6135 |
| 台湾繁体中文 | 46P6111 |
| 香港繁体中文 | 46P6350 |
| 简体中文 | 46P6113 |

Window2000恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（禁用调制解调器） | 32P5411 |
| 英语 | 32P5410 |
| 挪威语 | 32P5421 |
| 荷兰语 | 32P5420 |
| 芬兰语 | 32P5419 |
| 意大利语 | 32P5418 |
| 西班牙语 | 32P5416 |
| 丹麦语 | 32P5413 |
| 瑞典语 | 32P5417 |
| 法语 | 32P5414 |
| 德语 | 32P5415 |
| 巴西葡萄牙语 | 32P5412 |
| 日语 | 46P6138 |
| 台湾繁体中文 | 46P6346 |
| 香港繁体中文 | 46P6352 |
| 简体中文 | 46P6348 |
| 土耳其语 | 32P5426 |
| 希腊语 | 32P5427 |
| 匈牙利语 | 32P5428 |
| 俄语 | 32P5429 |
| 波兰语 | 23P8525 |
| 希伯来语 | 32P5424 |
| 捷克语 | 32P5423 |
| 阿拉伯语 | 32P5422 |

WindowXP专业版恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（禁用调制解调器） | 32P5451 |
| 英语 | 32P5450 |
| 挪威语 | 32P5461 |
| 荷兰语 | 32P5460 |
| 芬兰语 | 32P5459 |
| 意大利语 | 32P5458 |
| 西班牙语 | 32P5456 |
| 丹麦语 | 32P5453 |
| 瑞典语 | 32P5457 |
| 法语 | 32P5454 |
| 德语 | 32P5455 |
| 巴西葡萄牙语 | 32P5452 |
| 台湾繁体中文 | 46P6112 |
| 香港繁体中文 | 46P6354 |
| 简体中文 | 46P6114 |

Window XP家庭版恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 日语 | 46P6140 |

X23系列的恢复光盘

Window2000恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（UD）[译者注：UD未查明其意] | 32P7196 |
| 英语（美国） | 32P7193 |
| 挪威语 | 32P6009 |
| 荷兰语 | 32P6008 |
| 芬兰语 | 32P6007 |
| 意大利语 | 32P6006 |
| 西班牙语 | 32P6004 |
| 南美西班牙语 | 32P7182 |
| 丹麦语 | 32P6001 |
| 瑞典语 | 32P6005 |
| 法语 | 32P6002 |
| 加拿大法语 | 32P7181 |
| 德语 | 32P6003 |
| 葡萄牙语 | 32P6000 |
| 日语 | 46P6953 |
| 台繁体中文 | 62P8468 |
| 香港繁体中文 | 62P8472 |
| 简体中文 | 62P8470 |
| 土耳其语 | 32P6014 |
| 希腊语 | 32P6015 |
| 匈牙利语 | 32P6016 |
| 俄语 | 32P6017 |
| 波兰语 | 32P6013 |
| 希伯来语 | 32P6012 |
| 捷克语 | 32P6011 |
| 阿拉伯语 | 32P6010 |

Window XP专业版恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（UD） | 32P7362 |
| 英语（美国） | 32P6115 |
| 英语（美国）（蓝牙） | 32P7204 |
| 挪威语 | 32P6126 |
| 荷兰语 | 32P6125 |
| 芬兰语 | 32P6124 |
| 意大利语 | 32P6123 |
| 西班牙语 | 32P7345 |
| 南美西班牙语 | 32P7341 |
| 丹麦语 | 32P7342 |
| 瑞典语 | 32P7346 |
| 法语 | 32P7343 |
| 加拿大法语 | 32P7340 |
| 德语 | 32P7344 |
| 葡萄牙语 | 32P6117 |
| 土耳其语 | 32P6131 |
| 希腊语 | 32P6132 |
| 匈牙利语 | 32P6133 |
| 俄语 | 32P6134 |
| 波兰语 | 32P6130 |
| 希伯来语 | 32P6129 |
| 捷克语 | 32P6128 |
| 阿拉伯语 | 32P6127 |
| 台繁体中文 | 62P9205 |
| 香港繁体中文 | 62P8473 |
| 简体中文 | 62P9207 |
| 日语（商业版） | 46P6956 |
| 日语（零售版） | 46P6959 |
| 日语（零售版）（蓝牙） | 46P6997 |

Window XP家庭版恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（美国） | 32P6288 |
| 台繁体中文 | 62P9206 |
| 香港繁体中文 | 62P8498 |
| 简体中文 | 62P9208 |

X24系列的恢复光盘

Window2000恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（UD） | 32P7196 |
| 英语（美国） | 32P7193 |
| 挪威语 | 32P6009 |
| 荷兰语 | 32P6008 |
| 芬兰语 | 32P6007 |
| 意大利语 | 32P6006 |
| 西班牙语 | 32P6004 |
| 南美西班牙语 | 32P7182 |
| 丹麦语 | 32P6001 |
| 瑞典语 | 32P6005 |
| 法语 | 32P6002 |
| 加拿大法语 | 32P7181 |
| 德语 | 32P6003 |
| 葡萄牙语 | 32P6000 |
| 日语 | 62P8843 |
| 台繁体中文 | 62P8468 |
| 香港繁体中文 | 62P8472 |
| 简体中文 | 46P8470 |
| 土耳其语 | 32P6014 |
| 希腊语 | 32P6015 |
| 匈牙利语 | 32P6016 |
| 俄语 | 32P6017 |
| 波兰语 | 32P6013 |
| 希伯来语 | 32P6012 |
| 捷克语 | 32P6011 |
| 阿拉伯语 | 32P6010 |

Window XP专业版恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（UD） | 32P7362 |
| 英语（美国） | 32P6115 |
| 英语（美国）（蓝牙） | 32P7204 |
| 挪威语 | 32P6126 |
| 荷兰语 | 32P6125 |
| 芬兰语 | 32P6124 |
| 意大利语 | 32P6123 |
| 西班牙语 | 32P7345 |
| 南美西班牙语 | 32P7341 |
| 丹麦语 | 32P7342 |
| 瑞典语 | 32P7346 |
| 法语 | 32P7343 |
| 加拿大法语 | 32P7340 |
| 德语 | 32P7344 |
| 葡萄牙语 | 32P6117 |
| 土耳其语 | 32P6131 |
| 希腊语 | 32P6132 |
| 匈牙利语 | 32P6133 |
| 俄语 | 32P6134 |
| 波兰语 | 32P6130 |
| 希伯来语 | 32P6129 |
| 捷克语 | 32P6128 |
| 阿拉伯语 | 32P6127 |
| 台繁体中文 | 62P9205 |
| 香港繁体中文 | 62P8473 |
| 简体中文 | 62P9207 |
| 日语 | 46P8846 |

Window XP家庭版恢复光盘

| 语言 | 序列号 |
| --- | --- |
| 英语（美国） | 32P6288 |
| 台繁体中文 | 62P9206 |
| 香港繁体中文 | 62P8498 |
| 简体中文 | 62P9208 |

通用附件列表

X20,X21

| 部件 | 序列号 |
| --- | --- |
| 螺丝刀（i系列） | 04P3181 |
| 硬盘外盒 | 04P3165 |
| 硬盘外塑料盖 | 04P3166 |
| 硬盘固定螺丝 | 04P3167 |
| 多层PCB板 | 08K3225 |
| 指点干帽（译者注：即“小红帽”） | 84G6536 |
| 六角螺丝 | 04P3405 |
| M2*3mm 白色螺丝 | 04P3402 |
| M2*3.5mm 黑色螺丝 | 04P3404 |
| M2*4.5 黑色键盘螺丝 | 04P3182 |
| M2*4.5 白色螺丝 | 04P3406 |
| M2*6mm 黑色螺丝 | 04P3403 |
| M2*8mm 黑色铰链螺丝 | 04P3400 |
| M2.6*4 黑色螺丝 | 04P3401 |
| M2.6*5 黑色螺丝 | 08K7092 |
| M2*3.5黑色螺丝(顶部0.6) | 04P3407 |
| M2*2.7mm白色液晶屏螺丝 | 08K7093 |
| M3*3mm 硬盘侧红色螺丝 | 04P3399 |
| M3*3.5mm 硬盘底黑色螺丝 | 04P3408 |
| 液晶屏正面螺丝的外盖 | 04P3529 |
| XGA液晶屏侧面螺丝的外盖 | 08K7062 |
| 键盘控制面板 | 26P9179 |
| 框架部件工具 | 04P3156 |
| SVGA液晶框架 | 04P3176 |
| XGA液晶框架 | 04P3177 |
| 胶带 | 04P3703 |

X22,X23

| 部件 | 序列号 |
| --- | --- |
| 螺丝刀（10个系统） | 26P9830 |
| 硬盘外盒 | 26P9818 |
| 硬盘外塑料盖 | 04P3166 |
| 硬盘固定螺丝 | 04P3167 |
| 多PCB板 | 08K3225 |
| 指点干帽（译者注：即“小红帽”） | 84G6536 |
| 10个系统的螺丝外盖 | 26P9831 |
| 键盘控制面板 | 26P9828 |
| 框架部件工具 | 26P9812 |
| XGA液晶框架 | 26P9826 |
| 液晶框架天线 | 11P8259 |
| M2*7黑色键盘螺丝 | 46L4976 |
| M2*3.5银色螺丝 | 46L4977 |
| M2*6.5黄色螺丝 | 46L4981 |
| M3*3 白色硬盘螺丝 | 04P3399 |
| M2*8黑色铰链螺丝 | 04P3703 |
| M2.6*4黑色铰链后螺丝 | 04P3401 |
| M2*3白色螺丝 | 04P3402 |
| M2*6黑色螺丝 | 04P3403 |
| M2*3.5黑色螺丝 | 04P3404 |
| 六角螺丝 | 04P3405 |
| M2*3.5黑色螺丝(顶部0.6) | 04P3407 |
| M2*4 黑色螺丝 | 04P3408 |
| M2.6*5 黑色螺丝 | 08K7092 |
| 底部螺丝外盖 | 04P3528 |
| 屏幕正方螺丝外盖 | 04P3529 |
| 屏幕侧方螺丝外盖 | 08K7067 |
| 胶带 | 04P3703 |

X22,X23

| 部件 | 序列号 |
| --- | --- |
| 螺丝刀（10个系统） | 46P2595 |
| 硬盘金属盒 | 12P4177 |
| 硬盘外塑料盖 | 04P3166 |
| 硬盘固定螺丝 | 04P3167 |
| 多PCB板 | 46P2596 |
| 指点干帽（译者注：即“小红帽”） | 84G6536 |
| 10个系统的螺丝外盖 | 26P9831 |
| 键盘控制面板 | 26P9828 |
| 框架部件工具 | 26P9812 |
| XGA液晶框架 | 26P9826 |
| 液晶框架天线 | 46L4909 |
| M2*7黑色键盘螺丝 | 46L4976 |
| M2*3.5银色螺丝 | 46L4977 |
| M2*6.5黄色螺丝 | 46L4981 |
| M3*3 白色硬盘螺丝 | 04P3399 |
| M2*8黑色铰链螺丝 | 04P3703 |
| M2.6*4黑色铰链后螺丝 | 04P3401 |
| M2*3白色螺丝 | 04P3402 |
| M2*6黑色螺丝 | 04P3403 |
| M2*3.5黑色螺丝 | 04P3404 |
| 六角螺丝 | 04P3405 |
| M2*3.5黑色螺丝(顶部0.6) | 04P3407 |
| M2*4 黑色螺丝 | 04P3408 |
| M2.6*5 黑色螺丝 | 08K7092 |
| 底部螺丝外盖 | 04P3528 |
| 屏幕正方螺丝外盖 | 04P3529 |
| 屏幕侧方螺丝外盖 | 08K7067 |
| 胶带 | 04P3703 |

可选部件列表

X20,X21

| 电话线 | 27L0603 |
| --- | --- |
| 电话线 奥地利 | 05K2731 |
| 电话线 比利时 | 05K2732 |
| CD-ROM(LG) | 08K9545 |
| CD-ROM(TOSHIBA) | 27L3973 |
| CD-ROM(Teac) | 27L3436 |
| DVD-ROM(MKE) | 05K9188 |
| DVD-ROM(TOSHIBA) | 05K9160 |
| SODIMM 128MB (100MHz)内存 | 20L0265 |
| SODIMM 256MB (133MHz)内存 | 33L3070 |
| SODIMM 64MB (100MHz)内存 | 20L0264 |
| UltraBase X2 底座 | 04P3304 |
| UltraBase X2 安全锁 | 08K7004 |
| 第二硬盘适配器 | 08K6067 |
| USB软驱(TEAC) | 05K9283 |
| USB软驱(YE-DATA) | 08K9542 |
| USB CD-ROM驱动器 | 00N8244 |
| USB CD-ROM数据线 | 00N8245 |
| 电话线 奥地利 | 27L0623 |
| 电话线 比利时 | 27L0625 |
| LS-120软驱 | 05K9235 |
| 通用电池充电器 | 02K6642 |
| CD-RW驱动器 | 00N7955 |
| CD-RW驱动器(Sony) | 08K9568 |

X22,X23,X24

| 电话线 | 27L0619 |
| --- | --- |
| 电话线 奥地利 | 05K2731 |
| 电话线 比利时 | 05K2732 |
| CD-ROM(LG) | 27L4301 |
| SODIMM 128MB (133MHz)内存 | 19L4653 |
| SODIMM 256MB (133MHz)内存 | 19K4655 |
| SODIMM 64MB (133MHz)内存 | 19K4651 |
| UltraBase X2 底座 | 04P3304 |
| UltraBase X2 安全锁 | 08K7004 |
| 第二硬盘适配器 | 08K6067 |
| USB软驱(TEAC) | 05K9283 |
| USB软驱(YE-DATA) | 08K9542 |
| LS-120软驱 | 05K9235 |
| 通用电池充电器 | 02K6642 |
| CD-RW驱动器 | 00N7955 |
| 耳机 | 02K4941 |

通用部件列表(X20,X21,X22,X23,X24)

工具

| 三芯插头 | 72X8546 |
| --- | --- |
| 射频天线拆除工具 | 08K7159 |
| PC接口测试卡 | 35G4703 |
| 音频线 | 66G5180 |
| USB并口测试数据线 | 05K2580 |
| USB软驱工具 | 27L3452 |
| 螺丝刀工具 | 95F3598 |
| 螺丝刀驱动工具(Torque screwdriver) | 05K4695 |
| 5mm 扳手 | 05K4694 |
| 螺丝刀 | 27L8126 |
| 硬件维修软盘（ThinkPad Hardware Maintenance Diskette）1.6版 注释：从网站下载 | —— |

电源适配器编码

仅使用在该国家指定的电源线：

2芯电源线

| 地区 | 序列号 |
| --- | --- |
| 加拿大，泰国，美国 | 13H5264 |

3芯电源线（X20,X21）

| 地区 | 序列号 |
| --- | --- |
| 加拿大，泰国，美国 | 76H3516 |
| 日本 | 13H5273 |
| 澳大利亚，新西兰 | 76H3514 |
| 韩国 | 76H3535 |
| 中国 | 02K0539 |
| 欧洲，如法国、德国等 | 76H3518 |
| 阿根廷 | 36L8870 |
| 丹麦 | 76H3520 |
| 南非，印度 | 76H3522 |
| 瑞士 | 76H3528 |
| 意大利 | 76H3530 |
| 以色列 | 76H3532 |
| 英国 | 76H3524 |

3芯电源线（X22,X23,X24）

| 地区 | 序列号 |
| --- | --- |
| 加拿大，泰国，美国 | 76H3516 |
| 日本 | 13H5273 |
| 澳大利亚，新西兰 | 76H3514 |
| 韩国 | 76H3535 |
| 中国 | 02K0539 |
| 欧洲，如法国、德国等 | 76H3518 |
| 阿根廷 | 368867 |
| 丹麦 | 76H3520 |
| 南非，印度 | 76H3522 |
| 瑞士 | 76H3528 |
| 意大利 | 76H3530 |
| 以色列 | 76H3532 |
| 英国 | 76H3524 |

电源适配器（X20,X21）：仅使用在该国家指定的电源线：

| 地区 | 序列号 |
| --- | --- |
| 72W 2芯（Astec） | 02K6669 |
| 72W 3芯（Astec） | 02K6666 |
| 72W 2芯（Delta） | 02K6673 |
| 72W 3芯（Delta） | 02K6670 |

电源适配器（X22,X23,X24）：仅使用在该国家指定的电源线：

| 地区 | 序列号 |
| --- | --- |
| 56W 2芯（Astec） | 02K6814 |
| 56W 3芯（Astec） | 02K6813 |
| 56W 2芯（Delta） | 02K6816 |
| 56W 3芯（Delta） | 02K6815 |

第四章 注意事项

IBM声明本说明并不代表IBM会在任何销售国家提供的这些的相关出版物。一些在本声明中所提及的产品，软件或者服务，并不声明必须使用IBM公司的产品，程序或服务。任何功能未侵犯IBM知识产权的相同产品，程序或服务可以被使用来替代IBM公司的产品，程序或服务。除了那些声明为IBM设计的产品外，其他产品估价和验证工作必须由用户自行负责。IBM或者可能持有专利证书或者审理中的专利申请或者和在这个说明中的某些主题主旨相关的证书，在这个文档中并没有给出任何关于这些证书的许可证，你可以发送证书申请或写信到IBM公司证书理事那里索要。地址是：IBM Corporation, 500 Columbus Avenue. Thornwood, NY 10594, U.S.A.

注册商标声明

根据契约条款所规定，以下商标，服务或产品归IBM公司在美国或是在别的国家所持有：

Microsoft， Windows， Windows NT，和视窗的标识是视窗公司在美国合作其他国家所注册的商标

Pentium和Celeron是Intel公司在美国和或者在其他国家所注册的商标，（如果要获得详细的Intel公司注册商标的清单，你可以登录Intel公司的网站查询 http://www.intel.com/）

其他公司，产品，或者是服务的名字都归属于各自的公司。

此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com