译者前言（含重要内容请认真阅读）此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com

第一次着手翻译全新机型的HMM，感觉Thinkpad的外观虽然经久不变，但是其内心却是变化非常明显的，这次翻译过程，使我对X6系列架构有了更加深刻的了解，相比那些Trackpoint button颜色的争论，我们还是多多关注小黑的内在品质吧！

在此声明：笔记本电脑是精密仪器，请不要轻易去拆卸它，这可能会带来无法预料的严重后果！

译文可能与原文在表述上有出入，一切以原文为准

由于本人学识有限，对于部分专业名词的翻译可能有误，请大家谅解，推荐使用MS Word 2003及微软雅黑字体阅读，以获得最佳效果

另外文中所提到的页码全部都是指Lenovo官方网站所提供英文PDF原版里的页码，敬请大家注意！

2006年3月26日-2006年7月30日

- cooldavy @ 专门网

ThinkPad X60 系列 硬件维护手册

本手册支持：

ThinkPad X60 系列

(机型为 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 2507, 2508, 2509, 2510, 2533和2534)

---注释---

在开始使用本信息及其所支持的产品前，请确认你已经阅读了第126页的“注意事项”

2006年1月 第一版

©联想集团 2006年版权所有 保留所有权益

美国政府颁布的用户有限权益——使用，我们的产品 和/或 服务提供有限权益。使用，复制或特许将受限于联想集团的GSA ADP的合同，如果存在本许可中的任何条款或相关机构无法接受本程序，则我们提供符合商业计算机软件权益（FAR 52.227-19）或在可能的情况下提供符合常规数据权益（FAR 52.227.14 (替代条款第三条)）

目录

关于本手册 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

重要的维修信息 . . . . . . . . . . . . . .3

部件更换的策略 . . . . . . . . .3

硬盘驱动器的更换策略 . . . .3

更换主板的注意事项. . . . . . .4

如果使用报错信息 . . . . . . . .4

更换CTO, CMV 和GAV产品部件的策略 4

产品定义 . . . . . . . . . . .4

CTO, CMV和GAV产品的部件识别 . . . . . . . . . . . . . . .5

关于更换符合RoHS 标准部件的重要信息. . . . . . . . . . . . .6

软盘兼容性列表 . . . . . . . . .7

安全注意：含多国语言的安全内容 . . . . .7

安全信息 . . . . . . . . . . . .13

常规安全 . . . . . . . . . . . .13

电气安全 . . . . . . . . . . . .13

安全检测指南 . . . . . . . . .15

处理易被静电损坏的设备 . . . . . . . . . .16

接地要求 . . . . . . . .. . . . .16

激光设备使用条款 . . . . . . . . .17

常规描述. . . . . . . . . . . . . . . . . 19

首先阅读这个 . . . . . . . . . . . . .19

什么是首先该做的 . . . . . . . . . . . .19

相关的服务信息 . . . . . . . . .21

客户服务网站 . . . . . . . . . . . .21

恢复预装系统 . . . . . .21

密码 . . . . . . . . . . . . . .21

电源管理 . . . . . . . . . .23

故障检测指南 . . . . . . . . . . . . .26

检测计算机 . . . . . . . . . .26

用PC-Doctor检测系统信息 . .28

电源系统检测 . . . . . . . . .29

ThinkPad X60系列 . . . . . . . . .33

产品一览. . . . . . . . . . . .34

规格. . . . . . . . . . . . .34

X60指示灯 . . . . . . . . .36

部件检测 . . . . . . . . . . . . . .38

Fn组合功能键 . . . . . . . . . .40

部件故障索引 . . . . . . . . . .42

数字错误信息 . . . . . . . . . .42

错误信息. . . . . . . . . . . .46

系统警报声信息 . . . . . . . . . . . .48

无系统警报声的故障 . . . . . . . . . . .48

液晶屏相关故障 . . . . . . . . .49

间断出现的故障 . . . . . . . . . .50

无法确定的问题 . . . . . . . . .50

部件更换的注意事项 . . . . . . . . . .51

螺丝的注意事项 . . . . . . . . . . . . .51

保留产品序列号 . . . . . . . . .51

移除并更换配件 . . . . . . . .54

1010 主电池 . . . . . . . . . . .55

1020 2.5”硬盘驱动器 . . . . . . .56

1030 内存盖 . . . . . . . . . . .57

1040 内存 . . . . . . . . . . . . .58

1050 键盘 . . . . . . . . . . . .59

1060 掌托 . . . . . . . . . . . .63

1070 指纹识别器 . . . . . . . . .65

1080 1.8”硬盘驱动器. . . . . . . . .66

1090 1.8”硬盘转接盒 . . . . . .67

1100 无线广域网PCI-E适配器 . . .68

1110 无线局域网PCI-E适配器 . . .69

1120 调制解调器 . . . . . . . . . . . . . .70

1130 纽扣电池 . . . . . . . . . .71

1140 扬声器 . . . . . . . . . . . . .72

1150 电源接口与电话线接口. . . . . .73

1160 液晶屏拆装 . . . . . . . . . . .74

1170 硬盘子卡. . . . . . . . .79

1180 系统主板 . . . . . . . . . . .80

1190 风扇 . . . . . . . . . . . . .83

2010 液晶屏边框 . . . . . . . . . . . .84

2020 变压板 . . . . . . . . . . .87

2030 蓝牙子卡 . . . . . . . .88

2040 液晶屏幕 . . . . . . . . . . . . . .89

2050 无线局域网天线 (SPWG) . . .92

2060 屏轴 . . . . . . . . . . . . .94

2070 无线局域网天线 (TMD) . . .97

2080 无线广域网天线 (TMD) . . .99

2090 液晶面板和屏线. . . . . .101

部件位置 . . . . . . . . . . . . . . .103

X60系列正面视图. . . . . . . .103

X60系列背面视图. . . . . . . . .104

X60系列底面视图. . . . . . . .105

ThinkPad X6 UltraBase背面视图 . . . .106

ThinkPad X6 UltraBase底面视图 . . .106

部件列表 . . . . . . . . . . . . . . .107

概览 . . . . . . . . . . . . . .107

液晶屏部件 . . . . . . . . . . . . .117

键盘 . . . . . . . . . . . . . .119

恢复光盘 . . . . . . . . . . . .120

附件列表 . . . . . . . . . .123

电源适配器 . . . . . . . . . . . . .123

常用部件列表 . . . . . . . . . . .124

注意事项 . . . . . . . . . . . . . . .126

注册商标申明 . . . . . . . . . . . . . .127

关于本手册

本手册包含ThinkPad X60系列（机器型号1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 2507, 2508, 2509, 2510, 2533和2534）的相关服务和信息。使用本手册配合检测设备来解决实际问题。

本手册被分为以下几个部分：

- 常规部分，提供常规的信息，方法，和维修电脑所必需的安全信息

- 产品规格部分，包括服务，参考信息和产品的部件规格信息

---重要---

本手册是提供给那些熟悉ThinkPad产品的经过培训的维修人员。配合本手册以及相关的测试仪器，可以有效地解决故障问题

在开始维修ThinkPad产品前，请确认你已经重新阅读了第7页的“安全注意：含多国语言的安全内容”，第13页的“安全信息”和第17页的“激光设备使用条款”。

说明

重要维修信息

---重要---

Bios和设备驱动的补丁是可以用户自定义安装的。Bios和设备驱动请查看技术支持网站：

http://www.lenovo.com/support

如果用户在获取和安装补丁的时候需要帮助，请联系客户服务中心(800-426-7378)

在加拿大的用户可以拨打ThinkPad计算机帮助热线800-565-3344来获得帮助或相关的下载信息

部件更换策略

---在更换部件之前---

在更换本手册中列出的部件之前，请确认所有的补丁已经被安装

请使用下列的方法去避免不必要的部件更换和服务费用：

- 如果你被建议要更换一个部件，但更换部件不能解决问题，在继续处理问题之前，请将原先的部件重新安装回去。

- 有些计算机有一块处理器主板（译者注：例如600E的CPU）和一块系统主板。如果你被建议更换处理器主板或系统主板的话，如果第一块你更换的处理器主板或是系统主板不能解决问题，请把原来的理器主板或是系统主板重新安装回计算机。

- 如果一个适配器或设备有多个部件(FRU)组成，那么任何一个部件都可能导致错误的产生。在更换这个设备或适配器之前，请一个一个地将部件更换，观察错误的症状是否有所改变。只需要更换导致系统故障的那个部件(FRU)就可以了。

---注意---

一个被自定义的设置（即不同于默认的设置）可能存在于你工作的计算机。运行“自动设置”命令可能会改变这些设置。注意记录你当前的设置（使用“查看设置”选项）；然后，当工作完成后，请检验你的设置。

硬盘驱动器更换策略

在更换硬盘之前，请务必尝试去运行低级格式化程序！！

---注意---

你的计算机的驱动器盘符的顺序可能会被改变。在进行类似复制、存储或格式化操作之前，请务必格外小心！！如果你选择了错误的盘符，那么数据或程序将被覆盖！！

主板更换的重要注意事项

板载的部分组件是非常敏感的，不合理的手持方式都可能导致这些组件产生系统故障

注意：当手持主板时：

- 不要将其摔落或者施加过多的力量

- 避免各种粗暴的操作

- 避免弯曲或按压主板以防BGA芯片破裂

如何去使用报错信息

请使用屏幕上显示的错误编码去诊断错误。如果超过一个的错误码被显示出来，请从第一个错误码开始进行检测和诊断。因为导致出现第一个错误码的问题可能会导致其他的错误码出现。如果没有错误码现实，请查看你的错误症状是否被列在“部件症状索引”中。

更换CTO,CMV,GAV产品部件的策略

产品定义

定制的可变配置机型CTO （Dynamic Configure To Order）

由ThinkPad的电子网站提供个性化的客户定制方案，并且根据配置直接装配并送达客户。机器的标签，如销售商(PEW)，电子支持(eSupport)以及硬件维护手册(HMM)将这些产品的机型标示为4位数字代码和3位字符型号（即CTO），如1829-CTO

客户定制机型CMV（Custom Model Variant）

这是由THINKPAD公司和客户协商定制的独特配置的机型。以一个独特的4位数字代码和3位字符来表示该机型（如1829-W15）客户定制机的价格是特定的，因此，它不是通常对外发布的机型

- CTO机型的机型标签是由4位数字代码和3位字符来表示的。（如1829-CTO）

CMV机型的机型标签是由4位数字代码和3位字符来表示的。（如1829-15W）

- 含PEW记录的CTO机型的机型标签是由4位数字代码和3位字符来表示的。（如1829-CTO）

- 电子支持（eSupport）可以显示CTO和CMV机型的型号（如1829-CTO和1829-15W机型都可以在电子支持网站上查找到）

- 硬件维护手册（HMM）只显示带有4位数字代码和3位字符的机型（如1829-CTO），再次申明，CMV是客户定制机型，不能在硬件维护手册中查找到

常规发布的可变配置机型GAV（General Announce Variant）

这是一种标准机型（固定配置）。GAV是发布并提供给所有客户的机型。机型标识是由4位数字和3位字符组成

这里的型号是指固定部件号码，而不是CTO（如1829-F1U）。PEW、电子支持和硬件维护手册都将支持这些含有固定型号标识的产品

CTO,CMV,GAV产品部件识别

共有三种信息资源来确定一个部件是否支持CTO,CMV和GAV产品，这三种信息来源分别是销售商PEW，电子支持eSupport和硬件维护手册HMM

使用PEW

- PEW是确定部件编号和关于CTO,CMV和GAV产品部件描述的主要途径。通过机器型号（Machine Type）的序列号可以做出相应的判断。例如，常用备件如硬盘、主板、微处理器、液晶屏和内存

- 请牢记，所有的经销商处的CTO和CMV产品都通过4位数字代码和3位字符来记录（如1829-CTO）而GAV产品的3位字符则是表示一个固定的部件编号，而非CTO，例如1829-F1U

- 有关PEW可访问下面的网站：

http://w3-3.ThinkPad.com/pc/entitle

点击WARRANTY INFORMATION（保修信息）之后的MACHINE LOOKUP（机型查找），输入机器型号	(Machine Type)和序列号(Serial Number),然后所有PEW记录的常用备件列表将会被列出

- 商业合作伙伴可以使用电子请求（Eclaim）来访问PEW。在此过程中，需要输入地区代号，机器型号和序列号，然后系统详细的纪录将会被列出来

- 通过THINKPAD认证的商业合作伙伴可以在下面的网站使用Eclaim功能：https://wca.eclaim.com

使用电子支持

针对常用备件（如硬盘、主板、微处理器、液晶屏和内存）

- 电子支持可以用来查阅特定机型关键部件的型号列表（该记录与PEW记录一致）

- 可以访问下面的网站来使用电子支持：http://www.lenovo.com/support

- 要查阅关键部件，点击部件信息（PARTS INFORMATION），然后选择部件查阅（PARTS LOOKUP）。输入型号和序列号，然后电子支持会提供你的计算机出厂时的部件信息记录

其余部件的查询（在机型的层面上的完整不见列表）

- 电子支持可以用来查阅一个机型的完整部件列表

- 要浏览完整部件列表，在快速通道中输入机型（如，1829-CTO），“按文档类型查阅”(View by Document Type)下选择服务部件（SERVICE PARTS），在“通过分类过滤信息”下选择服务部件（SERVICE PARTS）在“按日期显示部件信息”下选择系统服务部件（SYSTEM SERVICE PARTS）。带有详细描述的服务部件列表及其所支持的机型和FRU都会被显示出来

使用硬件维护手册

请使用硬件维护手册作为PEW和电子支持方式的补充

关于更换RoHS部件的重要信息

RoHS即电子和电气产品的危险物质限制规定（The Restriction of Hazardous Substances），是由欧盟法律所规定的，针对全球电子工业有效的指标。Lenovo必须在2006年6月以后在其产品上标示RoHS。而此前的产品没有此强制要求。所以，当原始部件没有认证的时候，提供给与替换的部件肯能也没有认证，但是，如果原始部件是通过认证的，那么提供给与替换的部件必须是通过认证的

Lenovo计划在规定日期前过渡到RoHS认证，并希望他的供应商能够为此做好准备。在2005年销售的产品，将会有部分配件包含RoHS认证。下面的申明市有关这些产品以及任何Lenovo所生产的RoHS认证的部件

通过RoHS的部件有一个独特的FRU部件号。在2006年6月前后，不符合RoHS标准的产品必须被符合此标准的产品替换，所以只有在硬件维护手册中标示的通过认证的部件以及这些部件的直接替换品才可以被使用

| 在2006年6月前上市的产品 |  | 在2006年6月后上市的产品 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前或原始部件 | 可供替换的部件 | 当前或原始部件 | 可供替换的部件 |
| 非RoHS | 可以为RoHS | 必须为RoHS | 必须为RoHS |
| 非RoHS | 可以为RoHS |  |  |
| 非RoHS | 可以为RoHS |  |  |
| RoHS | 必须为RoHS |  |  |

注释：直接替代品是指一个带有另外部件编号的根据各分配中心要求所配发的部件

软盘兼容性列表

下列各软驱所兼容的软盘如下所示：

| 软盘驱动器 | 软盘容量 | 兼容性 |
| --- | --- | --- |
| 3.5英寸软驱 | 1.0MB | 可以读写 |
|  | 2.0MB | 可以读写 |
|  | 4.0MB | 不兼容 |

安全注意：含多国语言的安全内容

在本手册中，安全注意信息会以英文显示含有多国语言的内容的页码

下列安全注意信息提供英语、法语、德语、意大利语和西班牙语译文：（译者注：在此仅提供英语说明的译文）

安全注意 1

在替换部件后，请先确定所有的螺丝、弹簧或其他的小部件已经安装到位，然后再打开计算机。通过摇晃计算机并仔细听有没有响声来确认这一点。金属部件的脱落可能会导致电路短路。

安全注意 2

危险！！

一些待机电池（Standby battery）含有少量的镍和镉。请不要试图去拆卸、充电、短路或置入火中或水里。丢弃这类电池请按照当地的法律或规定。请使用被列出来的合适的电池进行替换。使用不适合的电池可能会导致电池起火或爆炸。

安全注意 3

危险！！

笔记本电池含有少量的镍。请不要试图去拆卸、充电、短路或置入火中或水里。丢弃这类电池请按照当地的法律或规定。请使用被列出来的合适的电池。使用不适合的电池可能会导致电池起火或爆炸。

安全注意 4

危险！！

纽扣锂电池可能会引起着火、爆炸、甚至火灾。请不要试图去拆卸、充电、加热超过100摄氏度、焚烧或把电池内的物质放入水中。丢弃这类电池请按照当地的法律或规定。请使用被列出来的合适的电池。使用不适合的电池可能会导致电池起火或爆炸。

安全注意 5

如果液晶屏破碎，内部的液体流到你的眼睛里或滴在手上的话，请马上用水清洗被沾上的区域至少15分钟，如果在冲洗之后有任何由于该液体产生的症状，请进行医疗求助。

安全注意 6

危险！！

要避免触电，请不要拆除变极器（inverter card）末端的塑料外包装。

安全注意 7

危险！！

尽管计算机主电池是低电压的，一个短路的或接地的电池仍可以产生足够的电流使可燃物质或人着火。

安全注意 8

危险！！

在更换任何部件之前，请关闭计算机，切断所有的电源线路，取出主电池，断开所有的互联线路。

安全信息

下列部分包含你在使用THINKPAD移动计算机之前所需要熟悉的安全信息。

常规安全

按照下列规定去确保常规的安全：

- 在计算机维修过程之前和过程之中，请提供一个干净整洁的操作环境。

- 当移除重物时：

  - 确认你所站立的位置不会让你滑倒

  - 将物体的重力平匀分布在你的两脚之间

  - 轻挪轻放，不要突然用力去移动或扭曲你试图去移除的物体。

  - 用你的小腿肌肉发力去抬起你所移动的物体；这样可以避免你背部肌肉的疲劳。不要试图去抬起超过16公斤重或你认为对你而言太重的物体

- 不要做危险的或使设备不安全的动作

- 在你开机前，请确认其他的服务人员或客户不处在一个危险的位置

- 把拆卸下来的盖子和其他部件存放在安全的地方，当你开始维修时保证它们远离其他人。

- 把你的工具箱放在走道以外的地方，以避免其他人被它绊倒

- 不要穿着宽松的衣服，因为它会缠住正在搬动的机器部件。确认你的袖子是宽松的或卷到了肘部以上。如果你梳了辫子，请束紧

- 将你的领带或围巾的末端藏入衣服内，或用绝缘的夹子从末端8厘米处夹紧

- 不要佩戴首饰、手链、金属框眼镜或其他你衣服上的金属物

注意：金属物质是电的良导体

- 当你在使用榔头、钻头、焊枪或切割线缆、安置弹簧、使用化学溶剂或其他可能对你的眼睛有害的操作时，请带上安全护目镜

- 在维修结束后，重新装回所有的盖子、标签和周围的线缆。把所有的陈旧设备或损坏设备拆除。

- 重新安装完所有的外壳和盖子之后，将机器返还给顾客

- 风扇排风口是用来避免内部组件过热的。请不要用物品阻挡排风口

电气安全

在操作一个电器设备前，请按照下列规定进行：

---重要---

只使用被认证的工具和测试仪器。一些手持工具在握柄上包有软性绝缘材料来避免你在操作过程中的触电。

很多顾客在设备周围铺设了含有少量导电物质的塑料橡胶地毯或垫子去避免静电。请不要使用这种类型的地毯去保护你不触电。

- 找到屋内的紧急切电闸门、断路开关或电源插头。如果有电气事故发生，你就可以快速的切断电源。

- 在危险的环境中或维修高压设备时，请不要独自进行操作

- 操作前关闭所有电源：

  - 进行机械检测

  - 在电源附近进行操作

  - 移除或安装主要部件

- 在开始你的工作之前，拔掉电源线。如果你不能够做到，就要求客户关闭给设备供电的电闸

- 如果需要在一台发生短路的设备上进行操作的话，请做好下列预防措施：

  - 确认其他熟悉切断电源的人在你身旁

注意：另一个人必须在场，并在必要的时候去切断电源

- 只使用去操作开机状态下的机器；把另一只手放在你的口袋里或背后

注意：只有形成完整的回路，点击才会发生。仔细阅读上述规定，你就可以避免点击。

- 在处理通电状态的设备时，只是用单手操作，将另外一只手放在你的口袋里或背后。

注意：当形成完全的回路时就会产生触电的情况。认真依据这一原理，你就能避免类似情况的发生

- 当使用测试仪器时，请正确地设置并使用认证的探测器和相关的附件。

- 站在适合的橡胶地毯上（如果可能的话，就地取材）使你与例如地面的金属带或机器绝缘。

当你在进行高压操作的时候，请参照这些特别预防措施；这些说明会写在维修信息中的安全部分中。

- 经常性地检验维护你的手持式维修工具以确保一个安全的操作环境。

- 不要使用陈旧的或是损坏的工具或测试仪器

- 绝对不要主观的去认为电源已被切断。在开始操作前，一定要进行检测以确保电源是否已切断。

- 一定要仔细查找在工作区内有没有可能对操作造成的危险。例如潮湿的地板，未接地的电线，电涌，没有安全的绝缘地毯。

- 不要使用牙医用镜子的背面去接触通电的回路，因为这个表面是导电的；这样的接触可能会导致人员伤亡和设备损毁

- 下列部件请不要带电从正常工作的机器中移除：

  - 供电部件

  - 泵

  - 吹风机和风扇

  - 马达

以及其他类似的设备（这个习惯将确保这些设备的正常接地）

- 如果电气事故发生：

  - 谨慎处理；不要让自己也无辜成为受害者

  - 切断电源

  - 派另一个人去寻求医疗援助

安全检测指南

本指南的目的在于帮助你去识别潜在的不安全因素。因为在机器在设计和制造过程中，为保护用户和维修人员，必要的安全部件已经被安装在内了。本指南只针对此类设备。你应该通过正确的判断去确定那些潜在的危险，因为非ThinkPad特性的部件可能在本指南中没有提及。

如果不安全因素存在，你必须根据这个危险的严重程度来决定你是否要在不排除这个故障的情况下继续维修操作

考虑这些因素和出现的危险：

- 电器危险，尤其是主电源（主电源电压会导致严重的甚至致命的电击）

- 爆炸危险，例如一个破碎的CRT显示器的正面或凸出的电容器

- 机械危险，例如硬件的松动、缺失

本指南由一系列的步骤组成。进行检测的第一个步骤就是检查电源是否关闭，电线是否断开。

步骤列表：

- 检查表面的外壳是否损坏（例如松动、破损或有锐利的边角）

- 关闭计算机，断开电源线

- 检测电源线：

a.一条三芯线并接地的连接器工作正常。在接地线插孔和地面之间串联一个小于0.1欧姆的电阻，然后使用设备去测量这条三芯线是否通电。

b.该电源线应该是制定的型号并被罗列在了部件列表里

c.外层绝缘体一定不能太过陈旧或磨损

4.	移除外壳

5.	检查那些明显的非ThinkPad的改造。合理判断它们的安全性

6.	检查内部的设备是否存在明显的不安全因素，例如金属被锉损，污浊物，水或其他液体，或有着火或烟灰的损坏迹象

7.	检测是否存在陈旧、破损或扭曲的电缆

8.	检查供电封盖是否松动（螺丝或铆钉），是否被移除或被错误替换

处理易被静电损坏的设备

任何计算机部件都含对静电相当敏感的有晶体管或集成电路。当两个物体所带电荷不同的时候，就会产生静电损坏。为避免静电造成的损坏，就必须使机器，部件，操作地毯（grounded working mat）以及操作人员的手持式设备含有相同的电荷。

---注释---

1.使用产品特定的防静电手续，在此不包含这类信息

2.确认你使用的防静电设备通过了ISO9000认证

处理易被静电损坏的设备时：

- 把这些部件放在防静电袋中直到他们要被安装到设备中。避免与其他人的接触

- 戴一个接地腕带（wrist strap）贴住你的皮肤以放掉你体内的静电

- 避免部件接触到你的衣服。大多数衣服是绝缘的，并含有静电，即使你已经把自身的静电放掉。

- 使用接地的操作地毯的黑色面来提供一个无静电表面。这条毯子在处理处理易被静电损坏的设备时十分有用

- 选择一个接地系统，去提供符合特定操作所需要的保护。例如那些下面所列出的姐弟系统

注释：使用接地系统是最理想的，但在处理处理易被静电损坏的设备时，这不是强制要求的

- 接上一个静电接地夹（ESD ground clip）到任何实际接地面

- 当你进行双重绝缘操作或电池操作时，使用一个处理静电常用地面或可参考点（reference point）。

- 使用交流电插头上的接地插口来为使用交流电源适配器的计算机提供接地

接地要求

为安全操作和保证系统的正常工作，计算机的电气接地是强制要求的。合适的电器插座的接地可被任何一个获得国家认证的电工确认。

激光设备使用条款

一些ThinkPad的个人计算机型号出厂时装备了CD-ROM驱动器。CD-ROM也可以作为可选部件来单独销售。CD-ROM是一个激光产品。本CD-ROM驱动器依照了美国卫生部（Department of Health and Human）的联邦条例第21号关于一级激光产品的标准从而获得了美国（U.S.）认证。在其他国家，本驱动器符合了国际电气协会（IEC）825和CENELED EN 60 825 的一级激光产品标准。

如果安装了一个CD-ROM，DVD-ROM或其他光学存储设备，请注意如下内容：

注意：凡未在这里指明的人和控制用法、调整、行为，都会导致严重后果（译者注：这句话是说明书中的原文）

拆开一个CD-ROM，DVD-ROM或其他光学存储设备可能会导致激光辐射的泄漏，而驱动器内部没有可以维修的部分。请勿拆开

一个CD-ROM，DVD-ROM或其他存储设备可能装载含有3A或者3B级别的激光头，请注意如下内容：

开启时会有激光发射，请勿盯视激光光束，请勿直接查看视觉仪器，并且避免直接接触在激光光束之中（译者注：这句话是说明书中的原文）

常规描述

本章节包括任何拥有PC-Doctor DOS诊断程序的ThinkPad机型。一些描述可能没有被应用在你的计算机上。

首先阅读这个

在你开始检验向导之前，请确定你阅读了这部分内容

---重要注释---

- 只有通过认证培训的人员才能够进行维修操作

- 请阅读完整的“部件移除和替换”部分的内容再进行任何的部件（FRU）替换

- 使用新的尼龙涂层的螺丝（Nylon-coated screw）来替换部件

- 在进行类似复制、存储或格式化操作之前，请务必格外小心！！你的计算机的驱动器盘符的顺序可能会被改变。如果你选择了错误的盘符，那么数据或程序将被覆盖！！

- 只使用正确型号的FRU部件来进行替换。当你替换一个FRU部件时，请依照部件列表确定该型号机器的部件号（part number）是正确的型号

- 当一个错误仅仅出现一次是，这个FRU部件不应该被替换。但个错误肯能因为很多原因而产生，例如宇宙放射线（Cosmic Radiation），静电或软件错误。当一个部件发生错误时，才有必要考虑替换它。如果你怀疑那个部件有问题，清除所有的错误日志（Error Log）然后在运行一次测试。如果问题不再发生，就不要替换该部件。

- 请小心不要将没有故障的FRU部件替换

什么是首先应该做的

当你返还一个部件，你必须给出这个部件的下列信息填写到“部件更换表”或“部件返还表”：

1. 维修人员的姓名和电话号码

2. 维修日期

3. 机器故障日期

4. 购买日期

5. 故障的症状，显示的错误码，和报警声的症状

6. 故障部件在部件列表的索引及页码

7. 故障部件的部件名和部件号码（Part Number）

8. 机器类型，型号，序列号

9. 客户的名字和地址

关于保修的注释：

在保修期间，如果由于用户错误使用、意外、更改，不适当的物理损坏，操作环境或用户自己的不适当维修等情况导致的维修，用户可能要对修理费用由负责。下面的列表提供一些不在保修范围的常见项目或一些可以被认定超出正常使用而产生的症状。

在开始检查计算机的问题之前，请根据下面的列表先确定该损坏是否在保修范围。

下列症状不在保修范围内：

- 液晶屏幕由于过大的外力破裂或坠落地面

- 部件刮伤（或是由化妆品的引起）

- 塑料部件的破损，锁扣损坏，钉子损坏或连接器由于外力造成的损坏

- 液体流入系统导致的损坏

- 不适当的插入PC卡或安装一张不兼容的卡

- 由于外界物质导致的磁盘驱动器损坏

- 由于外界压力导致的磁盘损坏或由于插入一张贴了太多标签的软盘导致的损坏

- 软盘弹出按钮损坏

- 由于安装不支持设备而导致保险丝熔断

- 计算机密码遗忘（导致计算机无法使用的）

- 键盘按键粘滞或液体溅入键盘

下列症状可能被认定是保修范围以外的操作：

- 部件确实可能是由于不正规修理或是用户自行更改造成的

- 如果硬盘的轴承旋转噪音大可能是由于非正常外力或是坠落引起的

相关服务信息

本页提供下列信息：

- 服务网站

- 恢复预装系统

- 密码

- 第23页的“电源管理”

客户服务网站

最新版本的维护软盘在下载地址：

http://www.lenovo.com/think/spm

恢复预装系统

当硬盘因为故障而被更换之后，而新硬盘里没有系统恢复程序。在这种情况下，你必须使用恢复光盘。在更换新硬盘的同时，请索要恢复光盘。要了解更多关于恢复光盘的信息，请查阅第120页“恢复光盘”

使用产品恢复光盘来还原出厂内容

要通过恢复光盘来恢复隐藏的服务分区（Service Partition），请按照以下的步骤：

---注释---

恢复过程可能需要2个小时

- 将恢复光盘插入光盘驱动器，然后重新启动计算机

- 下面的信息将会被显示：“你的计算机原先还有产品还原软件…是否重新安装？”（“Your computer originally included a Product Recovery program ... Reinstall the Product Recovery program? (Y/N) [ ]”

- 请按下Y键。系统隐藏分区将会被创建并加载

- 按回车键，进入下一个Windows窗口继续

- 服务分区将会被创建。系统在这个操作中会自动进行重启

- 还原操作将会拷贝一些文件到服务分区，解压其他的文件

- 按照提示——你可能会被要求更换CD

- 当所有的操作完成后，系统将会重启

- 如果你收到一个关于操作系统安装的信息，请选择合适的操作系统并按回车键继续。

- 然后会显示一个信息：“完全恢复(Full Recovery:)”按回车键来选定

- 在接下来的3个窗口中，请按下Y键

- 请按照提示完成恢复操作

密码

ThinkPad最多可以设置3个密码：开机密码（Power-on Password），硬盘密码（Hard disk Password），管理员密码（Supervisor Password）

当上述的任何一个密码被启用后，启动计算机时，一个“请输入密码”的提示将会出现在屏幕上。直到密码输入之后，计算机才会启动。

例外情况：只要管理员密码被设置，开机密码将不会在开机时显示

开机密码：

开机密码将保护系统不被他人所使用。直到密码输入之后才能够引导操作系统

硬盘密码：

有两种硬盘密码：

- 用户硬盘密码——提供给用户使用

- 管理员硬盘密码——提供给系统管理员使用，即使用户密码被设定，管理员通过硬盘管理员密码也能够读写硬盘

注释：硬盘密码有两种模式：只使用用户硬盘密码或用户硬盘密码+管理员硬盘密码。 而用户硬盘密码+管理员硬盘密码模式要求两个密码由系统管理员同时设定。然后管理员再将用户密码提供给用户。

注意：如果用户硬盘密码被遗忘，请检查管理员硬盘密码是否被设定。如果该密码被设定并可以正确输入，这将允许硬盘的读写操作。如果管理员硬盘密码也不能正确输入，Lenovo不提供任何方式的硬盘密码解除服务或硬盘数据恢复服务，但硬盘可以通过预付款的方式予以替换。

管理员密码：管理员密码(Supervisor Password)可以用来保护存储在BIOS里的信息。该密码必须被正确输入，才能进行Bios设置时。

注意：如果该密码被遗忘，Lenovo不提供清除服务，但主板可以通过另外付款的方式予以替换。

如何清除开机密码：

要移除一个开机密码，请按如下步骤操作：

(A)如果管理员密码没有设定：

1.	关闭计算机

2.	取出主电池。具体操作方式请查阅第55页的“1010主电池”

3.	取出纽扣电池。如何取出纽扣电池，请查阅第71页的“1050纽扣电池”

4.	打开计算机然后等待自检（POST）结束。在自检结束后，如果要求输入开机密码的提示没有出现，那么开机密码即已被去除

5.	将纽扣电池和主电池重新安装回计算机

(B)如果设置了已知的管理员密码：

1.	开机时当屏幕上出现“To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”信息时，按下屏幕左下方的ThinkVantage蓝色按钮

2.	输入管理员密码选择开始设置工具（Start setup utility）

3.	通过上下键来选择“安全(Security)”选项

4.	选择“密码(Password)”选项

5.	选择“开机密码(Power-on password)”选项

6．	然后会弹出一个窗口正确输入管理员密码。

7.	在被要求输入新密码时，设置新密码为空（即直接按两下回车键）

8.	在更改已被保存窗口按下回车键

- 按下F10键，然后在设置确认窗口选择“是(YES)”

如何删除硬盘密码

注意：如果使用单一的“用户密码”模式且密码被遗忘，Lenovo不提供任何密码清除和硬盘数据恢复服务。但硬盘可以通过另外付款的方式予以替换。

要清除遗忘的用户硬盘密码，且你知道管理员密码（SVP）和硬盘管理员密码(HDP)，请按照如下步骤操作：

打开计算机，当屏幕上出现“To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”信息时，按下屏幕左下方的ThinkVantage蓝色按钮

- 对于支持密码短语功能的机型，当屏幕上显示开机密码图标时，请按下F1键；然后输入开机密码。对于其他机型，请直接输入密码。

- 输入管理员密码，选择开始设置工具（Start setup Utility）

- 通过键盘方向键选择安全（Security）

- 然后选择密码(Password)

- 选择硬盘X密码（Hard-disk x Password），这里的X代表硬盘的驱动器。然后会弹出一个窗口菜单

- 选择管理员硬盘密码（Master HDP）

- 输入硬盘管理员密码，然后按两下回车键

- 按下F10

- 在设置确认窗口选择是

用户和管理员的硬盘密码将被同时去除

电源管理

为减少电池工作状态下的计算机能耗，本计算机有三种电源管理模式：关闭屏幕(Screen Blank)模式，待机(Standby)模式，休眠(Hibernation)模式

关闭屏幕模式

设置该模式后，会出现下列情况：

- 如果你按下Fn+F3，或者在Bios里设置的“关闭屏幕计时器”到时，会出现：

- 液晶屏幕背光被关闭

- 硬盘马达停转

- 音箱静音

- 如果你使用带ACPI的操作系统并且你按下了Fn+F3，会出现：

- 液晶屏幕背光被关闭

- 硬盘马达停转

- 如果操作系统中的“关闭屏幕”计时器到时，会出现：

- 液晶屏幕背光被关闭

要结束关闭屏幕模式并返回到正常操作，请按下任意键

待机模式

当系统进入待机模式，除了会出现关闭屏幕模式中所出现的情况以外，还会出现：

- 液晶屏被关闭

- 硬盘被关闭

- CPU停止工作

要进入待机模式，请按Fn+F4

注释：如果你改变了Fn+F4的设定，那么你将使用带ACPI的操作系统中的功能

在下列特定的环境中，计算机将会自动进入待机模式：

- 如果设置了“定时进入待机模式”的选项，并且在所设定的时间内没有进行键盘、指点杆、硬盘、打印机端口或软盘驱动器的操作

- 如果电量指示灯变成闪烁的橙色灯（表明电量很低）[相对地，如果在控制面板中的电源属性设置为“当电量低时进入休眠模式”，那么计算机将会进入休眠模式]

发生下列任何事情，都会导致系统从待机状态回到正常运行的状态：

- 按下Fn键

- 液晶屏幕被重新打开

- 按下电源开关

同样，计算机会在下列任意情况下从待机模式中自动恢复：

- 一个串口设备或PC卡设备接收到唤醒（Windows 2000不支持PC卡设备的唤醒）

- 设置了恢复时间。

注释：在系统进入待机状态后马上进行输入操作的话，计算机不会接受这些信息。等待几秒钟后再进行操作重新进入工作状态。

休眠模式（Hibernation Mode）

进入休眠状态后，下列情况可能发生：

- 系统的各类状态，内存信息和临时文件都被存储在了硬盘上

- 系统电源处于关闭状态

注释：如果计算机在安装了底座（Dock）的情况下进入了待机状态。请不要在计算机返回到正常操作之前从底座上取走。如果你已经将计算机从底座上取走并且正尝试进入正常操作状态，你将会收到一个错误信息，然后你必须重新启动你的系统

发生下列任何一种情况，都可以使计算机进入休眠状态：

- Fn + F12组合键被按下

- 如果你使用的是带ACPI的操作系统并且定义了下列在情况下让系统进入休眠模式，那么系统将会在下列事件发生时，自动进入休眠模式

  - 关闭屏幕

  - 按下电源键

  - 按下Fn+F4组合键

同样，计算机会在下列任一情况下自动进入休眠模式：

- 如果设置了“定时进入休眠模式”的选项，并且在所设定的时间内没有进行键盘、指点杆、硬盘、打印机端口或软盘驱动器的操作

- 设定了休眠时间或定时休眠功能

当电源重新开启，计算机将离开休眠模式并恢复正常操作。休眠文件将被引导，然后系统会从硬盘上读取数据，回复到休眠前的状态

故障检测指导

使用下列步骤作为检测和纠正ThinkPad问题的指南。

注释：各类诊断检测只是为了检测ThinkPad的产品。使用非ThinkPad产品或工程样品或自行改装的产品都可能导致系统错误

- 请尽可能详细地确认错误的症状

- 确认错误症状后，请通过使用检测程序或重复错误操作的方法来重现故障

检测计算机

ThinkPad有一个测试程序叫做PC-Doctor Dos（该软件之后的版本都改叫PC-Doctor）。你可以用该软件来检测错误。本页只是提及到该软件，每个型号都有其不同的功能，详细信息清参考第34页的“产品一览”。

用于某些计算机的配置可能会导致PC-Doctor不能正常运行。为避免这种情况，你必须将你的Bios设置回复到默认值（恢复默认值的方法：在Bios设置界面中按F9键再按回车键，再按F10键，最后再按一次回车键）

注释：当你回复到默认后，一些设备可能会被设置在禁用（Disable）状态，例如串口。如果你在检测这些设备时，你必须使用PS2.EXE程序来启用它们。

PC-Doctor不能用来够检测底座(Dock)上的设备。如果一个设备安装在底座上的UltrabaySlim接口或USB接口上的话，请将其安装到计算机上的相应接口。然后使用PC-Doctor来进行检测。

---创建PC-Doctor检测软盘---

在X60系列中，PC-Doctor可以使用ThinkVantage Rescue and Recovery来创建。

要创建PC-Doctor软盘，按照如下步骤操作：

- 在开机自检时按下ThinkVantage按键，进入预装环境

- 当ThinkVantage Rescue and Recovery程序完成加载，双击创建检测软盘（Create Diagnostic Diskettes）图标

- 系统将花费大约15秒来完成数字签名的验证，然后计算机将会重启并进入PC-DOS

- 一个批处理文件将会在启动时自动运行来帮助用户创建启动软盘。用户将会被告知需要多少张软盘

  - 系统将会依次提示用户插入软盘

  - 一般情况下，用户只需要按下回车键来使特定的软盘驱动器格式化并创建软盘。

  - 每张软盘上的资料将会被清除并格式化，然后载入PC-Doctor DOS的启动镜像

- 当所有的磁盘被创建后，系统将会自动重启。用户将会被要求从驱动器中取出所有的软盘，或者在需要运行检测程序时插入软盘

要运行测试，请按照如下步骤操作：

注释：在下列步骤中，你可以通过方向键或者指点杆来进行选择选择，并且可以用鼠标左键代替回车键。

- 将PC-Doctor软盘插入驱动器，然后开启计算机电源

如果计算机电源无法开启，请查阅第29页的“电源系统检测”，并且检查你的插座是否通电

如果有错误码显示，请查阅第42页的“部件故障索引”

在屏幕上选择相应型号，然后按回车键继续，请按照屏幕上的说明继续操作

- PC-Doctor主界面出现

- 使用方向键并按下回车键来选择诊断（Diagnostics）选项

一个下拉式的菜单将会出现（它的实际内容取决于计算机的机型）

注释：PC-Doctor菜单并不是单指正式支持设备的列表，一些不支持的设备名也可能出现在PC-Doctor菜单中

测试菜单中的选项如下：

| 检测 | 交互测试 |
| --- | --- |
| - 运行一般测试 - 运行快速测试 - CPU/处理器 - 主板 - 视频适配器 - 串口 - 并口 - 固定磁盘驱动器 - 软盘驱动器 - 其他设备 - ThinkPad设备 - 通讯 - 无线局域网WLAN - 内存测试-全面 - 内存测试-快速 | - 键盘 - 视频 - 内置喇叭 - 鼠标 - 软驱 - 系统加载 - CD-ROM/DVD测试 - Intel无线信号 |
| 注释： - 在交互测试的键盘测试中，Fn键必须被按住至少2秒钟，否则将无法被检测到 - 视频适配器测试只支持主机的液晶显示，在运行PC-Doctor DOS之前，请拔掉外接显示器 - 若要测试数字指纹芯片，则该芯片必须被启用 - 若要测试串口或并口，则计算机必须被安放到ThinkPad X6 UltraBase底座上 |  |

- 运行可执行的功能测试

- 按照屏幕上的说明进行操作。如果存在问题，PC-Doctor会显示描述信息

- 要退出测试，选择退出(Quit)—退出检测（Exit Diag）

要取消测试，按Esc键

注释：在执行PC-Doctor之后，请重新检查系统的时间日期，并作必要的调整

使用PC-Doctor来检测系统信息

PC-Doctor能够检测下列系统信息：

硬件信息

- 系统配置

- 内存容量

- 物理磁盘驱动器

- 逻辑磁盘驱动器

- VGA信息

- IDE驱动器信息

- PCI信息

- PNP ISA信息

- SMBIOS 信息

- VESA LCD信息

- 硬件事件日志

工具：

- 运行外设测试(Run External Tests)

- 硬盘表面检测

- 系统评分测试

- DOS 外壳

- 技术支持表格

- 电池容量损耗

- 查看测试日志

- 打印日志

- 保存日志

- 完全清除硬盘数据

- 快速清除硬盘数据

电源系统检测

要确认一个故障，请按如下步骤：

- 关闭计算机

- 取出主电池

- 连接交流电源适配器

- 检测计算机是否获得电能

- 打开计算机

- 断开交流电源适配器，装上充完电的主电池

- 检测电池是否供电

如果你怀疑电源系统有问题，请检查下列内容：

- 检查交流电源适配器

- 检查电池充电功能——第30页

- 检查主电池——第30页

- 检查纽扣电池——第31页

检查交流电源适配器

当交流电源适配器在使用时计算机发生故障：

- 如果在使用端口复制器的时候发生故障，请移除端口复制器

- 如果电源指示灯没有亮，请检测电源线是否通电并被正确连接

- 如果计算机在操作中没有充电，请查阅“检查电池充电功能”

处理步骤：  此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com

1.从计算机上拔掉交流电源适配器的电线

2.然后测量输出电压，附示意图：

3.如果电压不正确，请更换交流电源适配器

4.如果电压正确，请照下列步骤做：

- 更换系统主板

- 如果问题依旧，请查阅第34页的“产品一览”

注释：交流电源适配器发出噪音不总是代表其发生了故障

检查电池充电功能

要检测电池充电功能，就必须有在计算机上安装一块电量为空或小于50%的主电池。

然后进行充电操作。如果状态指示灯没有亮起或操作系统内的图标没有发生变化，请从计算机内取出电池，待其恢复到室温，在重试一次。

如果如果状态指示灯没有亮起或操作系统内的图标仍然没有发生变化，请更换系统主版。然后重新安装未充满电的电池。如果问题依然存在，请进入下一步。

检查主电池

直到电量小于95%电池才会开始充电，然后充电将持续到电池电量为100%为止。这将保护电池不会因为频繁的充电而缩短寿命。

要检查你的电池的情况，将你的鼠标指针移到系统托盘里的电池图标上，然后稍等待一下（但是不要点击），电池所剩电量的百分比就会显示出来。要获得更详细的电池信息，双击电池电量的图标。

注释：如果电池变得热了，可能会无法进行充电。请把它从计算机内取出，待其恢复到室温后，再重试。

要进行主电池测试，请按下列步骤：

- 关闭计算机

- 取出电池并测量触点1(正极)和触点5（负极）的电压。附示意图：

- 如果电压小于+14.4V，那么判定电池没有电了

注释：充电至少需要3小时时间，即使指示灯没有亮，也要至少等这些时间

如果充电完成后，电压仍小于+14.4V，那么需要更换电池

- 如果电压大于+14.4V，那么测量测量触点4和6之间的电阻，正常情况下其电阻为4欧姆至3万欧姆

如果不正确实际测量值不正常，请更换主板。

检测纽扣电池

按照下列步骤进行：

- 关闭计算机，拔掉交流电源适配器

- 将计算机正反面颠倒放置

- 取出主电池（请查询第55页的“1010 主电池”）

- 取出纽扣电池（请查询第71页的“1130纽扣电池”）

- 测量纽扣电池的电压，附示意图：

- 如果电压正确，请更换系统主板

- 如果电压不正确，请更换纽扣电池

- 如果更换纽扣电池之后很快就完全放电，请更换系统主板。

- ThinkPad X60系列

产品一览. . . . . . . . . . . .34

规格. . . . . . . . . . . . .34

X60指示灯 . . . . . . . . .36

部件检测 . . . . . . . . . . . . . .38

Fn组合功能键 . . . . . . . . . .40

部件故障索引 . . . . . . . . . .42

数字错误信息 . . . . . . . . . .42

错误信息. . . . . . . . . . . .46

系统警报声信息 . . . . . . . . . . . .48

无系统警报声的故障 . . . . . . . . . . .48

液晶屏相关故障 . . . . . . . . .49

间断出现的故障 . . . . . . . . . .50

无法确定的问题 . . . . . . . . .50

部件更换的注意事项 . . . . . . . . . .51

螺丝的注意事项 . . . . . . . . . . . . .51

保留产品序列号 . . . . . . . . .51

移除并更换配件 . . . . . . . .54

1010 主电池 . . . . . . . . . . .55

1020 2.5”硬盘驱动器 . . . . . . .56

1030 内存盖 . . . . . . . . . . .57

1040 内存 . . . . . . . . . . . . .58

1050 键盘 . . . . . . . . . . . .59

1060 掌托 . . . . . . . . . . . .63

1070 指纹识别器 . . . . . . . . .65

1080 1.8”硬盘驱动器. . . . . . . . .66

1090 1.8”硬盘转接盒 . . . . . .67

1100 无线广域网PCI-E适配器 . . .68

1110 无线局域网PCI-E适配器 . . .69

1120 调制解调器 . . . . . . . . . . . . . .70

1130 纽扣电池 . . . . . . . . . .71

1140 扬声器 . . . . . . . . . . . . .72

1150 电源接口与电话线接口. . . . . .73

1160 液晶屏拆装 . . . . . . . . . . .74

1170 硬盘子卡. . . . . . . . .79

1180 系统主板 . . . . . . . . . . .80

1190 风扇 . . . . . . . . . . . . .83

2010 液晶屏边框 . . . . . . . . . . . .84

2020 变压板 . . . . . . . . . . .87

2030 蓝牙子卡 . . . . . . . .88

2040 液晶屏幕 . . . . . . . . . . . . . .89

2050 无线局域网天线 (SPWG) . . .92

2060 屏轴 . . . . . . . . . . . . .94

2070 无线局域网天线 (TMD) . . .97

2080 无线广域网天线 (TMD) . . .99

2090 液晶面板和屏线. . . . . .101

部件位置 . . . . . . . . . . . . . . .103

X60系列正面视图. . . . . . . .103

X60系列背面视图. . . . . . . . .104

X60系列底面视图. . . . . . . .105

ThinkPad X6 UltraBase背面视图 . . . .106

ThinkPad X6 UltraBase底面视图 . . .106

部件列表 . . . . . . . . . . . . . . .107

概览 . . . . . . . . . . . . . .107

液晶屏部件 . . . . . . . . . . . . .117

键盘 . . . . . . . . . . . . . .119

恢复光盘 . . . . . . . . . . . .120

附件列表 . . . . . . . . . .123

电源适配器 . . . . . . . . . . . . .123

常用部件列表 . . . . . . . . . . .124

注意事项 . . . . . . . . . . . . . . .126

注册商标申明 . . . . . . . . . . . . . .127

产品一览

本页面将出现下列信息：

- 规格

- 第36页的“X60状态指示灯”

- 第38页的“部件检测”

- 第40页的“Fn组合键的列表”

规格

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 处理器 | - Intel Pentium M 标准电压，双核心，T2400(1.83GHz, 667Mhz FSB, 2MB二级缓存) - Intel Pentium M 标准电压，双核心，T2300(1.66GHz, 667Mhz FSB, 2MB二级缓存) - Intel Pentium M 标准电压，单核心，T1300(1.66GHz, 667Mhz FSB, 2MB二级缓存) - Intel Pentium M 低电压，双核心，L2400(1.66GHz, 667Mhz FSB, 2MB二级缓存) - Intel Pentium M 低电压，双核心，L2300(1.50GHz, 667Mhz FSB, 2MB二级缓存) |
| 内存（标准配置或可选配件） | - 256MB DDR2-667 SDRAM (PC2-5300) 内存条 - 512MB DDR2-667 SDRAM (PC2-5300) 内存条 - 1GB DDR2-667 SDRAM (PC2-5300) 内存条 - 2GB DDR2-667 SDRAM (PC2-5300) 内存条 |
| 总线架构 | - USB LINK - PCI总线 - LPC总线 |
| 显存 | - 显示芯片：Intel 945GM - 总共显存大小：UMA，最大128MB |
| CMOS存储器 | - 242字节 |
| 硬盘 | - 30.0GB，1.8英寸，PATA硬盘 - 40.0GB，1.8英寸，PATA硬盘 - 60.0GB，1.8英寸，PATA硬盘 - 40.0GB，2.5英寸，SATA硬盘 - 60.0GB，2.5英寸，SATA硬盘 - 80.0GB，2.5英寸，SATA硬盘 - 100.0GB，2.5英寸，SATA硬盘 |
| 显示屏 | - 12.1英寸，1600万色 超宽视角XGA (1024*768)TFT 彩色液晶屏 |
| 输入输出端口（主机） | - 外接显示器端口 - 调制解调器端口 - 网卡端口 - 立体声耳机接口 - 麦克风接口 - USB接口×3 - PCMCIA CardBus - 红外接口 - 底座连接口 - 直流电源接口 - IEE1394接口 - 蓝牙天线（只对应蓝牙机种） |
| 输入输出端口 （ThinkPad X6 UltraBase） | - 外接显示器接口 - 调制解调器端口 - 网卡端口 - 并口 - 串口 - USB接口×4 - 直流电源接口 - 立体声扬声器 - 麦克风 - 立体声耳机接口 |
| 内置调制解调器 | - 56.6Kbps |
| 音频 | - 内置扬声器 - 软件音量控制 |
| 红外传输 | 红外线1.1版 |
| Mini PCI适配器 | - 802.11a/b/g (无线局域网) - 802.11b/g （无线局域网） - 无线广域网 |
| PC卡 | - 1个Type-II型 |
| SD卡 | - 支持输入/输出（I/O） |
| Ultrabay设备 | UltraBay Slim（由UltraBase X6支持） |
| 通讯子卡（CDC） | - 调制解调器子卡(MDC-1.5) |
| 电源适配器 | - 65W电源适配器 |
| 系统主电池 | - 一个并联的4芯方形电池（2.0AH） - 一个并联的4芯标准电池（2.6AH） - 两个并联的4芯混合型电池（5.2AH） 注释：方形电池只针对ThinkPad X60s。而标准电池和混合电池需要转接之后才能使用在ThinkPad X60s上 |
| 预装系统 | - Windows XP |

状态指示器

系统状态指示器能显示计算机的当前状态，如下图所示：

| 指示灯 | 含义 |
| --- | --- |
| 1.无线局域网络状态 | 绿色：无线网络正在出于工作状态，当有数据传输时，指示灯亮起 |
| 2.蓝牙状态 | 绿色：蓝牙处于可工作状态。当蓝牙被开启且系统为进入挂机状态时，指示灯会亮起 |
| 3.无线广域网状态 | 绿色：无线网络正在出于工作状态，当有数据传输时，指示灯亮起 |
| 4.数字键盘锁 | 绿色：表示键盘上的数字键盘功能被开启。要开启或关闭数字键盘，按住Fn键并按下NumLK键 |
| 5.大写字母锁 | 绿色：表示键盘上的大写字母功能被开启。要开启或关闭该模式，按下Caps Lock键 |
| 6.驱动器读取数据指示灯 | 绿色：硬盘、软盘或Ultrabay驱动器正在读写数据。当该指示灯亮起时，请不要使计算机进入待机模式或关闭计算机 注释：当指示灯亮起时，请不要移动计算机。突然的物理撞击可能会导致驱动器错误 |
| 7.电源指示灯 | 绿色：计算机被开启并可以被使用。无论计算机是否进入待机模式，该指示灯将始终亮起 |
| 8.电池状态 | 绿色：电池正在被使用且电量充足。或者表示电池已经充电完全 闪烁的绿色：电池正在被充电，但拥有足够的电量来提供使用（在一个固定的周期内，指示灯闪烁跳动） 橙色：电池正在被充电，但是电量依然很低 闪烁的橙色：电池需要被充电，当致使其开始闪烁橙色灯时，系统会蜂鸣三声 |
| 9.交流电源状态 | 绿色：一个电源适配器已接入并且正在工作中。如果一块电池安装在计算机中，当它被完全充满电之后，绿色指示灯将会亮起 |
| 10.待机状态 | 绿色：计算机处于待机状态 闪烁的绿色：系统正在进入待机或者休眠状态，或从中返回到正常的操作状态 |

部件检测

下面的列表显示了各部件的检测方法

| 部件 | 可执行测试 |
| --- | --- |
| 系统主板 | 1. 检测处理器 2. 检测主板 3. 如果ThinkPad接入到了Dock或端口复制器上，请从其上取出主机。在运行检测ThinkPad设备硬盘主动保护测试前，请将主机放置在一个水平平面上 |
| 电源 | 检测ThinkPad设备电源适配器, 电池1（IBM电池2） |
| 液晶屏 | 1.检测显示适配器 2. 交互式测试显示 |
| 调制解调器，MDC或BMDC | 1.请确认调制解调器已经正确安装 2.移除调制解调器接口的联线，然后在检测通讯中选择相关测试内容： a. Conexant 智能调制解调器的中断 b. Conexant 智能调制解调器的拨号音 |
| 音频 | 1. 交互式测试内置喇叭 2. 检测其他设备模拟设备AC97芯片测试 |
| 喇叭 | 交互式测试内置喇叭 |
| PC卡插槽 | 1.检测主板PCMICA 2．插入一张PC卡到每一个PC卡槽，运行检测主板PCMCIA外置循环检测 |
| 键盘 | 1检测主板键盘 2交互式测试键盘 |
| 指点杆或其他指点设备 | 如果指点杆不能工作，请在ThinkPad Configuration程序中检查你的设置。如果指点杆被禁用，选择启用来启用他。 在你使用指点杆后，指针可能会飘移很短的时间。这一现象可能会由于一个持续的外力作用在指点杆上。这一症状不是硬件故障。如果指针在很短时间内停止飘移，那么无需进行维修。 如果启用指针不能就决问题，那么选择按照步骤： - 交互式测试鼠标 |
| 硬盘驱动器 | 检测固定磁盘 |
| 软盘 | 1检测软盘驱动器 2交互式测试软盘驱动器 |
| CD-ROM或DVD-ROM驱动器 | 1检测其他设备CD-ROM/DVD 2交互式测试 CD-ROM/DVD测试 |
| 内存 | 1如果插了两条内存，请拆除一条再进行检测快速内存测试 2如果没有发生问题，换上另外一条，再测一次 3如果依然没有问题，运行检测完全内存测试 注释：系统最大支持3GB内存 |
| 风扇 | 1.关闭计算机并且检查电源开关附近的气流 2.运行检测ThinkPad设备风扇 |

- FN功能键组合

下列表格罗列出了所有的Fn功能键的组合

| 按键组合 | 描述 |
| --- | --- |
| Fn+F1 | 预留 |
| Fn+F2 | 预留 |
| Fn+F3 | 待机模式 液晶屏幕被关闭。硬盘停止旋转而CPU仍然处在工作状态。要让屏幕再一次亮起，按下任意键或者移动指点杆。 |
| Fn+F4 | 睡眠模式： 本功能将使系统进入一个低能耗的睡眠状态。系统将会维持睡眠状态来延长电池续航时间。对于ACPI系统来说，操作系统会依照控制面板中用户的设置自动决定进入何种状态 |
| Fn+F5 | 无线信号 开启/关闭 开关： 启用或禁用内建的无线网络功能（IEEE802.11标准的局域网或无线广域网）以及蓝牙功能。如果按下本组合键，那么将会在弹出的无线信号控制窗口中罗列出当前可用的无线设备。用户可以通过这一列表迅速切换各设备的电源状态 |
| Fn+F6 | 预留 |
| Fn+F7 | 切换显示模式 - 只显示在外接显示器上 - 同时显示在外接显示器和本机屏幕上 - 只显示在本机屏幕上 注释：对于不同于Windows 2000或Windows XP的系统，无需要其他步骤，只需按下Fn+F7 注释： 1.当外接显示器的桌面背景不同于主机桌面背景时，该功能无效 2.该功能在播放DVD电影或是一个视频的时候无效 3. 对于Windows 2000或Windows XP的系统，一个Hotkey应用程序可能会接管屏幕切换工作 |
| Fn+F8 | 切换屏幕扩展 启用 水平/垂直 的屏幕扩展（硬件级扩展）功能，使得VGA等低分辨率可以全尺寸地显示在SVGA或XGA高分辨率的液晶屏上 注释： - 在支持ACPI的操作系统如 Windows 2000或Windows XP中不支持该功能 - 当硬件屏幕覆盖或者3D全屏应用程序处于激活状态，则这一热键功能将会被禁用 |
| Fn+F9 | 设备弹出 打开ThinkPad EasyEject工具窗口，下列按钮将会显示： - 运行EasyEject操作：用户可以选择、停止并移除连接在ThinkPad上面的外置设备 - 配置EasyEject操作：用户可以打开IBM EasyEject Utility主窗口 - Fn+F9设置：用户可以设置Fn+F9功能键 注释： - 该功能只支持Windows XP和Windows 2000 |
| Fn+F10 | 预留 |
| Fn+F11 | 预留 |
| Fn+F12 | 开启休眠模式 要返回到正常操作，按下电源键少于4秒。 注释：要在Windows 2000和Windows XP中使用Fn+F12来进行休眠，必须要先安装电源管理驱动（PM device） |
| Fn + Home | 提高液晶屏亮度 |
| Fn + End | 降低液晶屏亮度 |
| Fn + 空格键 | 启用全屏幕放大功能 |

部件故障索引

本索引将列出一些错误和可能导致该错误出现的可能原因，最可能出现的情况被优先列出，并被改为粗体

注释：在“要更换的部件获要采取的措施”中明确列出的要更换部件的话，请将该部件更换。如果要求更换部件不能够解决问题，请将原来的部件安装回去。请不要移除没有故障的部件。

本索引是为了帮助你确定在日常的维修服务中，哪些FRU部件最有可能要被替换。

每次开机自检或操作系统启动时出错，都会提供一个错误码，在本索引中n指代任何数字。

如果没有显示错误码，请检查系统故障的症状，然后查阅第50页“间断出现的故障”

---注释---

如果一个设备无法从ThinkPad笔记本电脑中获取错误码，请查阅该设备的说明书

数字错误码信息

| 报错信息 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| 0175 Bad CRC1,stop Post task | 1.更换主板 |
| 0176 System Security | 1.运行BIOS并按下F10来保存当前设置 2.更换主板 |
| 0177 Bad SVP data, stop POST task | 1.更换主板 |
| 0182 Bad CRC2 | 1.更换主板 |
| 0185 Bad startup sequence settings | 1. 运行BIOS并按下F9恢复默认设置，然后按下F10保存设置 |
| 0187 EAIA data access error | 1.更换主板 |
| 0188 Invalid FRID serialization information area or bad CRC2 | 1.更换主板 |
| 0189 Invalid FRID configuration information area | 1.更换主板 |
| 0190 Critical low battery error. | 1. 给电池充电 2. 更换主电池 |
| 0191 System Security | 1. 运行BIOS并按下F10来保存当前设置 2. 更换主板 |
| 0192 System Security | 1. 更换主板 |
| 0199 System Security | 1. 运行BIOS并按下F9恢复默认设置，然后按下F10保存设置 2. 更换主板 |
| 01C8 Two or more modem devices are found. | 1．移除CDC或Mini-PCI位置上的任意一个调制解调器。或者按Esc忽略警告信息 2.更换主板 |
| 01C9 More than one Ethernet devices are found. | - 移除你安装的网卡设备 - 更换主板 |
| 0200 Fixed disk failure | 1. 重新安装硬盘 2. 将Bios还原为默认值 3. 更换硬盘 4. 更换主板 |
| 021X Keyboard error | 运行交互式测试中的“键盘和辅助输入设备” |
| 0220 Monitor type error | 恢复BIOS的默认值 |
| 0230 Shadow RAM error | 更换系统主板 |
| 0231 System RAM error | 1. 更换内存 2．更换主板 |
| 0232 Extended RAM failure at offset xxxx | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| 0250 System battery is dead—replace and run setup | 更换纽扣电池并在BIOS中重新设置日期时间 |
| 0251 System CMOS checksum bad—Default configuration used | 更换纽扣电池并在BIOS中重新设置日期时间 |
| 0252 Password checksum bad | 在BIOS中重新设置密码 |
| 0260 System timer error | 1. 更换纽扣电池并在BIOS中重新设置日期时间 2. 更换主板 |
| 0270 Real time clock error | 1. 更换纽扣电池并在BIOS中重新设置日期时间 2. 更换主板 |
| 0271 Date and time error | 运行BIOS重设时间和日期 |
| 0280 Previous boot incomplete | 1.在BIOS中加载默认设置 2.更换内存 3.更换主板 |
| 02B2 Incorrect drive A type | - 更换软驱 - 更换外置软驱线 - 更换输入输出接口 |
| 02F4 EISA CMOS not writable | - 将Bios还原为默认值,并更换纽扣电池 - 更换纽扣电池 - 更换主板 |
| 02F5 DMA test failed | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| 02F6 Software NMI failed | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| 02F7 Fail-sage timer NMI failure | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| 1801 Attached docking station is not supported | 关闭计算机，并将其从Dock上移除 |
| 1802 Unauthorized network card is plugged in | 1.移除Mini PCI网卡 2.更换主板 |
| 1803 Unauthorized daughter card is plugged in | 1.移除安装的CDC子卡 2.更换主板 |
| 1803 Unauthorized WAN card is plugged in | 1.移除安装的无线广域网子卡 2.更换主板 |
| 1810 Hard disk partition layout error. | 1.如果Predesktop Area此前被禁用了，请按F1进入Bios。选择“Security --> Predesktop Area --> Predesktop Area ”，将它设置为禁用，然后退出 2. 如果Predesktop Area此前未被禁用，请按回车键加载该系统，并在其中选择恢复到出厂内容（RECOVER TO FACTORY CONTENTS ） 3.如果第2项失败，请按F3件进入恢复到出厂内容（RECOVER TO FACTORY CONTENTS ）的欢迎界面。运行FDISK，然后清除所有的分区。再次运行恢复到出厂内容 4.如果第3项失败，请在Predesktop Area的启动项中选择光驱引导，然后加载恢复光盘并进行恢复 5.如果第4项失败，请更换硬盘 |
| 1820 More than one external fingerprint reader is attached. | 拔出所有的指纹识别设备（除你设定用来通过系统认证的以外） |
| 2000 Hard Drive Active Protection sensor diagnostics failed | 1. 从Dock或端口复制器上取下主机，将其放置到一水平平面上。不要对其施加任何物理的敲击 2. 运行检测ThinkPad设备硬盘主动保护测试 |
| 2010 Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system. Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed. | 如果主硬盘接口被安装了非IBM或非Lenovo的设备，或者是不被系统所支持的旧世代的IBM硬盘，在知晓其存在风险的情况下，可以直接按ESC跳过警告信息。 如果该接口安装了系统所支持的IBM/Lenovo硬盘设备而硬盘的固件版本太低，可以从http://ww.lenovo.com/support获取最新版本的固件 |
| 2100 Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive) | 1. 重新拔插硬盘 2. 更换主机硬盘 3. 更换主板 |
| 2102 Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) | 1. 重新拔插硬盘 2. 更换Ultrabay接口上的硬盘 3. 更换主板 |
| 2110 Read error on HDD0 (Main hard disk drive) | 1. 重新拔插硬盘 2. 更换主机硬盘 3. 更换主板 |
| 2112 Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) | 1. 重新拔插硬盘 2. 更换Ultrabay接口上的硬盘 3. 更换主板 |

错误信息

| 报错信息 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| Device address conflict（设备地址冲突） | 1. 将Bios还原为默认值 2. 更换扣电池 3. 更换主板 |
| Allocation error for device（设备资源分配错误） | 1. 将Bios还原为默认值 2. 更换扣电池 3. 更换主板 |
| Failing bits: xxxx（错误比特：xxxx） | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| Invalid system configuration data（无效系统配置数据） | 1. 更换内存 2. 更换主板 |
| I/O device IRQ conflict（输入/输出设备中断冲突） | 1. 将Bios还原为默认值 2. 更换扣电池 3. 更换主板 |
| Operating system not found （操作系统未找到） | - 检查操作系统是否有故障并且是否安装正常 - 进入BIOS察看硬盘和软盘驱动器是否被正确识别 - 重新拆装硬盘 - 重新安装操作系统 - 更换软驱 - 更换硬盘 - 更换主板 |
| Hibernation error（休眠错误） | 1. 将Bios还原为默认值，然后再试 2. 如果内存容量被更改，请重新建立休眠文件 |
| Fan error（风扇错误） | 更换风扇 |
| Thermal sensing error（温度感应错误） | 更换主板 |
| Authentication of system services failed. Press <Esc> to resume（系统服务认证失败，按Esc继续） | 硬盘上的Predesktop Area损坏。使用恢复光盘来还原 |
| Cannot boot from any device（无法从任何设备启动） | 检测你希望用来引导的设备的当前状态 - 设备未找到时 1. 更换你希望用来引导的设备 2. 更换主板 - 设备故障时 1. 更换你希望用来引导的设备 2. 更换主板 - 没有适用的操作系统时 1. 确认操作系统没有故障并且被正确安装 2.重新安装操作系统 - 设备不在启动序列中 进入BIOS设置工具将其添加到启动序列中 |

主板报警声信息

| 故障表现 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| 一声长响，出现黑屏或闪屏 | 1. 重新安装液晶屏数据线 2. 重新组装液晶屏 3．更换外接显示器 4. 更换主板 |
| 一声长两声短，黑屏 | 1. 更换主板 2. 重新组装液晶屏 3．更换内存 |
| 两声短响，并显示错误码 | 自检错误，请查阅第42页的“错误码信息” |
| 两声短响，黑屏 | - 更换主板 - 更换内存 |
| 三声短响，暂停，再三声短响，再一声短响 | - 更换内存 - 更换主板 |
| 一声短响，暂停，三声短响，暂停，再三声短响，再一声短响 |  |
| 只有鼠标出现 | 重新安装操作系统 |
| 四声短响并循环四次，黑屏 | 更换主板（安全芯片故障） |
| 五声短响并且黑屏 | 更换主板 |

无报警声的故障索引

| 故障表现 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| 没有报警声，电源指示灯亮，黑屏，没有自检 | 1. 请确认每条连线都以正确连接 2. 更换内存 3. 更换主板 |
| 没有报警声，电源指示灯亮，黑屏，有自检 | 1. 重新安装内存条 2. 更换主板 |
| 提示输入开机密码 | 开机密码或管理员密码被设定，请正确输入密码 |
| 提示输入硬盘密码 | 硬盘密码被设置，请正确输入密码 |
| DOS下没有满屏幕显示 | 在BIOS中启用屏幕扩展（Screen Expansion） |

液晶屏相关的故障

---重要---

笔记本电脑的TFT液晶屏含有很多的Thin-Film晶体管(简称TFT)。少量的暗点、亮点是TFT液晶技术所不可避免的。液晶屏亮暗点的替换标准是：

- XGA：不超过8个亮点，不超过8个暗点或两者总和不超过9个点

注释：一个亮点就是一个总是显示颜色的像素（白色或彩色）。一个暗点就是总是不显示颜色的像素（总显示黑色）

| 故障表现 | 发生故障的部件或要采取的措施 |
| --- | --- |
| 没有报警声，电源指示灯亮，在自检过程中始终黑屏 | 更换主板 |
| - 液晶屏背光灯不工作 - 液晶屏太暗 - 液晶屏亮度无法调节 - 液晶屏对比度无法调节 | 1. 重新安装液晶屏连线 2. 重新组装液晶屏幕 3. 更换主板 |
| - 液晶屏显示内容无法看清 - 有像素未显示 - 屏幕显示不正常 - 显示颜色错误 | 1. 查阅“液晶屏相关的故障”的注释 2. 重新安装所有的液晶屏幕的连线 3. 重新组装液晶屏幕 4．更换主板 |
| 屏幕上出现水平或垂直线 | 重新组装液晶屏幕 |

间断出现的故障

间断的系统挂机问题可能由很多的原因，可能与硬件无关，例如宇宙放射线（Cosmic Radiation），静电或软件错误。只有当一个问题重复出现时才考虑部件替换。

当分析此类问题时，按如下步骤处理：

- 运行检测软件，用“循环模式(Loop Mode)”反复测试主板至少10次

- 如果没有检测到错误，请勿替换部件

- 如果有错误被检测到，根据部件号（FRU code）来替换部件。然后重新进行测试，直到没有错误发生为止

不确定的问题

如果检测程序没有发现任何类似安装不到位、有短路的可能，系统无法操作等设备故障，按照下列步骤单独处理故障部件（请不要替换未发生故障的部件）

确认所有安装的设备支持该计算机

确认电源供应正常（参看第29页“电源系统检测”）

  - 关闭计算机

  - 用肉眼辨别是否有部件损环。将损坏部件替换

  - 移除或断开下列所有设备：

    - 非IBM设备

    - 安装在端口复制器上的设备

    - 打印机，鼠标或其他外设

    - 主电池

    - 硬盘驱动器

    - 外置软驱

    - 内存条

    - 在Ultrabay上的光驱或软驱

    - PC卡

  - 打开计算机

  - 确定故障是否解除

  - 如果故障解除，将移除或断开的设备一个一个地接上，直到发现导致故障的部件

  - 如果故障没有解除，请一个一个地替换下列部件（请不要替换没有故障的部件）：

    - 主板

    - 液晶屏

部件替换的注意事项

本页包含关于移除和替换部件的注意事项，请在替换任何部件之前仔细阅读

螺丝的注意事项

一颗松了的螺丝可能会导致不稳定。ThinkPad使用特殊的尼龙涂层螺丝，它含有如下特性：

- 能始终保持紧密地联接

- 不易产生松动，即使经过敲击或震动

- 较难拧上

- 只能一次性使用

在进行维修时，请按如下步骤操作：

- 在工具包内带有螺丝刀(部件号清查阅第123页“附件列表”)

- 总是使用全新的螺丝

- 如果有的话，使用可旋转驱动的螺丝刀（Torque Screwdriver）

拧螺丝时，请按如下步骤操作：

塑料对塑料（Plastic to Plastic）

当螺丝钉接触到任何塑料部件的表面，一次旋转90度：

- 逻辑卡片对塑料（Logic card to plastic）

当螺丝钉接触到任何逻辑卡片的表面，一次旋转180度：

- 可旋转驱动的螺丝刀

如果你使用本工具，请确定螺丝刀和螺丝充分结合，然后再拧紧螺丝

- 确认你使用了正确的螺丝。当你使用可旋转驱动的螺丝刀，请谨慎的将螺丝拧紧。绝对不要使用你拆卸下来的螺丝。请使用一个全新的螺丝。仔细确认所有的螺丝是否拧紧。

保留产品序列号

本叶面包括下列两部分：

第52页恢复计算机的序列号

第52页：保存唯一身份密匙（UUID）

第52页：读取或写入ECA信息

恢复计算机的序列号

当你的计算机出厂时，主板上的EEPROM储存了序列号和主要部件型号。该信息将永远不被变更。

如果你更换了主板，你必须把原来计算机上的序列号恢复到新的主板上

在替换主板之前，通过如下步骤储存原序列号：

- 安装ThinkPad维修软盘（ThinkPad Hardware Maintenance Diskette）1.70版

- 在主菜单中选择“1设定系统ID”(1. Set System Identification)

- 选择“2.从EEPROM读取序列号”（2. Read S/N data from EEPROM）

每个设备的序列号将被显示在屏幕上，记录下所有的序列号，包括：

“20: 系统序列号“(20: System unit serial number)

抄写下这一号码

注释：该序列号同样会被写在计算机底部的标签上

在你更换了主板之后，通过如下步骤还原原序列号：

- 安装硬件维修软盘（ThinkPad Hardware Maintenance Diskette）1.73版，然后重新启动计算机

- 从主菜单中选择“1.设置系统ID”(1. Set System Identification)

- 选择“1. 添加序列号到EEPROM”(1. Add S/N data from EEPROM)

然后按照屏幕说明操作

保存唯一身份密匙（UUID）

通用唯一身份密匙(UUID)是一个独一无二存储在EEPROM上的128位的数字。通过某种算法产生出一个独一无二的ID（可以使用到公元3400年），不可能有两台计算机拥有相同的号码

在你更换了主板之后，通过如下步骤设置UUID：

- 插入硬件维修软盘（ThinkPad Hardware Maintenance Diskette）1.70版，然后重新启动计算机

- 从主菜单中选择“4. 设定UUID”(4. Assign UUID)。如果已有合法的UUID存在，那么它将无法被覆盖

读取或写入ECA信息

工程更改申明（Engineering Change Announcements）信息是存储在系统主板的EEPROM上的。将该数据进行数字化存储，简化了查询之前系统的应用情况的操作。机器无需被拆解来检查ECA的应用情况了

要检查机器之前的ECA应用情况，使用ThinkPad Hardware Maintenance Diskette 1.73版来读取/写入ECA信息

- 插入ThinkPad Hardware Maintenance Diskette Version 1.73软盘，然后重启计算机

- 在主菜单中，选择6. Set ECA Information

- 要读取ECA信息，选择2.Read ECA/rework number from EEPROM然后按照说明操作

- 要读取区域创建信息（box build date），选择5.Read box build date from EEPROM，然后按照屏幕说明操作

在一个ECA被应用机器上之后，EEPROM必须被更新来反映当前的ECA应用情况。使用硬件维修软盘（ThinkPad Hardware Maintenance Diskette）1.73版来更新EEPROM

注释：只有ECA数字被存储在EEPROM中，被应用的ECA的型号被假定与机器型号相同

- 插入ThinkPad Hardware Maintenance Diskette Version 1.73软盘，然后重启计算机

- 在主菜单中，选择6. Set ECA Information

- 要写入ECA信息，选择1.Write ECA/rework number from EEPROM然后按照说明操作

- 要写入区域创建信息（box build date），选择4.Write box build date from EEPROM，然后按照屏幕说明操作

如果系统主板被更换，尝试从旧的主板上读取ECA信息并将它传送到新的主板。如果旧主板损坏无法工作，那么该操作就不可能进行

移除并更换FRU部件

本页面通过信息和图片来帮助你移除或更换部件。请确认你已经仔细阅读以下规则：

- 在你经过培训并取得认证前，请不要随意进行计算机的维修。未经培训的修理人员可能会导致部件损坏

- 在替换部件之前，重新查阅第51页“部件替换的注意事项”

- 先移除那些必须先被移除的部件，然后再移除故障部件。类似的部件列表在本章首页。按顺序移除他们

- 按照正确的顺序来移除部件，按照示意图上的标的数字顺序来进行移除

- 当在移除一个部件前要卸下螺丝的话，请按照示意图中的箭头来拆卸

- 在移除一个部件时，请按照示意图上的方向来进行拆卸

- 安装部件的过程请根据移除部件的过程来逆操作。需要根多关于内部连线的信息，请查阅第103页的“部件位置”

- 当更换FRU部件时，请使用正确的螺丝。

危险！！

在移除任何FRU部件之前，请先关机，然后把掉所有的电线，移除主电池，断开所有的网络连线。

注意：在替换FRU部件后，请先确定所有的螺丝、弹簧或其他的小部件已经安装到位，然后再打开计算机。通过摇晃计算机并仔细听有没有响声来确认这一点。金属部件的脱落可能会导致电路短路。

注意：主板是很敏感的，很容易被静电损坏。请在接触部件之前，给自身放电。

你必须使用放静电(Electrostatic Discharge)带（部件号：6405959）来给自身接地。

1010 主电池

危险！

在你的计算机上，只使用部件列表中列出的电池。使用一个不正确的电池可能会导致电池着火或者爆炸。

1020 2.5英寸硬盘驱动器

---注意---

- 不要坠落硬盘或对其施加撞击。硬盘对于物理撞击是很敏感的。不正确的手持方式肯能会导致硬盘损坏和永久性的数据丢失。

- 在开始拆除硬盘驱动器之前，请先备份硬盘内的信息

- 永远不要在系统正常工作和运行在挂起模式的时候从计算机上移除硬盘

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M3*3mm，尼龙涂层一个 | 黑色 | 0.196牛顿米 |

在安装时：请确认硬盘被准确地安装到位

1030 内存盖

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

注释：拧松螺丝，但不要移除它

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*3mm，尼龙涂层2个 | 黑色 | 0.157牛顿米 |

1040 内存

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第57页的“1030 内存盖”

1050 键盘

要进行拆卸，请先依次移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

移除标有键盘图标处的4个螺丝以拆下键盘

| 步骤 | 图标 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M2*6mm，尼龙涂层4个 | 黑色 | 0.196牛顿米 |

如步骤2所示轻轻将键盘前推。如步骤3所示，小心抬起键盘

取下键盘接口然后拆下键盘

在安装键盘时，按照如下步骤操作

1. 接上键盘接口

2. 确认键盘的边角都已放置在主机底框之下，然后将键盘牢固的按入位置

3. 确认键盘前端正确卡入，然后轻压键盘，用大拇指将其往自己的方向滑靠过来

4. 锁紧主机底面的螺丝

1060 掌托

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*6mm，尼龙涂层6个 | 黑色 | 0.196牛顿米 |

注释：对于带有指纹识别设备的机型，请断开线缆2

注释：打开屏幕到至少150度

按下并缓缓的将掌托抬起，如图中3、4两个步骤所示，取出掌托

在安装掌托时：按照如下步骤操作，确保正确安装

1070 指纹识别器

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5*3.5mm，尼龙涂层2个 | 银色 | 0.196牛顿米 |

1080 1.8英寸硬盘驱动器

注释：本操作只适合装载有1.8英寸硬盘驱动器的机型

---注意---

- 不要掉落硬盘或对其施加敲击。硬盘对于物理震动是很敏感的，不正确的处理方式会损坏数据，甚至导致其永久丢失

- 在移除硬盘驱动器前，请确认所有的信息已经被备份

- 永远不要移除处于待机状态下的硬盘

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

1090 1.8英寸硬盘转接盒

注释：本操作只适合装载有1.8英寸硬盘驱动器的机型

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第66页的“1080 1.8英寸硬盘驱动器”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5*3.5mm，尼龙涂层2个 | 银色 | 0.196牛顿米 |

1100无线广域网PCI-E适配器

注释：本操作只适合装载有无线广域网的机型

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5*3.5mm，尼龙涂层2个 | 银色 | 0.196牛顿米 |

1110无线局域网PCI-E适配器

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

1120 调制解调器

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5*3.5mm，尼龙涂层2个 | 银色 | 0.196牛顿米 |

1130 纽扣电池

危险！

在你的计算机上，只使用部件列表中列出的电池。使用一个不正确的电池可能会导致电池着火或者爆炸。

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

当安装纽扣电池时：请确认连线被准确接入到位

1140 扬声器

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

当安装扬声器时：请确认连线被准确接入到位

1150 电源接口与电话线接口

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5*3.5mm，尼龙涂层2个 | 银色 | 0.196牛顿米 |

当安装接口时：请确认连线被正确排布并且接入到位

1160 液晶屏拆装

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

在拆下液晶组件前，首先断开接口4处的联线，然后按照步骤6~9解开无线天线

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*8mm，尼龙涂层2个 | 银色 | 0.196牛顿米 |

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，尼龙涂层3个 | 银色 | 0.196牛顿米 |

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，尼龙涂层2个 | 黑色 | 0.294牛顿米 |
|  | M2*3.5mm，尼龙涂层2个 | 黑色 | 0.294牛顿米 |

当安装液晶屏时：当屏轴卡入主机时，请确认无线天线没有被屏轴卡住。然后请按下图排布天线。无线广域网：红色（主main）蓝色（辅aux）；无线局域网：灰色（主main）黑色（辅aux）。记住要将聚脂薄膜和胶带还原

在安装时：请确认屏线位置准确，然后重新贴上聚脂薄膜和胶带。屏线开关应该刚好插入插槽

1170 硬盘子卡

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第56页的“1020 2.5英寸硬盘驱动器”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第66页的“1080 1.8英寸硬盘驱动器”

- 第67页的“1090 1.8英寸硬盘转接盒”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

注释：2.5英寸与1.8英寸所使用的硬盘子卡是不同的

1.8英寸硬盘用

2.5英寸硬盘用

1180 系统主板

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第56页的“1020 2.5英寸硬盘驱动器”

- 第57页的“1030 内存盖”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第66页的“1080 1.8英寸硬盘驱动器”

- 第67页的“1090 1.8英寸硬盘转接盒”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第70页的“1120 调制解调器”

- 第72页的“1140 扬声器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第79页的“1170硬盘子卡”

---手执主板时的重要注意事项---

A在手执主板时，请将下列内容牢记在心

- 系统主板包含一个加速计，在施加几千G重力后会破损

注释：从一个6英寸的高度跌落到一个坚硬平面上时，这个加速计将要承受6000G的冲击

- 小心不要将主板跌落到坚硬平面上，例如金属、木材或合成材料

- 如果一块主板不慎跌落，你必须使用DOS版PC-Doctor检测它，以确认主动硬盘保护系统正常工作。

- 避免用粗暴的方式接触主板

- 在操作过程中的任何一刻，都要确保主板不会跌落

- 如果要放下手中的主板，请将其放在铺垫有防静电材料的平面上

B在更换系统主板后，运行DOS版PC-Doctor检测主动硬盘保护系统是否正常工作，操作步骤如下：

  - 将计算机放置在一水平平面

  - 运行检测ThinkPad设备硬盘主动保护测试

注意：不要在测试时施加震动

主板正反两面的下列组件是非常敏感的。当你在维修时，要格外注意避免粗暴的动作。

A. 硬盘主动保护的控制芯片

B. 安全芯片

C. CPU

D. 北桥芯片

E. 南桥芯片

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*3.5mm，尼龙涂层2个 | 银色 | 0.1372牛顿米 |

在安装主板时：不要损伤到主板上的无线控制开关

1190 风扇

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第56页的“1020 2.5英寸硬盘驱动器”

- 第57页的“1030 内存盖”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第66页的“1080 1.8英寸硬盘驱动器”

- 第67页的“1090 1.8英寸硬盘转接盒”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第70页的“1120 调制解调器”

- 第72页的“1140 扬声器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第79页的“1170硬盘子卡”

- 第80页的“1180 系统主板”

低电压CPU机型

标准电压CPU机型

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5*3.5mm，尼龙涂层1个 | 银色 | 0.196牛顿米 |
|  | M2.5*9mm，平头长螺丝3个 | 银色 | 0.245牛顿米 |

注释：按照a->b->c的顺序依次取出型螺丝

2010 液晶屏边框

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

SPWG型

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5*5mm，尼龙涂层3个 | 黑色 | 0.294牛顿米 |

注释：边框上的黏着剂会让拆卸工作变得比较困难

当安装液晶屏边框时：更换上的全新边框需都附有黏着剂，因此，去除覆盖在上面的保护膜，将顶边先卡入屏幕周围，然后顺势压下，锁紧螺丝和屏幕卡扣。请小心排布各类无线天线

TMD型

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5*3.5mm，尼龙涂层4个 | 黑色 | 0.1568牛顿米 |
|  | M2.5*9mm，平头长螺丝3个 | 黑色 | 0.294牛顿米 |

注释：边框上的黏着剂会让拆卸工作变得比较困难

当安装液晶屏边框时：更换上的全新边框需都附有黏着剂，因此，去除覆盖在上面的保护膜，将顶边先卡入屏幕周围，然后顺势压下，锁紧螺丝和屏幕卡扣。请小心排布各类无线天线

2010变压板

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第84页的“2010 液晶屏边框”

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*2.5mm，尼龙涂层1个 | 银色 | 0.1568牛顿米 |

在安装变压板时：请确认其两端均被正确插入

2030 蓝牙子卡

注释：下列操作只针对蓝牙机型

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第84页的“2010 液晶屏边框”

当安装蓝牙子卡时：请确认接口连接正确

2040液晶屏幕

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第84页的“2010 液晶屏边框”

- 第87页的“2020 变压板”

- 第88页的“蓝牙子卡”

SPWG型

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*2.5mm，尼龙涂层6个 | 黑色 | 0.1568牛顿米 |

TMD型

在移除时：请确认你的手不要对下图中的阴影部分施加压力

2050 无线局域网天线 (SPWG)

注释：下列操作只针对SPWG型液晶屏

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第84页的“2010 液晶屏边框”

- 第87页的“2020 变压板”

- 第88页的“2030 蓝牙子卡”

- 第89页的“2040 液晶屏幕”

在安装天线时：请沿着屏幕边的空隙布线，然后卡入屏轴中

2060 屏轴

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第84页的“2010 液晶屏边框”

- 第87页的“2020 变压板”

- 第88页的“2030 蓝牙子卡”

- 第89页的“2040 液晶屏幕”

- 第92页的“2050 无线局域网天线（SPWG）”

注释：针对SPWG型液晶屏，请先移除无线天线然后再移除屏轴；而针对TMD型液晶屏，则先移除屏轴再移除天线

SPWG型

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*2.5mm，尼龙涂层4个 | 银色 | 0.1568牛顿米 |

TMD型

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2*2.5mm，尼龙涂层2个 | 黑色 | 0.1568牛顿米 |

2070 无线局域网天线 (TMD)

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第84页的“2010 液晶屏边框”

- 第87页的“2020 变压板”

- 第88页的“2030 蓝牙子卡”

- 第89页的“2040 液晶屏幕”

- 第92页的“2050 无线局域网天线（SPWG）”

- 第94页的“2060 屏轴”

注释：对于没有无线广域网的机型，则右侧屏框边只有无线局域网天线（辅）

当安装天线时：参考下图准确布线

2080 无线广域网天线 (TMD)

注释：本操作只针对TMD型液晶屏

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第84页的“2010 液晶屏边框”

- 第87页的“2020 变压板”

- 第88页的“2030 蓝牙子卡”

- 第89页的“2040 液晶屏幕”

- 第92页的“2050 无线局域网天线（SPWG）”

- 第94页的“2060 屏轴”

- 第97页的“2070无线广域网天线 (TMD)”

注释：对于有无线广域网的机型，则右侧屏框边只有无线局域网天线（辅）和无线广域网天线（主）

在安装天线时：在安装液晶屏幕前，首先将无线广域网天线外壳卡入，重新封好胶带，然后按所示布线

2090 液晶面板和屏线

要进行拆卸，请先移除部件：

- 第55页的“1010 主电池”

- 第59页的“1050 键盘”

- 第63页的“1060 掌托”

- 第68页的“1100 无线广域网PCI-E适配器”

- 第69页的“1110 无线局域网PCI-E适配器”

- 第73页的“1150电源接口与电话线接口”

- 第74页的“1160 液晶屏拆装”

- 第84页的“2010 液晶屏边框”

- 第87页的“2020 变压板”

- 第88页的“2030 蓝牙子卡”

- 第89页的“2040 液晶屏幕”

- 第92页的“2050 无线局域网天线（SPWG）”

- 第94页的“2060 屏轴”

- 第97页的“2070无线广域网天线 (TMD)”

- 第99页的“2080无线局域网天线 (TMD)”

SPWG型

当安装屏线时：请确认屏线位置准确，屏线接口正确接入，且胶带都已封好

TMD型

当安装屏线时：请确认屏线位置准确，屏线接口正确接入，且胶带都已封好

部件位置

- X60系列正面视图

- X60系列背面视图

- X60系列底面视图

ThinkPad X6 UltraBase背面视图

ThinkPad X6 UltraBase底面视图

部件列表

概览

- 每个FRU部件均对所有的机型和型号适用，特定机型或型号除外

- CRU（客户可更换单元）标注有一个星号(*)或者两个星号(**)，前者表示一级CRU，后者则表示二级CRU

- 标注有表示其为可选部件（Options）

- 一个符合RoHS标准的FRU将会标注有R，否则就将标注N

| 编号 | 部件 | FRU 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a - / | 请查阅第123页“附件列表” |  |  |  |
| 1 | 液晶屏部件（请查阅第117页“液晶屏部件”） |  |  |  |
| 2 | 键盘*（请查阅第119页“键盘”） |  |  |  |
| 3 | 掌托 - 1702-23x, 24x, 35x, 36x, 37x, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 46x, 47x, 49x, 4Ax, 53x, 83x, 84x, 85x, 94x - 1703-37x, 3Jx, 33x - 1704-3Dx, 43x v 1705-24x, 33x, 3Gx, 43x, 48x, 53x, 54x, 85x v 2507-3Bx v 2508-3Bx - 1706-33x, 44x, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Fx, 5Gx, 77x, 78x, 7Ax, 7Bx, 84x v 1707-5Dx - 1708-53x, 73x - 1709-24x, 45x, 53x, 59x, 5Ax, 5Ex, 73x, 79x, 83x, 84x - 2509-57x - 2510-57x | 39T7304 | R | ** |
|  | 带指纹识别的掌托 - 1702-25x, 34x, 38x, 39x, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 44x, 45x, 4Bx, 4Bx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 55x, 57x, 58x, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Jx, 5Kx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 63x, 64x, 65x, 68x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 86x, 87x, 93x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x - 1703-3Qx - 1704-34x, 3Qx, 3Tx, 44x, 4Cx, 4Dx, 4Jx, 56x, 5Bx, 5Lx, 63x, 66x, 69x, 6Ax - 1705-34x, 3Px, 3Qx, 3Ux, 44x, 4Cx, 59x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Hx - 2533-A3x, A4x, B3x, B4x, B5x - 1706-23x, 25x, 26x, 34x, 43x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 54x, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Px, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 74x, 75x, 76x, 7Cx, 7Ex, 7Fx, 7Gx, 85x, 86x, 87x, 88x, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 93x, 94x - 1707-5Kx - 1708-54x, 5Kx, 5Mx, 74x, 7Dx, 86x, 8Cx, 95x - 1709-47x, 54x, 5Jx, 5Lx, 5Nx, 74x, 7Dx, 7Hx, 85x, 86x, 89x, 8Cx, 96x, 97x | 39T7305 | R | ** |
| 4 | 指纹识别器联线 - 1702-25x, 34x, 38x, 39x, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 44x, 45x, 4Bx, 4Bx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 55x, 57x, 58x, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Jx, 5Kx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 63x, 64x, 65x, 68x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 86x, 87x, 93x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x - 1703-3Qx - 1704-34x, 3Qx, 3Tx, 44x, 4Cx, 4Dx, 4Jx, 56x, 5Bx, 5Lx, 63x, 66x, 69x, 6Ax - 1705-34x, 3Px, 3Qx, 3Ux, 44x, 4Cx, 59x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Hx - 2533-A3x, A4x, B3x, B4x, B5x - 1706-23x, 25x, 26x, 34x, 43x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 54x, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Px, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 74x, 75x, 76x, 7Cx, 7Ex, 7Fx, 7Gx, 85x, 86x, 87x, 88x, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 93x, 94 - 1707-5Kx - 1708-54x, 5Kx, 5Mx, 74x, 7Dx, 86x, 8Cx, 95x - 1709-47x, 54x, 5Jx, 5Lx, 5Nx, 74x, 7Dx, 7Hx, 85x, 86x, 89x, 8Cx, 96x, 97x | 91P6977 | R | N |
| 5 | 指纹识别器 - 1702-25x, 34x, 38x, 39x, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 44x, 45x, 4Bx, 4Bx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 55x, 57x, 58x, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Jx, 5Kx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 63x, 64x, 65x, 68x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 86x, 87x, 93x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x - 1703-3Qx - 1704-34x, 3Qx, 3Tx, 44x, 4Cx, 4Dx, 4Jx, 56x, 5Bx, 5Lx, 63x, 66x, 69x, 6Ax - 1705-34x, 3Px, 3Qx, 3Ux, 44x, 4Cx, 59x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Hx - 2533-A3x, A4x, B3x, B4x, B5x - 1706-23x, 25x, 26x, 34x, 43x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 54x, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Px, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 74x, 75x, 76x, 7Cx, 7Ex, 7Fx, 7Gx, 85x, 86x, 87x, 88x, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 93x, 94x - 1707-5Kx v 1708-54x, 5Kx, 5Mx, 74x, 7Dx, 86x, 8Cx, 95x - 1709-47x, 54x, 5Jx, 5Lx, 5Nx, 74x, 7Dx, 7Hx, 85x, 86x, 89x, 8Cx, 96x, 97x | 41W1094 | R | N |
| 6 | 电源接口线 | 91P6978 | R | N |
| 7 | 调制解调器接口线 | 91P6979 | R | N |
| 8 | 4芯锂电池（方形） |  |  |  |
|  | 三洋 | 92P1163 | R | * |
|  | LG | 92P1165 | R | * |
|  | 4芯锂电池（2.6AH圆柱形） |  |  |  |
|  | 三洋 | 92P1167 | R | * |
|  | Sony | 92P1169 | R | * |
|  | 8芯锂电池（5.2AH圆柱形） |  |  |  |
|  | 三洋 | 92P1171 | R | * |
|  | Sony | 92P1173 | R | * |
|  | 扩展锂电池（三洋） | 40Y7904 | R | * |
| 9 | 硬盘盖 | 41V9740 | R | * |
| 10 | 硬盘驱动器，30GB,PATA,4200rpm,1.8英寸 2533-A4x,B4x |  |  |  |
|  | 东芝 | 39T2747 | R | N |
|  | 硬盘驱动器，40GB,PATA,4200rpm,1.8英寸 |  |  |  |
|  | 东芝 | 39T2749 | R | N |
|  | 硬盘驱动器，60GB,PATA,4200rpm,1.8英寸 2533-B5x |  |  |  |
|  | 东芝 | 39T2751 | R | N |
|  | 硬盘驱动器，40GB,SATA,5400rpm,2.5英寸 - 1702-CTO, 38x, 39x, 3Ax, 3Cx, 3Hx, 45x, 46x, 47x, 49x, 4Ax, 83x, 86x, 95x, 96x - 1703-CTO, 3Jx - 1704-CTO, 33x - 1705-CTO, 33x, 53x - 2507-CTO - 2508-CTO - 2533-CTO - 1706-CTO, 6Cx, 74x, 75x, 7Ax, 7Ex, 7Fx, 88x, 89x - 1707-CTO, 5Dx - 1708-CTO, 53x - 1709-CTO, 53x, 83x - 2509-CTO - 2510-CTO |  |  |  |
|  | 日立 | 39T2701 | R | * |
|  | 东芝 | 39T2709 | R | * |
|  | 富士通 | 39T2637 | R | * |
|  | 硬盘驱动器，60GB,SATA,5400rpm,2.5英寸 - 1702-CTO, 23x, 24x, 25x, 35x, 36x, 37x, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 4Bx, 4Bx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 53x, 63x, 73x, 84x, 85x, 87x, 94x, 97x - 1703-CTO, 3Qx - 1704-CTO, 3Dx, 3Qx, 3Tx, 4Cx, 4Dx, 4Jx, 63x - 1705-CTO, 3Gx, 3Px, 3Qx, 3Ux, 48x, 4Cx - 2507-CTO - 2508-CTO, 3Bx - 2533-CTO - 1706-CTO, 33x, 43x, 44x, 46x, 47x, 48x, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Fx, 5Gx, 77x, 78x, 7Bx, 7Gx, 85x, 87x, 8Dx, 8Ex, 93x, 94x - 1707-CTO, 5Kx - 1708-CTO, 73x, 86x, 8Cx, 95x - 1709-CTO, 54x, 59x, 5Ex, 5Jx, 5Lx, 73x, 79x, 85x, 89x, 8Cx - 2509-CTO - 2510-CTO |  |  |  |
|  | 日立 | 39T2703 | R | * |
|  | 东芝 | 39T2711 | R | * |
|  | 富士通 | 39T2639 | R | * |
|  | 硬盘驱动器，80GB,SATA,5400rpm,2.5英寸 - 1702-CTO, 55x, 57x, 58x, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Jx, 5Kx, 5Mx, 64x, 65x, 74x, 75x, 98x, 99x - 1703-CTO, 37x - 1704-CTO, 56x, 5Bx, 5Lx, 66x, 6Ax - 1705-CTO, 43x, 54x, 59x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Hx - 2507-CTO - 2508-CTO - 2533-CTO - 1706-CTO, 33x, 43x, 44x, 46x, 47x, 48x, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Fx, 5Gx, 77x, 78x, 7Bx, 7Gx, 85x, 87x, 8Dx, 8Ex, 93x, 94x - 1707-CTO, 5Kx - 1708-CTO, 73x, 86x, 8Cx, 95x - 1709-CTO, 54x, 59x, 5Ex, 5Jx, 5Lx, 73x, 79x, 85x, 89x, 8Cx - 2509-CTO v 2510-CTO |  |  |  |
|  | 日立 | 39T2705 | R | * |
|  | 东芝 | 39T2713 | R | * |
|  | 富士通 | 39T2641 | R | * |
|  | 硬盘驱动器，100GB,SATA,5400rpm,2.5英寸 - 1702-CTO, 5Nx, 5Px, 5Qx, 68x, 76x, 77x - 1703-CTO - 1704-CTO, 69x - 1705-CTO - 2507-CTO - 2508-CTO - 2533-CTO - 1706-CTO, 4Cx, 54x, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Px, 63x, 64x, 67x, 8Gx - 1707-CTO - 1708-CTO, 74x - 1709-CTO - 2509-CTO - 2510-CTO |  |  |  |
|  | 日立 | 39T2707 | R | * |
|  | 东芝 | 39T2715 | R | * |
|  | 富士通 | 39T2643 | R | * |
|  | 硬盘驱动器，100GB,SATA,7200rpm,2.5英寸 - 1702-CTO, 78x, 5Rx - 1703-CTO - 1704-CTO - 1705-CTO - 2507-CTO - 2508-CTO - 2533-CTO - 1706-CTO, 8Hx - 1707-CTO - 1708-CTO - 1709-CTO - 2509-CTO - 2510-CTO |  |  |  |
|  | 日立 | 39T2649 | R | * |
|  | 西捷 | TBD | R | * |
| 11 | 硬盘转接盒，1.8英寸 - 2533全部型号 | 41W2142 | R | N |
| 12 | 硬盘子卡，1.8英寸 - 2533全部型号 | 92P6238 | R | N |
|  | 硬盘子卡，2.5英寸 - 1702全部型号 - 1703全部型号 - 1704全部型号 - 1705全部型号 - 2507全部型号 - 2508全部型号 - 1706全部型号 - 1707全部型号 - 1708全部型号 - 1709全部型号 - 2509全部型号 - 2510全部型号 | 92P6237 | R | N |
| 15 | Intel PRO 3945ABG PCI-E无线局域网卡适配器 |  |  |  |
|  | 世界区域1 | 41W1027 | R | ** |
|  | 世界区域2 | 41W1029 | R | ** |
|  | 其他世界区域 | 41W1031 | R | ** |
|  | 日本 | 41W1033 | R | ** |
|  | 802.11a功能禁用 | 41W1035 | R | ** |
|  | ThinkPad 11a/b/g PCI-E无线局域适配器 |  |  |  |
|  | 日本 | 39T5613 | R | ** |
|  | 台湾 | 39T5615 | R | ** |
|  | 802.11a功能禁用 | 39T5617 | R | ** |
|  | 美国/加拿大/欧洲/拉丁美洲/澳大利亚/新西兰 | 39T4099 | R | ** |
|  | 韩国 | 41W1073 | R | ** |
| 16 | ThinkPad调制解调器（MDC-1.5） | 39T0061 | R | * |
| 17 | X60s（机型1702）带标签的底盘 | 41V9727 | R | N |
|  | X60s（机型1703）带标签的底盘 | 41V9728 | R | N |
|  | X60s（机型1704）带标签的底盘 | 41V9729 | R | N |
|  | X60s（机型1705）带标签的底盘 | 41V97230 | R | N |
|  | X60s（机型2507）带标签的底盘 | 41V9731 | R | N |
|  | X60s（机型2508）带标签的底盘 | 41V9732 | R | N |
|  | X60s（机型2533）带标签的底盘 | 41V9733 | R | N |
|  | X60（机型1706）带标签的底盘 | 41V9734 | R | N |
|  | X60（机型1707）带标签的底盘 | 41V9735 | R | N |
|  | X60（机型1708）带标签的底盘 | 41V9736 | R | N |
|  | X60（机型1709）带标签的底盘 | 41V9737 | R | N |
|  | X60（机型2509）带标签的底盘 | 41V9738 | R | N |
|  | X60（机型2510）带标签的底盘 | 41V9739 | R | N |
| 18 | 内存顶盖 | 41W4579 | R | N |
| 19 | 256MB DDR2-667(PC5300) 内存 - 1702-23x, 35x, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Mx, 3Nx, 46x, 47x, 4Bx, 83x, 84x, 85x - 1704-3Dx - 1705-3Gx, 85x - 2507-3Bx - 2508-3Bx - 2533-A4x, B4x - 1706-25x, 26x, 33x, 44x, 46x, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 77x, 78x, 7Cx - 1709-59x, 5Ax - 2509-57x - 2510-57x | 40Y8401 | R | * |
|  | 512MB DDR2-667(PC5300) 内存 - 1702-24x, 25x, 37x, 38x, 39x, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 45x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 53x, 55x, 57x, 58x, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Jx, 5Kx, 63x, 64x, 73x, 74x, 75x, 76x, 86x, 87x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x - 1703-37x, 3Jx, 3Qx - 1704-3Qx, 3Tx, 4Cx, 4Dx, 4Jx, 56x, 5Bx, 5Lx, 63x, 66x, 6Ax - 1705-24x 3Px 3Qx 3Ux 48x 4Cx 53x 54x 59x 5Ax 5Dx 5Ex 5Hx B5x v 2533-B5x - 1706-34x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 5Cx, 5Dx, 5Kx, 5Lx, 5Px, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 75x, 76x, 7Ax, 7Bx, 7Ex, 7Fx, 7Gx, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Ex, 93x - 1707-5Dx, 5Kx - 1708-5Kx, 5Mx, 7Dx, 86x, 8Cx, 95x - 1709-24x, 45x, 47x, 5Ex, 5Jx, 5Lx, 5Nx, 79x, 7Dx, 7Hx, 83x, 84x, 85x, 86x, 89x, 8Cx, 96x | 40Y8402 | R | * |
|  | 1GB DDR2-667(PC5300) 内存 - 1702-4Hx, 5Gx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 65x, 68x, 77x, 78x - 1704-69x - 1706-8Bx, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 94x - 1709-97x | 40Y8403 | R | * |
|  | 2GB DDR2-667(PC5300) 内存 | 73P3847 | R | * |
| 20 | 扬声器 | 39T7306 | R | N |
| 21 | Yonah 低电压版L2400 1.67Ghz - 1702-CTO, 34x, 79x, 3Jx, 3Lx, 3Qx, 37x, 3Hx, 3Dx, 3Ex, 3Cx, 74x, 94x, 76x, 3Gx, 3Mx, 3Nx, 3Ax, 98x, 36x, 3Fx, 38x, 35x, 3Rx, 3Kx, 75x, 77x, 78x, 39x, 53x, 73x, 7Ax, 7Bx - 1703-CTO, 37x, 3Jx, 3Qx - 1704-CTO, 33x, 34x, 3Qx, 3Tx, 3Dx - 1705-CTO, 33x, 34x, 3Qx, 3Ux, 3Gx, 3Px, 53x - 2507-CTO, 3Bx - 2508-CTO, 3Bx - 2533-CTO | 41V9724 | R | N |
|  | Yonah 低电压版L2400 1.67Ghz 带WWAN - 1702-CTO, 68x, 63x - 1703-CTO - 1704-CTO - 1705-CTO - 2507-CTO - 2508-CTO - 2533-CTO | 41V9725 | R | N |
|  | Yonah 低电压版L2300 1.5Ghz - 1702-CTO, C3x, 24x, C4x, C5x, C6x, C7x, 23x, 25x, 26x - 1703-CTO - 1704-CTO - 1705-CTO, 24x - 2507-CTO - 2508-CTO - 2533-CTO, A3x, A5x, A4x | 41V9765 | R | N |
|  | Yonah 标准电压版T1300 1.67Ghz - 1706-CTO, 23x, 26x, 25x, 33x, 34x, 27x, 28x - 1707-CTO - 1708-CTO - 1709-CTO, 24x - 2509-CTO - 2510-CTO | 41V9766 | R | N |
|  | Yonah 标准电压版T2300 1.67Ghz - 1706-CTO, 43x, 4Bx, 4Cx, 46x, 49x, 4Ax, 48x, 44x, 47x, 4Dx, 4Ex - 1707-CTO - 1708-CTO - 1709-CTO, 97x, 47x, 45x - 2509-CTO - 2510-CTO | 41V9767 | R | N |
|  | Yonah 标准电压版T2400 1.83Ghz - 1706-CTO, 54x, 5Dx, 5Kx, 5Cx, 5Px, 63x, 64x, 59x, 5Ax, 58x, 69x, 6Bx, 5Bx, 5Fx, 5Gx, 56x, 55x, 5Lx - 1707-CTO - 1708-CTO, 53x, 54x, 5Kx, 5Mx - 1709-CTO, 53x, 54x, 59x, 5Lx, 5Nx, 5Ax, 5Jx, 5Ex - 2509-CTO, 57x - 2510-CTO, 57x | 41V9726 | R | N |
|  | Yonah 标准电压版T2400 1.83Ghz 带WWAN - 1706-CTO, 93x, 94x, 95x, 6Dx - 1707-CTO - 1708-CTO - 1709-CTO, 96x - 2509-CTO - 2510-CTO | 41V9768 | R | N |
| 22 | PC卡槽 | 41W1093 | R | N |
| 23 | 风扇， 低电压版 - 1702-23x, 24x, 25x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 44x, 49x, 4Bx, 4Bx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 53x, 55x, 57x, 58x, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Jx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 63x, 64x, 65x, 68x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 83x, 84x, 85x, 86x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x - 1703-37x, 3Jx, 3Qx - 1704-33x, 34x, 3Dx, 3Qx, 3Tx, 43x, 44x, 4Cx, 4Dx, 4Jx, 56x, 5Bx, 5Lx, 63x, 66x, 69x, 6Ax - 705-24x, 33x, 34x, 3Gx, 3Px, 3Qx, 3Ux, 43x, 44x, 48x, 4Cx, 54x, 59x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Hx, 85x - 2507-3Bx - 2508-3Bx - 2533-A3x, A4x | 41V9748 | R | N |
|  | 风扇， 低电压版 - 1706全部机型 - 1707全部机型 - 1708全部机型 - 1709全部机型 - 2509全部机型 - 2510全部机型 | 41V9749 | R | N |
| 24 | 纽扣电池（3V带线缆） | 92P1210 | R | ** |
| 25 | 指点杆帽 | 91P9642 | R | * |
| 26 | ThinkPad X6 UltraBase底座 - 1702-3Ex, 3Fx, 3Nx, 4Gx, 57x, 58x, 5Gx, 5Nx, 65x, 68x, 77x, 78x - 1704-63x 66x, 69x - 1705-4Cx 59x 5Ax, 5Hx v 2533-B5x - 1706-5Fx, 5Gx, 7Bx, 8Dx, 8Ex, 8Fx 8Hx 8Jx - 1708-5Mx, 8Cx, 95x - 1709-5Nx, 7Hx, 8Cx, 96x, 97x | 40Y8120 | R | * |

液晶屏部件

12.1英寸XGA TFT

| 编号 | 部件 | FRU 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶屏前面板（SPWG） | 41V9721 | R | N |
|  | 液晶屏前面板（TMD） | 41V9722 | R | N |
| 2 | 无线局域网天线（SPWG） | 91P6975 | R | N |
|  | 无线局域网天线（TMD） | 91P6996 | R | N |
| 3 | 液晶屏（TMD） | 13N7092 | R | N |
|  | 液晶屏（Hydis） | 13N7094 | R | N |
|  | 液晶屏（三星） | 13N7096 | R | N |
| 4 | 液晶屏后面板（SPWG） | 41V9718 | R | N |
|  | 液晶屏后面板（TMD） | 41V9719 | R | N |
| 5 | 无线广域网天线（SPWG） | 91P6976 | R | N |
| 6a | 屏轴（SPWG） | 41V9745 | R | N |
| 6b | 屏轴（TMD） | 41V9746 | R | N |
| 7 | 带蓝牙的屏线（SPWG） | 91P6971 | R | N |
|  | 带蓝牙的屏线（TMD） | 91P6972 | R | N |
|  | 不带蓝牙的屏线（SPWG） | 91P6973 | R | N |
|  | 不带蓝牙的屏线（TMD） | 91P6974 | R | N |
| 8 | 蓝牙 | TBD | R | N |
| 9 | 指示灯面板，X60 | 41V9744 | R | N |
|  | 指示灯面板，X60s | 41V9743 | R | N |
| 10 | 变压板（富士康） | 39T5699 | R | N |
|  | 变压板（Sumida） | 41W1024 | R | N |

键盘

| 语言 | 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿拉伯语 | 39T7280 | R | ** |
| 比利时 | 39T7277 |  |  |
| 加拿大，多语言（445） | 39T7291 |  |  |
| 繁体中文 | 39T7285 |  |  |
| 捷克语 | 39T7274 |  |  |
| 丹麦语 | 39T7271 |  |  |
| 荷兰语 | 39T7269 |  |  |
| 英国英语 | 39T7265 |  |  |
| 美国英语 | 39T7295 |  |  |
| 加拿大法语 | 39T7272 |  |  |
| 加拿大法语 058 | 39T7267 |  |  |
| 欧洲法语 | 39T7270 |  |  |
| 德语 | 39T7268 |  |  |
| 希腊语 | 39T7287 |  |  |
| 匈牙利语 | 39T7282 |  |  |
| 希伯来语 | 39T7286 |  |  |
| 意大利语 | 39T7275 |  |  |
| 日语 | 39T7290 |  |  |
| 韩语 | 39T7292 |  |  |
| 挪威语 | 39T7273 |  |  |
| 波兰语 | 39T7283 |  |  |
| 巴西葡萄牙语 | 39T7320 |  |  |
| 欧洲葡萄牙语 | 39T7279 |  |  |
| 俄语 | 39T7281 |  |  |
| 斯洛伐克 | 39T7289 |  |  |
| 斯洛文尼亚 | 39T7288 |  |  |
| 欧洲西班牙语 | 39T7276 |  |  |
| 拉丁美洲西班牙语 | 39T7293 |  |  |
| 瑞士 | 39T7278 |  |  |
| 泰国 | 39T7294 |  |  |
| 土耳其语 | 39T7284 |  |  |

恢复光盘

Windows XP 专业版SP2

该系统安装于如下机型中：

- 1702-23x, 24x, 25x, 26x, 35x, 37x, 38x, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Qx, 3Sx, 45x, 46x, 49x, 4Ex, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 55x, 57x, 58x, 5Cx, 5Fx, 5Gx, 5Jx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 63x, 64x, 65x, 68x, 6Bx, 6Cx, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 7Bx, 83x, 84x, 86x, 87x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, C4x, C5x, C6x, C7x

- 1703-37x, 3Jx, 3Qx

- 1704-3Dx, 3Qx, 3Tx, 4Cx, 4Dx, 4Jx, 56x, 5Bx, 5Lx, 63x, 66x, 69x, 6Ax

- 1705-24x, 3Px, 3Qx, 48x, 4Cx, 54x, 59x, 5Ax, 5Hx

- 2507-3Bx

- 2508-3Bx

- 2533-A4x, A5x, B4x, B5x

- 1706-25x, 26x, 28x, 33x, 34x, 44x, 46x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Cx, 5Dx, 5Fx, 5Hx, 5Kx, 5Px, 63x, 64x, 69x, 6Bx, 6Dx, 75x, 76x, 77x, 7Ax, 7Ex, 7Fx, 85x, 86x, 87x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 93x, 94x, 95x,

- 1707-5Dx, 5Kx,

- 1708-5Kx, 5Mx, 7Dx, 86x, 8Cx, 95x,

- 1709-24x, 47x, 59x, 5Jx, 79x, 7Dx, 7Hx, 83x, 85x, 86x, 8Cx, 96x, 97x

- 2509-57x

- 2510-57x

| 语言 | 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 简体中文 | 42J7138 | R |  |
| 繁体中文 | 42J7139 |  |  |
| 繁体中文（香港地区） | 42J7140 |  |  |
| 捷克语 | 42J7129 |  |  |
| 丹麦语 | 42J7127 |  |  |
| 荷兰语 | 42J7128 |  |  |
| 英语，阿拉伯语 | 42J7133 |  |  |
| 英语，俄语 | 42J7323 |  |  |
| 环球英语，残障版 | 42J7121 |  |  |
| 美国英语 | 42J7117 |  |  |
| 芬兰语 | 42J7130 |  |  |
| 法语 | 42J7118 |  |  |
| 德语 | 42J7119 |  |  |
| 希腊语 | 42J7137 |  |  |
| 希伯来语 | 42J7131 |  |  |
| 匈牙利语 | 42J7136 |  |  |
| 意大利语 | 42J7123 |  |  |
| 日语 | 42J7124 |  |  |
| 韩语 | 42J7141 |  |  |
| 挪威语 | 42J7125 |  |  |
| 波兰语 | 42J7132 |  |  |
| 巴西葡萄牙语 | 42J7122 |  |  |
| 俄语 | 42J7134 |  |  |
| 斯洛文尼亚语 | 42J7324 |  |  |
| 西班牙语 | 42J7120 |  |  |
| 瑞典语 | 42J7126 |  |  |
| 土耳其语 | 42J7135 |  |  |

Windows XP 家庭版

该系统安装于如下机型中：

- 1702-36x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Kx, 3Nx, 3Rx, 47x, 4Ax, 4Bx, 4Fx, 4Lx, 53x, 5Dx, 5Ex, 5Kx, 5Tx, 7Ax, 85x

- 1705-3Gx, 3Ux, 53x, 5Dx, 5Ex, 85x

- 1706-27x, 48x, 4Ex, 5Ax, 5Bx, 5Gx, 5Lx, 78x, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 84x, 88x, 89x, 8Ex, 8Kx

- 1709-45x, 5Ax, 5Ex, 5Lx, 5Nx, 84x, 89x

| 语言 | 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 简体中文 | 42J7319 | R | * |
| 繁体中文 | 42J7320 |  |  |
| 繁体中文（香港地区） | 42J7321 |  |  |
| 美国英语 | 42J7317 |  |  |
| 日语 | 42J7318 |  |  |
| 韩语 | 42J7322 |  |  |

附件列表

| FRU | 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 底壳附件 | 41V9741 | R | N |
| 系统附件 | 41V9742 | R | N |
| 螺丝 | 41V9754 | R | N |
| 橡胶垫（X60s） | 41V9750 | R | * |
| 橡胶垫（X60） | 41V9772 | R | * |

电源适配器

| FRU | 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 2相（65W,20V）电源适配器（Delta） - 机型—CTO, xxE, xxF, xxJ, xxP, xxS, xxU, xxY | 92P1155 | R | * |
| 2相（65W,20V）电源适配器（Liteon） - 机型—CTO, xxE, xxF, xxJ, xxP, xxS, xxU, xxY | 92P1159 | R | * |
| 3相（65W,20V）电源适配器（Delta） - 机型—CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxV | 92P1153 | R | * |
| 3相（65W,20V）电源适配器（Liteon） - 机型—CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxV | 92P1157 | R | * |

常用部件列表

工具

| 三芯电源线插头 | 72X8546 |
| --- | --- |
| PC测试卡 | 35G4703 |
| 音频线 | 66G5180 |
| USB并行测试线 | 05K2580 |
| 螺丝刀套装 | 95F3598 |
| 迷你PC工具套装 | 00P7033 |
| 1/4英寸旋转驱动把手（1/4” spinner handle） | 1650840 |
| 1/4转换适配器（1/4” Sq. to 1/4” hex torx adapter） | 93F2838 |
| TR7-TR-10 Tamper resistant torx bits | 00P6967 |
| 可移除的RF天线接口 | 08K7159 |
| PCI-Express/USB 屏蔽卡 | 27K9813 |
| ThinkPad硬件维修软盘 1.73版 注释：在如下地址下载本软件： http://www.lenovo.com/think/spm | — |

电源线（主机）

ThinkPad所提供给特定国家或地区的电源线通常只是适用于该国家或地区：

2相电源线：

| FRU | 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 加拿大，美国 | 39M5016 | R | ** |
| 日本 | 39M5040 | R | ** |
| 阿根廷 | 39M5020 | R | ** |

3相电源线：

| FRU | 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国 | 39M4996 | R | ** |
| 澳大利亚，新西兰 | 39M4960 | R | ** |
| 美国，加拿大，泰国 | 39M4955 | R | ** |
| 欧洲 | 39M4964 | R | ** |
| 丹麦 | 39M4968 | R | ** |
| 南非，印度 | 39M4972 | R | ** |
| 英国 | 39M4976 | R | ** |
| 瑞士 | 39M4980 | R | ** |
| 意大利 | 39M4984 | R | ** |
| 以色列 | 39M4988 | R | ** |
| 韩国 | 39M5000 | R | ** |

电话线

| FRU | 部件号 | RoHS ID | CRU ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 澳大利亚 | 27L0467 | R | ** |
| 奥地利 | 27L0449 | R | ** |
| 比利时 | 27L0451 | R | ** |
| 丹麦 | 27L0447 | R | ** |
| 芬兰，挪威 | 27L0446 | R | ** |
| 法国 | 27L0443 | R | ** |
| 德国 | 27L0441 | R | ** |
| 意大利 | 27L0448 | R | ** |
| 荷兰 | 27L0444 | R | ** |
| 瑞士 | 27L0462 | R | ** |
| 西班牙 | 27L0450 | R | ** |
| 瑞典 | 27L0445 | R | ** |
| 英国，爱尔兰，新西兰 | 27L0442 | R | ** |
| 美国，加拿大，日本，台湾，巴西 | 27L0465 | R | ** |

注意事项

Lenovo声明本说明并不代表Lenovo会在任何销售国家提供的这些的相关出版物。请咨询你当地的Lenovo代理以获取当前在你所处区域内可能的产品或服务信息。一些在本声明中所提及的产品，软件或者服务，并不声明必须使用Lenovo的产品，程序或服务。任何功能未侵犯Lenovo知识产权的相同产品，程序或服务可以被使用来替代Lenovo公司的产品，程序或服务。除了那些声明为Lenovo设计的产品外，其他产品估价和验证工作必须由用户自行负责。

Lenovo可能持有专利证书或者审理中的专利申请或者和在这个说明中的某些主题主旨相关的证书，在这个文档中并没有给出任何关于这些证书的许可证，你可以发送证书申请或写信咨询。地址是：

Lenovo (United States), Inc

500 Park Offices Drive, Hwy.54

Reasearch Triangle Park, NC 27709

U.S.A

注册商标声明

根据契约条款所规定，以下商标，服务或产品归Lenovo公司在美国或是在别的国家所持有：

Lenovo

Rescue and Recovery

ThinkLight

ThinkPad

TrackPoint

Ultrabay

下列条款是国际商业机器在美国 及/或 其他国家的商标：

IBM（已授权使用）  此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com

Microsoft， Windows， Windows NT，和视窗的标识是微软公司在美国 及/或 其他国家所注册的商标

Intel, Pentium是Intel公司在美国 及/或 在其他国家所注册的商标

其他公司、产品，或者是服务的名字都归属于各自的公司。