IBM移动系统

ThinkPad 600/600E (2645)

硬件维护手册

1999年6月  此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com

注意：

在使用本手册及其支持的产品前，请确认您已阅读了122页“注意事项”里的信息。

第四版（1999年6月）

以下条款不适用于会与当地法规相抵触的一些国家，如UK等：

国际商用机器公司提供的该出版物不作为任何保证的依据，无论是标明的或暗示的，包括但是不限于，保单上所规定的有限保修条款或特殊要求。一些国家不允许在某些交易中存在放弃声明或明示、暗示的保证；因此，该声明可能不适用于您。

该出版物可能存在技术偏差或印刷错误。对手册中信息的定期校正会包含在维护手册的新版本里。IBM可能以随时对该出版物中所描述的产品或程序进行改进。

在您的国家里，可能并未提供该出版物中所涉及的IBM产品（机器和程序）、设计，或服务。这些信息不能作为IBM在您的国家必须提供相关产品、设计，或是服务的依据。

任何对IBM产品技术信息的需求可以向IBM授权经销商或IBM市场代表提出。

©国际商用机器公司版权所有1998，1999。U.S政府用户请注意—关于限制权的文档—使用、复制，或是泄密都将受到与IBM公司签订的GSA ADP计划合同的约束。

相关出版物

您可以通过IBM或IBM授权经销商获得以下产品出版物。

| 出版物 | 部件，表格号 |
| --- | --- |
| 移动系统硬件维护手册 第一册：膝上型、笔记本型、手提式和ThinkPad计算机（型号L40, CL57, N45, N51, P70/P75, ThinkPad300, 350, 500, 510, 710T, 扩展设备，扩展坞I， 扩展坞II） | 30H2356, S82G-1501-01 |
| 移动系统硬件维护手册 第二册：ThinkPad计算机（型号340, 355, 360, 370, 700, 701, 720, 750, 755） | 30H2357, S82G-1502-03 |
| 移动系统硬件维护手册 第三册：ThinkPad计算机（型号365，380，385，560，760，附带扩展坞） | 84H8099, S82G-1503-05 |
| 移动系统硬件维护手册 第四册：ThinkPad计算机（型号380，385，560，760，765） | 05L1271, S05L-1270-01 |

相关软盘

您可以通过IBM或IBM授权经销商获取以下软盘。

| 磁盘 | 部件，表格号 |
| --- | --- |
| ThinkPad 300 (2615) 高级诊断磁盘 | 33G9361, S33G-9361 |
| ThinkPad 350, 350C, 425, 425C (2618) 高级诊断磁盘 | A211000, GA21-1000 |
| ThinkPad 365 (2625) 高级诊断磁盘 | 76H7578, S30H-2498 |
| ThinkPad 380/385 (2635) 维护磁盘 | 06J0333, S06J-0333 |
| ThinkPad 390/I 系列 1700 (2626, 2627) 诊断和工具磁盘 | 10L9942, S10L-9942 |
| ThinkPad 500 (2603) 高级诊断磁盘 | 71G3702, S71G-3702 |
| ThinkPad 510 (2604) 高级诊断磁盘 | 83G8095, S83G-8095 |
| ThinkPad 700 (9552) 资料盘 | 42G2017, S42G-2017 |
| ThinkPad 700C (9552) 资料盘 | 42G2023, S42G-2023 |
| ThinkPad 720/720C (9552) 资料盘 | 61G1194, S61G-1194 |
| ThinkPad 硬件维护磁盘（对应所有型号为355, 360, 560, 750, 755, 760的机型） | 78H5384, S78H-5384 |
| ThinkPad 扩展坞I (3545) | 71G4140, S71G-4140 |
| 坞站（3550） | 42G2428, S42G-2428 |
| 数据/传真 Modem | 61G1556, S61G-1556 |
| 传真集中器/A | 84F8540, S84F-8540 |

内容

概述	4

介绍	4

重要的服务信息	4

怎样利用错误提示信息：	5

怎样读取自检过程中出现的错误信息	5

驱动器和磁盘兼容性列表	6

安全须知（多语言版本）	6

安全信息	13

电气安全须知	14

安全检查指南	16

对静电敏感设备的处理方式	16

接地要求	17

激光兼容性申明	17

须知	20

首先要做的事：	20

FRU替换须知	22

液晶屏替换须知	22

螺丝	22

系统主板更换须知	23

CPU板卡更换须知	25

DC-DC板卡更换须知	25

相关服务信息	26

怎样使用错误提示	26

怎样对多个FRU进行排查	26

重置开关	26

进行低级格式化操作	26

服务网址	27

密码	27

电源管理特性	28

Fn组合键	31

检修指南	32

音频检修	32

软驱检修	33

风扇检修	33

LED指示灯检修	34

指示灯面板检修	34

键盘或辅助输入设备检修	34

内存检修	35

Modem (DSP) 检修	36

端口复制器检修	36

电源系统检修	37

主板和CPU卡检修	39

指点杆检修	40

运行诊断测试	41

PC卡插槽测试	42

通用串行总线（USB）测试	42

显示错误日志	43

检查已安装设备列表	43

诊断错误代码	43

ThinkPad 600	47

产品概述	47

状态指示灯	49

FRU故障症状索引	51

错误码	51

主板报警声提示	55

无报警声的故障	55

音频相关故障	56

CD-ROM相关故障	56

功能相关的故障	57

指示灯相关的故障	57

红外相关故障	58

键盘或指点杆相关故障	58

液晶屏相关故障	58

Modem (DSP)相关故障	59

PC卡相关故障	59

外围设备相关故障	60

电源相关故障	60

其他故障	60

间断性的故障	61

不确定的问题	61

拆除和更换FRU	62

1010 钮扣电池	63

1020 内存	64

1030 笔记本电池	65

1040 硬盘	66

1050 UltraslimBay 设备	67

1060 键盘套件	69

1070 键盘	72

1080 扬声器	74

1085 音频线	76

1090 LCD套件	77

1100 PC卡（PCMCIA）插槽套件	79

1110 Modem卡	80

1115 RFID系统套件	81

1120 子卡	82

1130 CPU和风扇	83

1140 导轨、麦克风线，或电视输出卡	86

1150 主板	89

2010 LCD前框	91

2020 LCD屏轴和数据线	94

2030 LCD电流转换器	99

定位	102

前视图	102

底部视图	103

后部视图	105

部件列表	106

600系列	106

12.1英寸TFT	106

13.3英寸TFT	106

13.0英寸HPA	106

600E型号	106

13.3英寸TFT	106

键盘	106

各种零部件	106

可选组件列表	106

Modem套件	106

通用部件	106

工具	106

电源线	106

注意事项	106

注册商标	106

# 概述

这一章节包括了对所有ThinkPad型号的描述。其中一些描述可能不适用于特殊型号。

# 介绍

# 重要的服务信息

重要提示

用户可以自由安装通过软盘的补丁程序。补丁程序位于PC部门的公告栏（BBS）上。您可以使用modem通过电话线919-557-0001或直线255-0001连接。 如果用户需要获取下载或安装升级补丁的帮助，请建议联系我们的PC部门服务热线800-772-2227。 加拿大的客户可以通过热线800-565-3344获取帮助或下载信息。加拿大BBS电话号码是： 蒙特利尔 514-938-3022 多伦多 905-316-4255 范库弗峰 604-664-6464 温尼伯湖 204-934-2735

FRU替换策略

在替换部件前

在更换任何FRU以前，请先确保所有更新程序都安装完毕。

使用以下策略来避免无必要的更换FRU和相关服务所带来的费用：

- 如果您被告知需要更换某个FRU，但是更换后问题仍然没有解决，请将原先的FRU安装回去。

- 一些计算机带有处理器板卡和系统主板。如果您被告知要更换其中的一个，但是更换后问题仍然没有得到解决，请将更换下来的板安装回去，并更换另外一块。

- 如果某个适配器或设备包含了多个FRU，那么其中任何的一个FRU都可能引发问题。在更换整个适配器或设备以前，请将上面的FRU逐个替换，看故障是否消失。只需将改变症状的FRU进行更换。

注意：

您所检修的计算机可能进行过自定义配置。运行自动配置程序可能会改变这些配置情况。请记下当前的配置设置（使用View Configuration（察看配置）选项）；当检修结束时，确保这些设置没有被更改。

硬盘更换策略

在更换有故障的硬盘前，请先运行低级格式化并观察故障是否消失。

注意

计算机的启动顺序设置可能已经被改变。请在进行磁盘写操作时尤其小心，比如拷贝、保存，或是格式化等。如果您不慎选择了错误的驱动器，上面的数据和程序有可能被覆盖掉。

怎样利用错误提示信息：您可以利用屏幕上显示的错误代码来查找故障的原因。如果有多个错误码同时出现，请先从第一个代码分析起。通常第一个错误码标识的故障会导致其他错误码的出现。如果没有错误码提示，请参考FRU故障表现来判断故障产生的原因。

怎样读取自检过程中出现的错误信息：自检过程中的错误信息将以三位、四位、五位，或八位数字的方式显示在屏幕上。该索引中将详细讨论短位数的自检信息。相对于非SCSI错误而言，SCSI错误显示中的一些数位可以代表不同信息。

下面的例子用来说明那些数位用来显示短数位的自检错误信息并可以在一个八位错误信息中定义出SCSI的故障。

所有的SCSI设备都会被分配给不同的SCSI ID。设置重复的SCSI ID会产生错误信息。您可以通过SCSI ID来判断错误信息来自于内置还是外接的设备。

# 驱动器和磁盘兼容性列表

下面的表格提供了3.5寸软驱的识别信息。

磁盘驱动器 识别标记

3.5英寸 – 1.44MB 弹出按钮上标有1.44字样 3.5英寸 – 2.88MB 弹出按钮上标有2.88字样

下面的表格提供了3.5英寸软盘和3.5英寸软驱的兼容信息。

磁盘容量 1.44MB驱动器 2.88MB驱动器

1.0MB 读/写 读/写 2.0MB 读/写 读/写 4.0MB 不兼容 读/写

下面的表格提供了5.25英寸软驱的信息。

磁盘驱动器 识别标记

5.25英寸 – 360KB（外置） 斜面上有*号 5.25英寸 – 1.2MB（内置） 弹出按钮上标有1.2字样

下面的表格提供了5.25英寸软盘和5.25英寸软驱的兼容信息。

磁盘容量 360KB驱动器 1.2MB驱动器

360KB 读/写 读/写 1.2MB 不兼容 读/写

注意：

在1.2MB软驱上进行过写操作或格式化的360KB软盘只能在1.2MB的软驱上稳定使用。

# 安全须知（多语言版本）

在该手册中，中文的安全须知都会附有相应的多国语言版本的参照。

下面的安全须知以中文、法文、德语、意大利语，和西班牙语的形式出现。

安全须知1

在更换完FRU开机以前，请确保所有的螺丝、弹簧， 或是其他小零件都在原位上，而没有松垮的落在机器里面。 您可以通过轻轻晃动笔记本并注意听是否有咔啦的响声。 金属部件或金属碎屑可能导致短路的发生。 Avant de remettre l'ordinateur sous tension après remplacement d'une unité en clientèle, vérifiez que tous les ressorts, vis et autres pièces sont bien en place et bien fixées. Pour ce faire, secouez l'unité et assurez-vous qu'aucun bruit suspect ne se produit. Des pièces métalliques ou des copeaux de métal pourraient causer un court-circuit. Bevor nach einem FRU-Austausch der Computer wieder angeschlossen wird, muß sichergestellt werden, daß keine Schrauben, Federn oder andere Kleinteile fehlen oder im Gehäuse vergessen wurden. Der Computer muß geschüttelt und auf Klappergeräusche geprüft werden. Metallteile oder -splitter können Kurzschlüsse erzeugen. Prima di accendere l'elaboratore dopo che é stata effettuata la sostituzione di una FRU, accertarsi che tutte le viti, le molle e tutte le altri parti di piccole dimensioni siano nella corretta posizione e non siano sparse all'interno dell'elaboratore. Verificare ciÞ scuotendo l'elaboratore e prestando attenzione ad eventuali rumori; eventuali parti o pezzetti metallici possono provocare cortocircuiti pericolosi. Antes de encender el sistema despues de sustituir una FRU, compruebe que todos los tornillos, muelles y demás piezas pequeñas se encuentran en su sitio y no se encuentran sueltas dentro del sistema. Compruébelo agitando el sistema y escuchando los posibles ruidos que provocarían. Las piezas metálicas pueden causar cortocircuitos eléctricos.

安全须知2

一些备用的电池中含有少量镍和镉。请不要随意拆解， 充电、抛入水或火中，或者将其短路。请按照当地法规 适当处理这些电池。确保使用列表中指定的类型。使用 其他种类电池可能引起燃烧或电池漏液。 Certaines batteries de secours contiennent du nickel et du cadmium. Ne les démontez pas, ne les rechargez pas, ne les exposez ni au feu ni à l'eau. Ne les mettez pas en court-circuit. Pour les mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la pile de sauvegarde ou celle de l'horloge temps réel, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. Une batterie ou une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser. Die Bereitschaftsbatterie, die sich unter dem Diskettenlaufwerk befindet, kann geringe Mengen Nickel und Cadmium enthalten. Sie darf nur durch die Verkaufsstelle oder den IBM Kundendienst ausgetauscht werden. Sie darf nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Die Batterie kann schwere Verbrennungen oder Verätzungen verursachen. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen Für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen derBereitschafts- oder Systembatterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen. Alcune batterie di riserva contengono una piccola quantità di nichel e cadmio. Non smontarle, ricaricarle, gettarle nel fuoco o nell'acqua né cortocircuitarle. Smaltirle secondo la normativa in vigore (DPR 915/82, successive disposizioni e disposizioni locali). Quando si sostituisce la batteria dell'RTC (real time clock) o la batteria di supporto, utilizzare soltanto i tipi inseriti nell'appropriato Catalogo parti. L'impiego di una batteria non adatta potrebbe determinare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa. Algunas baterías de reserva contienen una pequeña cantidad de níquel y cadmio. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.

安全须知3

笔记本电池中含有少量镍。请不要随意拆解，抛入水或火中， 或者将其短路。请按照当地法规适当处理这些电池。确保使用 列表中指定的电池。使用其他种类电池可能引起燃烧或电池漏液。 La batterie contient du nickel. Ne la démontez pas, ne l'exposez ni au feu ni à l'eau. Ne la mettez pas en court-circuit. Pour la mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. En effet, une batterie inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser. Akkus enthalten geringe Mengen von Nickel. Sie dürfen nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen. La batteria contiene piccole quantità di nichel. Non smontarla, gettarla nel fuoco o nell'acqua né cortocircuitarla. Smaltirla secondo la normativa in vigore (DPR 915/82, successive disposizioni e disposizioni locali). Quando si sostituisce la batteria, utilizzare soltanto i tipi inseriti nell'appropriato Catalogo parti. L'impiego di una batteria non adatta potrebbe determinare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa. Las baterías contienen pequeñas cantidades de níquel. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas al sustituir la batería. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.

安全须知4

锂电池可能引起火灾、爆炸或严重烧伤。请不要试图充电、 撕去极化板、拆解、加热到100°C（212°F）以上、灼烧， 或将电芯暴露于水中。请按照当地法规适当处理这些电池。 确保使用列表里指定的电池。使用其他种类电池可能引起 燃烧或漏液。 La pile de sauvegarde contient du lithium. Elle présente des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures graves. Ne la rechargez pas, ne retirez pas son connecteur polarisé et ne la démontez pas. Ne l'exposez pas à une temperature supérieure à 100°C, ne la faites pas brûler et n'en exposez pas le contenu à l'eau. Mettez la pile au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser. Die Systembatterie ist eine Lithiumbatterie. Sie kann sich entzünden, explodieren oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Batterien dieses Typs dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, über 100 C erhitzt oder verbrannt werden. Auch darf ihr Inhalt nicht mit Wasser in Verbindung gebracht oder der zur richtigen Polung angebrachte Verbindungsstecker entfernt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen. La batteria di supporto e una batteria al litio e puo incendiarsi, esplodere o procurare gravi ustioni. Evitare di ricaricarla, smontarne il connettore polarizzato, smontarla, riscaldarla ad una temperatura superiore ai 100 gradi centigradi, incendiarla o gettarla in acqua. Smaltirla secondo la normativa in vigore (DPR 915/82, successive disposizioni e disposizioni locali). L'impiego di una batteria non adatta potrebbe determinare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa. La bateria de repuesto es una bateria de litio y puede provocar incendios, explosiones o quemaduras graves. No la recargue, ni quite el conector polarizado, ni la desmonte, ni caliente por encima de los 100°C (212°F), ni la incinere ni exponga el contenido de sus celdas al agua. Deséchela tal como dispone la normativa local.

安全须知5

如果LCD破裂，其中的液体不慎进入眼睛或沾在手上， 请立即用清水冲洗至少15分钟。如果处理后仍有任何 症状，请及时就医。 Si le panneau d'affichage à cristaux liquides se brise et que vous recevez dans les yeux ou sur les mains une partie du fluide, rincez-les abondamment pendant au moins quinze minutes. Consultez un médecin si des symptômes persistent après le lavage. Die Leuchtstoffröhre im LCD-Bildschirm enthält Quecksilber. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemäß behandelt wird oder der Computer auf den Boden fällt. Wenn der Bildschirm beschädigt ist und die darin befindliche Flüssigkeit in Kontakt mit Haut und Augen gerät, sollten die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten mit Wasser abgespült und bei Beschwerden anschließend ein Arzt aufgesucht werden. Nel caso che caso l'LCD si dovesse rompere ed il liquido in esso contenuto entrasse in contatto con gli occhi o le mani, lavare immediatamente le parti interessate con acqua corrente per almeno 15 minuti; poi consultare un medico se i sintomi dovessero permanere. Si la LCD se rompe y el fluido de su interior entra en contacto con sus ojos o sus manos, lave inmediatamente las áreas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención medica si se presenta algún síntoma del fluido despues de lavarse.

安全须知6

LCD电流转换器下半部分的塑料挡板用以防震，请不要将 其移去。 Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le cache en plastique protégeant la partie inférieure de la carte d'alimentation. Aus Sicherheitsgründen die Kunststoffabdeckung, die den unteren Teil der Spannungswandlerplatine umgibt, nicht entfernen. Per evitare scosse elettriche, non rimuovere la copertura in plastica che avvolge la parte inferiore della scheda invertitore. Para evitar descargas, no quite la cubierta de plástico que rodea la parte baja de la tarjeta invertida.

安全须知7

尽管笔记本电池的电压很低，短路或接地的电池仍有 能力提供足以引燃易燃物或引起烧伤的电流。 Bien que le voltage des batteries principales soit peu élevé, le court-circuit ou la mise à la masse d'une batterie peut produire suffisamment de courant pour brûler des matériaux combustibles ou causer des brûlures corporelles graves. Obwohl Hauptbatterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluß oder Erdung genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden oder Verlet zungen bei Personen hervorzurufen. Sebbene le batterie di alimentazione siano a basso voltaggio, una batteria in corto circuito o a massa può fornire corrente sufficiente da bruciare materiali combustibili o provocare ustioni ai tecnici di manutenzione. Aunque las baterías principales tienen un voltaje bajo, una batería cortocircuitada o con contacto a tierra puede producir la corriente suficiente como para quemar material combustible o provocar quemaduras en el personal.

安全须知8

更换任何FRU前，请先关闭计算机、将电源线从插座上拔下、 卸下笔记本电池，然后将连接到计算机上的各种数据线都断开。 Avant de retirer une unité remplaçable en clientèle, mettez le système hors tension, débranchez tous les cordons d'alimentation des socles de prise de courant, retirez la batterie et déconnectez tous les cordons d'interface. Die Stromzufuhr muß abgeschaltet, alle Stromkabel aus der Steckdose gezogen, der Akku entfernt und alle Verbindungskabel abgenommen sein, bevor eine FRU entfernt wird. Prima di rimuovere qualsiasi FRU, spegnere il sistema, scollegare dalle prese elettriche tutti i cavi di alimentazione, rimuovere la batteria e poi scollegare i cavi di interconnessione. Antes de quitar una FRU, apague el sistema, desenchufe todos los cables de las tomas de corriente eléctrica, quite la batería y, a continuación, desconecte cualquier cable de conexión entre dispositivos.

# 安全信息

您在检修IBM移动计算机以前，请先熟悉一下以下安全信息。

- 在检修机器过程中和完毕后请始终保持服务区周围的物件摆放整齐。

- 当举起重物时：

  - 小心不要滑倒。

  - 将物体的重量平均分摊到双脚上。

  - 请慢慢举起重物。在这个过程中避免突然移动或扭转身体。

  - 当举起重物时请使用腿部的肌肉向上支撑重量，这样能够缓解背部肌肉的压力。请不要试着去举起超过16千克（35磅）或者您认为太重的东西。

- 请不要做任何会对客户或设备产生危险的动作。

- 在您启动机器前，请确保周围的其他维修人员和客户都处于危险区以外。

- 检修时请将拆卸下来的盖子和其它部件存放在远离其他人的安全的地方。

- 请不要将您的工具箱放在过道上，以免有人误踩到。

- 请不要穿可能会挂住机器转动部件的宽松服装。确保将您的袖子系牢或挽起来。如果您的头发很长，请将其束好。

- 请将您的领带或围巾末端塞入衣服内，或是从末端算起8厘米处（3英寸）位置用一个绝缘的夹子夹住。

- 请不要戴珠宝、链子、金属框眼镜，或是衣物上使用的金属扎绳。

注意：金属物体是电的良导体。

- 请在任何可能对您的眼睛造成伤害的情况下使用安全防护镜，比如捶击、钻孔、电焊、切割线缆、安装弹簧、使用溶剂等等。

- 在检修完成后，请将安全挡板、防护装置、标签，以及接地线安装回原位。请及时更换任何用旧的或是损坏的安全部件。

- 在将机器送返给客户前，请将所有的盖子都正确装上。

电气安全须知：当您处理电气设备时，请注意以下规则。
重要提示

只使用经过核准的工具和测试设备。一些工具的把手上覆盖有一层软材料，可是这种材料在您带电操作时并不能够绝缘保护。 一些用户会在他们的设备周围铺上一张混有细小导电纤维的的橡胶地毯来防止静电产生。请不要试图使用这种垫子提供绝缘保护。

- 您需要知道房间里的紧急电闸开关（EPO）、断开电闸或插座的位置。一旦发生电气事故，您可以迅速关闭开关或是拔下电源线。

- 请不要在危险的环境下或是带有危险电压的设备周围单独工作。

- 请在进行以下操作前断开所有的电源：

  - 进行机械检查时

  - 在电源附近工作时

  - 拆除或安装主要部件

- 在您检修机器前，请先拔下电源线。如果您无法拔下电源线，请让客户将提供电源的墙壁插座关闭，并确保其保持在off的位置上。

- 如果您在检修过程中可能触碰到电路，请注意以下提示：

  - 确保熟悉如何切断电源的人能够在您周围。

注意：在紧急情况下能够帮助您断开电源的人必须要在周围

  - 当处理带电设备时请只用一只手；另一只手于口袋中或背后。

注意：电击只会在据有完全环路的基础上产生。请注意上面的提示，它能够使您避免电流流过体内。

  - 当使用检测仪器时，请调整到正确的检测选项，并使用核准的探头和配件。

  - 站立于橡胶垫上（如必要请于附近商店购买）能够使您与大地绝缘（比如您可能接触到金属地板线或是机器的框架等）。

当您操作高压时请注意特别提示；您可以在维护手册的安全须知部分找到这些操作提示。测量高压设备时尤其要小心。

- 经常性检查和维护您的电工工具，确保其所提供的安全保护不致失效。

- 请不要使用旧的或损坏的工具和测试仪器。

- 请不要假设电源已经断开。第一步就是要确保电源处于断开状态。

- 始终留心您的工作区域内是否有可能的危险存在。比如潮湿的地面、没有接地的电源延长线、电涌、以及缺乏安全的接地装置。

- 请不要使用塑料制的牙医内窥镜的反射表面来触碰电路。该表面是导电的；这样可能会导致您受到伤害或是把机器损坏。

- 当您需要从机器上拆除以下部件时请不要在通电状态下进行。

  - 供电单元

  - 泵

  - 风扇

  - 电动发电机

以及类似部件。（这样能确保部件的正确接地。）

- 如果发生电气事故：

  - 请参考这里的提示；不要让您自己成为受害者。

  - 断开电源

  - 将伤者送去就医。

安全检查指南：该安全指南能够帮助您确定产品中存在的潜在不安全因素。每台机器在设计和制造过程中都考虑进了安全措施，以保护用户和维修人员免受人身伤害。您可以通过该指南熟悉这些安全措施。当您安装了没有包括在该指南里的、非IBM规范的配件时，请注意判断是否存在潜在的危险。

如果不安全状况已出现，您需要确定危险的严重程度以及这个问题是否非解决不可。

请考虑以下危险因素：

- 电气方面的危险，尤其是主供应电源（市电的电压能够引起严重甚至致命的电击）

- 爆炸的危险，比如破损的CRT表面或是凸起的电容

- 机械方面的危险，比如松动或缺少的硬件

下面清单中包含了一系列的步骤。检修前请关闭计算机并拔下电源插头。

清单：

- 请检查外壳是否有损坏（松动、破损、或是尖利的边缘）。

- 关闭计算机。拔下电源线。

- 检查电源线：

  - 接地端是否完好。使用测量表来测量三相电缆接地性，插头接地端子和机架地线之间阻值不大于0.1欧姆。

  - 电源线必须是部件列表中所规定的型号。

  - 绝缘层不能为磨损或老化的。

- 拆开机器外壳。

- 检查是否有任何明显的非IBM认可的改动。判断这些改动是否存在安全隐患。

- 检查机器内部是否有明显的不安全因素存在，例如金属屑、污染物、水或其他液体，或者是火或烟雾破坏过的痕迹。

- 检查老化的、磨损的，或夹曲变形的电缆线。

- 检查电源适配器的外壳固定物（螺丝或铆钉）是否有被拆卸过的痕迹。

对静电敏感设备的处理方式：任何包含晶体管或集成电路（ICs）的计算机部件都对静电释放（ESD）敏感。静电破坏通常由于物体间存在不均等的电荷数。要防止静电破坏，您需要保证电荷数量的均衡，也就是保证机器、部件、工作垫、以及检修机器的人员身上所带的电荷数相同。

注意：

- 对于超越这里规范要求的产品，请使用针对该产品的静电释放方式。 - 确保您使用的符合ISO9000规范的静电防护设备工作正常。

处理静电敏感部件时：

- 部件在装回原位前，请将其置于保护袋中。

- 避免部件接触其他人。

- 请戴上接地的紧贴皮肤的腕带来消除身上的静电。

- 小心不要让部件触碰到您的衣服。大多数的衣物都是绝缘的，即使您带了腕带，衣物上的静电也不会被释放掉。

- 请使用接地工作垫的黑色一面作为无静电工作表面。这种垫子在您处理对静电敏感的设备时十分有用。

- 您可以参照下面列表来选择根据具体服务需求提供相应保护的接地设备。

注意

使用接地设备来防止静电破坏能获得满意的效果，但这并不是必需的

  - 将接地夹子夹到任何机架地线、接地织带，或是接地绿线上。

  - 当检修双重绝缘或使用电池的系统时，使用普通的接地方式就可以了。

  - 在使用电源的计算机上请使用带有圆形接地端的插头。

接地要求：计算机的接地能够确保使用者的安全以及系统的正常运转。您可以请专业电工来检查接地情况。

# 激光兼容性申明

某些型号的IBM个人计算机在出厂时配备了CD-ROM驱动器。CD-ROM作为可选件也单独发售。CD-ROM是激光产品。在美国，CD-ROM设备符合健康和公共事业部颁布的联邦法规21条J章节中对1类激光产品的要求。在其他地方，这些设备符合国际电子技术委员会（IEC）825和CENELEC EN 60 825 对1类激光产品的规范。

如果您的机器上装有CD-ROM，请注意以下信息：

Use of controls or adjustments or performance of procedures

other than those specified herein might result in hazardous

radiation exposure.

O uso de controles, ajustes ou desempenho de procedimentos

diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em perigosa

exposição à radiação.

Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les

consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que

les procédures décrites.

Werden Steuer- und Einstellelemente anders als hier festgesetzt

verwendet, kann gefährliche Laserstrahlung auftreten.

L'utilizzo di controlli, regolazioni o l'esecuzione di

procedure diverse da quelle specificate possono provocare

l'esposizione a

El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos

distintos de los aquí especificados puede provocar la exposición

a radiaciones peligrosas.

拆开CD-ROM可能会使您暴露于危险的激光辐射下。该设备里没有可供维修的部件。请不要随便拆开。

一些CD-ROM配有3A或3B级别的激光二极管。请注意以下的危险提示。

Laser radiation when open. Do not stare into the beam, do not view

directly with optical instruments, and avoid direct exposure to the beam.

Radiação por raio laser ao abrir. Não olhe fixo no feixe de luz, não

olhe diretamente por meio de instrumentos óticos e evite exposição

direta com o feixe de luz.

Rayonnement laser si carter ouvert. Évitez de fixer le faisceau, de le

regarder directement avec des instruments optiques, ou de vous

exposer au rayon.

Laserstrahlung bei geöffnetem Gerät. Nicht direkt oder über

optische  Instrumente in den Laserstrahl sehen und den

Strahlungsbereich meiden.

Kinyitáskor lézersugár ! Ne nézzen bele se szabad szemmel, se

ptikai eszközökkel. Kerülje a sugárnyalábbal való érintkezést !

Aprendo l'unità vengono emesse radiazioni laser. Non fissare il

fascio, non guardarlo direttamente con strumenti ottici e evitare

l'esposizione diretta al fascio.

Radiación láser al abrir. No mire fijamente ni examine con

instrumental óptico el haz de luz. Evite la exposición directa

al haz.

# 须知

在您阅读检测手册之前，请先阅读本章节。

重要提示

- 只有受过专业培训的人员才能对该计算机进行检修。 - 替换FRU之前，请先通篇阅读拆卸和替换FRU的章节。 - 替换FRU时，请使用全新的尼龙涂层螺丝固定。 - 在进行拷贝、保存或格式化等写入操作时，请格外小心。 您检修的计算机上的驱动器排列顺序可能会有所不同，或是启动选项有所变动。如果您选择了错误的驱动器，该驱动器上的数据或程序可能被覆盖。 - 替换FRU时，请选用正确的型号。 在您更换FRU时，请参照FRU部件列表选择正确的机型和相应的FRU部件号。 - 请不要因为偶然发生的一次错误就更换FRU。一次偶然的错误可能是由各种各样与硬件缺陷无关的因素引起，例如辐射、静电或是软件错误。只有在问题一再发生的时候，才需要考虑更换FRU。如果您怀疑某个FRU有问题，请将错误日志清除，然后再运行一次测试。如果错误没有再发生，请不要更换该FRU。 - 请不要替换工作正常的FRU。

首先要做的事：当您退回FRU时，请将下面信息填入部件更换/返回表并随部件一并寄出

__1. 姓名和服务商的电话

__2. 服务日期

__3. 故障发生日期

__4. 购买日期

__5. 故障症状，屏幕上显示的错误号，以及嘀声信息

__6. 检查出故障的FRU所参考的过程索引和页码

__7. 发生故障的FRU名称和部件号

__8. 机器类型、型号和序列号

__9. 客户姓名和地址

在您检查计算机的故障之前，请先参照下面的列表以确定损坏是否在保修范围内：

保修注意事项：

在保修期内，如果是由于错误的使用方式、意外事故、私自改动、非正常的物理或操作环境，或是由于客户的错误维护方式所导致的故障，客户应当承担维修费用。下面的列表包含了一些常见的不在保修范围内的项目，以及机器在非正常使用下容易发生的问题。

以下故障不在保修范围内：

- 过分外力挤压或摔落所导致的LCD面板破裂 - 有划伤的（装饰）部件 - 由于过分外力挤压所导致的破裂或损坏的塑料部件、锁扣、针脚或是连接部件 - 由于液体溅入所引发的故障 - 由于PC卡插入方式不正确或是安装非兼容卡所引发的故障 - 软驱中的灰尘杂质所引发的故障 - 由于挤压软驱顶盖或是插入贴有多张标签的软盘所引起的软驱损坏 - 损坏或弯曲的软盘弹出按钮 - 由于连接不支持的设备所导致的保险丝烧毁 - 遗忘计算机密码（导致计算机无法使用）

以下故障可能由于处于保修范围以外的活动所致：

- 对计算机进行未授权的维修或改动所导致的部件丢失。 - 如果硬盘转轴噪音很大，可能是由于外力挤压或摔落所致。 - 暴露于强磁场中所引发的I9990303错误。

# FRU替换须知

这一部分包括了拆卸和替换的相关注意事项。替换FRU前，请先仔细阅读该章节。

## 液晶屏替换须知

计算机配备的TFT液晶屏由超过2,359,296个薄膜晶体管（TFT）组成。其中含有少量的暗点、亮点或单一色点是现有TFT液晶技术所无法避免的，但是过多的像素问题会引起视觉上的不便。如果在任何背景色下的亮点、暗点、单一色点数目在5个以上，您可以考虑更换液晶屏。

## 螺丝

该计算机使用特殊的尼龙涂层螺丝。该螺丝有以下特性：

- 确保部件连接紧密

- 在冲击和震动下也不容易松动

- 比普通螺丝要难拧紧

- 只能使用一次

当您检修该机器时，请参照下面建议：

- 在您的工具包中存放一付螺丝套装（P/N 05K4841）。

- 如被告知，请使用全新的螺丝。

- 如果条件允许请使用扭矩螺丝刀。

松动的螺丝会引起可靠性问题。IBM ThinkPad计算机采用尼龙涂层的螺丝来解决该问题。请按照如下所示的方法拧紧螺丝：

- 塑料部件之间的对接

在螺丝帽接触到塑料表面后，请额外旋转90度：

- 逻辑板卡和塑料部件之间的对接

在螺丝帽接触到逻辑板卡表面后，请再额外旋转180度：

- 扭矩螺丝刀

如果您有扭矩螺丝刀，请参照每一步的相应“扭矩”一栏操作。

- 确保您使用的螺丝型号正确，如果您有扭矩螺丝刀的话，请按照表格里建议的扭矩拧紧螺丝。请使用全新的螺丝，而不用拆除下来的旧螺丝。确保螺丝拧紧。

## 系统主板更换须知

770E和600机型请注意：恢复系统单元序列号：主板上的EEPROM里记录有重要的产品数据（VPD）信息，比如系统单元序列号和主板序列号。当您更换了主板后，请及时将系统单元序列号恢复为原先的号码。

请按照下面的方法来恢复系统单元序列号：

- 按住F1键不放并启动计算机。

- 在Easy-Setup菜单出现后释放F1键。

- 点击Config.

- 按下Ctrl + N. 系统单元序列号的菜单出现。

- 按照屏幕提示进行操作。

注意：

- 恢复过程中请不要关闭计算机。

- 序列号的标签贴在计算机底部上。

770X和600E机型请注意

序列号：计算机在生产过程中，主板上的EEPROM记录下了系统和所有主要部件的序列号。EEPROM中的序列号包括：

- 主板序列号

- 系统单元序列号

- CPU卡序列号

更换主板后，您需要恢复除主板序列号以外的所有其他序列号至原先号码。

请按照下面步骤恢复原先的序列号：

- 从DOS下启动，或打开一个MS-DOS窗口。

- 在软驱中插入ThinkPad 硬件维护磁盘（版本号1.05）。

- 在DOS提示符下输入A:\SERUPDT.EXE。该软件的使用方法会提示在屏幕上。

注意：SERUPDT.EXE只有在1.05版本以上的硬件维护磁盘中提供。

- 输入 SERUPDT R

屏幕上会显示每个序列号及其对应的设备类型。请记下除主板序列号以外的其他号码。每个序列号所对应的设备类型如下：

08：CPU板卡序列号

20：系统单元序列号

38：DC-DC板卡序列号

40：主板序列号

78-7F：硬盘序列号

注意：您可以略过硬盘序列号。

请按照下面步骤恢复序列号：

  - 从DOS下启动，或打开一个MS-DOS提示窗。

  - 在DOS提示符下输入SERUPDT.EXE。该软件的使用方法会显示在屏幕上。

  - 依次输入您之前保存的每个序列号SERUPDT W nn SSSSSSS。

注意：

    - nn代表设备类型，SSSSSSS代表序列号。

    - 系统单元序列号在计算机底部的标签上。

UUID:通用单一标识（UUID）是一组计算机在生产过程中就存储于主板EEPROM上的128位识别号码。生成该号码的算法被设计成为能够为每台计算机提供唯一的识别号，直至公元3400年。因此，任何两台计算机都不可能有相同的识别号。

当您更换主板时，您需要按照如下步骤为新主板设置UUID。

- 按住F1键后开机。

- 在Easy-Setup菜单出现后释放F1键。

- 点击Config.

- 按下Ctrl + G。UUID的界面会出现。

- 按下F5键来生成新的UUID，然后按下Enter键将其写入EEPROM中。

CPU板卡更换须知（仅对600E和770X系列）

在更换了CPU板卡后，您需要将CPU板卡序列号恢复为原先值。请参照23页的“序列号”来进行相应操作。

DC-DC板卡更换须知（仅对770X机型）

在更换了DC-DC板卡后，您需将DC-DC板卡序列号恢复为原先值。请参照23页的“序列号”来进行相应操作。

# 相关服务信息

该部分包含以下信息：

- “怎样使用错误提示”

- “怎样对多个FRU进行排查”

- “重置开关”

- “进行低级格式化操作”

- 27页的“服务网址”

- 27页的“密码”

- 28页的“电源管理”

- 31页的“Fn组合键”

## 怎样使用错误提示

您可以利用屏幕上给出的错误码来查找故障原因。如果给出的错误码超过一个，请从第一个错误码开始排查。第一个错误码的故障可能导致后面一连串误报的错误码。如果屏幕上没有给出错误码，请参照“FRU故障索引”里列出的故障表现。

## 怎样对多个FRU进行排查

当某个设备或适配器包含一个以上的FRU，错误码可能由它们中的任何一个所引发。您可以尝试按指定顺序，一个一个的替换，直到找出问题为止。

## 重置开关

重置开关能够重置系统（无论当前微码状态如何）并强迫系统关机。当无法完全关机或微码陷入挂起状态时，您可以轻推该按钮来关闭计算机。每种机型的重置开关可以从“定位”章节获取。

## 进行低级格式化操作

您可以按照以下步骤格式化硬盘。

注意：确保需要格式化的盘符正确。格式化过程将清除磁盘上的所有信息。

1． 关闭计算机

2． 按住F1键并开机，直到Easy-Setup菜单出现为止。

3． 点击Test图标，进入基本诊断程序界面。

4． 按下Ctrl + A 进入高级诊断模式。ThinkPad FRU连接状况菜单会出现。

5． 点击Exit，进入键盘测试菜单。

6． 再次点击Exit。

7． 按下Ctrl + L，进入低级格式化菜单。

8． 按照屏幕提示进行操作。

如果系统提示需要维护磁盘，请按照以下步骤操作：

    - 在软驱中插入ThinkPad硬件维护软盘（版本号1.05以上），然后启动计算机。

    - 从屏幕上的主菜单中选择Format the hard disk。

    - 从菜单中选择要格式化的硬盘盘符。

    - 按照屏幕提示进行操作。

## 服务网址

您可以从以下网址下载最新的维护软盘和系统程序服务磁盘：

维护磁盘：

http://www.pc.ibm.com/files/searchfiles.html

（您可以搜索MAINTENANCE或者MAINT150）

系统程序服务磁盘：

http://pccbbs.raleigh.ibm.com/

## 密码

当您使用了加电密码（POP）、硬盘密码（HDP）和管理员密码（PAP）时，可能会有以下情况出现：

- 如果加电密码和硬盘密码相同，需要输入加电密码的提示会出现，但是不会再次提示输入硬盘密码。

- 如果加电密码和硬盘密码不相同，两个密码输入提示都会出现。

- 管理员密码和硬盘密码：

如果您设置了管理员密码，那么硬盘密码也会自动激活，但是不会有需要输入硬盘密码的提示出现。硬盘密码和管理员密码相同。

配置了扩展坞的ThinkPad计算机可以支持具有两个以上硬盘密码的情况。

- 如果加电密码和任何一个硬盘密码相同（硬盘密码-1或硬盘密码-2），只会有加电密码输入提示出现，但是两次输入的密码将会不同。

- 如果加电密码和任何一个硬盘密码都不相同（硬盘密码-1和硬盘密码-2）；加电密码输入提示和硬盘密码输入提示会先后出现。

- 如果设置了管理员密码，硬盘密码-1和硬盘密码-2会自动激活，但是不会有硬盘密码输入提示出现。硬盘密码-1和硬盘密码-2会被设置与管理员密码相同。

管理员和硬盘密码：管理员密码和硬盘密码是用来保护系统和硬盘不受非法访问的安全措施。它们无法通过数据覆盖来更改。如果机器设置了硬盘密码，您需要征得密码持有人的同意解除密码，才可能进行诊断测试和其他的服务检修。如果机器同时设置了管理员密码和硬盘密码，您可以通过按下Enter键或在管理员密码输入提示下输入加电密码来进入Easy-Setup界面。但是这种情况下密码、启动顺序、网络和初始化或资产ID（一些型号提供）图标将无法选择。

注意：如果遗忘了管理员密码和硬盘密码，这两种密码将无法更改。如果客户遗忘了管理员密码，只能将整块主板替换掉。如果客户遗忘了硬盘密码，硬盘需要替换掉。

怎样清除加电密码：

如果计算机设置了加电密码，可以通过下面方法来清除该密码。

- 关闭计算机。

- 拆下计算机底部的内存盖板。

- 短接两个密码金属片或是插上跳线帽。

您可以参照“定位”资料，找到该型号所对应的密码金属片或跳线位置。

- 短接后开机，等候自检结束。

自检结束后密码输入提示不会出现。加电密码被取消。

- 将内存盖板安装回去。

如果计算机设置了加电密码和管理员密码，请按照以下操作取消加电密码：

- 按住F1键不放并启动计算机。

- 输入管理员密码。Easy-Setup界面会出现。

- 点击Password图标。

- 点击Power on图标。

- 输入管理员密码并按下空格键。

- 按下回车键两次。

- 点击Exit；然后点击Restart。

至此加电密码被取消。

## 电源管理特性

该计算机提供了三种电源管理模式来降低电力消耗并延长电池使用时间。

待机模式：在待机模式下，以下状况会发生：

- 液晶屏背光关闭。

- 硬盘停止转动。

- 扬声器静音。

注意：Windows98里的待机模式在Windows95下被称为挂起模式。

当按下Fn + F3组合键时，计算机进入待机模式。

当任意键被按下后，计算机会从当前待机模式返回正常工作状态。

挂起模式：当计算机进入挂起模式时，除了上述待机模式的现象会发生外，还会发生以下事件：

- 液晶屏关闭。

- 硬盘关闭。

- CPU停止响应。

注意：在Windows95下的挂起模式在Windows98下称为待命模式。

您可以通过以下事件使计算机转入挂起模式：

- 按下Fn + F4组合键。

- 合上液晶屏。如果您在电源管理属性窗口中的在合上便携式计算机时也不进入挂起状态这一栏打钩，当液晶屏被合上时计算机也不会进入挂起模式。只有液晶屏被关闭。

- 在Fuel-Gauge软件中选择了挂起。

- 键盘、指点杆、硬盘、并口或是软驱在之前设定的时间内没有任何操作；或是接上了电源适配器。

在Windows95系统里，可以在电源属性窗口里设置挂起计时器。在Windows98系统里，可以通过电源管理属性窗口里的系统待命计时器来设置挂起时间。

- 电池指示灯闪动桔黄色表示电池电量过低。如果您之前在电源管理属性窗口中勾选了电池电量过低时休眠选项，那么此刻计算机就会进入休眠状态。

注意：即使您没有设置低电量警报，电池电量低时充电指示灯仍会进行提示，计算机随后自动进入节电模式。该低电量措施不受操作系统控制，所以即使您在系统中设置了低电量警报，计算机仍可能表现得略有不同。计算机会在您的设置和默认设置间进行优化选择。

注意：如果计算机连接到扩展坞上将无法进入挂起模式。

以下事件可以让计算机从挂起模式下返回正常操作状态：

- 按下Fn键

- 翻开液晶屏

- 振铃指示（RI）接收到串行设备或PC卡设备的信号

- 按下电源按钮

- 唤醒定时器中设置的时间到点。在Windows95下，您可以在电源管理属性窗口中设置到点唤醒。在Windows98下，计划任务中的设置要比电源管理属性窗口里的到点唤醒设置具有更高的优先级。

注意：计算机进入挂起模式后将不会对任何事件作出反应。因此，在回复正常模式前请稍候几秒钟。

休眠模式

对Windows NT 用户

Windows NT用户将无法在使用Windows NT默认的NTFS格式的系统下创建休眠文件。如果您仍然希望使用休眠模式，请重新安装使用FAT格式的Windows NT系统。

在休眠模式下，以下事件会发生：

- 系统当前状态、RAM、VRAM、设置数据会被保存在硬盘上。

- 系统关机

注意：

- 在ThinkPad配置软件中，您可以设置允许连接到扩展坞时挂起/休眠。 - 计算机在以下情况下将无法进入休眠模式： - 使用了通讯PC卡并在外接电源的情况下开机。

以下事件能让计算机进入休眠模式：

- 按下Fn + F12组合键

- 在Fuel-Gauge软件中选择了休眠按钮。

- 在Windows98中的电源管理属性窗口中选择了按下电源按钮进入休眠，然后按下电源按钮。

- 在挂起模式下定时器的时间到（除Windows98以外的其它系统）

- 当电池电量严重偏低且休眠模式被设置为电池电量低时进入休眠。

按下电源按钮时计算机退出休眠模式并恢复正常操作状态。计算机加电时会读取硬盘上引导区内的休眠文件，随后系统状态会从硬盘上被重新导入。

# Fn组合键

下面表格罗列了Fn和功能键的组合及其所对应的功能。

Fn键不依赖操作系统而工作。操作系统是通过系统管理接口获取当前系统状态，从而控制系统的。

| Fn + | 描述 |
| --- | --- |
| F1 | 预留 |
| F2 | Fuel-Gauge显示开关 |
| F3 | 进入待命模式 |
| F4 | 进入挂起模式 |
| F5 | 预留 |
| F6 | 预留 |
| F7 | 在液晶屏和外部显示器之间进行视频转换 |
| F8 | 屏幕扩展功能开关。（键帽上没有相应标识） |
| F9 | 预留 |
| F10 | 预留 |
| F11 | 电源管理模式转换（高性能、自动、自定义） 注意：在Windows98系统中，只会改变CPU频率 |
| F12 | 进入休眠模式 |
| 型号特定功能 |  |
| Pg Up | 音量调高或解除静音 |
| Pg Dn | 音量调低或解除静音 |
| Back space | 静音 |

# 检修指南

您可以根据以下步骤来检修计算机故障。

注意：这里所描述的诊断测试只针对于IBM产品。非IBM产品、模块卡、改动的选项可能会导致误报的错误和不良的系统反应。

- 尽量详尽地找出故障发生的细节。

- 通过运行诊断测试程序或重现故障发生时的操作来核实故障。

注意：您可以参考41页的“运行诊断测试”来进行诊断。

- 使用下表结合故障表现来决定检修页码。通过浏览“故障（经确认）”栏目，找出和您所遇故障最相似的描述；然后根据“转到相关页”栏目里的页码来寻求解决方案。

| 故障（经确认） | 转到相关页 |
| --- | --- |
| 加电失败。（电源指示灯不亮或一闪即灭） | 37页的“电源系统检修” |
| 自检未完成。无报警声或错误码 | 请参考“FRU故障索引”的无报警声故障列表 |
| 自检时有报警声，无错误码提示 | 请参考“FRU故障索引”的报警声故障列表 |
| 自检发现错误并提示错误码 | 请参考“FRU故障索引”的错误码列表 |
| 诊断测试程序发现错误并显示FRU代码 | 46页的“FRU代码” |
| 配置选项和实际安装的设备不同 | 43页的“检查已安装设备列表” |
| 其他故障（例如液晶屏显示问题） | 请参考“FRU故障索引”的其他故障列表 |
| 无法重现的故障（间歇性问题） | 根据您所记录的故障描述，查找“FRU故障索引” |

## 音频检修

ISA音频检修

- 在Easy-Setup里选择Test选项进入诊断选项。

- 选择Audio并运行诊断测试程序。

- 如果测试发现了音频问题，请更换主板。

PCI音频检修

- 关闭计算机。

- 插入1.05版本或以上的ThinkPad硬件维护软盘。

- 启动计算机。

- 在主菜单中选择Test the audio feature。

- 如果屏幕提示FAIL，请更换主板。

## 软驱检修

请按照以下步骤排除从控制器、驱动器或软盘之间的相互影响并找出故障原因。您需要准备一张空的、经格式化过、能够写入数据且盘片本身无问题的2HD软盘。

FDD-1代表扩展坞里安装的软驱。FDD-2代表外置软驱。

注意：一些型号的ThinkPad 600E计算机一次只支持一个软驱。在这种情况下显示的软驱图标就是FDD,而不是FDD-1或FDD-2。

注意：请不要在软盘上粘贴多张标签。过多的标签可能会损坏软驱或导致无法读盘。

按照下面步骤选择待测试设备。

详细内容请参考41页的“运行诊断测试”。

- 进入Easy-Setup。

- 点击Test。

- 按下Ctrl + A组合键进入高级诊断模式。ThinkPad FRU Connection窗口出现。

- 点击Exit。

键盘布局窗口出现。

- 点击Exit。

- 点击FDD-1（或FDD-2）开始测试。

- 当屏幕提示插入磁盘时请插入一张空白软盘，然后按照屏幕提示进行操作。

- 如果测试控制器时发现错误，会返回FRU代码10。请更换主板。

- 如果控制器通过测试，接下来会自动进行软驱读/写测试。如果测试软驱时发现错误，会返回FRU代码FDD-1（50），FDD-2（51）。如果确信软盘本身没有问题，请更换软驱。

## 风扇检修

按照以下步骤检查风扇：

- 进入Easy-Setup。

- 点击Test。风扇开始运转，您可以检查电源开关附近的排气口是否有气流吹出。

- 按下Ctrl+A组合键进入高级诊断模式。ThinkPad FRU Connection窗口出现。如果风扇连线断开，会提示Fan not connected (风扇未连接)信息。

- 点击Exit。键盘布局窗口出现。

- 点击Exit.

- 点击System Board(主板)，回车后进入测试。按照屏幕提示进行操作。如果测试发现风扇故障，请更换它。

## LED指示灯检修

如果LED指示灯出现问题，请按照以下步骤进行检查：

  - 关闭计算机。

  - 启动计算机。计算机加电后所有LED灯都应亮起片刻。

  - 检查是否所有的LED指示灯都能点亮。如果某些LED指示灯不亮，请更换相应的板卡。如果故障依旧，请更换主板。

## 指示灯面板检修

如果指示灯面板有问题，请参照以下步骤检查：

- 关闭计算机。

- 启动计算机。计算机加电后所有指示灯都应亮起片刻。

- 检查所有的图标是否指示正确。如果某些图标无法正确指示系统状态，请替换指示灯面板所连接的板卡。如果替换后问题依旧，请更换DC-DC卡。

## 键盘或辅助输入设备检修

如果您需要测试笔记本自带键盘，请先将外接键盘取下。

如果笔记本自带键盘敲击时无反应或出现错误字符，请检查键盘的数据软线是否插接良好。如果数据线插接没有问题，请运行键盘测试。具体详情，请参照41页的“运行诊断测试”。

注意：当按下Fn键时，会出现一个黑色小方块。

如果测试发现键盘故障，请按照以下方法逐个找出问题所在。不要更换工作良好的FRU。

- 重新插接键盘数据软线。

- 更换键盘。

- 替换键盘所连接的板卡。

- 更换主板。

您的计算机支持以下辅助输入设备：

  - 数字小键盘

  - 鼠标（PS/2兼容）

  - 外接键盘（使用键盘/鼠标线连接）

如果以上设备在接入后无法正常工作，请重新插拔接口，然后再次检查故障是否消失。

如果故障消失，那么应为接口问题所引起。如果故障仍未解决，请更换该设备以及该设备所直接连接的板卡。

## 内存检修

内存卡可以用来扩充内存的容量。

内存的大小用千字节来表示。由于系统自带576KB内存，您可以通过以下公式计算内存大小：

[总内存大小（MB）] x 1024 – 576（KB）

假设内存总大小是64MB，那么显示的值就会是64960 KB.

内存错误会使系统停止响应或是在屏幕上显示错误的信息。

请按照下面步骤来检测内存故障：

- 关闭计算机并将内存条从内存插槽中取出。

注意：如果计算机同时具有基本内存插槽和扩展内存插槽，请将扩展内存插槽上的内存取下。

- 按住F1键并启动计算机，在Easy-Setup菜单出现后释放F1键。

- 选择Test然后按下Enter键。

- 选择Memory然后按下Enter键对基本内存进行测试。

详情请参考41页的“运行诊断测试”。

如果出现错误提示：

- 如果计算机没有配备基本内存插槽，请更换主板。

- 如果计算机有基本内存插槽，请将内存从基本内存插槽中取出，然后重复xx页的步骤2。如果仍然有错误提示出现，请更换主板。

如果测试一切正常，请继续下面的步骤。

- 关闭计算机并将内存条轮流插上；启动计算机。检查内存大小是否正确；然后测试内存。如果出现错误提示信息，请更换内存条。

注意：内存条必须牢固安插在内存插槽中。连接松动也会导致故障产生。

- 如果问题仍然无法解决，请替换下面的FRU.

    - 主板

    - CPU

如果内存问题不时地出现，请选择循环测试模式。如果测试中发现任何问题，错误日志会从连接到计算机并口上的打印机上输出。详情请参照43页的“显示错误日志”。

Flash闪存内的系统程序：系统设置程序和诊断测试软件都被存放在Flash闪存里。

升级Flash闪存：Flash闪存在以下条件下需要升级：

- 有新版本的系统程序推出

- 新的功能或扩展发布

请按照下面步骤升级Flash闪存：

- 获取含有升级程序的软盘。

- 将系统程序服务磁盘插入驱动器A并启动计算机。

- 从菜单中选择Update system programs。

## Modem (DSP) 检修

注意：该部分只针对Modem内置的机型。

按照下面步骤检测：

- 在Easy-Setup菜单里选择Test进入诊断测试界面。

- 选择DSP并运行诊断测试。

- 如果测试中检查出DSP故障，请更换Modem卡。

## 端口复制器检修

按照以下步骤检测端口复制器故障。端口复制器被安装在计算机后部的系统扩展接口中：

- 关闭计算机。

- 将故障设备从端口复制器上取下。

- 如果端口复制器上接有AC电源适配器，请将其取下。

- 将端口复制器从计算机上取下。

- 将故障设备直接接到计算机上。（如果其他设备已经连接到计算机上，先将其取下）

- 参考41页的“运行诊断测试”运行诊断测试程序。

- 如果高级诊断设备测试没有发现问题，则可能是端口复制器本身故障。

- 关闭计算机并接上端口复制器。

- 启动计算机并运行如下高级诊断测试项目：

  - 在端口复制器上插上接口测试插头并运行串行端口测试

  - 接上USB并行测试电缆来测试通用串行总线

  - 在端口复制器上插上接口测试插头来测试并行端口

  - 利用软盘进行FDD-2设备测试

- 如果诊断测试中发现错误，请更换端口复制器或软驱。如果问题仍未得到解决，请更换主板。

- 如果仅当使用了端口复制器后出现电源问题，请更换端口复制器。

端口复制器电源过载：如果PC卡设备挂接在端口复制器上时会有频繁的断电现象发生，那么可能是电源过载的问题。一些PC卡设备十分耗电；当每种设备都满负荷运转时，系统中的总电流就有可能超过上限而导致电源的保护性关闭。要确定是否为电源过载问题，您可以将其中的一个设备移除，然后在相同的状态下使用电脑，注意电源故障是否还有发生。请将所有连接设备都照此做一遍来确定引发电源故障的原因。

## 电源系统检修

您可以通过依次使用以下电源供应方式启动计算机来确定电源故障的原因：

- 取下笔记本电池。

- 接上AC电源适配器并检查电源是否供应正常。

- 取下AC电源适配器并装上充满电的笔记本电池；检查电源供应是否正常。

如果怀疑电源发生故障，请根据您的具体情况参考以下检修部分：

  - “检测AC电源适配器”

  - “检测日常充电”

  - 38页的“检测笔记本电池”

  - 39页的“检测钮扣电池”

检测AC电源适配器：只有当您使用电源适配器时故障才会发生：

- 如果仅当使用了端口复制器时电源故障才会发生，请更换端口复制器。

- 如果加电指示灯没有点亮，请检查AC电源适配器的电源线是否连接好。

- 如果日常充电无法正常进行，请参考检修日常充电部分。

- 将AC电源适配器电源线从计算机上取下并检测电源插头的输出电压。参数如下：

如果测量发现电压不正确，请更换AC电源适配器。

如果测量电压在正常范围内，请进行以下步骤：

- 更换主板

- 如果故障仍然存在，请根据具体机型参考“不确定的问题”

注意：电源适配器产生的些许噪音属于正常现象。

检测日常充电：请使用放电完毕或低于50%电量的笔记本电池来检查日常充电功能。

进行日常充电。如果电池状态指示灯没有亮起，请将笔记本电池取下并让其降至室温。重新装上电池。如果充电指示灯仍然没有亮起，请更换笔记本电池。

如果充电指示灯依然没有亮起，请更换主板或与电池相连的DC-DC卡。然后重现装上电池。如果充电无法进行，请参考下一部分内容。

检测笔记本电池：只有在Fuel-Gauge显示电池电量少于95%时计算机才会对电池进行充电；当电量达到100%时充电结束。这种措施能够保护电池不被过充电并延长其使用寿命。

请按照下面步骤检修：

- 关闭计算机。

- 取下笔记本电池并测量电极1（+）和4（-）两端电压。请参考以下数据：

- 如果电压低于11.0 V dc，笔记本电池电量耗尽。请为电池充电。

注意：在这种情况下，笔记本电池被过放电。即使指示灯没有亮起，整个充电过程也将持续3个小时以上。

如果充电结束后两端电压仍然低于11.0 V dc，请更换电池。

- 如果电压在11.0 V dc以上，请测量电极端3和4之间的电阻值。正常的阻值应该在4到30千欧。

如果电阻值不正确，请更换笔记本电池。如果测量电阻值正常，请更换主板。

检测钮扣电池：请按照以下步骤检测：

- 关闭计算机并将电源适配器取下。

- 将计算机底部朝上放置。

- 取下钮扣电池（请根据具体机型参考“移除和更换”章节）。

- 测量钮扣电池的电压。请参考以下数据。

注意：小心钮扣电池的测量点。

- 如果电压正常，请更换主板。

- 如果电压不正常，请更换钮扣电池。

- 如果钮扣电池在更换以后很快电量耗尽，请更换主板。

## 主板和CPU卡检修

计算机的数据处理由主板和CPU卡共同承担。处理器问题可能由这两个FRU的故障所引起。通常说来，CPU卡出现故障的机率很小。如果错误码提示主板或CPU卡故障，或是诊断测试给出异常FRU代码11（CPU卡故障），请根据以下步骤确定问题发生的原因：

- 运行主板测试程序以确定故障发生组件。该测试能够检测主板和CPU板卡的好坏。如果测试没有问题，请回到32页的“检修指南”。

注意：在主板测试过程中请不要触碰键盘和定位设备，否则可能会出现未知错误。

- 如果给出FRU代码10，请更换主板。将CPU从旧主板上取下，然后安装到新主板上。

- 如果给出FRU代码11，请重新拆装一遍CPU卡。

- 再次运行测试程序以确保问题得以解决。

- 如果仍然给出FRU代码11，请更换CPU卡。

如果以上方法仍然无法解决问题，请参考“不确定的问题”章节。

## 指点杆检修

如果指点杆没有反应，请检查ThinkPad Configuration中的配置信息。如果指点杆被禁用，请选择Enable来启用它。

使用指点杆后，指针会在屏幕上漂移一小段时间。这种指针的自行漂移现象会发生在持续而微小的力作用于指点杆一段时间后。由于这不是硬件问题，指针能够在片刻后停止移动则无需送返维修。

如果指点杆左右键或指点杆本身出现故障，请按照以下步骤检修：

- 进入Easy-Setup菜单。

- 用指点杆任意选择一个选项。

- 随意按下指点杆左右键。

- 察看该选项是否被选中。

- 将指针移到另一个选项下。

- 按下指点杆（按下选择），观察该选项是否被选中。

注意：仅针对指点杆具有按下选择功能的机型。

- 确认所有的按键都工作正常。

如果指点杆或左右选择键出现问题，请按照以下步骤依次进行故障排察。请不要更换工作正常的FRU。

- 重新插接键盘数据线。

- 更换键盘。

- 重新插接指点杆数据线直接连接的板卡。

- 更换主板。

# 运行诊断测试

下表列出了诊断测试所需要的特殊工具：

| 工具名称 | 部件号 |
| --- | --- |
| PC测试卡 | 35G4703 |
| 三用测试插头(Tri-connector wrap plug) | 72X8546 |
| USB并行测试数据线 | 05K2580 |

测试过程中请使用指点杆或方向键进行相应选择。按下Enter键或点击OK按钮都可以表示“确定”。

- 按住F1键开机，直到Easy-Setup界面出现后释放F1键。

- 点击Test，进入基本诊断选项界面。

- 点击设备图标运行相应测试。测试过程会反映在进度条里。测试完成后如果没有发现异常，设备图标下方会显示OK.

- 在基本诊断菜单里按下Ctrl + A可以进入高级诊断测试选项。ThinkPad FRU连接选项窗口会出现。

- 点击Exit或按下Esc键进入键盘测试窗口。

- 当您按下任一键时，屏幕上该键对应位置会出现标记。对所有需要测试的按键都进行一次该操作。在高级诊断测试模式下通过按下Ctrl + K可以进入键盘测试程序。

- 要退出键盘测试，可以按下Exit键或Ctrl + Break组合键，系统返回高级诊断窗口。

- 您可以点击设备图标进行相应设备测试，或者点击Test All测试所有设备。

点击Looptest可以进入循环测试。点击需要测试的设备，图标边上会出现一个√。选择完毕后，点击OK开始循环诊断测试。如果没有选择任何设备，那么默认测试所有设备。

- 要退出循环测试状态，请按下Ctrl + Pause组合键直到退出测试，此时会有嘀声表示测试程序检测到退出中断。按下Esc键退出循环测试。

## PC卡插槽测试

PC卡插槽测试时PC测试卡的绿色LED灯会点亮。如果LED灯没有亮起，请重新插拔测试卡以确保安装正确。如果重新插拔后LED等仍然没有亮起，请使用另一个插槽进行测试。如果LED灯始终没有亮起并且测试失败，请按照诊断错误码的提示更换故障FRU。

## 通用串行总线（USB）测试

进入高级诊断窗口后，请按以下步骤操作：

- 请将USB并行测试数据线连接到计算机的并行接口上。

- 将数据线的接口1连接到计算机的USB口上。

注意：下图以ThinkPad770为例，其它机型类似处理。

- 点击USB-1开始测试。

按照屏幕提示进行操作。如果测试通过，会显示OK；如果测试发现错误，会提示三行错误码。故障的FRU号码应该是主板。

如果您需要测试端口复制器上的USB口，请将USB并行测试数据线连接到端口复制器上，并点击USB-2。

如果您需要测试扩展坞上面的USB口，请将USB并行测试数据线连接到扩展坞上的USB口，并点击USB-3或USB-4。

## 显示错误日志

当发现错误时诊断错误报告会通过连接到并口上的打印机打印出来。错误信息同时也会记录在系统内存里。

您可以按照以下步骤察看错误信息：

- 进入高级诊断测试。

- 按下Ctrl + E。

- 调出错误日志。

- 点击Exit或按下Esc键退出日志。

计算机关机时错误日志不会保存。

## 检查已安装设备列表

如果某个设备安装后，在基本诊断菜单里其对应图标显示为灰色阴影而不是深色阴影，该设备出现故障。必要的话，您可以调整分辨率看是否能够清楚分辨图标的阴影颜色或是重新插拔设备。如果故障仍然无法解决，请更换设备或主板。

如果未安装某个设备而在菜单中对应图标显示深色阴影（例如，没有安装第二软驱但是FDD-2图标显示为深色阴影），请按照以下方法解决：

注意：某些型号的ThinkPad 600E仅支持单一软驱。这些型号中软驱图标显示为FDD而不是FDD-1或FDD-2。

- 请更换配置菜单里的第一个设备，例如FDD-1。

- 如果问题没有解决，请更换与设备相连的卡。

并行接口和串行接口总是以深色阴影显示，因为这两个图标显示的是主板的子系统，而不是连接到上面的设备。

FDD-1图标代表计算机上的设备，而FDD-2可以表示如下几种设备：

- 连接到计算机上的外置软驱

- 连接到端口复制器上的外置软驱

- 扩展坞上的软驱

## 诊断错误代码

如果系统检测到设备故障，会显示如下信息：

- 设备图标左侧标记一个大大的X。

- 设备号（三位数字）

- 错误代码（两位数字）

- FRU代码（四位数字）

设备号和错误代码能够标明发生故障的FRU的具体部分。如果更换FRU无法解决问题，请参考故障发生时提示的设备号和错误代码信息。如果设备号和错误代码信息发生了变化，可能由于新的FRU本身故障或没有正确安装导致。

设备号：诊断测试发现错误后会给出一个代表故障设备的三位数字设备号。

| 图标 | 设备号 | 故障设备 |
| --- | --- | --- |
| System Board | 001 | 主板 |
|  | 003 | 键盘 |
|  | 007 | 数学协处理器 |
|  | 086 | 定位设备 |
| Memory | 002 | 内存 |
| FDD-1或 FDD* | 006 | 计算机内置软驱 |
| FDD-2或 FDD* | 066 | 外置软驱或软驱连接器 |
| Parallel | 009 | 并行接口 |
| Serial | 011 | 串行接口 |
| HDD-1 | 017 | 硬盘 |
| HDD-2 | 151 | 第一（外置）硬盘 |
| HDD-3 | 067 | 第二（外置）硬盘 |
| HDD-4 | 152 | 第三（外置）硬盘 |
| Display | 050 | 视频显示 |
|  | 052 |  |
|  | 053 |  |
|  | 054 |  |
| PCMCIA-1 | 080 | - PC卡插槽的连接 - PC 卡 |
| 图标 | 设备号 | 故障设备 |
| PCMCIA-2 | 088 | 外置PC卡 |
| Infrared | 103 | 红外线 |
| DSP | 113 | 数字信号处理器 |
| Audio (ISA) | 153 | ISA音频设备 |
| USB-1 | 154 | USB设备 |
| USB-2 | 155 | 外置USB |
| USB-3 | 156 | 外置USB |
| USB-4 | 157 | 外置USB |
| Audio (PCI) | 158 | PCI音频 |
| CDROM-1 | 215 | CD-ROM光驱 |
| CDROM-2 | 216 | 外置CD-ROM光驱 |
| DVD-1 | 217 | DVD光驱 |
| DVD-2 | 218 | 外置DVD光驱 |
| 注意： * 某些ThinkPad 600E只支持单一软驱。这种情况下软驱的图标就是FDD而不是FDD-1或FDD-2。 |  |  |

FRU代码：如果诊断测试发现错误会显示一个四位的FRU代码。FRU代码可以表示两个可能出现问题的FRU。请先更换最左边两位数字表示的FRU；然后再更换最右边两位数字所表示的FRU。代码00不代表任何FRU。如果系统判断只有一个FRU可能出现问题，除了这个FRU代码会显示外，另一个FRU代码会显示为00。请参考以下表格更换FRU。

| FRU代码 | FRU |
| --- | --- |
| 10 | 主板 |
| 11 | CPU板卡 |
| 12 | DC-DC卡 |
| 15 | 声卡 |
| 16 | Modem卡 |
| 20 | 内存 |
| 30 | 系统预留 |
| 32 | 外置键盘 |
| 33 | 外置鼠标 |
| 34 | AC电源适配器 |
| FRU代码 | FRU |
| 35 | 立体声扬声器 |
| 36 | 笔记本电池 |
| 37 | 第二电池 |
| 38 | 风扇 |
| 39 | 盒式扬声器 |
| 40 | 液晶屏组件 |
| 41 | DVD或DVD加增强型视频适配器 |
| 42 | 显卡或主板集成显卡 |
| 45 | 外置显示器 |
| 50 | - 重新插接软驱（FDD-1） - 软驱（FDD-1） |
| 51 | - 重新插接软驱（FDD-2） - 软驱（FDD-2） |
| 60 | - 重新插接硬盘（HDD-1） - 硬盘（HDD-1） |
| 61 | - 重新插接扩展坞里的硬盘（HDD-3） - 扩展坞里的硬盘（HDD-3） |
| 62 | - 重新插接扩展坞里的硬盘（HDD-2） - 扩展坞里的硬盘（HDD-2） |
| 63 | - 重新插接扩展坞里的硬盘（HDD-4） - 扩展坞里的硬盘（HDD-4） |
| 70 | PC卡（端口复制器上的） |
| 72 | PC卡插槽组件 |
| 73 | 端口复制器 |
| 74 | 扩展坞上的主板 |
| 75 | 扩展坞上的USB卡 |
| 90 | CD-ROM光驱 |
| 91 | 外置CD-ROM光驱 |
| 92 | DVD光驱 |
| 93 | 外置DVD光驱 |

如果更换FRU后问题仍然没有得到解决，请参考“不确定的问题”章节。

# ThinkPad 600

因型号而异的功能

## 产品概述

下面的表格描述了ThinkPad600系列的系统特征。

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 处理器 | 600系列： - Intel Pentium®MMXTM 233 MHZ, 带二级缓存 - Intel Pentium®II 233MHZ, 带二级缓存 - Intel Pentium®II 266 MHZ, 带二级缓存 - Intel Pentium®II 300 MHZ, 带二级缓存 600E系列： - Intel Pentium®II 300 MHZ, 带二级缓存,支持AGP - Intel Mobile Pentium®II 300PE MHZ, 带二级缓存,支持AGP - Intel Mobile Pentium®II 366 MHZ, 带二级缓存,支持AGP - Intel Mobile Pentium®II 400 MHZ, 带二级缓存,支持AGP |
| 总线构架 | 600系列： - PCI总线 600E系列: - PCI总线、AGP总线 |
| 内存 （标准） | 600系列： - 32MB（主板集成） - 32MB（主板集成）+ 32MB于内存插槽 600E系列： - 32MB（主板集成） - 32MB（主板集成）+ 32MB于内存插槽 |
| 内存（可选） | 600系列： - 16MB、32MB、64MB，或者128MB内存卡（最大288MB） 600E系列： - 32MB、64MB，或者128MB内存卡（最大288MB） |
| CMOS随机存储器 | 114字节+4K字节 |
| 显示屏 | 600系列： - 13.0英寸，64K色，1024x768 HPA彩色LCD - 12.1英寸，64K色，800x600 TFT 彩色LCD - 13.3英寸，64K色，1024x768 TFT彩色LCD 600E系列： - 13.3英寸，16M色，1024x768 TFT彩色LCD |
| 磁盘驱动器 （外置） | 1.44MB（型号3），3.5英寸 |
| 硬盘驱动器 | 600系列： - 3.2GB, 2.5寸盘，IDE接口 - 4.0GB, 2.5寸盘，IDE接口 600E系列： - 4.0GB, 2.5寸盘，IDE接口 - 6.4GB, 2.5寸盘，IDE接口 - 10.0GB,2.5寸盘，IDE接口 |
| CD-ROM/DVD驱动器 | 600系列： - 24x CD-ROM驱动器（一些型号不提供CD-ROM） 600E系列： - 24x CD-ROM驱动器 - DVD驱动器（2x DVD） |
| I/O 端口 | - 外部监视器 - 耳机 - 麦克风 - 鼠标 - 并行 - 端口复制器 - 串行 - USB - 视屏输出接口（仅600E） |
| 内置Modem | 600系列： - 56.6Kbps（一些型号没有装备内置modem.） 600E系列： - 56.6Kbps |
| 音频 | - 16位音源 - 内置立体声扬声器 - 内置麦克风 - 软件控制音量 |
| 红外线传输 | IrDA 1.1标准 |
| PCMCIA | 一个Type-III或是两个Type-II |
| AC 电源适配器 | 56瓦 |

## 状态指示灯

系统状态指示灯会以不同的颜色（绿色或桔黄色）来显示当前计算机的状态：

| 符号 | 颜色 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 电池 | 绿色 | 电池电量已满 |
|  | 桔黄色 | 电池正在充电 |
|  | 闪烁的桔黄色 | 电池需要充电 |
| 挂起模式 | 绿色 | 处于挂起模式 |
|  | 闪烁的绿色 | 正在进入挂起模式 |
| 硬盘正在使用中 | 桔黄色 | 正在从硬盘读入或写出数据 |
| 数字锁定 | 绿色 | 键盘上的数字键区启用 |
| 大写锁定 | 绿色 | 大写锁定模式启用 |
| 滚动锁定 | 绿色 | 箭头键能够用作屏幕滚动 |
| 电源指示 | 绿色 | 计算机启动 |

# FRU故障症状索引

FRU故障症状索引列出了您的计算机可能出现的故障和错误，以及可能引发错误的原因。最有可能的原因会首先列出。

注意：如果栏目中有以“按顺序更换FRU或进行相应操作”开头，请您在对FRU进行替换或其他一些操作时，按照栏目所示的顺序进行。如果采用替换FRU的方法仍然无法解决问题，请将原部件安装回计算机中。请不要替换没有问题的FRU。

这个索引也能够帮助您在检修计算机时判断哪些FRU需要更换。

计算机在加电自检或系统运作中侦测出的错误都会以一错误码提示出来。在下面的错误码中，X可以是任意数字。

如果发生错误时没有错误码的提示，请察看症状的描述信息。如果没有改症状的描述信息，请参考61页的“不确定的问题”。

注意：对ThinkPad笔记本中的诊断码所不支持的一些IBM设备，请参阅该设备的相关说明书。

## 错误码

| 症状/错误 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 10X 101：中断故障 102：计时器故障 103：计时器中断故障 104：保护模式故障 105：最后一个8042指令没有被接受 107：NMI测试失败 108：计时器总线测试失败 109：低端meg-chip选择测试 | 1．请更换主板 |
| 110 (内存奇偶校验出错) | - 请参阅35页的“内存检修” - 更换内存 - 如果有扩展单元连接到计算机上，请将其断开。 - 更换主板 |
| 111 (I/O奇偶校验出错) | - 请参阅35页的“内存检修” - 更换扩展单元或端口复制器 - 更换主板 |
| 11XX 1101：串行口A测试失败 | - 请更换串行设备 - 更换通讯电缆 - 更换主板 |
| 12XX 1201：串行口B测试失败 | - 请更换主板 (红外线) |
| 158 (没有设置硬盘密码，尽管已设置了管理员密码) | 请为硬盘驱动器设置密码 |
| 159 (硬盘密码和管理员密码不一致) | 请正确设置硬盘驱动器的密码 |
| 161 (电池失效) | - 请参阅39页的“检测钮扣电池” - 更换钮扣电池 - 更换主板 |
| 163 (未设置时间日期) | - 设置时间和日期 - 更换主板 |
| 173 (配置信息丢失) | - 在错误提示界面里选择OK；然后设置时间和日期 - 更换钮扣电池 - 更换主板 |
| 174 (配置错误： 在更改任何FRU之前，请先参阅43页的“检查已安装设备列表”) | - 请更换设备配置信息。 - 重新拆装硬盘 - 更换主板 |
| 175，177，178 175：EEPROM CRC#1 错误 177：管理员密码校验和错误 178：EEPROM故障 | 1。请更换主板 |
| 17XX 1701：硬盘控制器故障 1780，1790：硬盘0错误 1781，1791：硬盘1错误 | - 请更换硬盘 - 更换主板 |
| 183 (输入的管理员密码不正确) | 请让用户检查一下密码 |
| 184 (加电密码校验和错误。) | 请在Easy-Setup里重新设置加电密码。 |
| 185 (系统启动顺序无效。怀疑在更新系统启动顺序时计算机处于关闭状态。) | 请在Easy-Setup里重新设置系统启动顺序。 |
| 186 | 1。请更换主板 |
| 188，189 (BAD EEPROM CRC #1. 接收到错误的EEPROM校验和。) | 1。主板 |
| 190 (开机时，机内笔记本电池已快耗尽) | 请参阅38页的“检测笔记本电池”。 |
| 191XX (电源管理初始化错误) | 1。主板 |
| 192 (散热风扇故障) | - 请测量COMS电池的电压。如果电压不正确，请更换钮扣电池。 - 更换风扇。 - 更换主板 |
| 193 (RF天线被移除) | - 请输入正确的管理员密码。 - 请将RF天线重新安装到硬盘盖上。 |
| 194 (计算机被携带通过入口检测门) | 1。请输入正确的管理员密码 |
| 195 (从休眠区读取的配置文件与系统实际配置不符) | 请检查系统配置是否已更改。 例如，检查一下是否增加了内存。 |
| 196 (在读取硬盘休眠区信息时出错) | - 运行硬盘检测程序。 - 更换硬盘 |
| 19XX (系统恢复时出错) | 请更换主板 |
| 1XX | 请更换主板 |
| 2XX 201：内存数据错误。 202：内存地址00-15发生错误 203：内存地址16-23发生错误 205：板载内存检测故障 221：ROM到RAM的数据映射错误。 | - 请参阅35页的“内存检修”。 - 更换内存。 - 更换主板。 |
| 225 (检测到系统不支持的内存类型) | - 请检查是否安装了兼容的内存条。 - 运行内存测试。 - 更换主板。 |
| 301，303，304，305，3XX (301：键盘错误) | - 请参阅34页的“键盘或辅助输入设备检修”。 - 更换键盘 - 更换外置数字小键盘。 - 更换外置键盘。 - 更换键盘/鼠标连线。 - 更换主板。 |
| 601，6XX (601：软驱或软驱控制器故障) | - 请参阅33页的“软盘驱动器检修” - 重新拆装软驱 - 更换软盘 - 更换主板 |
| 602 (软盘读写错误) | - 请参照33页的“软盘驱动器检修” - 更换软盘 - 重新拆装软驱 |
| 604 (从软驱中读取到非法的ID信息) | - 请参阅33页的“软盘驱动器检修” - 重新拆装软驱 - 更换主板 |
| 2402 | 1．请更换TV输出卡 |
| 24XX (2401：主板视频错误) | 1。请更换主板 |
| 808X 8081：PCMCIA检测失败。 (同时监测了PCMCIA修订号) 8082：PCMCIA寄存器测试失败 | - 请检查PC卡插槽的组装。 - 更换PCMCIA设备 - 更换主板 |
| 860X (指点杆禁用时定位设备出现错误) 8601：系统总线错误-8042鼠标接口 8602：外接鼠标错误 8603：系统总线错误或鼠标错误 | - 请更换外接鼠标。 - 更换外接键盘 - 更换主板 |
| 861X (指点杆启用时定位设备出现错误) 8611：系统总线错误-8042和IPDC之间的接口故障 8612：指点杆错误 8613：主板或是指点杆错误 | - 请重新拆装子卡上的键盘连线。 - 更换键盘 - 更换外接鼠标 - 更换子卡 - 更换主板 |
| I9990301 I9990302 I9990305 I9990301：硬盘错误 I9990302：硬盘引导纪录错误 I9990305：未发现可供引导的设备 | - 请检查硬盘中是否安装了操作系统。操作系统是必需的。 - 重新拆装引导设备。 - 检测并重新设置引导设备。 - 确保操作系统运行正常并且安装正确。 |
| I9990303 (Bank-2 flash ROM校验和错误) | 1。请更换主板 |
| 其它没有列在上面的错误码 | 请参阅61页的“不确定的问题” |

## 主板报警声提示

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 持续鸣响 | 1。请更换主板 |
| 一长响，伴有黑屏、花屏或闪屏 | - 请重新安装液晶屏数据线 - 重新拆装液晶屏 - 更换主板 |
| 一长响，并显示错误信息“无法访问引导区” | - 请检查引导设备 - 更换主板 |
| 一长两短，伴有黑屏或花屏 | - 请更换主板 - 重新拆装液晶屏 |
| 当按下电源按钮时，出现一长四短报警声。（笔记本电池电压太低，系统无法启动） | 请接上AC电源适配器，或者装上一块满充的电池。 |
| 每秒钟响一下。 (由于电池电压过低，系统正在关闭。) | 请接上AC电源适配器，或者装上一块满充的电池。（这样能够让系统在为电池充电前顺利关机） |
| 两短响，并伴有错误码。 | 自检错误。请参阅51页的“错误码” |
| 两短响，并伴有黑屏 | 1。请更换主板 |

## 无报警声的故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 自检时无报警声、电源指示灯不亮，并且黑屏 | - 请参阅37页的“电源系统检修” - 更换主板 - 检查电源插座 |
| 自检时无报警声，电源指示灯亮，黑屏 | - 请参阅37页的“电源系统检修” - 更换主板 - 检查电源插座 |
| 自检时无报警声，电源指示灯亮，屏幕上只有光标在闪动 | 1。请更换主板 |
| 自检中无报警声，但是系统运行正常 | - 请调高音量，并检查扬声器 - 更换扬声器 - 更换子卡 - 更换主板 |

## 音频相关故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 在OS/2、DOS，或者Windows中运行的多媒体程序没有声音发出。（仅开机时的系统报警声可以听到） | 请检查设备驱动程序是否安装正确 |

## CD-ROM相关故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| CD-ROM运行时产生噪音 | - 更换CD-ROM设备 - 更换主板 |
| 按下CD-ROM弹出按钮时托盘无法弹出 | 将针头插入CD-ROM的紧急弹出孔，弹出CD托盘 |
| 无法读盘 | 请确保： - 光盘表面没有污渍。清使用CD-ROM清洁套装来擦拭光盘。 - 光盘本身没有缺陷。如果有，请尝试播放其它光盘。 - 放入托盘时，确保光盘带标签的一面朝上。 - 光盘格式为以下之一： - 音乐CD - CD-ROM或CD-ROM XA - 多区段刻录图片CD - 视频CD和CD-i电影光盘（Windows95不支持CD-i电影光盘） 1．更换CD-ROM驱动器 2．更换主板 |
| CD-ROM 不工作 | 请确保： - 计算机已接上电源，且CD-ROM中有光盘 - CD-ROM已牢固地安装在笔记本上。 - 光盘托架已收回CD-ROM中 - 正确的设备驱动程序 如果扩展坞上的CD-ROM发生这个问题，请按以下步骤解决： - 点击开始 - 将指针移到程序 -> ThinkPad；然后点击ThinkPad Configuration. - 点击Docking Station. - 确信您勾选了Enable IDE device in the docking station (在扩展坞里使用IDE设备)。 注意：请不要使用为PCI设备分配中断号11和15。 - 点击OK. 如果问题依然存在，请按顺序更换以下FRU. - 更换CD-ROM驱动器 - 更换主板 |

## 功能相关的故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 开关液晶屏时系统无法在挂起和恢复间进行切换 | - 请参阅29页的“挂起模式”，检查计算机是否能进入挂起模式。 - 试着在系统引导过程中，按下Fn+F4。如果计算机进入了挂起模式，则可能是系统中安装的相关程序工作不正常。 - 重新拆装液晶屏 - 更换主板 |
| 电池电量表 (Fuel-Gauge)始终显示电量在90%以下. | 请参照38页“检测笔记本电池”的注意事项。 |
| 系统中显示的内存容量和实际值不同 | 请参照35页的“内存检修” |
| 系统配置信息和实际安装设备不匹配 | 请参阅43页的“检查已安装设备列表” |
| 系统间断发生问题 | 请参阅61页的“间断性的故障” |

## 指示灯相关的故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 指示灯不正常的亮灭，但系统运行正常 | - 更换子卡 - 更换主板 |
| 电池电量状态指示灯交替闪烁着绿、黄、桔黄色 | - 检查笔记本电池型号是否正确。 - 更换笔记本电池 - 更换主板 |
| 装上笔记本电池后电池指示灯没有亮起 | - 更换笔记本电池 - 更换主板 |

## 红外相关故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 无法使用红外（IR）端口进行通讯 | - 确保红外功能已打开。您可以使用ThinkPad Configurations 进行相关设置。 - 确保笔记本周围没有荧光源。荧光源可能会干扰红外通讯。 - 运行先进诊断测试程序。如果出现错误并伴随有FRU号，请替换该FRU部件。 |

## 键盘或指点杆相关故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 键盘（上面的一个或多个按键）不工作 | - 重新拆装子卡上的键盘连线 - 更换键盘 - 更换主板 |
| 指点杆不能使用 | - 重新拆装主板上的键盘连线 - 请参阅40页的“指点杆检修” - 更换键盘 - 更换主板 |
| 屏幕上的指针自动漂移或是表现异常 | 请参照40页的“指点杆检修” |

## 液晶屏相关故障

重要提示

笔记本计算机上所配备的TFT液晶屏由2,359,296个薄膜晶体管(TFT)组成。如果其中一些点出现丢失，变色，或是一直点亮的现象是现有TFT液晶屏技术无法避免的，但是出现过多的像素问题就会引起观看上的不便。如果在任何背景颜色下的亮、暗点总数超过21个，您应该更换液晶屏。

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 自检时无报警声、电源指示灯亮，伴有黑屏 | 1。请更换主板 |
| - 液晶屏无背光 - 液晶屏太暗 - 液晶屏亮度无法调节 - 液晶屏对比度无法调节 | 请重新插拔液晶屏连线。 更换液晶屏 更换主板 |
| 花屏 显示残缺字符 屏幕异常 显示颜色异常 | - 请参阅“液晶屏相关故障”的重要提示。 - 重新插拔所有的液晶屏连接线。 - 更换液晶屏组件 - 更换主板 |
| 液晶屏上出现横、竖条纹 | 1．更换液晶屏组件 |

## Modem (DSP)相关故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 在OS/2, DOS或Windows系统中modem不工作 | 检查DSP Modem是否可用。 对OS/2和Windows操作系统: 在ThinkPad Configuration中点击DSP Modem图标。 DOS系统： 在命令行键入MWMODEM ON |

## PC卡相关故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 在上下插槽中PC卡都无法工作。 诊断程序显示错误码： DEV 080 ERR 33 FRU 7210 | - 重新拆装PCMCIA插槽 - 更换PCMCIA插槽 - 更换主板 |
| PCMCIA插槽针脚损坏 | 请更换PCMCIA插槽 |
| PC卡不工作 | - 重新插拔PC卡 - 检查在ThinkPad Configuration程序中PC Card选项是否启用。 - 重新拆装PCMCIA插槽 - 更换主板 |

## 外围设备相关故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 外接显示器故障 | 请将该显示器接到另一台计算机上。如果显示器工作正常，请更换笔记本的主板。如果显示器仍然不正常，请使用另一台显示器。 |
| 打印机故障 | - 请运行打印机的自我检测程序。 - 运行并口电缆测试程序 - 更换主板 - 更换打印机数据线 |
| 串口或并口设备故障 | - 运行串/并口电缆测试程序 - 更换设备 - 更换主板 - 更换设备电缆 |

## 电源相关故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 系统运行中自动关机 | - 请参照37页的“电源系统检修” - 更换笔记本电池 - 拆下笔记本电池放置于阴凉处2小时 - 更换主板 - 检查电源插头 |
| 通过系统无法关闭电源。 （参照26页的“重置开关”）。 | - 按下电源关闭按钮 - 更换主板 |

## 其他故障

| 故障表现 | 按顺序进行相应操作或更换FRU |
| --- | --- |
| 使用端口复制器时出现故障 | 请参照36页的“端口复制器检修” |
| PC卡插槽针脚损坏 | 1．更换PC卡插槽组件 |

注意：

如果您发现机器的故障不在该列表内，请参考“不确定的问题”

## 间断性的故障

间断性的系统中止可能由于多种与硬件本身无关的原因引起。比如宇宙射线，静电释放，或是软件上的错误。只有当同样一个问题重复发生的时候，才需要考虑对FRU进行替换。

当您在分析这种间断性的故障时，请依照下面的步骤进行：

  - 对系统主板进行诊断性测试时，请采用循环模式至少重复测试10次。

  - 如果检测不到错误，请不要更换任何的FRU.

  - 如果检测到了错误，请根据提示的FRU代码更换相应的FRU。然后重新运行测试直到没有其他错误产生为止。

## 不确定的问题

如果诊断性测试无法识别出问题的适配器或设备，或是安装了错误的设备，或者只是系统无法运行，请依照下面的步骤来隔离有问题的FRU（请不要隔离没有出现问题的FRU）。

请确保所有连到计算机上的设备都是支持设备。

请确保在计算机发生问题时，电源供应正常。（参照37页的“电源系统检修”）

- 关闭计算机

- 仔细检查每个FRU是否完好无损。更换损坏的FRU。

- 移除或断开以下设备的连接：

  - 非IBM设备

  - 连接到端口复制器上的所有设备

  - 打印机，鼠标，以及其他一些外部设备

  - 笔记本电池

  - 硬盘

  - 外接软盘驱动器

  - 内存条

  - UltraSlimbay里安装的CD-ROM和软驱

  - PC卡

- 启动计算机

- 判断故障是否改变

- 如果一切正常，请将拆卸下的设备一次一件安装回去，直到找到产生问题的FRU为止。

- 如果故障仍然存在，请一次一件更换以下FRU（请不要更换没有问题的FRU）：

  - 主板

  - 液晶屏组件

  - CPU

# 拆除和更换FRU

这一章节包含拆除和更换FRU的一些相关信息。

- 小心不要损坏任何部件。只有受过相关培训并获得认证的人员才能检修这台计算机。

- 在“拆除和更换”章节里，请按箭头所指的方向拆除FRU，或是松动螺丝。箭头都标有序号，请按顺序进行相应操作。

- 如果拆除故障的FRU前有其他的FRU需要事先拆除，这些FRU会列在页头上。

- 更换FRU时，按照拆卸时的相反顺序装回。请注意相关的操作提示。对内部连线的连接和排放，请参阅“定位”章节。

- 更换FRU时，请使用指定的螺丝型号。

更换FRU前，请先浏览一遍“更换FRU注意事项”。

警告：

在拆除FRU前，请先关闭计算机、从插座上拔下电源插头、卸除笔记本电池，然后拔下所有连接到计算机上的电缆线。

警告：

笔记本电池含有少量的镍。请不要拆解、抛入火中或水里，或是短路电池。请按照当地法规来处理废弃电池。

注意：

更换FRU后，请确保所有的螺丝、弹簧以及其他一些小部件都在原位并且计算机内没有任何部件松动，然后再启动计算机。您可以根据轻微晃动计算机并注意听是否有“咔嗒咔嗒”的声音来判断。金属部件或金属薄片可能引起短路。

注意：

主板对静电很敏感，也有可能因此而损坏。触摸这些部件前，请将一只手放在接地点上来建立接地效果。 您可以使用静电释放(ESD)带（P/N 6405959）来建立接地效果。

## 1010 钮扣电池

警告

钮扣电池采用锂电池，其可能会燃烧、爆炸，或是引起严重烧伤。请不要对其再充电、短接两极、拆解、置于100℃（212℉）以上的高温中、投入火中，或是将电芯内物质抛入水里。请按照当地法规来处理废弃电池。如果使用型号不同的电池替代可能会引起电池燃烧或爆炸。

注意：

拧松螺丝（请不要取下来）

## 1020 内存

## 1030 笔记本电池

## 1040 硬盘

注意：

请不要摔落或晃动硬盘。硬盘对外部震动十分敏感。错误的对待方式可能损坏硬盘并引起数据的丢失。 拆卸硬盘前，请先将硬盘上的数据做一个备份。 请不要在系统运行中或挂起模式下拆卸硬盘。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硬币螺丝 或 安全螺丝 | 黑色 | --- |
| 注意：请使用2.5mm的通用扳手拆卸安全螺丝。 |  |  |  |

注意

确保硬盘接口插接紧密

## 1050 UltraslimBay 设备

下图显示了UltraslimBay中安装的软驱。您也可以往UltraslimBay里面安装兼容的CD-ROM、DVD、电池，或者硬盘适配器。

如果您使用安全螺丝固定

(接下页)

请使用2.5mm的通用扳手拆除安全螺丝，如所示。 （参阅下页）

## 1060 键盘套件

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

（接后页）

将笔记本右侧朝上

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 19.5 mm, 尼龙涂层（3） | 黑色 | 4 kgcm |
|  | M2.5 x 16 mm, 尼龙涂层（2） | 黑色 | 4 kgcm |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（1） | 黑色 | 4 kgcm |
|  | M2.5 x 3 mm, 尼龙涂层（4） | 黄色 | 4 kgcm |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（1） | 黑色 | 4 kgcm |

（接下页）

## 1070 键盘

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

注意：

请按步骤小心揭开绝缘层，注意不要损坏它。

（接下页）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 3 mm, 尼龙涂层（6） | 黄色 | 4kgcm |

## 1080 扬声器

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

注意：

请将绝缘层从左边扬声器上揭开，如所示。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 3 mm, 尼龙涂层（6） | 黄色 | 4kgcm |

注意：

更换右边扬声器时，请按照下图所示布线。

## 1085 音频线

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

注意：

请将左边扬声器上的绝缘层揭开，如所示。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 3 mm, 尼龙涂层（1） | 黄色 | 4kgcm |

## 1090 LCD套件

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

注意：

想要拆除和更换液晶屏，请参阅91页的“2010 LCD前框”。

(接后页)

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 4.8mm, 尼龙涂层（4） | 黑色 | 4kgcm |
|  | M2.5 x 4.8mm, 尼龙涂层（4） | 黑色 | 4kgcm |
|  | M2.5 x 4.8mm, 尼龙涂层（1） | 黑色 | 4kgcm |

## 1100 PC卡（PCMCIA）插槽套件

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.0 x 9.5 mm, 尼龙涂层（4） | 黑色 | 2.5kgcm |

## 1110 Modem卡

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（2） | 黑色 | 4kgcm |

## 1115 RFID系统套件

注意：

该套件只针对600E型号（2645-AAU）.

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

- Modem卡（1110）

## 1120 子卡

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

- LCD套件（1090）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（2） | 黑色 | 4kgcm |

## 1130 CPU和风扇

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.0 x 9.5 mm, 尼龙涂层（1） | 黑色 | 2.5kgcm |
|  | M2.0 x 9.5 mm, 尼龙涂层（4） | 黑色 | 2.5kgcm |

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.0 x 4.0 mm, 尼龙涂层（2） | 黑色 | 2.5 kgcm |

注意：

在更换CPU时，请不要按压图示以外的部分。按压时请握住两面。不要按压一面或图示作用点以外的部分。

（接后页）

## 1140 导轨、麦克风线，或电视输出卡

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

注意：

只有600E系列配备电视输出卡

600系列

(接后页)

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.0 x 9.5 mm, 尼龙涂层（1） | 黑色 | 2.5kgcm |
|  | M2.0 x 4.8 mm, 尼龙涂层（3） | 黑色 | 4kgcm |

600E系列

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.0 x 9.5mm, 尼龙涂层（1） | 黑色 | 2.5kgcm |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（2） | 黑色 | 4kgcm |
|  | M2.5 x 7 mm, 尼龙涂层（2） | 黑色 | 4kgcm |

注意：

确保电视输出卡上的接头插接紧密

## 1150 主板

- 钮扣电池（1010）

- 内存（1020）

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

- LCD套件（1090）

- PC卡（PCMCIA）插槽套件（1100）

- Modem卡（1110）

- 子卡（1120）

- CPU和风扇（1130）

- 电视输出卡（1140）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（3） | 黑色 | 4kgcm |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（1） | 黑色 | 4kgcm |

## 2010 LCD前框

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

- LCD套件（1090）

重要提示

笔记本计算机上所配备的TFT液晶屏由2,359,296个薄膜晶体管(TFT)组成。如果其中一些点出现丢失，变色，或是一直点亮的现象是现有TFT液晶屏技术无法避免的，但是出现过多的像素问题就会引起观看上的不便。如果在任何背景颜色下的亮、暗点总数超过21个，您应该更换液晶屏。

12.1英寸 TFT 液晶面板（针对600型号）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（2） | 黑色 | 4 kgcm |

13.1英寸 TFT 液晶面板

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（2） | 黑色 | 4kgcm |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（4） | 黑色 | 4kgcm |

（接下页）

13.0英寸HPA液晶面板（只针对600型号）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（2） | 黑色 | 4kgcm |
|  | M2.5 x 4.8 mm, 尼龙涂层（4） | 黑色 | 4kgcm |

## 2020 LCD屏轴和数据线

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

- LCD套件（1090）

- LCD前框（2010）

12.1英寸TFT液晶面板（只针对600型号）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2 x 4.8 mm，（8） | 黑色 | 4 kgcm |

（接下页）

13.1英寸TFT液晶面板

（接下页）

注意：

更换数据线时，请注意不要被液晶面板缠绕住。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2 x 4.8 mm，尼龙涂层（1） | 黑色 | 4 kgcm |

13.0英寸HPA液晶面板（只针对600型号）

注意：

更换数据线时，请注意不要被液晶面板缠绕住。

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2 x 4.8 mm，尼龙涂层（6） | 黑色 | 4 kgcm |

## 2030 LCD电流转换器

- 笔记本电池（1030）

- 硬盘（1040）

- CD-ROM或软驱（1050）

- 键盘套件（1060）

- LCD套件（1090）

- LCD前框（2010）

- LCD屏轴和数据线（2020）

12.1英寸TFT液晶屏（仅针对600型号）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2.0 x 3 mm, 尼龙涂层（2） | 银色 | 2.5kgcm |
| 注意： 连接LCD接口和电流转换器时，请上下对准。 |  |  |  |

（接后页）

13.1英寸TFT液晶面板

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2 x 4.8 mm，尼龙涂层（1） | 黑色 | 4 kgcm |

13.0英寸HPA液晶面板（仅针对600型号）

| 步骤 | 螺丝（数量） | 颜色 | 扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M2 x 4.8 mm，尼龙涂层（1） | 黑色 | 4 kgcm |

# 定位

## 前视图

PC卡插槽									TrackPoint指点杆

红外端口								硬盘

耳机插口								Fn功能键

麦克风插口								键盘

外置软驱接口							指示灯面板

视频输出口								屏幕亮度调节

LCD屏扣								LCD液晶面板

软驱/CD-ROM驱动器						内置麦克风

## 底部视图

笔记本电池

内存盖

UltraslimBay 指示灯

密码垫片

(接下页)

## 后部视图

LCD屏扣								AC电源接口

安全钥匙孔								串行接口

Modem 端口								系统扩展接口

电源开关							并行接口

复位开关							外接显示器口

通用串行接口						外接输入设备口

# 部件列表

## 600系列

索引 		系统单元

1 		LCD套件 (请参阅109页的“LCD FRU (TFT)”.)

2 		中部盖板 (请参阅 各种零部件)

3 		键盘托架												05K7046

3 		键盘托架 – 韩国 										05K7048

4 		扬声器和麦克风线缆 (请参阅 各种零部件)

5 		键盘 (请参阅117页的 “键盘”)

6 		CPU卡支架 (请参阅 各种零部件)

7 		CPU卡 (MMX® 233 MHz) 								12J0408

CPU卡 (Pentium® II 233 MHz) 							10L0888

CPU卡 (Pentium® II 266 MHz) 							10L0887

CPU卡 (Pentium® II 300 MHz) 							10L1020

8 		子卡													05K3468

9 		麦克风电缆(请参阅 各种零部件)

10 		导轨 (请参阅 各种零部件)

11 		基座盖板 (带Modem) 									05K4826

基座盖板 (不带 modem) 									05K5376

基座盖板 (针对韩国) 										05K5274

基座盖板 (针对中国) 										05K5651

基座盖板 (针对台湾) 										05K5667

12 		PC卡插槽 												05K4790

13 		CD-ROM驱动器 											05K9045

CD-ROM驱动器 											20L1926

14 		软盘驱动器 												05K8874

15 		内存槽盖板												05K7064

16 		笔记本电池 												02K7018

17 		硬盘盖、硬币螺丝 										05K5995

18 		硬盘 (3.2 GB) 											22L0005

硬盘 (3.2 GB, 905mm) 									28L1595

硬盘 (4.0 GB) 											83H7085

硬盘 (5.1 GB) 											83H7102

硬盘 (6.4 GB) 											83H7103

硬盘盒 													05K4752

19 		钮扣电池 												02K6502

20 		Modem绝缘膜 (请参阅 各种零部件)

21 		主板 (对应12.1 LCD型号)									10L1716

主板 (对应13.0 LCD型号 ) 								10L1740

主板 (对应13.3 LCD型号) 									10L1711

主板 (对应13.3 LCD型号) 									10L1209

22 		钮扣电池固定架 											05K4827

23 		电源开关滑钮 (请参阅 各种零部件)

24 		Modem卡 												05K3469

25 		风扇 													05K4830

26 		键盘支架 (请参阅 各种零部件)

27 		键盘转角支架 (请参阅 各种零部件)

28 		指点杆帽 												84G6536

29 		扬声器 													02K4897

索引		系统单元

电话线 													05K2707

外置软驱接口挡板										05K6187

空 Bay 													05K4842

CD-ROM托架盒 											05K4843

AC电源适配器 (56 W)

2-芯 												11J8974

2-芯 												02K6497

3-芯 												02K7007

3-芯 												02K7011

防尘门 													05K4828

软驱

右侧I/O接口

左侧I/O接口

USB口

基座盖板上的各种零部件 									05K4827

系统零部件	 											05K4831

中部盖板

导轨

Modem绝缘膜

Bay 绝缘纸

扬声器和麦克风电缆线

CPU卡支架

电源开关滑钮

Modem固定框

键盘托架卡扣

键盘支撑物

转角支撑物

键盘转角支撑物

主板上的各种零部件										05K4829

I/O 板

固定总线的六角螺栓

固定数据接口的六角螺栓

软驱/音频 挡板

USB板

子卡插槽

板载电池绝缘膜

主板Bay绝缘膜

主板保险丝绝缘膜

LCD FRU (TFT)

### 12.1英寸TFT

索引			系统单元

1	 			LCD盖板组件										05K5255

2 			LCD面板 											05K9335

3 			电流转换器卡 										10L0931

4 			屏线 												05K2655

5 			屏轴 												05K5257

### 13.3英寸TFT

索引			系统单元

1 			LCD盖板组件 										05K4833

LCD盖板组件(仅对韩国) 								05K5256

2 			LCD面板 (DBU)										05K9428

LCD面板 (LG)										05K9367

3 			屏轴 												05K4835

4 			屏线 												22L1891

5 			电流转换器卡 										10L1719

### 13.0英寸HPA

索引			系统单元

1 			LCD盖板组件 										05K4832

2 			LCD面板 											05K9337

3 			屏轴 												05K4834

4 			屏线 												05K2645

5 			电流转换器卡 										05K3470

## 600E型号

索引			系统单元

1 			LCD 套件 (请参阅116页的 “LCD FRU (TFT)”)

2 			中部盖板 (请参阅 各种零部件)

3 			键盘托架 											05K5856

4 			扬声器和麦克风电缆线 2 (请参阅 各种零部件)

5 			键盘 (请参阅117页的“键盘”)

6 			CPU卡固定架 (请参阅 各种零部件)

7 			CPU卡 (Dixon 300 MHz, AGP) 						10L1277

CPU卡 (Dixon 366 MHz, AGP) 						10L1260

CPU卡 (Dixon 400 MHz, AGP) 						10L1333

8	 		子卡 2 												10L1193

9 			麦克风电缆线 (请参阅 各种零部件)

10 			导轨 2 (请参阅 各种零部件)

11 			电视输出卡 											10L1192

12 			基座盖板 											05K6168

针对中国 										05K6169

针对台湾 										05K6170

针对韩国 										05K6171

13 			PC卡插槽 											05K4790

14 			DVD驱动器 											05K9068

DVD驱动器 											05K9106

15 			CD-ROM驱动器 (LG) 								05K9134

CD-ROM驱动器 (SANYO) 							05K9059

CD-ROM驱动器 (SANYO) 							05K8993

CD-ROM驱动器 (TOSHIBA) 							05K9124

软盘驱动器 											05K8874

16 			内存槽盖板 											05K7064

17 			笔记本电池 											02K7018

18 			硬盘盖, 硬币螺丝 									05K5995

19 			硬盘 (4.0 GB, SSD) 									22L0018

硬盘 (4.0 GB, TOSHIBA) 								36L8619

硬盘(6.4 GB, SSD) 									22L0019

硬盘(6.4 GB, HITACHI) 								36L8615

硬盘(10.0 GB, SSD) 									22L0016

硬盘盒												05K4752

20 			钮扣电池 											02K6502

21 			Modem绝缘纸 (请参阅 各种零部件)

22 			主板 (13.3" AGP型号) 								10L1191

注意：该主板针对型号 2645-55x 和 2645-A5U.

主板 (13.3" 32MB AGP型号) 1							0L1270

注意：在美国，该FRU是指 2645-4Ax, 2645-8Ax, 2645-AAx,

2645-5Ax, 2645-4Bx, 2645-8Bx, 和 2645-ABx.

23 			钮扣电池固定架 										05K4827

24 			电源开关滑钮 (请参阅 各种零部件)

25 			Modem卡 											05K3469

26 			风扇 												05K4830

27 			键盘支架 (请参阅 各种零部件)

28 			键盘转角支架 (请参阅 各种零部件)

29 			指点杆帽 											84G6536

30 			扬声器 												02K4897

索引		系统单元

电话线 												05K2707

视频线 												05K2821

外置软驱接口挡板									05K6187

空 Bay 												05K4842

CD-ROM托架盒 										05K4843

AC电源适配器 (56 W)

2-芯 											02K6554

2-芯 											02K6556

3-芯 											02K6555

3-芯 											02K6557

防尘门 												05K4828

软驱

右侧I/O接口

左侧I/O接口

USB

RFID系统套件 										05K5855

基座上的各种零部件									05K4827

系统零部件 											05K5854

中部盖板

导轨

Modem绝缘膜

Bay绝缘纸

扬声器和麦克风电缆线 2

CPU卡固定架

电源开关

键盘托架卡扣

键盘支架

转角支架

键盘转角支架

主板零部件 											05K5853

I/O接口板

固定总线的六角螺栓

固定接口的六角螺栓

软驱/音频挡板

USB接口板

子卡插槽

板载电池绝缘膜

主板Bay 2绝缘膜

主板保险丝绝缘膜

主板零部件 2 										05K4829

LCD FRU (TFT)

### 13.3英寸TFT

索引			系统单元

1 			LCD盖板组件 										05K4833

2 			LCD面板 (DBU) 										05K9398

LCD面板 (HITACHI) 									05K9466

LCD面板 (LG) 										05K9519

LCD面板 (Samsung) 									05K9546

3	 		屏轴 												05K4835

4 			屏线 												22L1891

5 			电流转换器卡 										10L1719

## 键盘

阿拉伯语 												02K4837

比利时语 												02K4801

加拿大法语 											02K4788

捷克语 												02K4839

丹麦语 												02K4794

荷兰语 												02K4791

法语 													02K4790

德语 													02K4789

希腊语 												02K4843

匈牙利语 												02K4841

希伯来语 												02K4835

意大利语 												02K4795

日语 													02K4786

韩语 													02K4800

拉美西班牙语 											02K4799

挪威语 												02K4793

葡萄牙语 												02K4798

俄语 													02K4833

西班牙语 												02K4796

瑞典或芬兰语 											02K4792

瑞士语 												02K4797

繁体中文 												02K4803

土耳其语 												02K4802

英国英语 												02K4787

美国英语 												02K4785

## 各种零部件

螺丝套装（600系列）											05K4841

包含尼龙涂层螺丝：

大柱头螺钉 M2 x 4 mm（黑色）

大柱头螺钉 M2 x 9.5 mm（黑色）

大柱头螺钉 M2.5 x 3 mm（黄色）

平头螺钉	M2.5 x 4.8 mm（黑色）

平头螺钉 M2.5 x 16 mm（黑色）

平头螺钉 M2.5 x 19.5 mm（黑色）

平头螺钉 M3 x 3 mm（黑色）

螺帽（上漆）

螺帽（未上漆）

## 可选组件列表

24X-10X IDE接口 CD-ROM驱动器								12J2471

20X-8X CD-ROM驱动器 										1969010

20X-8X 立体声 CD-ROM驱动器 									1969011

56W AC电源适配器 (2-芯) 										83H6739

4.0 GB 硬盘 													05K8887

6.4 GB 硬盘 													02K0520

电池充电器 													11J9003

电池附件 														02K6501

外置电池充电器 												02K6499

LS-120超级磁盘驱动器											20L1922

PC卡转接器	 												12J2480

RFID选件 														05K5862

第二扩展电池 													02K6505

第二扩展硬盘适配器 											05K5338

Slim Bay适配器 												05K5858

SuperDisk UltraslimBay驱动器 									20L1929

SelectaBase PC 卡转接器 										83H6741

SelectaBase 600 												12J2467

SelectaDock III 												3547003

UltraslimBay 电池 												02K6504

UltraslimBay 硬盘适配器 										05K5336

UltraslimBay DVD驱动器

-针对北美 (1区) 												05K8890

-针对日本和中东、非洲地区(2区)								05K8891

-针对亚太北部和南部地区 (3区) 								05K8832

-针对拉丁美洲和亚太南部地区									05K8893

-针对俄国 (5区) 												05K8959

-针对中国 (6区) 												05K8960

32 MB SDRAM SO DIMM 										42H2819

64 MB SDRAM SO DIMM 										20L0242

128 MB SDRAM SO DIMM 										01K1153

迷你鼠标 (黑色) 												07G0033

TrackPoint III 指点杆帽 											39H1354

## Modem套件

澳大利亚 												22L1885

奥地利 													22L1863

比利时 													22L1861

巴西 													22L1871

塞浦路斯 												22L1887

丹麦 													22L1879

法国 													22L1862

德国 													22L1877

印尼 													22L1872

爱尔兰 													22L1896

意大利 													22L1865

以色列 													22L1869

马来西亚 												22L1868

墨西哥 													22L1870

荷兰 													22L1878

新西兰 													22L1860

挪威/芬兰 												22L1880

巴基斯坦 												22L1873

菲律宾 													22L1874

葡萄牙 													22L1883

新加坡 													22L1867

西班牙 													22L1866

瑞典 													22L1881

瑞士 													22L1882

土耳其 													22L1884

UK 														22L1876

越南 													22L1875

## 通用部件

### 工具

三用接口测试插头 											72X8546

PC测试卡 													35G4703

音频回馈测试线 											66G5180

USB并口测试数据线										05K2580

螺丝刀套装 												95F3598

扭矩起子 													05K4695

5mm套筒扳手 												05K4694

螺丝刀 													27L8126

ThinkPad硬件维护磁盘 Ver. 1.5

电源线：IBM针对不同国家所提供的电源线只有在当地才能购买到：

2芯电源线：

| P/N | 使用在以下国家 |
| --- | --- |
| 13H5273 | 日本 |

3芯电源线：

| P/N | 使用在以下国家 |
| --- | --- |
| 02K0539 | 中华人民共和国（不包括香港特别行政区） |
| 36L8867 | 阿根廷 |
| 76H3514 | 阿根廷、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、巴拉圭、乌拉圭 |
| 76H3516 | 阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、百幕大、玻利维亚、巴西、加拿大、开曼群岛、哥伦比亚、哥斯达黎加、库拉索、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、海提、洪多拉斯、牙买加、南韩、利比里亚、墨西哥、荷兰属安地利斯群岛、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、菲律宾、沙特阿拉伯、苏里南、台湾、泰国、特立尼达（西印度）、美国、委内瑞拉 |
| 76H3520 | 丹麦 |
| 76H3522 | 孟加拉、缅甸、巴基斯坦、南非、斯里兰卡 |
| 76H3524 | 阿布扎比、阿尔巴尼亚、安提瓜、巴林、文莱、迪拜、斐济、香港、印度、爱尔兰、肯尼亚、科威特、马来西亚、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、新加坡、联合王国（UK） |
| 76H3526 | 日本 |
| 76H3528 | 瑞士、列支敦士登 |
| 76H3530 | 智利、埃塞俄比亚、意大利、利比亚 |
| 76H3532 | 以色列 |
| 76H3535 | 韩国 |

# 注意事项

在该手册中出现的IBM产品、程序或服务并不意味着在所有具有IBM运营机构的国家都可以获得。任何对IBM产品、程序或是服务的引用都没有试图说明或暗示只能够使用IBM的产品，程序或是服务。所有功能上相当的产品、程序或服务，只要不侵犯IBM的产品、程序或是服务所具有的知识产权，都可以用来代替IBM的产品、程序或是服务。与其他产品一道进行的评估和验证，只要不是IBM公开指定的，都由用户负责。

IBM拥有该文档中所包含的领域方面的专利或是正在申请中的专利。该文档的提供并不意味着您有这些专利的使用权。您可以发送书面的专利使用请求到IBM Director of Licencing, IBM Coropration, 500 Columbus Avenue,Thornwood, NY 10594, U.S.A.

## 注册商标

以下名词是IBM公司在美国和其他国家的注册商标：

IBM

ThinkPad

TrackPoint

Microsoft, Windows和Windows95的视窗旗标志是Microsoft公司的注册商标。

Pentium®, MMX™, ProShare®, LANDesk®, 和ActionMedia®是Intel公司在美国和其他国家的注册商标。

其他以两颗星（**）标识的公司、产品或服务名称都可能是其他公司的注册商标或服务标志。

部件号：09N1033

U.S.A印刷  此文章由俺要下载 Www.ayxz.com 提供 更多文章请访问俺要下载 Www.ayxz.com