ESI MAYA44安装与设置

*请参见ESI MAYA44中文版用户指南（在MAYA44包装盒内）。

工具软件介绍

LiveProfessor简介

LiveProfessor是一个适合现场演出的VST插件宿主，就是一个简单的Rack机架，可以在音频接口的每一个输入通道加载VST效果器，然后把处理后结果输出出去，现场演出专用。

带MIDI输入功能，可用MIDI控制器控制效果参数变化。

这里用到所用到VST插件为Kjaerhus Audio Classic Series系列！

Kjaerhus Audio Classic Series包括：

- Classic Reverb 混响

- Classic EQ 七段均衡器

- Classic Delay  延迟回声

- Classic Compressor 压缩/动态处理

- Classic Master Limiter 动态限制器

- Classic Chorus 合唱效果器（乐器）

- Classic Flanger镶边效果器（乐器）

- Classic Phaser移相效果器（乐器）

- Classic Auto-Filter 自动滤波效果

* 我们在网络K歌一般最常用到的是EQ、混响、延迟这几个效果器。

网络K歌安装设置

正确安装ESI MAYA44后

打开Soft—LiveProfessor文件夹执行LiveProfessor.exe文件打开LiveProfessor

设置声卡ASIO驱动，点击Options—ASIO setup，在弹出窗口下拉菜单中选择

ASIO 2.0 - ESI MAYA44，然后关闭对话框

设置VST插件目录，点击Options—Plugin manager，在弹出窗口中点击Add directory按钮选择VST插件目录（如：X:\soft\LiveProfessor\FreeVST）。然后软件会自动搜索设定目录内的插件，不用动等他完成即可。

加载效果器模块，单击Add unit，在下拉菜单中选择vst插件！选择一个混响效果器

在主界面出现一个混响效果器模块

左侧效果器设置区域

Audio routing：音频输入输出信号设置

Midi：Midi信号输入输出设置

Snapshots：快照影像

Presets：预置

话筒接入MAYA44 1/2并设置完成后（参见ESI MAYA44中文用户指南），在Audio routing目录下Inputs 01、02分别设置成L：ESI MAYA44 1/2、R：ESI MAYA44 1/2

在Audio routing目录下Outputs 01、02分别设置成L：ESI MAYA44 1/2、R：ESI MAYA44 1/2

如图：

点击Presets，打开预置菜单

各种混响的预置，双击选择。（可以一边选择一边对着话筒说话试听,一般都可以找到适合的预置）

在WINDOWS（以XP系统为例）右下角小图标单击ESI图标

单击DirectWire(R)

将ASIO OUT的1和2分别连接到（鼠标点端口然后拖拽）MME IN的1和2，并点击AISO的OUT使其变成OFF状态。

如图：

**注意：这里如果您使用的K歌软件，或者语音软件不支持自己监听话筒音量，可以再把ASIO的OFF选项单击给恢复成OUT。就可以听到自己的声音

这时，就可以打开网络K歌软件，或者QQ等与好友语音唱歌，对方也能听到您话筒加的效果声了！

效果设置高级篇

我们在网络k歌时，往往使用到的都是一些有特点，比较复杂的效果！这些效果在maya44上也可以使用效果器串联组合的方法来实现！

我们在LiveProfessor中现在添加三个效果器模块，分别为Classic EQ、Classic Delay、Classic Reverb（EQ、延迟、混响效果）。如图：

然后分别设置模块左边Audio routing，在第一个Classic EQ设置inputs为01 – Input 1（L：ESI MAYA44 1/2），02– Input 2（R：ESI MAYA44 1/2）。Outputs 为01 – Chained to Classic Delay 01,02 – Chained to Classic Delay 02。

这时Classic Delay 的Inputs已经自动设置为，手动设置它的Outputs为01-Chained to Classic Reverb 01,02- Chained to Classic Reverb 02。

最后把Classic Reverb的Out设置为01 – Output 1（L：ESI MAYA44 1/2），02 – Output 2（L：ESI MAYA44 1/2）。如图：

这时三个效果模块就已经串联在一起。可以互相作用调制出不同的效果！

***说明：EQ（均衡器）效果器，主要对特定频率进行衰减或者增益，一般左边是低音区，右边是高音区。

Delay（延迟）效果器，主要对原声做时间上的延迟，以塑造空间效果，美化声音。

Reverb（混响）效果器，主要模拟空间效果声，增加声音空间感，美化声音。

在效果器设置上比较复杂，但是使用得当可以创造出意想不到的效果。对于初次使用的用户建议在效果器的预置菜单里找不同的预置，以组合出新的效果。

小记

经过上面的设置大家已经可以为自己的声音加上效果声，在网络K歌了。可能有些朋友对这样的效果不满意，没关系，LiveProfessor是一个开放的软件兼容所有VST插件，对于这些效果不满意的朋友，可以再网络上找到更高级的VST效果器。

在LiveProfessor中使用WAVES的混响器

在LiveProfessor中使用TC的混响器

ESI MAYA44的DirectWire功能强大，大家可以登陆ESI中文网WWW.ESI-AUDIO.CN和北京数字音频工作室博客http://shuziyinpin.blog.163.com共同交流使用方法。最后祝大家网络K歌开心！