PENTAX输入输出设定详解

1．直角坐标下传：

A：仪器设定：

F3—4(通讯设定)----ENT---2(发送…) ---ENT 进入”通讯设定选定”界面,各参数如下:

- 9600

- 8

- 无

- 1

- 关

- 开

- 关

- CR+LF

- 基础方位

- 直角方向

- 高度

- CW

设好后按F5(接受)键---2(发送…)---ENT---1.DC1---ENT.

B：软件设定：

第一步: EDIT---SETTINGS---Advance comm. Settings   进入’端口设置’界面,这里的参数和仪器里的要一致, 最后一项选’无’,设定后按”确定’,再点击’OK’.

第二步:点击数据下传图标(中间的),起一个文件名,按’保存’键,进入”Choose a protocol”界面，选“DC1-Z”项，然后点击‘OK’键，然后按‘start receiving’后再按仪器上的’ENT‘键即可。

C：打开数据：

在桌面上找到所命名的文件，然后选WORD方式，点击即可。

2．极坐标下传：

方法同上，在‘通讯设定选定’界面中各参数如下：

- 9600

- 8

- 无

- 1

- 关

- 开

- CW

其余的完全相同。

3、直角坐标上传:

方法同上,在通讯设定选定界面中个参数如下:（注意软件和全站仪的设置都要更改）

- 1200

- 8

- 无

- 1

- 关

- 开

- 关

- CR+LF

- 基础方向

- 直角方向

- 高度

- CW

设定好后选CSV格式,然后先按仪器上的ENT键再按电脑上的’START.SENGDING’键

注：黑体表示要注意，不可更改!

mxydbq@163.com