淮息5标CASIO5800坐标高程计算

1.FWJ计算MN→XY的方位角、距离(DMS=function 54)

- ?M:?N:?X:?Y:Pol(X-M,Y-N):”I=”:I◢J<0J=J+360：“J=”：JDMS

- 2.ZHIXIAN计算直线上的点（MN推导出XY，单独调用）

- ?M：?:N：?I：?J:M+IcosJ→X:“X=”:X◢Y=N+IsinJ→Y: Y=”:Y

- 3.ZX计算直线上的点（CD推导出XY,仅作子程序用）

K-JI: C+IcosFX: “X=”:X◢

D+IsinFY: “Y=”:Y◢

- FQ:”Q=”:QDMS◢

- Prog“CEYI”:

Return

4.PQX从HY点计算两条缓和曲线回旋参数（AB）不一定相同的平曲线

If J≤K And K≦J+o:Then Prog“YUAN”:Else Prog “HUAN”: Ifend:Return

（J为HY点的里程，C、D为HY点坐标，F为HY点切线方位角，R为半径，右偏R  取+，左偏R取-,A、B为第一、二缓和曲线回旋参数，o为圆曲线长）

- 5.HUAN从HY点计算第一、第二缓和曲线子程序

1W: K≧J+o-1W:(W=1第一缓和曲线，W=-1第二缓和曲线)

R÷AbsR I:（I=1右偏，I=-1左偏）

A(1+W)/2+B(1-W)/2G:（G=A第一回旋参数，G=B第二回旋参数）

G2÷AbsR H:（H缓和曲线长度）

H-Abs(J+o(1-W)/2-K) L:（L为所求点到HY点曲线长度）

F+90o(1-W)÷(πR)-90G2WI÷(πR2) E:（E是ZH或HZ切线方位角）

(L-H)-(L5-H5)÷(40G4)+(L9-H9)÷(3456G8)-(L13-H13)÷(599040G12)U:

(L3-H3)÷(6G2)-(L7-H7)÷(336G6)+(L11-H11)÷(42240G10)-(L15-H15)÷(9676800G14)V:

C+R(1-W)sin(90o÷(πR))cos(F+90o÷(πR))+WUcosE-IVsinEX:“X=”:X◢

D+R(1-W)sin(90o÷(πR))sin(F+90o÷(πR))+WUsinE+IVcosEY:“Y=”:Y◢

E+90L2WI÷(πG2)Q:

Q<0Q+360Q: Q≥360Q-360Q:”Q=”:QDMS◢

Prog“CEYI”:

Return

（J为HY点的里程，C、D为HY点坐标，F为HY点切线方位角，R为半径，右偏R取+，左偏R取-,A、B为第一、二缓和曲线回旋参数，o为圆曲线长。）

说明：若要把起算点设置在ZH或HZ点，可令o等于零，（C，D，F）为起算点的参数，F为前进方向的直线方位角，可从两侧向曲线中间计算。

切线支距坐标UV也可以采用可编程计算器的积分函数来计算。4500、4800、4850的积分计算使用Simpson（辛普森）法，而5800使用Gauss（高斯）法，4800/4850计算器则占用K/L/M/N四个字母变量，而5800计算器不占用字母变量；把下划线部分替换成Defm 1:Z[1]=K:U=∫(cos(90×X2÷(π×G2)),H,L,2):V=∫(sin(90×X2÷(π×G2)),H,L,2):K=Z[1]，Defm扩充了变量，把里程K值先存储在Z[1]中，积分完毕后恢复K值。积分函数的变量必须是X。H，L分别为积分的上下限。如果想要获得更高的精度，把积分符号最后的数字改为3,4或更高。

6．YUAN从HY点计算圆曲线子程序

K-J L:（L起算点到所求点弧长）

F+90L÷(πR)W:（W弦的方位角）

2Rsin(90L÷(πR))I:（I弦长）

C+IcosWX:“X=”:X◢

D+IsinWY:“Y=”:Y◢

F+180L÷(πR)Q:

Q<0Q+360Q: Q≥360Q-360Q:”Q=”:QDMS◢

Prog“CEYI”:

Return

(K为所求点的里程,J为HY点的里程，CD为HY点坐标，F为HY点切线方位角，R为半径,右偏R取+,左偏R取-)

7．CEYI计算法线方向上的点

- ?Q:?T:?P:?S:?Z

- X+Tcos(Q+P)  U:

- Y+Tsin(Q+P)  V:

- U+Scos(Q+Z)  G:“G=”:G◢

- V+Ssin(Q+Z)  H:“H=”:H:

Return

(XY为中心坐标，Q为该点切线方位角，TI为切线方向长度，PZ为偏角,右偏取+，左偏取-; ?表示强制输入)

- 8.GC计算竖曲线高程

Abs(E-F)÷100W:WR÷2Q:100W÷(E-F)U:

If V≦J-Q: then Y-E(J- V)÷100H:

Else

if V≦J: then Y-E(J- V)÷100-U(V -J+Q)2÷(2R)H:

Else

if V≦J+Q: then Y+F(V-J)÷100-U(J+Q-V)2÷(2R)H:

Else

Y+F(V-J)÷100H:

ifEnd:

ifEnd:

ifEnd:

- 增加”H=”:H:

Return

(J为交点里程，Y为交点高程，R为半径，EF为第一、二坡度(不带%号),上坡取+，下坡取-)

1、主线设计高程在离设计中桩左右幅1米的地方，是最终沥青面层的标高，左右幅1米的标高相等。

2、A匝道为双向双车道匝道，双面坡，设计高程在离设计中桩左右幅0.5米的地方，是最终沥青面层的标高，左右幅1米的标高相等。

3、CDE匝道为单车道，单面坡，设计高程与设计中桩重合。

主线高程KGC

？K：？T：？P↙

K+T*cos(P)→V↙

If V≤34497.5：Then 34310→J：43.214→Y：15625→R：-.66→E：1.8→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤34922.5：Then 34710→J：50.414→Y：25000→R：1.8→E：.1→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤35397.5：Then 35160→J：50.864→Y：34738.806→R：.1→E：-1.267→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤35775.051：Then 35650→J：44.654→Y：15000→R：-1.267→E：.4→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤36317.969：Then 36200→J：46.854→Y：25000→R：.4→E：-.544→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤36726.563：Then 36600→J：44.679→Y：30000→R：-.544→E：.3→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤37270：Then 37150→J：46.329→Y：80000→R：.3→E：0→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤37770：Then 37650→J：46.329→Y：60000→R：0→E：.4→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤38205：Then 38100→J：48.129→Y：30000→R：.4→E：-.3→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤38772.5：Then 38650→J：46.479→Y：35000→R：-.3→E：.4→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤39190：Then 39070→J：48.159→Y：60000→R：.4→E：0→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤39729.167：Then 39620→J：48.159→Y：40000→R：0→E：-.546→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤40339.583：Then 40220→J：44.884→Y：20000→R：-.546→E：.65→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤40931.25：Then 40810→J：48.719→Y：25000→R：.65→E：-.4→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤41422.5：Then 41310→J：46.719→Y：25000→R：-.4→E：.5→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤41980：Then 41860→J：49.469→Y：16000→R：.5→E：-1→F：Goto 1：IfEnd↙

If V≤42400：Then 42260→J：45.469→Y：20000→R：-1→E：.15→F：Goto 1：IfEnd↙

Lbl 1：Prog “GC”◢

If K≤42400：Then .02→A：.02→B：Goto 2：IfEnd↙

Lbl 2：If T≤0：Then A→I：Else B→I：IfEnd↙

H-I×（Abs（T×sin（P））-1）→G：“G=”：G

主线平曲线KK

Deg:?K↙

If K≤2196.143:Then 552.686→J：3591406.3771→C：520219.5714→D：344.13158→F：-2000→R:774.59667→A：774.59667→B:1343.457→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤3499.417:Then 3499.417→J：3593328.5056→C：518099.0919→D：301.2612→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤5063.899:Then 3799.417→J：3593479.798→C：517840.0903→D：297.59561→F：-2500→R:866.0254→A：866.0254→B:964.482→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤6238.83:Then 5363.897→J：3593794.6412→C：516324.3209→D：274.36197→F：4000→R:1095.44512→A：1095.44512→B:574.933→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤8516.23:Then 6238.828→J：3593955.7188→C：515465.8083→D：284.59218→F：-6000→R:Prog “ YUAN”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤9836.876:Then 9836.876→J：3593962.7725→C：511896.4202→D：263.14305→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤11121.12:Then 9836.876→J：3593962.7725→C：511896.4202→D：263.14305→F：6000→R:Prog “ YUAN”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤13356.171:Then 13356.171→J：3594163.1897→C：508389.9624→D：275.30195→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤14410.184:Then 13656.171→J：3594195.6999→C：508091.748→D：277.39144→F：4000→R:1095.44512→A：1095.44512→B:454.013→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤16477.383:Then 14710.184→J：3594440.6104→C：507067.7142→D：282.52052→F：-2500→R:866.0254→A：866.0254→B:1467.199→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤18840.353:Then 16727.385→J：3594123.1225→C：505120.0222→D：247.14134→F：5000→R:1118.034→A：0→B:2112.968→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤19728.158:Then 19728.158→J：3593757.7544→C：502171.3928→D：271.26596→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤21304.876:Then 20028.158→J：3593761.5957→C：501871.4361→D：269.18046→F：-4000→R:1095.44512→A：1095.44512→B:976.718→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤23019.945:Then 21604.876→J：3593464.5602→C：500329.5448→D：255.1839→F：4000→R:1095.44512→A：1095.44512→B:1115.069→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤24659.451:Then 24659.451→J：3593447.173→C：497289.4697→D：273.25538→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤27555.62:Then 24959.451→J：3593461.3847→C：496989.8253→D：271.16588→F：-4000→R:1095.44512→A：1095.44512→B:2296.169→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤29172.59:Then 27855.62→J：3592541.9217→C：494300.946→D：238.23341→F：4000→R:1095.44512→A：1095.44512→B:1016.97→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤30562.896:Then 30562.896→J：3591686.1619→C：491744.2118→D：255.06303→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤32463.662:Then 30562.896→J：3591686.1619→C：491744.2118→D：255.06303→F：5500→R:Prog “ YUAN”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤33279.786:Then 33279.786→J：3591591.4622→C：489046.9323→D：274.54341→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤34567.408:Then 33579.786→J：3591613.3972→C：488747.7541→D：272.45392→F：-4000→R:1095.44512→A：1095.44512→B:687.622→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤36045.012:Then 36045.012→J：3591305.8306→C：486306.3558→D：260.45462→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤37440.389:Then 36045.012→J：3591305.8306→C：486306.3558→D：260.45462→F：5500→R:Prog “ YUAN”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤39274.523:Then 39274.523→J：3591427.404→C：483089.2452→D：275.17566→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤40361.279:Then 39274.523→J：3591427.404→C：483089.2452→D：275.17566→F：-5500→R:0→A：1284.52326→B:786.756→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤41751.127:Then 40661.279→J：3591403.6903→C：481704.7082→D：267.41206→F：4000→R:1095.44512→A：1095.44512→B:789.848→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤44168.97:Then 42051.129→J：3591559.3892→C：480327.6244→D：279.35196→F：-5500→R:1284.52326→A：1284.52326→B:1817.841→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤45317.553:Then 44468.97→J：3591455.9861→C：477927.7335→D：261.14152→F：4000→R:1095.44512→A：1095.44512→B:548.583→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤46455.527:Then 45617.554→J：3591412.5541→C：476781.6174→D：267.30264→F：-2300→R:830.66239→A：830.66239→B:537.973→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤48856.834:Then 46755.531→J：3591134.5565→C：475683.477→D：252.16443→F：4500→R:1161.895→A：1161.895→B:1801.303→O：Prog “ PQX”：Goto 1：IfEnd↙

If K≤49235.337:Then 49235.337→J：3591020.481→C：473231.177→D：277.07254→F：Prog “ ZX”：Goto 1：IfEnd↙

Lbl 1:

4850宽度计算程序Kuandu：

？K：↙

If K≤34778.4：Then 13→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤34858.4：Then 13+(K-34778.4)×(4)/(80)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35000：Then 17→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35010：Then 17+(K-35000)×(.07)/(10)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35020：Then 17.07+(K-35010)×(.23)/(10)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35030：Then 17.3+(K-35020)×(.5)/(10)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35040：Then 17.8+(K-35030)×(.9)/(10)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35050：Then 18.7+(K-35040)×(1.42)/(10)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35060：Then 20.12+(K-35050)×(-7.12)/(10)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35410：Then 13→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35420：Then 13+(K-35410)×(9.5)/(10)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35545：Then 22.5+(K-35420)×(-5.5)/(125)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤35635：Then 17+(K-35545)×(-4)/(90)→A：Goto 3：IfEnd↙

If K≤42000：Then 13→A：Goto 3：IfEnd↙

Lbl 3：↙

If K≤34605：Then 13→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤34662.3：Then 13+(K-34605)×(7.1)/(57.3)→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤34695：Then 20.1→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤34764.8：Then 20.1→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤34820：Then 20.1+(K-34764.8)×(2.4)/(55.2)→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤34830：Then 22.5+(K-34820)×(-9.5)/(10)→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤35068.381：Then 13→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤35080：Then 13+(K-35068.381)×(6.35)/(11.619)→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤35090：Then 19.35+(K-35080)×(-1.34)/(10)→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤35100：Then 18.01+(K-35090)×(-.7)/(10)→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤35110：Then 17.31+(K-35100)×(-.26)/(10)→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤35121.4：Then 17.05+(K-35110)×(-.05)/(11.4)→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤35268.381：Then 17→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤35348.381：Then 17+(K-35268.381)×(-4)/(80)→B：Goto 4：IfEnd↙

If K≤42000：Then 13→B：Goto 4：IfEnd↙

Lbl 4：“A=”：A◢“B=”：B◢-A→T：Prog“ZKGC”↙

？C：If T≤0：Then -A-（G-C）×1.5→W：Else B+（G-C）×1.5→W：IfEnd↙

“W=”：W◢W→T：Prog“ZK”