测

图

之

星

- 一．对测图之星的简要介绍：

1. 测量之星能给我们带来什么？

1） 传统的RTK测图，一般需要配备两人，一人持杆（带PDA手簿）测量地物，另一个画草图。在推出测图之星后，可以实现实时成图，摆脱了对纸质草图的依赖，可以节省外业人力；同时绝大多数地物可以在野外现场按国家制图标准绘制，所以使物室内绘图修图的工作量大大减少，也节省了内业人力。

2） 在野外测图的过程中，在地物种类多、类似的情况下，很难判断哪一块已测，哪一块待测，测图之星可以完全解决这一问题，因为可以随时将自己所处的位置在背景图上显示，这样就避免了多测与漏测的情况。

假定这样的情况：A与B为一个小组，使用全站测图（或使用常规RTK测图），工作过程中，因为A与B有事请假，所以再派C与D去接手他们的工作，这时，就出现问题了，很难判断出已测区与待测区，很容易出现少测或重复工作。如果使用测图之星，就可以完全避免这一情况，原因就在于你的当前位置随时在图上显示。这种模式测量后期的补图修图的过程中发挥重要的作用。

3） 在利用测图之星测图的过程中，因为屏幕上有图框（比如1：500的图）背景，所以很容易判断当前所在位置是否出了图，离图幅边界的距离是多少。另外，也可以自己设定一个测量区域，这样随时可以知道是否出了测区，这对于工程测量尤其有用。

- 测图之星与工程之星的区别与联系是什么？可不可以把测图之星当工程之星来用？

区别在于：

1）工程之星只能野外采集，而测图之星除了能采集坐标还能够现场成图。

2）测图之星没有线放样与曲线放样，只有点放样（在测图之星中叫导航模式）。

联系在于：

保留了工程之星的主要功能，比如新建工程，坐标转换，坐标查看，参数浏览等，基本上可以实现工程之星的主要功能。所以可以把测图之星当作工程之星来用，只是不能线放样与曲线放样。

- 测图之星与测图精灵有何区别？

测图之星=部分工程之星+部分测图精灵，将RTK测图与成图结合起来了，它增加了适合RTK测量的功能。

- 测图之星的文件格式是怎样的？能直接导入到CASS吗？能直接导入到CAD吗？

在工程之星的基础上增加了图形交换文件，即除了*.rtk,*.dat之外还有一个*.map的文件，这个文件就是图形文件。

可以直接导入到CASS，在手簿中将*.map转换为*.cas(这个是CASS的交换文件)，然后就可以导入到CASS了，目前只支持CASS5.0与CASS6.0。

不能直接导入到CAD，需要通过CASS转一下，即在CASS中打开后，保存为*.dwg或*.dxf，这样CAD才能打开。不过，这时，很多属性就在CAD中丢失了，比如本来是一条坎（有坎毛），在CAD中打开时就只是一条复合线了。这是因为CAD不支持图例符号造成的。

- 任何手簿都可以装上测图之星吗？

暂时只支持PSION机，以后在JETT上也可以安装。

- 二．快速入门

- 新建工程。

如果不主动建数据文件（即保存坐标的文件，*.dat）的话,会自动生成一个与工程名一样数据文件，这个与工程之星一样，同时会生成一个与工程同名的图形文件（即保存图形的，*.map）。所以一般建一个工程就可以了，就让数据文件与图形文件与工程同名吧。

上图是工程之星的主界面，工作的时候四个工具栏与下方的状态栏都可以藏起来的。上左图是两幅1：500的地形图。

从左到右依次为：放大、缩小、平移、开窗、全屏、测点居中、坐标查询、距离查询、后退、撤消。这个工具栏用的比较频繁。

从左到右依次为：画点、折线、拟合线、圆、弧、不规则多边形、拟合不规则多边形、正（长）方形、文字注记、刷新。这个使用不太多，测量时可以隐藏起来，以增大屏幕。

从左到右依次为：删除（这个比较有用）、平移、复制、偏移挎贝、旋转、打断、节点移动、增加点、删除点、属性复制，这个工具栏多数时候也可以藏起来。

，这个是工程之星的工具栏

从左到右依次为：新建工程、打开工程、校正、控制点坐标库、信息游览、存储、存储设置、参数游览、坐标成果输出，这个多数时候也可以藏起来。

值得一提的是，我们经常要用到放大，缩小，平移，全屏这几个工具，有时候用快捷键盘比较快：F7（缩小），F8(全屏)，F9(放大)。平移：用键盘区的四维导航键可以方便的实现平移。

- 求地方坐标的转换参数。

这个是与工程之星完全一样的。

3. 开始测图：

测图可以在两种方法下进行。

第一种方法：主要适用于简单地物测量，在主界面下进行，如下图：

例如，准备画一条折线：点击，再按A键，就可以存储当前点，这个点就被画到屏幕上去了，移动移动站，继续按A键，就画了第二个点，第三个点……且这些点自动在屏幕上连成折线（注意完成后，应再次点击，目的是使其浮起来，即取消画拆线的状态）。

如果这条折线是一条陡坎，就需要将这条线的属性修改成陡坎就行了，方法是：

先点击（这个是属性按钮），再选中这条折线，就可以改变成想要的属性了，如下图，选择好图层与类型就可以了。

这种方法用的比较少（因为不能同时测多个地物），适用于地物单一，要求效率不高的情况，比较适合入门学习。

第二种方法：多测尺测量，如下图：

什么是多测尺测量呢？

举个例子来说，准备测一片区域，这个区域范围内有小路，电杆，房子，这样我们就设三把尺子，如1号尺子为电杆，2号尺子为房子，3号尺子为小路。我们用1号尺（电杆），这时测出点的都是点电杆，会在图上画出，走近房子时，换为2号尺（房子），这时测出来的点自动在屏幕是连成房子，房子才测了两个角（另外两个角暂时不方便测），旁边是一条小路，这时再换为3号尺（小路），再存储的点就会连成一条小路，最后沿着小路绕到房子的后面去了，再换为2号尺（房子），再存储的两个点就会自动与先前的两个点连在一起，形成房子。再回到小路上时，再换回3号尺就行了，又可以接上刚才的小路了继续测了。

多测尺同时测量，大大加快了测量的效率，有一句话可以概括它的优点，即“避免了走冤枉路”。

设尺的方法也很简单，比如想设4号尺为地类界，可以先点一下，然后在最上方选择好图层与属性就可以了。这样，以后用4号尺测的时候，存储的点都会自动连成地类界。

第一个下拉框为图层，第二个为属性，即具体的地物，第三个框内显示的是对应地物的简码，：点这个相当于按“A”键存储。

微导：微导的意思是，测出了点1与点2，准备测点3，3处测不到，但是知道点3垂直于12这条线，且在左边5米，这时就可以通过微导计算出点3的位置，且在屏幕上画出。微导多用于测房角或仪器无法到达的第三点。

闭合：比如测了房子的三个角，点闭合，就连成三角形；点隔合，就连成四边形；点隔点，再测一个点，就是在第三个点与第四个点之间连成直角。

换向：比如说测了5个点（1，2，3，4，5）顺次连成一条路，这时点换向，再继续测点，第6个点就与第1个连接，第7个点与第6个连接，这样反向顺次连接，但还是在同一条折线上。

测新线：表示新建一条线，准备测任何一种线状地物之前，都必须点一下“测新线”，要不然测的这些点就会连到上一条线上去。

单点：表示开始点状地物的测量。

的作用是使测点居中。

：换向。

：改变线型，即由直线变为曲线。

重要提示1：

在工程之星里，常常遇到这样的情况，屏幕上测了很多点，想局部放大某一处查看细节，刚放大屏幕就缩回去了，这是因为默认打开了跟踪显示，这个在测图之星里，取消跟踪显示就可以自由的移动与缩放屏幕了。

方法是：“测图”→“参数设置”→“参数设置” →“取消跟踪显示”。

重要提示2：

有时在屏幕中想用光笔选中某一地物，却总是不能精确选中，这是因为捕捉没有打开。

方法是：“测图”→“参数设置”→“参数设置” →“图形参数设置” ，在这里选择捕捉方式为“最近点”，捕捉范围选择“4像素”。

重要提示3：

为了显示当前位置有没有超过当图幅（比如1：500），可以在“测图”→“参数设置”→“参数设置” →“分幅”中设好测图比例。

在下一步计划中，准备增加类似水上导航软件中的区域布线的功能，以便在一个任何形状的区域内有效均匀的采点。

重要提示4：

有时操作不作，程序死机了，软复位是：同时按住：蓝色键（fn）+红色键（Enter），硬复位是：同时按住：左上方的黄色键+蓝色键（fn）+红色键（Enter），注意，硬复位以后，内存中的应用程序会消失，需要从Flash Disk中重装测图之星，成果数据不会丢失。

重要提示5：

经常遇到这样的情况，需要在一个地方测好几天，第一天测完后，回到办公室内业处理完当天的数据，如果第二天新建一个新的工程，开始测量，但这样一来，屏幕中没有昨天的底图，有时无法对测区有一个大方位把握，还可能造成重复工作，如果不新建，打开前一天的工程继续测，这样回到内业的时候，第一天的内业已经处理过的又会重画一遍，需要把这些重画的删除，这就太麻烦了。最好的方法是，把前一天的图形作为背景插进来，这样就有了前景，而且导出的数据就只有第二天的，不包括第一天的。

主要介绍一下“测图”菜单：

地物测量：这个就是多测尺测量。

目标点测量：点击存储当前坐标

进入自动记录，点击停止，则停止自动记录。

展GPS测量点：将*.dat中的点展到屏幕上（这个一般没什么用）。

输入坐标：

点击坐标输入，出现一个子菜单，手工输入、自动录入。点击手工输入，出现如图所示的界面，可以在上面输入点的类别，点的X、Y坐标，以及高程。点击OK后，成功录入坐标，点号自动累加；点击自动录入，选择坐标数据文件（*.dat），点击OK即可。

自然斜坡：

包括：自然斜坡、加固自然斜坡、自然陡崖、不规则楼梯。

点号显示：

可选择不展点、展点位、展点号、展高程。参数设置

参数设置：

测图参数：决定放大和缩小效果的缩放比例、决定实体选择范围的捕捉范围，设置自动存盘的时间以及比例尺。分幅中可以选择图幅比例尺及图幅大小。捕捉方式有端点捕捉、最近点捕捉、线垂足和线中点捕捉四种捕捉方式。四点地物用来设置四点地物的定位方式。如选择三点定位，则在测完三点后，软件自动将另一条边绘为和第一条平行的线。如选择四点定位，则必须测量该地物的四个定位点后才可以绘出该地物。

图层设置

共有12层图层，分别控制各个图层的显示，如果开关关闭，相应得图层不再显示，并且不能加入相应图层的新实体，如绘制相应图层实体，会弹出如图所示的“图层错误信息”的对话框。点击OK，则打开相应图层才能添加新实体。

符号设置

用户可以根据实际需要选择常用的符号，并把和图不匹配的符号删去。如选择“居民地层”的“铁丝网”，再点击<即可，那么在测量过程中该层就不会出现铁丝网的符号了。

图形信息

图形信息包括图形对应的图形文件名，成果路径，角点坐标和原始数据以及各种地物实体的数量。

清除图层：删除全部图形（谨慎，删除全部图形后，就只剩下数据文件了，测图之星此时就变成工程之星了。

- 成果输出。

首先是输出数据文件（*.dat），以导入到CASS.

然后输出图形交换文件，方法是：“工程”→“图形文件”→“导出交换文件”，这个导出的文件为*.cas，可以直接调入到CASS。

- 快捷键

D: GPS信息栏（即坐标高程，PDOP值等）

E: 多测尺测量

F: 角点坐标

G: 导航模式（即放样模式）

M: 测点居中

X: 退出测图之星

7：缩小

8：全屏

9：放大

1：图形操作，如放大，缩小，全屏等工具栏

2：图形绘制，如画点，线，拟合线，弧等工具栏

3：图形编辑，如移动，复制，偏移等工具栏

0：GPS工具栏（与工程之星中的一样）