EQ一卡通（显示屏）操作步骤

EQ一卡通操作步骤分四步：

第一步：

- 打开桌面“EQ一卡通”（如图显示：），

- 设置→设置屏参→密码：168（如图显示：3.  控制器型号：EQ2010-1/2/64;

4.  串口号：com..（如果你是用台式电脑，则串口号是COM01，如果你用笔记本电脑则会用USB转接，那么串口号则在“我的电脑”里面找《步骤：右击“我的电脑” →管理→设备管理器→端口→上面会有USB…….(COM..)》）。

5.  横向点数和纵向点数每家使用都不一样。

6.  点击“加载设置”（在加载设置的左边有一段小蓝字：加载1号显示屏成功）说明电脑和显示屏已连接成功。

第二步：

- 设置→室外扫描配置→密码：888（如图显示：2. 扫描方式：1/4扫描；

3 扫描输出：16行；

4. 打折点：8点；

5. 行顺序：反相；

6. 列顺序：正常。

7. 最后按“开始”（在状态栏中显示：检索完毕.  如图显示8. 然后关闭窗口。

第三步：

- 节目管理：→新建节目页（如图显示：）→新建节目窗（如图显示：→选择“文本”

- 点击这个图标：在：（）在黑色框里输入文字如图显示：文字输好以后框选文字（快捷键：ctrl+A）;字体：红色→宋体或者黑体→大小根据显示屏“纵向点数”来定，切忌要比纵向点数小。→勾选“上下居中”和“处理为单行（连续左移）如图显示：最后关闭窗口。

- 文件会生成一个“文本1”如图显示：

- 单击“文本1”如图显示：        特技：左移  ；速度：40或50或60； 清场方式：不清楚；  停留：0；  清场速度：0.

- “宽度”和“高度”是根据你显示屏的横向点数和纵向点数来定。如图显示：输入好宽度和高度

第四步：

点击“发送”如图显示，此图标为发送图标。

备注：

如果显示屏上面没有显示字，那么就打开“设置→设置屏参”→窗口下方有个“数据：改为反相”点击加载设置→设置成功等1秒钟再把它改回来，改成“正常”如图显示：……..不需要发送，只需要关闭窗口就行了