工程监理专业顶岗实习周记

| 实习时间 | 2012 年 11月 26日 至 12月 2 日 第 1 周 |
| --- | --- |
| 实习岗位 | 监理员 |
| 实习内容 | 钢筋的连接方式有几种：绑扎连接、焊接连接、机械连接。绑扎连接是目前仍为钢筋连接的主要手段之一。采用绑扎连接时其位置和搭接长度必须满足《混凝土结构设计规范》（GB50204-2002）中的规定，拉及小 偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎接头。钢筋的绑扎接头是采用20～22号火丝或镀锌丝，按规范的最小搭接钢筋长度，绑扎在一起而成的钢筋接头。本工程在板钢筋的连接上通常采用绑扎。混凝土设计规范规定，钢筋的接头宜优先采用焊接接头。焊接接头的焊接质量与钢筋的焊接性、焊接工艺有关。焊接又分闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊。其中闪光对焊及电渣压力焊在工程上使用较为频繁。本工程因为三级钢筋，所以梁、柱必须采用机械连接。机械连接质量上优于焊接，但在造价上处于劣势，成本较高。 |
| 实习体会 | 这一周进行了许多的上岗前的培训。一起进公司的还有3个人，我们将在一起进行统一培训。一周的培训无非就是讲一讲公司的历史，成就，了解一下公司的流程，公司的实际情况，最重要的是对我进行了保密培训，因为这是只属于部队的单位，对保密工作特别重。 |
| 备 注 |  |

工程监理专业顶岗实习周记

| 实习时间 | 2012 年 12月 3 日 至 12月 9 日 第 2 周 |
| --- | --- |
| 实习岗位 | 监理员 |
| 实习内容 | 参与监理例会，主要内容是工地的所有情况，从进度到技术，从质量到安全说一圈。施工方要逐个答复监理提出的问题和建议意见。该谁职责范围内谁就回答。项目经理汇报工地工期进度以及下一步工作安排，总工汇报质量技术问题以及解决方案和预防措施，质检员汇报具体操作中分项工程存在的质量问题以及解决方案和预防措施，安全员汇报安全工作包括存在的安全问题和解决方案。各专业负责人也要发言，主要内容是质量和进度。 学习写监理日志对旁站部位写出旁站记录。对施工现场进行巡视对施工现场不安全、不文明事项及时提出警告。对以完成工程进行检验与验收对不合格的部位告知其现场负责人要求其整改到位，否则不允许进行下道工序。 |
| 实习体会 | 两周的实习我明白了监理员在现场的重要性，也明白了监理员的职责的重要性 |
| 备 注 |  |

工程监理专业顶岗实习周记

| 实习时间 | 2012 年 12月 10 日 至 12月 16 日 第 3 周 |
| --- | --- |
| 实习岗位 | 监理员 |
| 实习内容 | 大体积混凝土的浇筑应符合下列规定： - 在大体积混凝土浇筑过程中，应采取防止受力钢筋、定位筋、预埋件等移位和变形的措施，并应及时清除混凝土表面的泌水。 - 大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹压处理。 混凝土的养护： - 大体积混凝土应进行保温保湿养护，在每次混凝土浇筑完毕后，除应按普通混凝土进行常规养护外，尚应及时按温控技术措施的要求进行保温养护，并应符合下列规定： a :应专人负责保温养护工作，并应按本规范的有关规定操作，同时应做好测试记录。 b：保湿养护的持续时间不得少于14d，并应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。 C：保温覆盖层的拆除应分层逐步进行，当混凝土的表面温度与环境最大温差小于20℃时，可全部拆除。 |
| 实习体会 | 跟着项目部负责人收钢筋工作明白了钢筋验收过程也明白了怎样进行对钢筋进场的验收等。 现场的学习让我深刻体会到读书固然是增长知识开阔眼界的途径但是多一些实践，在实事当中，给自己定个位，也是一种绝好的提高自身综合素质的选择。 参与进场原材料的见证取样，钢筋进场时检查产品合格证、出厂检验报告，钢筋的品种、规格、型号、化学成分、力学性能，其外观应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状的老绣。 |
| 备 注 |  |

工程监理专业顶岗实习周记

| 实习时间 | 2012 年 12月 17 日 至 12月 23 日 第 4 周 |
| --- | --- |
| 实习岗位 | 监理员 |
| 实习内容 | 宿舍外脚手架采用双排扣件式钢管落地式脚手架，主要用于结构和装修阶 段的 安全防护和提供操作平台。 搭设的顺序为：做好搭设的准备工作→地基处理→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆（立杆下设支撑横木），随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆，并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第三步小横杆→加设临时抛撑（上端与第二步大横杆扣牢，在装设两道联墙杆后方可拆除）→第三、四步大横杆和小横杆→设置联墙杆→接立杆→加设剪刀撑铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→立挂安全网 拆除顺序为：安全网→护身栏杆→挡脚板→脚手板→小横杆→大横杆→立杆 联墙杆→纵向支撑 |
| 实习体会 | “安全第一、预防为主”是我国安全生产的方针，安全管理是企业管理中的一项重要内容，它包含施工现场的全过程、全方位和全体人员。因此，作为我们所有的安全生产管理人员，要从讲政治、保稳定的高度，以对国家和人民高度负责的态度，狠抓安全生产管理工作，安全生产监督管理工作中的重点内容，进入施工现场，首先要核查该项目的软件保证资料是否齐全，各项安全台帐记录是否及时，是否有完备的手续，是否建立健全了各项安全生产责任保障制度和现场安全生产管理网络，安全生产岗位责任制等安全施工，任何时候，安全都是工作中的重中之重，必须坚持贯彻执行好“安全第一，预防为主”的方针。在施工、效益、进度与安全发生冲突时，必须坚持“安全第一”的原则。 |
| 备 注 |  |

工程监理专业顶岗实习周记

| 实习时间 | 2012 年 12月 24 日 至 12月 30 日 第 5 周 |
| --- | --- |
| 实习岗位 | 监理员 |
| 实习内容 | 今天主要是整理建筑工程安全和功能检验资料，这份资料也可分为 ①建筑与结构 ②给排水和采暖 ③建筑电气 ④智能建筑 ⑤通风与空调 ⑥电梯六个部分。 今天主要是整理建筑与结构部分的资料，这份资料都是一些试验记录，测量记录等。如： ①屋面淋雨（蓄水）试验记录 ②地下水防水效果检查记录 ③有防水要求的地面蓄水试验记录 ④建筑物垂直度，标高，全高测量记录 ⑤烟道，抽气风道检查记录 ⑥幕墙和外窗的物理性能检测报告 ⑦建筑物沉降观测测量记录 ⑧节能保温测量记录⑨室内环境检测报告。 |
| 实习体会 | 在平时的日常工作中，按照自己的岗位职责认认真真做事，老老实实做人，少出纰漏，把事情做好，按照监理规范，注重动机和效果的统一尽量有效地工作，并经常与监理部同事研究监理工作的关键环节和关键部位。 |
| 备 注 |  |

工程监理专业顶岗实习周记

| 实习时间 | 2012 年 12月 31 日 至 2013 年 1月 6 日 第 6 周 |
| --- | --- |
| 实习岗位 | 监理员 |
| 实习内容 | 今天跟施工员到该施工单位的另一个工地，这个工地已经基本竣工，这次去是完成一些验收材料，这些材料是施工过程中完成的各种材料。我们要把这些材料编册归档。一般工程的内业材料都要一式三份，一份给建筑单位，一份给监理单位，一份留在施工单位存档。由于文件数量很多，整理起来相当麻烦，所以施工员说在今后的几天都可能要做这方面的事。今天主要学习了一些工程中的术语，如：建设工程指土木工程，建筑工程，线路管道和设备安装工程及装修工程。建筑工程指新建，改建，扩建房屋建筑物及附属构筑物所进行的规划，勘查设计和施工，竣工等各项技术工作和完成的工程实体。单位工程指具备独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。子单位工程指建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分列为一个子单位工程。 |
| 实习体会 | 实习，就是把我们在学校所学的理论知识，运用到客观实际中去，使自己所学的理论知识运用到客观实际中去，使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实践，那么所学的就等于零。理论应该与实践相接合。另一方面，实践可以为以后打基础，通过这段时间的学习，学到些在学校里学不到的东西。因为环境不同，接触的人与事不同，从中所学的东西自然就不一样了。要学会从实践中学习，从学习中实践，短短2个月的工作过程使我受益匪浅。不仅让我开阔了眼界，最主要的是懂得了如何更好的为人处事。当今社会直处在加速发展变化中，所以对人才的要求也越来越高 ，我们要用发展的眼光看问题，就要不断提高思想认识，完善自我。 |
| 备 注 |  |