# 易海土方软件要点提示

- 软件安装：软件安装：双击安装即可；安装后，图标右键属性，查找目标，双击狗头安装驱动；安装目录内有导入文件：地面线，竖曲线，超高，加宽等excell例子文件

- 路基标准断面：多层放坡；多个结构层、有内坡和外坡，有内侧偏移（见路面结构设计图）

2、地面线数据：桩号、（平距、高程）、（平距、高程）多列excel逗号csv格式导入

| K31+200 | -20 | 10.179 | 0 | 10.212 | 20 | 10.269 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K31+220 | -20 | 10.136 | 0 | 10.137 | 20 | 10.199 |

3、纵坡竖曲线表 ：计算设计高程 ；验证：任意桩号内插点设计高程；三列excell逗号csv格式导入

| 桩号 | 变坡点高程 | 半径 注意：计算区间前后的变坡点都要输入，否则竖曲线不完整；竖曲线半径为0则设计高程自动内插 |
| --- | --- | --- |
| k21+50 | 66.692 | 17000 |
| k21+800 | 51.692 | 9550.292 |
| k22+315.98 | 66.655 | 12000.736 |

4、超高方式图     计算路面超高坡度   验证：横断面图任意内插桩号路肩边缘点坐标或横坡

| 桩号 | 超高方向 | 超高坡度 - 表示标准断面，双面坡-2% 3, 超高最大起点，单面坡3% 3，超高最大起点，单面坡3% 0，表示标准断面，双面坡-2% |
| --- | --- | --- |
| k21+822.974 | 左 | 0 |
| k22+22.975 | 左 | 3 |
| k22+673.517 | 左 | 3 |
| k22+673.518 | 左 | 0 |

5、加宽方式图          计算任意桩号中隔带、左右路面宽度    验证任意内插桩号

| 桩号 | 中隔带宽 | 左路面宽 | 右路面宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| k21+100 | 2 | 15.5 | 15.5 |
| k21+200 | 3 | 16.5 | 15.5 |

桩号之间的宽度，软件自动内插。四列excel逗号csv格式导入

6、边沟设计表      自动计算水沟沟底高程      验证：水沟段内任意桩号水沟高程，

输入或导入水沟起止点高程，桩间自动内插。无水沟则输入wu或 无

| 起始桩号 | 沟底高程 | 终止桩号 | 沟底高程 |
| --- | --- | --- | --- |
| k21+900 | 48.1 | k21+985 | 48.31 |
| k22+530 | 50 | k22+720 | 50.42 |

1路基横断面图（带坐标）2土方计算表、3土方计量表

4清表数量表：每个断面分填方清表和挖方清表。填方清表考虑土方回填。挖方清表考虑弃方

5护坡面积表：每个断面左右坡长，和每桩距护坡面积

联系易海：

网站：www.ehere.com.cn    软件试用密码ehere

电话：13401188515、010-68174488、QQ:42094832可远程演示

问题解答：

- 当地面线两个点相同平距时，设计线出现异常，可以把后点B平距+1mm

设计线            B点

地面线

A点

- 如何处理两条线路交接？

答：把分离式线路作两条独立线路处理，交接处的垂线做为地面线。相同平距的2点，后点平距+1mm

地面线            设计线

地面线

3、蝶形水沟模板如何表达？

答：蝶形水沟：首先要确定水沟尺寸形式，用描点方式（坡度、高度）来表达，落碎台可做为一部分

水沟落碎台，在挖方边坡。。。处，用高度0.06，坡度0.03表达

0.16   +           0.59  =0.75

- 75

0.28

0.128

0.28  0.28：.16=－1.75     0.12    0.12：.59=－0.203

１、０.28　　－1.75

２、０.12　　－0.203

3、０.12　　   0.203

4、０.28　　   1.75

5、0.06       0.03     落碎台

4、服务区加宽：可单独另作模板

5、如何确定路拱宽度，详见快速应用指南常见问题

可以把路拱作为地面线录入，选择模版，设计高程录入路面高度，选择设计线，即可查看路拱外边缘点的坐标。X值即为宽度。