2013年注册测绘师资格考试

综合能力真题

一、单项选择题（共80题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.一等重力点联测路线的测段数最多不应超过（   ）个。

A、4                                  B、5

C、6                                  D、7

2.布测C、D、E级GPS网时，可视测区范围的大小实行分区观测，分区观测时，相邻分区的公共点至少应有（    ）个。

A、2                                  B、3

C、4                                  D、5

3.高斯投影耳朵投影方式是（    ）。

A、等角横切圆锥投影                   B、等角竖切圆锥投影

C、等角横切椭圆柱投影                 D、等角竖切椭圆柱投影

4.省级似大地水准面精化中。所利用的数字高程模型的分辨率不应低于（    ）。

A、3″ X 3″                             B、4″ X 4″

C、5″ X 5″                             D、6″ X 6″

5.使用DJ1型经纬仪采用方向法观测进行三等三角观测，应测（    ）个测回。

A、6                                  B、9

C、12                                 D、15

6.C级GPS网最简异步观测环的边数最多不应超过（    ）条。

A、4                                  B、5

C、6                                  D、7

7.一、二等导线测量中，同时间段经气象改正后的距离值测回互差为（   ）mm。

A、±5                                B、±10

C、±15                               D、±20

8.GPS测定某点的大地高中误差为±6mm，水准测定该点的高程误差为±8mm，则利用GPS水准计算该点的高程异常中误差为（   ）mm。

A、±6                                B、±8

C、±10                               D、±14

9.B级GPS控制点观测的采样间隔是（   ）秒。

A、20                                 B、30

C、40                                 D、50

10.1985国家高程基准水准烟店的起算高程为（   ）m。

A、72.289                              B、72.260

C、71.289                              D、71.260

11.我国海洋测绘深度基准采用的是（   ）。

A、平均海水面                          B、大地水准面

C、似大地水准面                        D、理论最低潮面

12.海洋测量中，采用GPS进行控制测量时，海控一级点定位误差不超过（   ）cm。

A、±10                                B、±15

C、±20                                D、±25

13.海洋潮汐观测中，岸边水位站水位观测允许偏差为（   ）cm。

A、±1                                 B、±2

C、±3                                 D、±4

14.下列要素中，不属于海洋水文要素的是（   ）。

A、温度                                B、潮流

C、深度                                D、声速

15.海洋测量定位中，双曲线法属于（   ）定位方法。

A、光学                                B、无线电

C、卫星                                D、水声

16.通过图上交会或解析计算的方法进行海洋定位时，应至少利用（   ）条位置线。

A、2                                   B、3

C、4                                   D、5

17.规范要求，用方向法进行水平角观测时，方向数超过3个应归零。“归零”是指（   ）。

A、半测回结束前再观测一次起始方向

B、半测回结束后将度盘位置调到0°00′00″

C、一测回结束后将度盘位置调到0°00′00″

D、一测站结束前再观测一次起始方向

18.某工程施工误差额限差为±20mm，则该工程放样中误差为（   ）mm。

A、±5                                 B、±10

C、±15                                D、±20

19.下列测量方法中，最适合测绘建筑物立面图的是（    ）。

A、三角高程测量                        B、地面激光扫描

C、精密水准测量                        D、GPS—RTK测量

20.某四等附和导线，全长8.1km，经测量计算，其方位角闭合差为15″，纵向误差和横向误差分别为16cm和12cm，则该导线的全长闭合差为（    ）。

A、1/54000                              B、1/50625

C、1/40500                              D、1/28928

21.利用水准仪“倒尺法″放样隧道洞顶标高时，地面已知点高程为35.00m，待定点高程为38.00m。若已知点上水准尺读数为1.50m，待定点上水准尺的读数为（    ）m。

A、1.50                                  B、2.00

C、2.50                                  D、3.00

22.地下铁道工程测量中。为建立统一的地面与地下坐标系统，应采取的测量方法为（    ）。

A、联系测量                             B、贯通测量

C、细部测量                             D、检核测量

23.如右图，a,b,c为一条直线上的三个点，通过测量a,b间的长度Sab和a、c间的长度Sac来获得b、c间的长度Sbc。已知Sab、Sac的测量中误差分别为±3.0mm、±4.0mm，则Sbc的中误差为（    ）mm。

A、±1.0                                B、±2.6

C、±5.0                                D、±7.0

24.规范规定，对隐蔽管线点平面位置和埋深探查结果进行质量检验时，应抽取不应少于隐蔽管线点总数的1%的点进行（    ）。

A、野外巡查                             B、交叉测量

C、资料对比                             D、开挖验证

25.变形监测中，布设于待测目标体上并能反映变形特征的点为（    ）。

A、基准点                               B、工作基点

C、变形点                               D、连接点

26.建筑物变形检测中，与全站仪测量方法相比，近景摄影测量方法的突出特点是（    ）。

A、可同时获得大量变形点信息             B、可获得不同周期的变形量

C、可测定水平和垂直方向的变形           D、不需要设置基准点和工作基点

27.某市下辖甲、乙、丙、丁四个区的行政代码分别为03、04、05、06，该市某宗房产用地的丘号为030604050304，则该房产位于（    ）区。

A、甲                                   B、乙

C、丙                                   D、丁

28.房产分丘图绘制中，房屋权界线与丘界线重合的处理方式为（    ）。

A、错开表示                             B、交替表示

C、用丘界线表示                         D、用房屋权界线表示

29.房产分幅平面图上某房屋轮廓线中央注记为“1234″，则该房屋的层数为（    ）。

A、4                                    B、12

C、23                                   D、34

30.下列建筑结构中，房屋建筑面积测算时，应按其水平投影面积的一半计算的是（    ）。

A、房屋间无上盖架空通廊                 B、无顶盖室外楼梯

C、利用高架路为顶盖建造的房屋           D、房屋天面上的露天泳池

31.下列房屋或其用地状况发生变化情形中，应进行房屋权属变更测量的为（   ）。

A、房屋扩建，层数发生变化               B、房屋附属门廊拆除量

C、房屋门牌号码变化                     D、房屋用地权界截弯取直

32.按现行房产测量规范三级房产面积精度要求，面积为100㎡的房产面积限差为（    ）㎡。

A、±1.2                                B、±1.4

C、±1.6                                D、±1.8

33.地籍测绘过程中，可用图解法计算土地面积的地块，其图上最小面积不应小于（   ）cm²。

A、4                                   B、5

C、6                                   D、7

34.地籍测量中，利用图根级导线布设同级附和导线时，所利用的图根级导线最短边长不应短于（   ）m。

A、20                                  B、15

C、10                                  D、5

35.地籍调查过程中，按我国现行退利用现状分类，编码071代表的是（   ）。

A、住宅餐饮用地                        B、商务金融用地

C、农村宅基地                          D、城镇住宅用地

36.地籍测绘成果中，某界址点相对于临近图根控制点的点位中误差为±50mm，则该界址点为（   ）类界址点。

A、一                                  B、二

C、三                                  D、四

37.按现行地籍测绘规范，地籍图上界址点与邻近地物点关系距离的中误差不应大于图上（）mm.

A、±0.2                                  B、±0.3

C、±0.4                                  D、±0.5

38.编号为7、8、9的三块宗地合并后，新宗地号为（    ）。

A、7                                  B、7-1

C、9                                  D、9-1

39.江西省行政划代码为360000，福建省行政区划为350000，则按现行行政区域界线测绘规范，江西、福建二省边界线名称为（   ）。

A、福江线                                  B、江福线

C、闵赣线                                  D、赣闵线

40.现行界线测绘采用平面坐标基准是（  ）。

A、WGS84                            B、任意坐标系

C、地方坐标系                         D、2000国家大地坐标系

41.摄影测量共线方程包括像点坐标、对应的地面点坐标、像片主距、外方位元素共（   ）个参数。

A、8                                B、10

C、12                               D、14

42.下列要求中，符合航空摄影规范关于航摄分区划分原则的是（   ）。

A、分区界线应与图廓线相一致

B、首末航线应在分区边界线上或边界线外

C、摄区内地貌类型应尽量一致

D、应充分考虑航摄飞机飞行的安全距离

43．采用POS辅助航空摄影生产1:2000地形图时，摄区内任意位置与最近基站间的最远距离不应大于（   ）km。

A、200                                B、150

C、100                                D、50

44.按航摄仪检定要求，新购或前次检定已超过（  ）年的航摄仪须进行检定。

A、1                               B、2

C、3                               D、4

45.下列参数中，不属于推扫式数字航空摄影成果技术参数的是（   ）。

A、航摄仪主距                             B、摄区代号

C、地面分辨率                             D、航摄时间

46.同一条航线相邻像片之间的重叠称为（   ）重叠。

A、航向                               B、旁向

C、基线                               D、相邻

47.在数字城市地理空间框架数据建设中，遥感技术主要用于（  ）。

A、数据处理                               B、数据获取

C、数据建库                               D、数据分析

48.单张像片后方交会中，需已知地面点坐标的点数至少为（   ）个。

A、1                                     B、2

C、3                                     D、4

49.在遥感领域，RAS指的是（   ）。

A、激光测地雷达                          B、卫星测高雷达

C、合成孔径雷达                          D、地下管线探测雷达

50.摄影测量中，像片上地物投影差改正的计算公式为。当进行高层房屋的投影差改正时，指的是（   ）。

A、屋顶到平均海水面的高度          B、屋顶到城市平均高程面的高度

C、屋顶到地面的高度                D、屋顶到纠正起始面的高度

51.HIS是一种图像处理的彩色空间模型，其中H代表（    ）。

A、亮度                                    B、饱和度

C、色调                                    D、色温

52.对landsat TM影像的近红外、红、绿三个波段分别赋予红色、绿色、蓝色合成假彩色后，植被在改假彩色图像上的颜色为（     ）。

A、红色                                     B、绿色

C、蓝色                                     D、黄色

53.空中三角测量有不同的像控点布点方式，右图表示的布点方式为（  ）布点，（黑点为高程控制点，圆圈点为平高控制点）

A、全野外                                 B、单模型

C、区域网                                 D、航线网

54.下列地形地物要素中，可作为中小比例尺航测外业高程控制点的是（    ）。

A、圆山顶                                   B、房屋墙角拐点

C、电杆顶                                   D、尖山头

55.航空摄影的像片倾角是指（   ）偏离铅垂线的夹角。

A、投影基线                                B、核线

C、方位线                                  D、主光轴线

56.机载侧视雷达方位分辨率的方向与飞行方向的关系为（     ）。

A、垂直于飞行方向                         B、平行于飞行方向

C、成45°夹角                             D、成135°夹角

57.我国南海海域呈南北延伸形状，在设计其地图投影方式时，宜采用（   ）投影。

A、圆柱                                   B、方位

C、圆锥                                   D、球面

58.编制专题地图时，用于表示连续面状分布现象的方法是（     ）。

A、范围法                                    B、点值法

C、质底法                                    D、动线法

59.依据地形图资料和幅面大小设计地形时，所确定的图幅比例尺通常称为（  ）。

A、平均比例尺                                   B、基本比例尺

C、局部比例尺                                   D、主比例尺

60.下列地图特征中，不能作为专题地图设计依据的是（   ）。

A、地图的用途                                    B、地图比例尺

C、制作区域形状                                  D、地图表示方法

61.绘制1:5万地形图水系要素时，当底图上河流宽度大于（  ）mm时，河流应用双线依比例尺表示。

A、0.3                                    B、0.4

C、0.5                                    D、0.6

62.利用1:5万地形图编制普通地图集市、县图时，用于框幅定向的是地形图上（  ）方向。

A、平面坐标x                                   B、平面坐标y

C、磁北                                         D、真北

63.绘制1:2.5万、1:5万	地形图时，针对整齐排列、成行列分布的一片单幢房屋，下列绘制方法中，正确的是（   ）。

A、固定两端位置，中间内插房屋符号，不合并外围街区。

B、固定两端位置，外围选取房屋符号，中间合并为街区。

C、固定两端位置，全部合并为街区。

D、不固定两端位置，按密度选取房屋符号。

64.下列关于等高线绘制质量检验要求的说法中，错误的是（   ）。

A、等高线形状不随细部的删除而改变。 B、同一斜坡上等高线图形应协调一致。

C、等高线应显示地貌基本形状特征。  D、等高线应反映地貌类型方面的特征。

65.下列关于GIS与地图学的说法中，错误的是（     ）。

A、地图学是GIS的基础                    B、地图学强调图形信息传输

C、GIS强调空间数据分析                  D、GIS是地图学研究的前提

66.某地发生重大洪水，政府要对沿江一定区域受灾人口数量进行统计分析。下列GIS空间分析功能中，可以组合利用的是（    ）。

A、叠加分析、缓冲区分析                       B、通视分析、缓冲区分析

C、网络分析、叠加分析                         D、网络分析、缓冲区分析

67.基于E-R图法进行空间数据库概念设计的主要步骤包括：分析地理实体、确定地理实体属性、定义地理实体之间关系、绘制空间E-R图和（     ）。

A、调整优惠空间E-R图                   B、映射空间E-R图到数据表

C、转化空间E-R图到数据模型             D、用空间E-R图展示现实世界

68.确定栅格数据单元属性的方法中常用于分类图斑较小、狭长的地理要素的赋值方法是（    ）。

A、中心归属法                            B、长度占优法

C、面积占优法                            D、重要性法

69.在分析商业中心、港口的辐射范围以及设立商店、学校、医院最佳位置的应用中，常采用的GIS技术是（    ）。

A、最短路径分析技术                      B、缓冲区分析技术

C、空间叠加分析技术                      D、资源定位和配置技术

70．下列关于基础地理信息数据更新的说法中，错误的是（     ）。

A、可以定期进行全面更新，也可以进行动态局部更新

B、可以全要素更新，也可以一种或几种要素更新

C、更新后成果整体精度高于原数据精度

D、可以按图幅进行更新，也可以按区域进行更新

71.下列关于专题地理信息的说法中，错误的是（    ）。

A、是面向用户需求的特定地理信息

B、可分为专题空间数据和专题非空间数据

C、专题空间数据包括点、线、面三种类型

D、只能反映可见的自然、社会、经济现象

72.道路专题数据生产中，除采集空间数据和属性数据外，还应建立相应的元数据。下列数据中属于元数据的是（    ）。

A、道路名称                             B、道路起止点

C、道路日常养护单位                     D、道路数据生产单位

73.GIS软件开发的主要工作基础包括明确GIS项目要求、类型以及（     ）。

A、确定GIS软件系统选型                 B、分析GIS项目风险

C、培训GIS项目用户                     D、明确GIS数据用途

74.下列指标中，不属于GIS软件工程技术评价的是（     ）。

A、系统效率                             B、系统效益

C、可扩展型                             D、可靠性

75.下列关于导航电子地图系统特点的说法中，错误的是（     ）。

A、具有相应交通信息                     B、具有实时导航功能

C、具有地面高程信息                     D、具有兴趣点信息

76.确定产品需求后，导航电子地图产品设计的步骤是（     ）。

A、产品开发任务编制、样品制作、规格设计、产品设计、工具开发

B、产品设计、规格设计、工具开发、样品制作、产品开发任务编制

C、产品开发任务编制、产品设计、规格设计、工具开发、样品制作

D、工具开发、产品设计、规格设计、样品制作、产品开发任务编制

77.下列关于互联网地图服务的说法中，错误的是（      ）。

A、提供地理信息浏览查询               B、一般采用G/S模式

C、一般采用SOA架构                  D、基于开放的标准

78.下列地理信息数据库设计工作中，属于物理设计的是（    ）。

A、数据文件命名规则设计               B、数据分层原则设计

C、数据空间索引设计                   D、数据关联方式设计

79.下列软件中，不属于在线地理信息服务系统软件组成部分的是（    ）。

A、服务发布软件                       B、服务管理软件

C、数据采集软件                       D、数据维护软件

80.下列技术中，不属于网络地图服务常用技术的是（    ）。

A、信息搜索技术                       B、地图瓦片生成技术

C、Ajax/Flash技术                      D、动态地图投影技术

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

81.按现行国家标准《国家大地测量基本技术规定》，下列基准中，其建立于维护属于大地测量任务的是（      ）。

A、大地基准                                B、时间基准

C、高程基准                                D、深度基准

E、重力基准

82.国家等级水准网的布设原则有（      ）。

A、由高级到低级                            B、从整体到局部

C、逐级控制                                 D、保证精度

E、逐级加密

83.全球卫星导航定位持续运行基准站网的组成部分包括（     ）。

A、POS系统                                B、数据中心

C、卫星系统                                D、数据通讯网络

E、基准站

84.下列要素中，属于海图要素的有（       ）。

A、地理要素                                B、地质要素

C、数学基础                                D、水质要素

E、整饰要素

85.下列方法中，可用于高层建筑物铅垂线放样的有（     ）。

A、水准仪法                               B、激光铅垂仪法

C、光学铅垂仪法                           D、全站仪弯管目镜法

E、引张线法

86.平面曲线放样时需先测设曲线的主要点。下列点中，属于圆曲线主要点的有（    ）。

A、直圆点                                 B、圆心点

C、曲中点										 D、圆直点

E、离心点

87.城市排水管道实地调查的内容有（     ）。

A、压力                                  B、管径

C、埋深                                  D、材质

E、流向

88.下列建筑部位中，应计入套内房屋使用面积的有（      ）。

A、套内楼梯                        B、不包括在结构面积内的套内管井

C、套内卧室                        D、套内阳台

E、内墙面装饰厚度

89.下列地籍图要素中，属于地籍要素的有（      ）。

A、行政界线                        B、地籍图分幅编号

C、土地使用者                      D、水系

E、界址点

90.界线测绘时，下列边界走向角度中（以真北方向为基准），属于东南方位的有（           ）。

A、117°                           B、127°

C、137°                           D、147°

E、157°

91.下列遥感卫星中，影像地面分辨率不低于1m的有（      ）。

A、SPOT5                          B、ASTER

C、QuickBird                        D、WorldView-1

E、GeoEye-1

92.摄影测量经历的发展阶段有（    ）。

A、航空摄影测量                    B、模拟摄影测量

C、解析摄影测量                    D、近景摄影测量

E、数字摄影测量

93.利用航空摄影测量方法可为水库设计提供的资料有（     ）。

A、地形图                          B、水文图

C、断面图                          D、数字高程模型

E、地质图

94.航外控制测量方案设计时，应收集的资料包括（     ）。

A、重力资料                        B、地图资料

C、航摄资料                        D、气象资料

E、水准资料

95.绘制1:2.5万、1:5万、1:10万地形图时，下列说法中，符合等高线图形综合技术要求的有（     ）。

A、正确表示山脊、山头、谷地、斜坡以及鞍部的形态特征

B、合理删除次要的负向地貌细部

C、为强调地貌特征，个别等高线局部应适当移位

D、相邻两条等高线间距不应小于0.2mm，不足时可以合并表示

E、等高线遇到双线表示的沟渠、冲沟、陡崖、路堤等符号时，应连续绘出

96.地图要素可分为点、线、面要素。在制图综合过程中，正确处理地图要素争位现象的方法有（      ）。

A、点点冲突时，保持高层次点状要素图形完整，对低层次点状要素移位

B、点线冲突时，保持点状要素图形完整，点状要素压盖线状要素

C、点面冲突时，保持点状要素图形完整，点状要素压盖面状要素

D、线线冲突时，保持线状要素各自完整，互相压盖时不得移位

E、线面冲突时，保持线状要素完整，线状要素压盖面状要素

97.在GIS系统详细设计阶段，需展开的工作有（     ）。

A、确定输入、输出参数                  B、确定系统模型

C、确定用户界面                        D、绘制逻辑流程图

E、编写应用实例

98.GIS软件结构设计的主要依据有（     ）。

A、已有数据库系统软件                  B、用户界面要求

C、已有网络条件                        D、数据资源使用方式

E、数据资源管理方式

99.地理信息系统安全保密可采用的技术包括（      ）。

A、数字水印技术                       B、数据备份与恢复技术

C、数据分块技术                       D、数据质量控制技术

E、用户登录控制技术

100.导航电子地图制作技术设计内容包括（      ）。

A、设计要素可视化符号                B、确定要素在导航中的作用

C、构建要素及其关系的存储结构        D、描述要素的性质

E、规定要素转换方法

注册测绘师2013年《案例分析》真题

第一题（18分）

某测绘单位承建了某城市1:500地形图测绘任务，测区范围为3km×4km，测量控制资料齐全，测图按50cm×50cm分幅。

依据的技术标准有《城市测量规范》（CJJ/T8—2011），《1:500  1:1000  1:2000外业数字测图技术规范》（GB/T14912—2005），《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356—2009）等。

外业测图采用全野外数字测图。其中某条图根导线边长测量时采用单向观测、一次读数。图根导线测量完成后发现边长测量方法不符合规范要求，及时进行了重测。碎部点采集了房屋、道路、河流、桥梁、铁路、树木、池塘、高压线、绿地等要素。经对测量数据进行处理和编辑后成图。

作业中队检查员对成果进行了100%的检查；再送交所在单位质检部门进行检查；然后交甲方委托的省级质检站进行验收，抽样检查了15幅图。

问题：

- 上述图根导线边长测量方法为什么不符合规范要求？

- 按照地形要素分类，说明外业采集的碎部点分别属于哪些大类要素。

- 测量成果检查验收的流程和验收抽样比例是否符合规范要求？说明理由。

第二题（18分）

某测绘单位用航空摄影测量方法生产某测区1:2000数字线划图（DLG）。

测区概况，测区总面积约300km2，为城乡综合地区，测区最低点高程为29m，最高点高程为61m；测区内分布有河流、湖泊、水库、公路、铁路、乡村道路、乡镇及农村居民地、工矿设施、水田、旱地、林地、草地、高压线等要素，南面有一块约2km2的林区。

项目已于6个月钱完成全部测区范围彩色数码航空摄影，航摄影焦距为120mm，摄影比例尺为1:8000，在航空摄影完成后，该测区新开工建设了一条高速公路和一些住宅小区。

已完成测区内像控点布设与测量、解析空中三角测量等工作，成果经检查合格，供DLG生产使用。DLG生产采用“先内后外”的成图方法，高程注记点采用全野外采集，其他要素在全数字摄影测量工作站上进行采集，并进行外业调绘、补测、数据整理和成图等工作。

问题：

- 计算本测区的摄影基准面、相对行高、绝对行高。

- 简述本项目解析空中三角测量加密时在林区的选点要求。

- 列出DLG生产的作业流程。

- 简述本项目外业补测的工作内容。

第三题（18分）

某沿海港口在航道疏浚工程完成之后，委托某测绘单位实施航道水深测量，以检验疏浚是否达到15m的设计水深要求，有关情况如下：

1、测量基准：平面采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准，深度基准面采用当地理论最低低潮面。

2、测区概况：附近有若干三等、四等和等外控制点成果，分布在山丘、码头、建筑物顶部等处，港口建有无线电发射塔、灯塔等设施。

3、定位：采用载波相位实时动态差分GPS定位。选择港口附近条件较好的控制点A作为基准台，测量船作为流动台，基准台通过无线电数据链向流动台发差分信息。

测量开始前手机了A点高程hA和在1980西安坐标系中的平面坐标（xA、yA），以及A点基于1980西安坐标系参考椭球的高程异常值ζA 。另外还收集了4个均匀分布在港口周边地区的高等级控制点，同事具有1980西安坐标系和2000国家大地坐标系的三维大地坐标。通过坐标转换，得到A点2000国家大地坐标系的三维大地坐标

（BA、LA、HA）。

4、验潮：在岸边设立水尺进行验潮，水尺零点在深度基准面下1m处。

5、测深：在测量船上安装单波束测深仪，经测试，测深仪总改正数ΔZ为2m。在航道最浅点B处，测深仪的瞬时读数为16.7m，此时验潮站水尺读数为4.5m。

问题：

- 简述A点作为差分基准台应具备的条件。

- 根据已知点成果资料，本项目最多可以计算得到几个坐标系转换参数？分别是什么参数？

- 简述将A点已知高程hA转换为2000国家大地坐标系大地高HA的主要工作步骤。

- 计算航道最浅点B处的水深值，并判断航道疏浚是否达到设计水深。

第四题（15分）

某市地理信息产业园从2010年1月份开始建设，2013年6月底完成。现委托某测绘单位对工程建设状况进行监测，并同时对该产业园区内1:2000地形图数据（DLG） 进行更新。

产业园位于该市城乡结合部，地势比较平坦，开工前地面上的主要地形地物有湖泊、河渠、道路、房屋建筑、工矿设施、耕地、林地等。在建设过程中，除保留一些大型建筑物、重要工矿设施及主要道路外，对其他建筑物进行拆除，并按规划新建了道路、办公大楼、酒店、文化娱乐设施及公园绿地等。

测绘单位收集到工程区2009年底测绘的全要素1:2000地形图数据（DLG），要素内容主要包括水系、居民地、道路、工矿、管线、境界（含村界）、地名、地貌、土质植被等；并与2013年2月对工程区实施了高分辨率航摄，生产制作了0.2米分辨率彩色正射影像数据（DOM），它与1:2000DLG数据的坐标系统一致。

任务要求：首先采用内外业综合判调方法，利用已有0.2米分辨率DOM数据，配合适量的外业调绘和补测，对1:2000DLG数据更新，使其现势性达到2013年6月底；其次，从更新前后的1:2000DLG数据中，分别提取相关的地理信息要素，应用空间分析与统计方法，监测分析出工程建设所拆除和保留的原有建筑物范围及面积、新建的房屋建筑物范围及面积，以及所占用耕地的范围及面积等，为工程管理提供依据。

问题：

- 简述本项目1:2000DLG数据更新的步骤。

- 列出本项目在更新1:2000DLG数据时外业调绘和补测的主要工作及内容。

3、简述空间分析统计获得每个村因建设所占用耕地范围和面积的方法和过程。

第五题（18分）

某城市建设一座50层的综合大楼，距离Ⅰ号运营地铁线的最近水平距离为40m，面对开挖基坑，综合大楼及相邻的地铁隧道进行变形监测，变形监测按照《工程测量规范》（GB 50026—2007）和《城市轨道交通工程测量规范》（GB 50308—2008）中变形监测Ⅱ等精度要求实施。

开挖基坑监测：基坑上边缘尺寸为100m×80m，开挖深度为25m，在基坑周边布设了四个工作基点A、B、C、D；变形监测点布设在基坑壁的顶部、中部和底部；监测内容包括水平位移、垂直位移和基坑回弹等；基坑开挖初期监测频率为1次/周，随着基坑开挖深度的增加，相应增加监测频率；监测从基坑开挖开始至基坑回填结束。监测到第12期时，发现由工作基点A测量的所有监测点整体向上位移，而由工作基点B、C、D测量的监测点整体下沉或不变。

综合大楼监测：大楼的监测点布设在顶部、中部、和基础上，沿主墙角和立柱布设；监测内容包括基础沉降、基础倾斜、和大楼倾斜等；监测频率为1次/周；监测从基础施工开始至大楼竣工后1年。

地铁隧道监测：监测范围为与综合大楼相邻的200m区段；监测内容包括隧道拱顶下沉、衬砌结构收敛变形及侧墙位移等；变形监测点按断面布设，断面间距为5m，每个断面上布设5个监测点，每个点上安装圆棱镜，采用2台高精度自动全站仪自动测量；监测频率为2次/天；隧道监测从基坑开挖前一个月至大楼竣工后1年。

监测数据采用SQL数据库进行管理，数据库表单包括周期表单、工程表单、原始数据表单、测量仪器表单、坐标与高程表单等。监测成果包括监测点坐标数据、变形过程线及成果分析等。

问题：

1、该段地铁隧道变形监测中，总共需布设多少个断面和监测点？对两台高精度自动全站仪的安置位置有什么要求？

2、利用数据库生成监测点的变形工程线时，需要调用到哪些表单？并说明理由。

3、从测量角度判断由工作基点A测量的基坑监测点向上位移的原因，并提出验证方法。

第六题（18分）

某省会城市为了提升测绘地理信息服务保障水平，委托某测绘单位编制一幅全市影像挂图，以最新的表现形式、形象直观的地图语言反应该市的基础地理信息现状。该市南北长约17km，东西宽约30km。

1、为编制影像挂图收集资料如下：

（1）2012年全市正射卫星影像数据，分辨率为1m。影像由于获取时间不一致，有色差，河流等水域颜色普遍比较灰暗；

（2）2010年更新的1:10000地形图数据（DLG）；

（3）2012年出版的1:35000市交通旅游地图。

2、影像挂图编制要求：

（1）本着“突出影像，辅以矢量数据”的指导思想设计编制影像挂图；

（2）影像挂图幅面为标准全开，内图廓尺寸707mm×1012mm，地图投影采用等角圆锥投影；

（3）影像挂图采用数字地图制图技术方法制作。利用图像处理软件加工处理影像数据；在数字地图制图软件中处理地图矢量要素，并对矢量数据和影像数据进行融合得到影像地图数据，四色印刷成图。

问题：

1、影像挂图的比例尺宜是多少？挂图版式宜横式还是竖式？简述理由。

2、简述收集的各种资料在编制影像挂图中用途。

3、简述影像数据处理的主要内容和方法。

4、简述矢量数据编图处理的主要内容。

第七题（15分）

某测绘地理信息单位承接了某省级地理信息公共服务平台（天地图）建设项目，任务是生产在线地理信息数据，开发门户网站。

- 现有数据源情况：

（1）覆盖全省城的数据：①2010年1:1万全要素地形图数据，1980西安坐标系；②2012年导航电子地图道路网数据，WGS-84坐标系。

（2）覆盖省会城市的数据：①2010年1:5000全要素地形图数据，2000年国家大地坐标系；②2012年导航电子地图兴趣点数据，WGS-84坐标系。

2、在线地理信息数据生产要求：

（1）全省城线划电子地图数据：从现有数据源中选取适当的数据集和要素，经融合处理后形成以个覆盖全省城的线划电子地图数据集，同意区域有多种数据源时保留精度高、现势性好的数据集和要素；道路网要素保证全域拓扑连通；坐标系为2000国家大地坐标系。

（2）全省域地名地址数据：从适当数据源中提取地名地址数据和兴趣点数据，融合处理形成覆盖全省域的地名地址数据集。同一区域有多种数据源时保留精度高、内容全、现势性好的数据集；坐标系为2000年国家大地坐标系。

（3）电子地图瓦片：对线划电子地图数据进行地图整饰处理，生产15～17级电子地图瓦片。

3、门户网站建设要求：提供地图浏览、地名地址查找定位等基本功能。

问题：

- 简述制作全省域线划电子地图数据时，对数据源的取舍利用方案。

- 简述生产全省域线划电子地图数据（不含地名注记）工作步骤及内容。

- 门户网站的地图浏览、地名地址查找定位功能分别需要调用上述哪些类数据？