- 2014年注册测绘师《测绘案例分析》试题(1)

案例题一

现有一房地产开发公司欲对其即将开发的建筑进行沉降监测。请结合你工作实际，对沉降监测做一个观测方案，以保证观测工作的顺利进行。

答：(1)收集测区的相关测绘资料，特别是高程资料;收集测区的相关的水文地质资料和建筑物的设计资料;

(2)根据设计及规范要求，确定观测精度和观测周期;

(3)进行沉降监测网的技术设计;

(4)根据测区的水文、地质资料布设基准点和工作基点;

(5)根据建筑物的设计资料布置沉降观测点;

(6)根据观测度精度等级和观测周期的要求，制定监测的技术要求和标准，确定观测仪器、可行的观测作业方法;

(7)确定数据处理方法和沉降分析方法;

(8)进行监测网的联测和观测;

(9)按观测周期和作业的要求进行沉降点的观测。

案例题二

1.任务概况

陕西省西安市现有的大地控制网是采用传统的天文测量与三角/导线测量等方法建立的，至今已有近半个世纪，受地壳变动和社会建设发展等因素的影响，目前的大地控制网点难以满足经济建设日益发展的需要。

为了满足区域规划、工程建设、土地管理、气象预报、灾害监测和预报等经济建设的需要，计划在该区域范围内利用全球定位系统(GPS)技术建立一、二、三等大地控制网。

2.目标

建立和维持区域大地测量坐标基准，为经济建设、城市规划、环境监测、交通建设、水利建设、资源开发等提供基础性测绘服务，同时也为国防建设服务。按照统一规划、整体设计、逐级控制的原则，利用全球定位系统(GPS)技术建立一、二、三等大地控制网，为“数字区域”提供统一的地理空间基础框架。

3.指标要求

1.计算题

(1)答：总经费为395万元，

(2)答：GPS B级网的观测总点数为32点，每点观测3天3夜，用12台仪器同时作业，采用点连接的观测模式，每个同步环间需要重复观测1个点，则需要观测3个同步环。第一天同步环观测12个点;第二天同步环观测12个，其中1个点为重复观测点;第三天观测10个点，其中1个为重复观测点。则GPS B级网观测总天数为3×3-9天。

计算公式：①同步环个数为(n一1)/(m一1)的最小整数，其中，n为设计观测点数，m为同

步仪器总数;②观测总天数一每点观测所需天数×同步环个数。

GPS C级网的观测总点数为239点，每点观测2个时段，每时段4 h，且每天每台仪器可观

测1个点。则GPS C级网需要观测239÷12=19.92天，最少需要20天。

因此不考虑迁徙时间，该项目需要9+20=29天能够完成外业观测工作。

2.简答题

(1)简述国家二等大地控制网的布设目的和技术要求。

[参考答案]

国家二等大地控制网布测目的是实现对国家一、二等水准网的大尺度稳定性监测;结合精密水准测量、重力测量等技术，精化我国似大地水准面;为三、四等大地控制网和地方大地控制网的建立提供起始数据。 ’

国家二等大地控制网相邻点间基线水平分量的中误差不应大于±5 mm，垂直分量的中误差不应大于土10 mm;各控制点的相对精度应不低于l×l0-7，其点间平均距离不应超过50 km。

国家二等大地控制网点应在均匀布设的基础上，综合考虑应用服务和对国家一、二等水准网的大尺度稳定性监测等因素。

图家二二等大地控制网复测周期为5年，每次复测执行时间应不超过2年。

(2)简述B级、C级GPS网观测的基本技术规定。

[参考答案]

GPS B级网观测要求：①卫星截止高度角为l0。;②同时观测有效卫星数≥4颗;③有效观测卫星总数≥20颗;④观测时段数≥3;⑤时段长度≥23 h;⑥采用间隔为30 s。

GPS C级网观测要求：①卫星截止高度角为15。;②同时观测有效卫星数≥4颗;③有效观测：卫星总数≥6颗;④观测时段数≥2;⑤时段长度≥4 h;⑥采样间隔为10～30 s

案例三

解释两级检查、一级验收的含义。

答案：检查验收的主要依据是技术设计书和国家有关规范。遵循?°两级检查、一级验收?±的原则，测绘生产单位对产品质量实行过程检查和最终检查。过程检查是在作业组自查、互查基础上由项目部进行全面检查。最终检查是在全面检查基础上，由生产单位质检人员进行的再一次全面检查。验收是由任务委托单位组织实施或其委托具有检验资格的机构验收。验收包括概查和详查，概查是对样本以外的影响质量的重要质量特性和带倾向性问题的检查，详查是对样本(从批中抽取5～10%)作全面检查