苏光700系列全站仪升级方法

第一步:先将文件解压,选择安装USB驱动. 
第二步:将仪器整平到基本测量模式下 
第三步:将仪器程序升级，打开“Ins_up”文件，点击“700_UP.exe”点击          升级,在弹出的对话框中选择要升级的仪器是光栅的还是绝对编码的!(选择以下两个文件：2.0-光栅.UP 或2.0-绝对.UP)然后仪器开始升级. 
第四步:仪器升级完后回自动关机,我们将仪器开机,对仪器进行语言升级. 
第五步:打开 “LanguageTool”文件，点击“700_LANG.exe”开始语言升级，在弹出的对话框中选择要升级的语言种类（选择“Language.zh-CHS.txt”）。即可将仪器升级完毕。