整机测试工具使用说明

目录

一、 测试准备	2

二、配置文件修改：	2

三 、测试操作	3

四、 注意事项：	5

- 测试准备

请根据测试设备所支持的功能正确连接测试配件，如灯板、拾音器、功放、IR-CUT等

- 二、配置文件修改：

1. 打开测试软件目录下的 config.ini 文件

- 根据使用者类型，修改[CONFIG]项下iTestMode对应的值来使用不同的测试模式，1为工厂生产测试模式，0为客户生产测试模式

- 将文件中[UIVersion]项下szVersion对应的版本改为测试的设备的版本，注意格式需要保持一致，可以直接从IE设备信息页获取

4. 如果测试设备类型支持WIFI连接，需要在[CONFIG]项下设置填写测试用WIFI的名称和密码，还可以修改[WIFINet]项下iDurationTime的值来设置WIFI测试的时间长短，修改 iAveSpeed的值来设置WIFI测试的通过标准;

5. 如果测试设备支持485串口，需要根据连接的485串口的串口号，修改[COM]项下iComNum的值

- 三 、测试操作

- 连接设备电源和网线，为提高测试效率，建议连接多台方便连续测试，WiFi插卡机类型设备也需要连接网线进行测试

- 双击目录下的CustomerProTool文件启动测试软件

软件启动后默认选项如下图

- 根据测试的设备选择设备类型，如TH66E设备选择WiFi插卡机，TH38Q8/J27选择智能IPC等

- 根据其他需求配置可选项

- 保存测试结果：选择该项后进行测试，测试中的自动测试项的测试结果，会以Excel变革的形式保存在软件目录下的record文件夹内

- 自动出图：选择该项后只能进行自动执行测试，自动执行过程中搜索到设备后会自动在右侧预览区域打开设备预览，取消该项选择后可以手动搜索设备后双击设备地址进行手动测试

- 自动升级配置文件：选择该项，在软件搜索到设备之后，会自动上传选择的配置文件，所需的配置文件包可以在同型号设备配置完成之后通过新版的Seetong客户端进行打包下载

- 自动上传音频告警文件：智能IPC支持该选项，选择该项，在软件搜索到设备后，会自动上传选择的告警音频文件来替换默认的告警音频

- 锁定参数：智能IPC支持该选项，选择该项，软件会将设备当前的配置设置为设备的出厂配置，恢复出厂和默认参数时会恢复到此配置

- 开始测试（自动执行）

自定义配置完成后，点击开始执行，软件将开始自动搜索设备并执行配置文件上传、音频上传等操作，如未选择以上选项则不会执行；执行完成后将自动测试自动测试项，根据设备类型不同，自动测试的内容也不同

自动测试完成后会提示请开始手动测试，出现该提示后可以进行手动测试，手动测试需要观察硬件响应，请正确连接设备各接口的硬件设备；根据设备所支持的功能不同，手动测试主要包含以下内容：

喇叭测试：播放内置音频2S

MIC测试：录音3S后等待2S再次播放

IR-CUT夜晚测试：IR-CUT切换到夜晚状态，图像状态不切换，图像偏红

IR-CUT白天测试：IR-CUT切换到白天状态，图像状态不切换，图像正常

补光灯测试：补光灯亮2S后熄灭

告警灯测试：告警灯亮2S后熄灭

WiFi性能测试：进行WiFi吞吐量测试，测试完成后左侧输出测试结果（建议执行完所有测试内容和设置内容后，最后进行WiFi测试）

音频告警文件测试：播放音频高告警文件

聚焦+：变焦镜头焦距变长，图像放大

聚焦-：变焦镜头焦距变短，图像缩小

开锁：打开门锁

关锁：关闭门锁

光圈+：光圈放大

光圈-：光圈缩小

复位测试：3S内检测到复位按键按下，则测试通过

手动测试完成后，可以根据需要进行部分手动设置，根据设备类型不同，可以执行的设置也有不同：

同步时间：自带电池的设备支持，将电池记录的时间和系统时间与PC测试机的时间同步

上传音频配置文件：手动上传告警音频文件

完全恢复：将设备恢复到出厂设置，上传配置文件并锁定参数后；会恢复到锁定的参数

- 连续测试

自动执行测试时，一台设备测试完成后请将设备断电，软件会自动搜索局域网中的设备并进行自动测试，全部测试完成后可以点击停止执行结束本次测试

- 手动执行

取消自动出图选项后，可以手动搜索设备，搜索到的设备的IP地址、序列号、云ID会显示在列表中，双击该设备信息可以进行测试，测试流程与自动测试相同

- 注意事项：

- config.ini文件中的配置信息务必按照测试的设备情况修改，设备不支持的测试（如WiFi、485串口）相关的内容则不需要修改，信息错误会导致部分测试无法进行或测试结果错误

- 选择保存测试结果后，测试结果会保存到软件目录下的record文件夹内，自动执行和手动执行的结果都可以保存，但只会保存自动测试项的测试结果

- 上传的配置文件包需要使用Seetong客户端进行下载，使用其他方式下载的配置文件将无法使用

- MIC测试需要先录音然后再播放，测试时需要连接音频输出设备，并保证输出设备正常

- IR-CUT测试只会切换IR-CUT状态，不会切换图像状态，测试时建议使用红外灯照射图像采集区域，以便通过观察图像是否偏红来确认IR-CUT是否切换成功以及IR-CUT是否正常

- 电池测试不通过时请同步时间后再次进行测试

- 执行完全恢复后设备不会自动重启，等待2S后可以进行手动重启，手动重启后设备参数会恢复到出厂参数

- WiFi测试请在所有测试和配置都执行完成后再进行，避免设备切换到无线连接后其他测试无法正常进行